领证整改施工工作量

一、盐化液氯备用储槽进口管道改造新增2台切断阀；化盐增加PH、化盐池液位计施工工作量：

- 放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2 镀锌管  80米

- 放置仪表线缆：   2×3×1.5m²   900米

- 5×2×1.5m²   2400米

- 拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢靠）：  600×200  800米

- 300×200  100米

- 安装仪表防爆扰性管（1/2）6根，现场2台波纹管切断阀（DN150）、带颈对焊法兰DN150*4片,1套PH计（DN25）及1套超声波液位计安装、接线、调试及控制室控制柜接线。

- 制作、焊接、固定角钢支撑架（∠45×45 ）20米、DN50镀锌钢管支撑（1.2米高）1只。

- 仪表气源放置：

- 、焊接、放置不锈钢仪表气源管：DN15  20米。

- 、安装阀门气源球阀： 1/2   4只

- 、配置∅8不锈钢气源管6米

- 仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。

- 施工完成时间：2023.1.20前

- 盐化收发次钠、盐酸发放口改造施工工作量：

- 1、放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2  镀锌管  50米

- 2、放置仪表线缆：  4×2×1.5m²   150米

- 3、安装、固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板必须用线缆捆扎牢）：

- 100×100  30米

- 300×200  60米

- 安装仪表防爆扰性管（1/2）4根，2电磁流量计安装、接线、调试；2台批量控制器菜单重新设置、接线、调试；2台电磁流量计拆卸、安装（DN100）。

- 5、仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。所需辅材施工单位自备。

- 6、施工完成时间：2023.1.20前

- 醋酸卸车加装紧急切断阀

- 电缆铺设3*1.5 350米*6，DN20镀锌管安装 30米，∅8气源管安装 40米，安装操作柱2台，接线调试，拆除DN80球阀2只，安装DN80切断阀2只，10#槽钢 4米现场制作操作柱支撑 。电动葫芦放电缆线10²电缆 350米*6，DN20镀锌管安装 30米

- 液氯管道拆除：液氯管拆除 φ89x7mm*30米、弯头2只，φ57x6mm*60米、弯头35只	，φ89*57异径三通*10只，DN50波纹管阀门20只，DN50法兰20片，法兰盖10片，10#槽钢24米，DN50切断阀5只，密闭取样器拆装1台，称重显示器1台；

- 液氯增加抽空管CPVC材质：正三通DN150*3只

- ，法兰9只，弯头10只，管道24米，阀门3只，10#槽钢支架12米；