硫化98酸全自动鹤管施工招标要求

- 按照原鹤管发放平台向西延伸制作安装汽车装车栈桥（鹤位）一节。（含立柱，基础等材料施工提供）

- 新建鹤管立柱基础6只。（顶部装车大鹤管材料由供货方提供）

- 原鹤管发放平台西侧爬梯移位（含爬梯基础）

- 具体施工要求参见所附图纸。竞标单位需现场勘察，复核后参与报价投标。

：C30，垫层C15；钢筋：HRB400-().

- 混凝土：C30，垫层C15；钢筋：HRB400-().

- 混凝土保护层厚为：40mm,所有基础外露部分用20厚1：2水泥砂浆粉刷。

- 螺栓选自《地脚螺栓（锚栓）通用图》(HG/T21545-2006),配双螺母.

- 本工程基础埋深1.200m，基础开挖至设计标高时若未见老土层，需继续开挖至老土层，采用1：1砂石回填，分层夯实，压实系数0.97

- 具体间距及施工要求详见附图及参考图。