### 精化生产许可证现场核查问题整改项目

- 加氢反应器气相紧急泄放系统目前为手动远程控制，并直排大气，高点放空需设阻火器，阻火器*2，φ219, 20#，最后放空管刷红色；

- 酯化厂房容器裙座用铝皮封堵，施工方提供材料，φ500*35个；

- 加氢厂房氢气放空管加高3米，φ219，不锈钢；

- 施工方需至现场查勘，确定实际工作量；