|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 |  |  |  | SV31920 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  | 弹簧式 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[MPaG] |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[MPaG] |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 | R1/2 | 锥管螺纹 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 | R1/2 | 锥管螺纹 |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | CF8M |  |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 |  |  |  | SV31921 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  | 弹簧式 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[MPaG] |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[MPaG] |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 | DN20B PN25 SO MFM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 | DN20B PN25 SO MFM |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | LCB |  |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全阀数据表 |  |  |  |  |  |
| 位号 |  |  |  | SV31922 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 应用标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀类型 |  |  |  | 弹簧式 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  | 压力[MPaG] |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 操作 |  | 压力[MPaG] |  | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 条件 |  | 温度[℃] |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 整定压力[MPaG] |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 排放背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加恒定背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加变动背压[MPaG] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总背压[MPaG] |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 流体数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体 |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |
| Cp/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粘度[cp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量[Kg/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放温度[℃] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子量(Kg/Kmol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度(Kg/ m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喉颈处允许超压[%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P&ID 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格 |  |  | 进口 | R1/2 | 锥管螺纹 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口 | R1/2 | 锥管螺纹 |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体和阀盖 |  |  |  | WCG |  |  |  |  |  |
| 阀杆 | 阀瓣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向套与密封圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |