江苏索普化工股份有限公司

索普化工基地应急防控项目

波速测试报告

江苏省岩土工程勘察设计研究院

二О二三年二月六日

一、依据

《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）；

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

二、测试方法

本次波速测试采用检层法，即单孔法，并采用其中下孔法。在先成好的钻孔（泥浆护壁）孔口附近放置振源板，（本次木板至孔口跨距为1.50m），压上重物，将弹跳式三分量检波器放入孔中不同深度，由下到上（测试点距为1米）依次用大锤敲击木板两端，由于P波先至、频率高、振幅小而S波后至、频率低、振幅大，且采用不同方向激发得到两个波形相似而相位相差180度的波形，然后用重迭法找出第一个S波的起跳的交点，作为S波的初至点。

三、资料整理

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第4.1.5条,场地20m以上土层等效剪切波速计算公式为：

υse=d0/t

t=\s\do-6(ｎ)ｎ\s\do-6(ｎ))\s\do-6(ｎ)（di/υsi）

其中υse为土层等效剪切波速（m/s）；

t为剪切波在地面至计算深度的传播时间（经过斜距校正）；

dI为计算深度范围内第I土层的厚度（m）；

υsi计算深度范围内第I土层的剪切波速（m/s）；

n为计算深度范围内土层的分层数。

四、结论

本次勘察做波速测试孔2个（4号孔和11号孔），综合2个波速资料，计算场地土层（20m）的等效剪切波速Vse=135.1～168.8m/s之间。根据我院了解的地质资料可知，拟建场地覆盖层厚度约40m，综上所述，拟建物地震效应参数详见下表。

地震参数一览表

| 拟建（构） 筑物名称 | 孔号 | Vse(m/s) | 覆盖层厚度（m） | 场地 类别 | 特征周 期值(s) | 场地地 段判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急防 控项目 | 4 | 168.8 | 40m | Ⅱ | 0.35 | 一般地段 |  |
|  | 11 | 135.1 | 40m | Ⅲ | 0.45 | 不利地段 |  |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 | 测试日期：2023-01-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：4 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 | 测试日期：2023-01-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：4 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 |  |  | 测试日期：2023-01-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 |  |  | 测试人员：XY |  |  |
| 钻孔编号：4 |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 填土 | 3.00 |  | 3.00 | 113.24 |
| 2 | 淤泥质粉质粘土 | 9.70 |  | 6.70 | 117.51 |
| 3-2 | 粉质粘土 | 13.00 |  | 2.90 | 193.67 |
| 3-3 | 粉质粘土 | 20.00 |  | 7.40 | 370.98 |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 | 测试日期：2023-01-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：11 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 | 测试日期：2023-01-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：11 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：索普化工基地应急防控项目 |  |  | 测试日期：2023-01-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 |  |  | 测试人员：XY |  |  |
| 钻孔编号：11 |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 填土 | 4.70 |  | 4.70 | 122.81 |
| 2 | 淤泥质粉质粘土 | 18.10 |  | 13.40 | 133.89 |
| 3-2 | 粉质粘土 | 20.00 |  | 1.90 | 196.88 |