三级应急防范体系万方收集池

波速测试报告

江苏省岩土工程勘察设计研究院

二О二三年二月十八日

一、依据

《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）；

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

二、测试方法

本次波速测试采用检层法，即单孔法，并采用其中下孔法。在先成好的钻孔（泥浆护壁）孔口附近放置振源板，（本次木板至孔口跨距为1.50m），压上重物，将弹跳式三分量检波器放入孔中不同深度，由下到上（测试点距为1米）依次用大锤敲击木板两端，由于P波先至、频率高、振幅小而S波后至、频率低、振幅大，且采用不同方向激发得到两个波形相似而相位相差180度的波形，然后用重迭法找出第一个S波的起跳的交点，作为S波的初至点。

三、资料整理

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第4.1.5条,场地20m以上土层等效剪切波速计算公式为：

υse=d0/t

t=\s\do-6(ｎ)ｎ\s\do-6(ｎ))\s\do-6(ｎ)（di/υsi）

其中υse为土层等效剪切波速（m/s）；

t为剪切波在地面至计算深度的传播时间（经过斜距校正）；

dI为计算深度范围内第I土层的厚度（m）；

υsi计算深度范围内第I土层的剪切波速（m/s）；

n为计算深度范围内土层的分层数。

四、结论

本次勘察做波速测试孔2个，综合2个波速资料，计算场地土层（20m）的等效剪切波速Vse=200.3～234.0m/s。根据区域地质资料可知，拟建场地覆盖层厚度 40m左右，综上所述，各拟建物地震效应参数详见下表。

地震参数一览表

| 拟建（构） 筑物名称 | 孔号 | Vse (m/s) | 覆盖层厚度（m） | 场地 类别 | 特征周 期值(s) | 场地地 段判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集池 | 1 | 200.3 | 40 | Ⅱ | 0.35 | 不利地段 | 实测 |
|  | 13 | 234.0 | 40 | Ⅱ | 0.35 | 不利地段 | 实测 |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：1 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：1 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：1 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 |  |  | 测试日期：2023-02-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 |  |  | 测试人员：XY |  |  |
| 钻孔编号：1 |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 杂填土 | 1.90 |  | 1.90 | 123.35 |
| 2-1 | 淤泥质粉质粘土 | 4.40 |  | 2.50 | 121.03 |
| 2-2 | 粉质粘土 | 6.10 |  | 1.70 | 142.69 |
| 3-1 | 粉质粘土 | 7.70 |  | 1.60 | 214.31 |
| 3-2 | 粉质粘土 | 9.90 |  | 2.20 | 179.59 |
| 3-3 | 粘土 | 20.00 |  | 10.10 | 313.97 |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：13 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：13 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 | 测试日期：2023-02-09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 测试人员：XY |
| 钻孔编号：13 | 测试仪器：RSM-SW |

| 工程名称：三级应急防范体系万方收集池 |  |  | 测试日期：2023-02-09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院 |  |  | 测试人员：XY |  |  |
| 钻孔编号：13 |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 杂填土 | 1.70 |  | 1.70 | 119.73 |
| 2-2 | 粉质粘土 | 4.00 |  | 2.30 | 154.68 |
| 3-1 | 粉质粘土 | 5.70 |  | 1.70 | 192.47 |
| 3-2 | 粉质粘土 | 7.50 |  | 1.80 | 163.03 |
| 3-3 | 粘土 | 20.00 |  | 12.50 | 342.52 |