目录

前言	1

1 设计依据	1

1.1 建设项目的批复（核准、备案）文件	1

1.2 国家、行业及地方相关法律、法规、规章及规范性文件	1

1.3 国家、行业及地方相关标准、规范	7

1.4 设计合同	10

1.5 建设项目安全评价报告及建设项目安全条件审查意见书	10

2 建设项目概况	11

2.1建设项目的基本情况	11

2.1.1 建设单位简况	11

2.1.2项目组成及规模	13

2.1.3 设计范围	14

2.2 采用的主要工艺技术及与国内或国外同类项目技术对比情况	15

2.2.1项目采用的主要技术、工艺（方式）	15

2.2.2和国内、外同类建设项目水平对比情况	16

2.3 项目涉及的主要原辅材料和产品名称及年用量	17

2.4 建设项目的工艺流程	21

2.4.1 项目工艺流程	21

2.4.2 电解主要工艺操作参数及自动化控制说明	24

2.5建设项目的主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系	25

2.5.1总平面布置	25

2.5.2上下游生产装置的关系	25

2.6项目配套公用和辅助工程或设施的名称、能力（或负荷）	25

2.6.1 给排水	25

2.6.2 供配电	26

2.6.3 压缩空气、氮气供应	28

2.6.4 制冷、采暖通风和空气调节	29

2.6.5 自动控制及仪表联锁	29

2.6.6 消防	31

2.6.7防雷防静电	32

2.7 项目装置的主要设备表	32

2.8项目外部依托条件或设施	36

2.8.1项目外部依托条件	36

2.8.2气体防护站、消防站和医院	37

2.8.3项目已有的安全管理机构	37

2.8.4车间人员配置	37

2.9 项目所在地自然条件	38

2.9.1地形、地貌、地质	38

2.9.2水文	38

2.9.3气候气象	39

2.10建设项目周边环境及相互影响	40

2.10.1建设项目的地理位置及周边环境	40

3 建设项目过程危险源及危险和有害因素分析	43

3.1 物料危险性分析	43

3.1.1 建设项目涉及的危险化学品特性	43

3.1.2 建设项目生产过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况	46

3.1.3 建设项目涉及重点监管的危险化学品情况	46

3.2 建设项目工艺过程可能造成爆炸、火灾、中毒灼烫事故的危险源	48

3.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素	48

3.4 危险源及危险和有害因素存在的主要作业场所	48

3.5单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分	49

3.6 重大危险源辨识和等级划分	49

3.7 说明建设项目工艺是否属于重点监管的危险化工工艺	52

3.8 说明危险化学品长输管道的路由及穿跨越过程存在的危险源及危险和有害因素	52

3.9 建设项目前期开展的安全评价主要分析结果	52

3.10 危险与可操作性(HAZOP) 研究的分析结果及其对安全设施变更设计的指导	54

3.11 多套装置或毗连在役装置的建设项目与在建项目的相互影响及可能产生的危险	64

3.12 安监总局76号文及苏安监32号文的符合性说明	65

3.12.1 76号文相关内容检查及设计符合性	65

3.12.2 苏安监（2018）32号文相关内容检查及设计符合性说明	70

4 设计采用的安全设施	72

4.1 工艺系统	72

4.1.1 工艺过程采取主要措施	72

4.1.2 本项目的关键控制点和关键控制要素以及安全控制措施	77

4.1.3 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施	77

4.1.4 采取的其他工艺安全措施。	82

4.2 总平面布置	83

4.2.1 建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施	83

4.2.2全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑	86

4.2.3平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况	88

4.2.4厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况	90

4.3 设备及管道	91

4.3.1 压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性	91

4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施	91

4.4 电气	94

4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置	94

4.4.2电气设备的防爆及防护等级	96

4.4.3 防雷、防静电接地设施；	97

4.4.4 采取的其他电气安全措施	97

4.5 自控仪表及火灾报警	98

4.5.1 应急或备用电源、气源的设置	98

4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能	98

4.5.3 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置	99

4.5.4 控制室的组成及控制中心	101

4.5.5 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统等	102

4.5.6 采取的其他安全措施	104

4.6 建构筑物	106

4.6.1 本项目建（构）筑物说明	106

4.6.2 通风、空调等设施	109

4.7 其他防范设施	109

4.7.1 消防设计	109

4.7.2 防范自然灾害的措施	111

4.7.3 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置	113

4.7.4 个体防护装备的配备	115

4.8 事故应急措施及安全管理机构	115

4.8.1主要事故应急救援设施	115

4.8.2发生事故时可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施	116

4.8.3 对安全管理机构设置及人员配备的建议	117

4.9 《安全评价报告》意见的采纳情况	117

5 结论与建议	134

5.1 结论	134

5.1.1 工程设计阶段的安全条件与项目前期安全条件审查阶段相关内容的符合性以及处理结果	134

5.1.2 建设项目选用的工艺技术安全可靠性	134

5.1.3 设计符合现行国家相关标准规范情况	134

5.1.4 安全设施变更设计的预期效果及结论	135

5.2 建议	135

5.2.1 主要装置、设施和安全设施及特种设备的采购	135

5.2.2 施工单位的选择及施工阶段的安全措施	135

5.2.3 主要原辅材料的选择	136

5.2.4投入试生产(使用)后的安全管理	137

5.2.5其它方面	137

附件	139

前言

江苏东普新材料科技有限公司成立于2015年12月4日(以下简称：东普新材料公司)，由镇江国有投资控股集团有限公司出资60%江苏索普(集团)有限公司出资40%组建成立，法定代表人：陈志林，注册资本：30000万元。东普新材料公司于2015年底，出资3.2亿整体收购江苏省格林艾普化工股份有限公司(以下简称：格林艾普公司)和江苏省东泰精细化工有限责任公司(以下简称：东泰化工公司)土地(529925m2)及资产，2016年3月2日随着法院民事裁定书正式下达宣布收购成功。东普新材料公司现有员工311人，其中专职安全管理人员7名。

原江苏省格林艾普化工股份有限公司(以下简称格林艾普)投资156682万元在镇江绿色化工新材料产业园区(原镇江新区国际化学工业园区)建设30万吨/年烧碱及配套项目。总占地面积200885.7m2，分期实施。首期建设内容包括10万吨/年离子膜烧碱电解装置二套、20万吨/年烧碱配套设施、全厂性公用工程和辅助设施(以下简称“首期工程”)，已于2012年6月消防验收。2014年5月格林艾普破产。2016年3月江苏东普新材料科技有限公司接收该装置并进行了检修复产，于2016年11月开始恢复烧碱装置试生产，2017年1月21日取得安全生产许可证。许可证编号：（苏）WH安许证字【L00231】,许可范围明细：氯（88750吨/年）、氢氧化钠〖含量≧30%〗（100000吨/年）、次氯酸钠〖含有效氯>5%〗3235吨/年）、盐酸（173000吨/年）、硫酸（602874吨/年）。

2017年东普科技相继复产了60万吨/年的硫磺制酸装置、3万吨/年氯化苯装置、2.8万吨/年脂肪醇装置，并分别与于2017年9月份和2018年6月份取得安全生产许可证。2018年6月27日，公司氯化苯项目和脂肪醇项目通过竣工验收，公司安全生产许可证进行了变更，新的安全生产许可证的许可范围变更如下：苯（40吨/年）、氢（1600吨/年）、甲醇（3840吨/年）、1，2-二氯苯（9000吨/年）、氯苯（10000吨/年）、1，2，3-三氯代苯（300吨/年）、1，2，4-三氯代苯（300吨/年）、1，2-二氯苯（2500吨/年）、氯（88750吨/年）、氢氧化钠〖含量≧30%〗（100000吨/年）、次氯酸钠〖含有效氯>5%〗3235吨/年）、盐酸（173000吨/年）、硫酸（602874吨/年）】（详见附件16 安全生产许可证及许可范围）。

原格林艾普公司30万吨/年烧碱及配套项目(含首期工程)分期建设，分步验收。2010年3月由北京中智联合国际工程技术有限公司完成设立安全评价报告，2010年12月经江苏省安全生产监督管理局设立批准；于2011 年1月由中智国际工程技术(北京)有限公司完成变更设立安全评价报告，2011年1月经江苏省安全生产监督管理局设立批准，2011年3月通过江苏省安全生产监督管理局安全设施设计专篇审查。

原格林艾普公司首期工程内容已竣工验收，验收包括以下内容：

（1）项目选址和周边环境及平面布置；

（2）10万吨/年离子膜烧碱电解装置二套；

（3）20万吨/年烧碱配套设施（含一次盐水及原盐储运、二次盐水、氯气处理、氢气处理及盐酸、液氯及包装、氢气压缩、蒸发）；

（4）储存设施（含原盐堆场、酸碱罐区、液氯罐区、氢气气柜、备品备件库）；

（5）全厂性公用工程和辅助设施（含总降压变电所、烧碱变电所、整流开关所、空压及制氮、污水处理站、事故池、纯水站、冷冻站、循环水站、中央控制楼、消防水池及泵房、综合楼、机电仪维修等）。

以上由具有甲级资质的中国天辰工程有限公司设计，由北京中智联合国际工程技术有限公司完成设立评价报告，由中石化工建设有限公司负责施工和安装，由江苏省工业设备安装集团有限公司负责建筑消防设施的施工，胜利油田新兴工程监理咨询有限公司负责监理。各单位资质均符合相应要求。

2011年4月7日由镇江市公安局消防支队出具《建设工程消防验收意见书》(镇公消验(2011]第00号)，认定格林艾普首期工程建构筑物消防验收合格。其中包括离子膜烧碱所需配套的一次盐水及原盐储运、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理及盐酸合成、液氯及包装、氢气压缩、罐区、公用辅助工程等生产及储存装置等。

原格林艾普公司首期工程经镇江市安监局批准于2012年9月26日开始试生产，后办理试生产延期至2014年3月24日。因2014年5月格林艾普公司破产，该项目未完成竣工验收。

2017年5月东普新材料公司根据生产需要计划在原格林艾普公司首期工程的第二套电解装置（10万吨/年）进行复产改造，变更：原10万吨/年电解生产能力不变，只是更换设备，即：拆除原6台电解槽及相关附属循环系统，更换为4台电解槽以及配套的阴极液循环槽和阳极液循环槽、相关管线及整流装置，但保留原有的配套厂房、辅助装置和公用工程等(已在首期工程中通过安全验收)。

本次安全设施变更设计专篇设计范围：10万吨/年烧碱电解装置（首期20 万吨/年烧碱及配套工程建设项目内容）(以下简称“本项目”)，包括更换的4台电解槽以及配套的阴极液循环槽和阳极液循环槽及整流装置，没有新增厂房、辅助装置和公用工程等。

目前东普新材料公司已按照《安全生产许可证条例》领取安全生产许可证，本项目建成之后，其产品种类没有增加，发生的主要变化为产能的增加，即产品氢氧化钠溶液(危险化学品顺序号1669、CAS号：1310-73-2)、氯 (危险化学品顺序号1381、CAS号：7782-50-5，本项目产生氯气，经后续工段制成液氯出售)、氢(危险化学品顺序号1648、CAS号：1333-74-0，本项目产生氢气，经后续工段压缩后出售)、副产品盐酸(危险化学品顺序号2507、 CAS号：7647-01-0，本项目不产出，后续工段由氯化氢合成生产盐酸自用或出售)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] (危险化学品顺序号166、CAS号,7681-52-9、本项目不产出、后续工段产出外售)、废硫酸(危险化学品顺序号2744、本项目不产出、后续工段产出外售)的产能增加。

根据国家安全生产监督管理总局《关于公布首批重点监管的危险化工工目录的通知》(安监总管三[2009]116号)、江苏省安全生产监督管理局《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监[2009]109号)，本项目涉及的电解(氯碱)为重点监管的危险化工工艺。项目采用DCS自动控制系统，设置了紧急停车系统和SIS系统，危险工艺的自动控制符合相关规范要求。

根据国家安全生产监督管理总局第40号令《危险化学品重大危险源监理暂行规定》，涉及有毒气体的一级重大危险源需配备独立的安全仪表系统(SIS）。因此，原格林艾普公司已对首期项目中烧城装置进行改造，已增加安全仪表系统（SIS)。（见附件17 烧碱装置SIS系统改造设计、安装、验收及调试合格报告）。

根据国家安全监管总局办公厅《关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》(安监总厅管三函[2014]5号)和省安监局《关于转发国家安全监管总局办公厅《关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》的通知》(苏安监办[2014]4号)中的内容，本项目属于“具有爆炸危险性的建设项目”

本项目原料、中间产品、产品为腐蚀性液体和有毒可燃气体，采用管道直接输送，生产过程中无爆炸性粉尘产生，因此本项目不属于具有粉尘爆炸危险性项目。

1 设计依据

1.1 建设项目的批复（核准、备案）文件

1）《无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司30万吨/年烧碱配套项目备案的通知》

2）《关于同意无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司变更30

万吨/年烧碱配套项目设立安全审查的通知》

1.2 国家、行业及地方相关法律、法规、规章及规范性文件

1）《中华人民共和国劳动合同法》（第十一届全国人大常委会第三十次会议通过修改，2013年7月1日实施）；

2）《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号2014年12月1日实施）；

3）《中华人民共和国消防法》（主席令[2009]第6号）；

4）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2017]第81号）；

5）《中华人民共和国环境保护法》（主席令[2014]第9号）；

6）《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号）；

7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号，国务院令第645号修改）；

8）《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2005]第445号，国务院令[2016]第666号修改）；

9）《监控化学品管理条例》（国务院令[1995]第190号，国务院令[2011]第588号修订）；

10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令[2002]第352号）；

11）《工伤保险条例》（国务院令[2003]第375号，国务院令[2010]第586号修改）；

12）《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令[2003]376号，[2011]第588号修订）；

13）《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]397号，[2014]年第653号修订）；

14）《公路安全保护条例》（国务院令[2011]第593号）；

15）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

16）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令[2007]第16号）；

17）《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号）；

18）《生产安全事故信息报告和处置办法》（安监总局令[2009]第21号）；

19）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令[2010]第30号及[2013]第80号修改决定）；

20）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令[2011]第36号，[2015]第77号修改）；

21）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号，第79号修改）；

22）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令[2011]第41号）；

23）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，第79号修改）；

24）《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令[2012]第51号）；

25）《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总厅管三〔2013〕39号）；

26）《国家安全监管局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号）；

27）《国家安全生产监督管理总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）；

28）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）；

29）《国家安全生产监督管理总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）；

30）《国家安全生产监督管理总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三[2011]142号）；

31）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

32）《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》（安监总厅管三[2014]5号）；

33）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）；

34）《危险化学品名录》（国家安监总局等十部委公告2015年第5号)；

35）《剧毒化学品目录》（2015年版）；

36）《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

37）《江苏省安全生产条例》（2016年版)（2016年10月1日施行）；

38）《江苏省劳动保护条例》（2004年6月17日江苏省第十届人大常委会第十次会议通过）；

39）《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（苏安监[2012]153号）；

40）《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（苏安监[2013]119号）；

41）《江苏省劳动防护用品配备标准(2007版)》（苏安监[2007]196号）；

42）《关于贯彻<危险化学品建设项目安全许可实施办法>有关问题的通知》（苏安监[2007]180号）；

43）《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监[2008]14号）；

44）《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）；

45）《关于印发《江苏省重大危险源监督管理指导意见（暂行）》的通知》（苏安监〔2009〕71号）；

46）《江苏省电气消防安全技术检测管理规定》（苏公厅[2000]292号）；

47）《关于危险生产工艺自动化控制改造工作指导意见》（镇安监发[2009]26号）；

48）《关于转发《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》的通知》（苏安监办[2014]4号）；

49）《江苏省特种设备安全监察条例修改版》（2004.5.1）；

50）《江苏省长江水污染防治条例》（2005.6.5）；

51）《江苏省安全生产行政许可监督管理办法》（苏安监[2006]115号，2006.6.26）；

52）《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]140号，　2006.12.13）；

53）《关于转发<国务院安委会办公室关于切实加强化工企业安全生产工作的紧急通知>的通知》（苏安办[2008]61号）；

54）《关于对危险物品单位的治安防范状况进行安全评价的通知》（苏公通[2009]67号）；

55）《省政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（苏政发[2010]136号）；

56）《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发[2012]121号）；

57）关于印发《江苏省危险化学品建设项目工艺安全可靠性论证实施办法（试行）》的通知（苏安监[2012]152）；

58）关于印发《江苏省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》的通知（苏安监[2012]157）；

59）《关于深入开展全省危险化学品企业安全生产专项整治工作的通知》（苏安监[2012]237号）；

60）《江苏省生产培训管理实施细则》（苏安监[2013]76号）；

61）关于印发《企业主要负责人保护员工生产安全六条规定》和《强化安全生产监管六项举措》的通知（苏安[2014]26号）；

62）《关于执行<危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）>的通知》（苏安监[2014]221号）；

63）《关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》（苏政办发[2015]81号）；

64）《关于印发加强化工（危险化学品）企业动火作业安全管理工作指导意见的通知》（苏安监（2016）132号）；

65）《省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监（2017）37号）；

66）《省安监局关于进一步加强危险化学品生产企业行政许可工作的通知》（苏安监[2017]39号）；

67）《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》中国氯碱工业协会（[2010]第070号）。

1.3 国家、行业及地方相关标准、规范

1）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

2）《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）；

3）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

4）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

5）《生产过程安全卫生要求总则》（GB 12801-2008）；

6）《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）；

7）《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）；

8）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）；

9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

10）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）；

11）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）；

12）《安全标志及其使用导则》（GB/T 2894-2008）；

13）《安全色》（GB 2893-2008) ）；

14）《图形符号安全色和安全标志第一部分安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）；

15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

16）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

17）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）2016版；

18）《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；

19）《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2008）；

20）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）；

21）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

22）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

23）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

24）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

25）《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）；

26） 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

27）《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2-2007）；

28）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

29）《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG/T20660-2000）；

30）《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》（GB 3836.1-2010）；

31）  《爆炸性气体环境用电气设备危险场所分类》（GB3836.14-2000）；

32）《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）；

33）《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）；

34）《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）；

35）《机械安全机械电气设备通用技术条件》（GB 5226.1-2008）；

36）《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）；

37）《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）；

38）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

39）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

40）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

41）《机械安全机械设计的卫生要求》（GB19891-2005）；

42）《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）；

43）《压力容器定期检验规则》（TSG R7001-2013）；

44）《压力管道规范工业管道总则》（GB20801.1-2006）；

45）《压力管道规范工业管道设计和计算》（GB20801.3-2006）；

46）《压力管道规范工业管道安全防护》（GB/T20801.6-2006）；

47）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）；

48）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

49）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

50）《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；

51）《化学品生产单位作业安全规范》等安全规范（AQ3021～28-2008）；

52）《化工机器安装工程施工及验收通用规范》（HG 20203-2000）；

53）《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）；

54）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；

55）《氯气安全规程》(GB11984-2008）；

56）《省安监局关于进一步加强危险化学品建设项目安全监督管理工作的通知》（苏安监（2018）32号）；

57）《省安监局关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》（苏安监规（2017）1号）；

58）《省安监局关于印发江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》（苏安监规（2018）1号）；

59）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）。

1.4 设计合同

江苏索普工程科技有限公司（简称甲方/业主）与中国成达工程有限公司（简称乙方/成达）签订的建设工程设计合同，合同编号：CD-2017-E-013-00。

1.5 建设项目安全评价报告及建设项目安全条件审查意见书

《无锡格林艾普化工股份有限公司镇江分公司30万吨/年烧碱配套项目变更设立安全评价报告》及批文。

2 建设项目概况

2.1建设项目的基本情况

2.1.1 建设单位简况

（一）江苏东普新材料科技有限公司收购情况

江苏东普新材料科技有限公司成立于2015年12月4日(以下简称：东普新材料公司)，由镇江国有投资控股集团有限公司出资60%江苏索普(集团)有限公司出资40%组建成立，法定代表人：陈志林，注册资本：30000万元。东普新材料公司于2015年底，出资3.2亿整体收购江苏省格林艾普化工股份有限公司(以下简称:格林艾普公司)和江苏省东泰精细化工有限责任公司(以下简称：东泰化工公司)土地(529925m2)及资产，2016年3月2日随着法院民事裁定书正式下达宣布收购成功。东普新材料公司现有员工311人，其中专职安全管理人员7名。

东普新材料产业链规划主要包括： 1、复产60万吨/年硫酸装置，用于地块蒸汽配套及余热发电； 2、复产20万吨/年离子膜装置、12.6 万吨/年液氯装置、高纯酸装置，与新区绿色化工园区内周边企业的氯氢产业链产品形成配套；3、复产1.3万吨/年己二醇装置；4、延伸开发硫酸下游产品电子酸及电池酸；技术改进5万吨/年氯Z酸项目；新建醋酸产业链下游新材料产品项目，如33万吨/年醋酸乙烯、10万吨/年EVA等。

（二）原江苏格林艾普化工股份有限公司工程概况

原江苏格林艾普化工股份有限公司于2014年5月破产，破产前企业已建成装置包括：20万吨/年烧碱、3万吨/年氯乙酸、3万吨/年氯化苯、10万吨/年聚氯乙烯工程(批准建设规模为年产30万吨离子膜烧碱、30万吨聚氯乙烯、5万吨氯乙酸、3万吨氯化苯、2万吨羧甲基纤维素钠生产装置和配套公用辅助设施)，已建成装置还有： 60万吨/年硫磺制酸及余热回收发电工程（氯碱深加工及能源综合利用项目之一，批准建设规模为年产8万吨甲烷氯化物、6000吨聚四氟乙烯、2万吨三氯乙烯、1万吨四氟乙烷、60万吨硫酸及其他副产品）。

上述工程中10万吨年烧碱电解装置(1期)和20万吨/年烧碱装置其他工序（一次盐水及原盐储存、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理、盐酸、液氯及包装、氢气压缩、蒸发），以及配套辅助装置、3万吨/年氯乙酸、3万吨/年氯化苯已于2012年3月完成安全设施竣工验收并领取了危险化学品安全生产许可证（一期消防验收意见书详见附件19）；10万吨/年烧碱电解(II期)安全设施竣工验收未完成即停产；10万吨/年聚氯乙烯和60万吨/年硫磺制酸及余热回收发电工程未进行安全设施竣工验收。

（三）江苏东普新材料科技有限公司复产情况概况

2016年11月23日，东普新材料公司对20万吨/年烧碱及配套项目正式进行复产，其中包括I期10万吨/年离子膜烧碱电解装置、离子膜烧碱所需配套的一次盐水及原盐储运、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理及盐酸合成、液氯及包装、氢气压缩、罐区，公用工程和辅助设施（含总降压变电所、烧碱变电所、整流开关所、空压及制氮、污水处理站、事故池、纯水站、冷冻站、循环水站、烧碱装置控制楼、消防水池及泵房、综合楼、机电仪维修等）。2017年1月21日取得安全生产许可证。

2017年相继复产了60万吨/年的硫磺制酸装置、3万吨/年氯化苯装置、2.8万吨/年脂肪醇装置，并分别与于2017年9月份和2018年6月份取得安全生产许可证。

2017年5月东普新材料公司根据生产需要计划在原格林艾普公司首期工程的第二套电解装置（10万吨/年）进行复产改造。

（四）本项目配套工程的相关情况说明

10万吨年烧碱电解装置(1期)和20万吨/年烧碱装置其他工序（一次盐水及原盐储存、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理、盐酸、液氯及包装、氢气压缩），以及配套辅助装置，已于2012年3月完成安全设施竣工验收并领取了危险化学品安全生产许可证，       本项目依托的配套工程（一次盐水及原盐储存、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理、盐酸、液氯及包装、氢气压缩）均满足本项目的生产需要（相关匹配性见2.3章节），以上配套工程符合国家法律、法规和相关技术标准的要求。

本项目依托的烧碱装置的其他工序目前正在使用中，设备设施完好，安全可靠。

2.1.2项目组成及规模

对原有首期工程的第二套电解装置（10万吨/年）进行复产改造，所以原来10万吨/年电解生产能力不变，只是更换设备，即：拆除原6台电解槽及相关附属循环系统，更换为4台电解槽以及配套的阴极液循环槽和阳极液循环槽、相关管线及整流装置，但保留原有的配套电解厂房、辅助装置等(已在首期工程中通过安全验收)，没有新增厂房。

项目名称：10万吨/年烧碱装置（首期20 万吨/年烧碱及配套工程建设项目内容）

建设单位：江苏东普新材料科技有限公司

建设地点：镇江绿色化工新材料产业园区青龙山路8号

建设性质： 变更设计

建设规模：10万吨/年烧碱

利用原有装置拆出空地，不新增占地

利用原有厂房，无新建建筑物

项目总投资：10000万元

产品方案及规模：

表2.1-1 产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 危险化学品顺序号 | CAS号 | 年产量 （吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 溶液 | 液态 | 1669 | 1310-73-2 | 100000 （折100%） | 产品 |
| 2 | 氯气 | 气态 | 1381 | 7782-50-5 | 88750 | 中间品 |
| 3 | 氢气 | 气态 | 1648 | 1333-74-0 | 2500 | 中间品 |

储存规模：利用已复产20万吨/年烧碱装置中的罐区及液氯、氢气气柜等进行储存，本项目原料、产品均不新增储存装置。

2.1.3 设计范围

设计范围共分为以下几个部分：10万吨/年烧碱电解装置，即：

4台离子膜电解槽及配套阳极液循环槽、阴极液循环槽、阳极液/阴极液排放系统、相连管线及整流变压器；

此外，上述离子膜烧碱电解装置所需配套的一次盐水及原盐储运、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理及盐酸合成、液氯及包装、氢气压缩、罐区、公用辅助工程等生产及储存装置，在已复产的20万吨/年烧碱及配套工程中已建好并生产运行。

表2.1-2 本项目建设前后企业变化情况

| 序号 | 项目 | 建设前 | 建设后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程内容 | 10万吨/年离子膜烧碱电解装置二套、20万吨/年烧碱配套设施、全厂性公用工程和辅助设施 | 无变化 |
| 2 | 总平面布局 |  | 无变化 |
| 3 | 建构筑物 |  | 无增加 |
| 4 | 设备设施 | 电解装置： 4台北化机电解槽及配套循环系统和整流装置 6台氯工程电解槽及配套循环系统和整流装置 | 电解装置： 4台北化机电解槽及配套循环系统和整流装置（不变） 4台旭化成电解槽及配套循环系统和整流装置 |

2.2 采用的主要工艺技术及与国内或国外同类项目技术对比情况

2.2.1项目采用的主要技术、工艺（方式）

烧碱生产方法有苛化法和电解法两种。电解法又分为隔膜法、水银法和离子膜法：

1）苛化法是纯碱溶液与石灰乳通过苛化反应生成烧碱而得名，亦称石苛化法。其工艺流程如下:将纯碱用水溶解后和石灰乳经计量加入苛化桶中，井通入蒸汽加热溶液，苛化反应后进行澄清、过滤、洗涤、蒸发，制得烧碱。

2）隔膜法是最先用于工业生产的电解方法。在电解槽阳极室与阴极室间设有多孔渗透性的隔层，食盐水溶液经电解后，在阳极上生成氯气，在阴极上生成氢气，阴极室内为氢氧化钠溶液。

3）水银法所用电解槽由电解室和解汞室组成，其特点是以汞为阴极，在此进行Na+的放电，生成金属钠，与汞作用得到钠汞齐，钠汞齐从电解室排出后，在解汞室中与水作用成氢氧化钠和氢气，析出的汞又送回电解室循环使用。同时在电解室中产生氯气。

4）离子膜法用有选择透过性的阳离子交换膜将阳极室和阴极室隔开，食盐水溶液经电解后，在阳极上生成氯气，在阴极上生成氢气，阴极室内为氢氧化钠溶液。

本项目烧碱生产采用离子膜法。

2.2.2和国内、外同类建设项目水平对比情况

1）电解法生产烧碱，同时还联产氯气和氢气，而苛化法则只生产烧碱，一般来说，产品单一、规模小、成本高。苛化法烧碱只是在有原料条件的地方方予采用。

2）水银法电解，其产品质量好，但能耗高，对环境污染严重，此工艺已被淘汰。

3）隔膜法电解，出电解槽碱液浓度低，含有大量氯化钠，不能直接做产品使用，尚需经过蒸发、浓缩、除盐后方能作产品销售，且只能用于一般的纺织、造纸等工业，而不能用于人造纤维等需高纯烧碱的工业，其能耗在三种电解方法中最高，此法中的石墨阳极对人体有害此工艺已被淘汰。

4）离子膜法烧碱是当今世界最新制碱技术。此法碱液浓度高、含盐量低、质量好、能耗低、无汞害，无石棉绒污染、投资省，代表着氯碱工业的发展方向。

本项目采用技术先进的、低能耗自然循环离子膜电解生产技术，离子膜法电解产生的氯气纯度高，氯中含氧、含氢低，一般氯中含氧1％～1.5％(v)，氯中含氢在0.1％（v）以下，不仅能保证液氯生产的安全，而且能提高液化效率。此外，产生的氢气纯度高，一般在99.9％（v）,对提高氯化氢纯度和压缩氢的生产有利。与隔膜电解法相比，每吨碱可节约200-300kWh的直流电、3.5t蒸汽，具有显著的节能效果，所采用的复极式电解槽，其整流额定输出电压较高，有利于提高整流效率，采用多相整流，降低了低次波谐波幅值。电解槽的工艺操作均设置了相关的自动化控制，对电解槽进料流量自动调节，电解槽的相关工艺操作参数如压力、压差、电压差、电流均设置了监控报警，同时电解槽设置有电压差、电流、压力、压差等的联锁，以保证电槽的安全运行。

因此，本项目采用的离子膜法烧碱生产工艺为国内外普遍采用的先进生产工艺。本项目共有四台电解槽2R-230ABCD,其中C、D槽为利旧索普公司的电解槽，为日本旭化成公司的高电流密度自然循环复极式离子膜电解槽。该电解槽由复极单元槽中框、阴阳极端框、离子膜、进出口总管、进出口软管、各型垫片、挤压机、油压单元、油压分配器等主要部分组成，各配件均为利旧。电解槽的控制系统沿用原旭化成的设计，硬件部分为本项目新增设计。

2.3 项目涉及的主要原辅材料和产品名称及年用量

本项目依托现有已复产的20万吨/年烧碱装置配套设施，其中一次盐水及原盐储运、二次盐水、淡盐水脱氯、氯气处理、氢气处理及盐酸合成、液氯及包装、氢气压缩、罐区、公用辅助工程等装置能力满足本项目需求。主要原辅材料名称、规格和年使用量表2.3-1。

表2.3-1主要原辅材料名称、数量和储存情况 单位：t（10万吨/年烧碱装置）

| 序号 | 物料名称 | 危险化学品序号 | CAS号 | 年用量 | 最大 储存量 | 物态 | 包装方式 | 储存 方式/地点 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原盐（氯化钠） | —— | —— | 65520 | 4200 | 固态 | 散装 | 堆场 | 汽车 | 原料 |
| 2 | 卤水 | —— | —— | 372856 | 1600 | 液态 | 散装 | 储罐/一次盐水 | 管道 | 原料 |
| 3 | 螯合树脂 | —— | —— | 1.6 | 0.5 | 固态 | 袋装 | 一次盐水 | 汽车 | 辅料 |
| 4 | 碳酸钠 | —— | —— | 1600 | 20 | 固态 | 袋装 | 一次盐水 | 汽车 | 辅料 |
| 5 | 亚硫酸钠 | —— | —— | 90 | 10 | 固态 | 袋装 | 一次盐水 | 汽车 | 辅料 |
| 6 | 硫酸 | 1302 | 7664-93-9 | 2200 | 73 | 液态 | 散装 | 储罐/罐区 | 槽车 | 辅料 |

注：上述物料储存地点均使用已复产利用一期的装置和设备，已经通过验收。

表2.3-2本项目产品及规格（10万吨/年烧碱装置）

| 指标名称 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠（NaOH）,% | ≥ | 32% |
| 碳酸钠（Na2CO3）,% | ≤ | 0.04 |
| 氯化钠（NaCl）,% | ≤ | 0.004 |
| 三氧化二铁（Fe2O3）,% | ≤ | 0.0003 |
| 二氧化硅（SiO2）,% | ≤ | 0.0015 |
| 氯酸钠（NaClO3）,% | ≤ | 0.001 |

表2.3-3本项目产品、中间产品、副产品名称、数量和储存 单位：t（10万吨/年烧碱装置）

| 序号 | 名称 | 形态 | 危险化学品顺序号 | CAS号 | 年产量 | 最大储 存量 | 包装方式 | 储存方式 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠溶液 | 液态 | 1669 | 1310-73-2 | 100000 （折100%） | 7344 | 散装 | 储罐 | 槽车槽船 | 产品 |
| 2 | 氯[液化的、压缩的] | 液态、气态 | 1381 | 7782-50-5 | 88750 | 490.3 | 钢瓶、散装 | 充装间、储罐 | 汽车 槽车 | 产品（液氯工序） |
| 3 | 氢[压缩的] | 气态 | 1648 | 1333-74-0 | 2500 | 0.223 | 气柜、钢瓶 | 储罐 | 汽车 管道 | 产品 （氢压缩工序） |
| 4 | 盐酸 | 液态 | 2507 | 7647-01-0 | 17300 | 960 | 散装 | 储罐 | 槽车槽船 | 产品 |
| 5 | 氯化氢[无水] | 气态 |  |  | 15500 | —— | —— | —— | 管道 | 过程产物 |
| 6 | 次氯酸钠溶液 | 液态 | 166 | 7681-52-9 | 3235 | 88 | 散装 | 储罐 | 槽车 | 副产品（根据市场需要生产） |
| 7 | 废硫酸 | 液态 | 2744 | --- | 2874 | 134 | 散装 | 储罐 | 槽车 | 副产品 |
| 8 | 硫酸钠 | 固态 |  |  | 18666 | 1000 | 袋装 | 一次盐水 | 船运 | 副产品 |

注：上述物料储存地点均使用已复产装置和设备，氯气液化装置也采用已复产的设备，已通过验收。

我

表2.3-4 本项目与复产装置的匹配性表

| 序号 | 装置名称 | 装置能力 |  | 主要设备产能 | 与配套的匹配性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32%烧碱 | 本项目 | 10万t/a | 离子膜电槽4台，年产8000小时，约12.5t/h（折100%NaOH） | 匹配 |  |
| 2 | 盐酸 | 复产 装置 | 5万t/a | 三合一石墨盐酸合成炉2台，年产8000小时，约6.25t/h | 匹配 |  |
| 3 | 液氯 | 复产 装置 | 15万t/a | 小冷冻机2.5万吨/年.台，共3台，大冷冻机1台7.5万吨/年.台，，年产8000小时，约18.75t/h | 匹配 |  |

表2.3-5 公用工程项目匹配情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 原有生产装置需求量 | 本项目生产装置需求量 | 现有装置供应能力 | 现有装置供应余量 | 匹配性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水 | 流量m³/h | 5000 | 5000 | 12800 | 7800 | 匹配 | 来自于盐化循环水站 |
| 2 | 电 | 用电量Kw/h | 30000 | 30000 | 100000 | 70000 | 匹配 |  |
| 3 | 工业水 | 流量m³/h | 75 | 75 | 300 | 225 | 匹配 | 来自于港源水务公司 |
| 4 | 自来水 | 流量m³/h | 0.8 | 0.5 | 不限 |  | 匹配 | 来自市政管网 |
| 5 | 蒸汽 | 流量m³/h | 1 | 1 | 20 | 19 | 匹配 | 来自硫化低压蒸汽管网 |
| 6 | 压缩空气 | 流量Nm³/h | 80 | 50 | 800 | 720 | 匹配 | 来自盐化空压站 |
|  |  | 压力Mpa | 0.8 | 0.8 |  |  | 匹配 |  |
| 7 | 氮气 | 流量Nm³/h | 50 | 50 | 700 | 650 | 匹配 | 来自盐化空压站 |
|  |  | 压力Mpa | 0.8 | 0.8 |  |  | 匹配 |  |
| 8 | 消防水 | 流量m³/h | 100 | 100 | 2600 | 2400 | 匹配 | 来自盐化消防水池 |
| 9 | 污水处理 | 流量m³/h | 10 | 10 | 40 | 20 | 匹配 | 去污水处理池 |

表2.3-6 储存匹配情况表

| 序号 | 物料名称 | 储罐容积（立方米） | 储存场所 | 最大储量（t） | 日产/耗量(t) | 周转天数 | 匹配性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32%碱 | 3000*2 | 成品罐区 | 7000 | 1800 | 3.888889 | 匹配 |  |
| 2 | 31%盐酸 | 500*2 |  | 1200 | 200 | 6 | 匹配 |  |
| 3 | 液氯 | 50*4 | 液氯储槽 | 200 | 200 | 1 | 匹配 | 正常生产中，液氯不作储存，通过液氯槽车输送外卖 |
| 4 | 原盐 | 12000 | 盐库 | 8000 | 600 | 13.33333333 | 匹配 |  |
| 5 | 卤水 | 1000 | 卤水罐区 | 1000 | 140 | 7.142857143 | 匹配 |  |

图2.1 全厂氯氢平衡图

2.4 建设项目的工艺流程

2.4.1 项目工艺流程

（1）主要化学反应方程式

（2）生产工艺说明

离子膜烧碱的全流程的生产工艺为（以下生产工序描述仅为保证离子膜烧碱的工艺完整性，本项目仅涉及电解部分）：以卤水、原盐为原料，经过无机陶瓷膜一次精制和螯合树脂塔二次精制（来自在首期工程中已验收的前工序），除去一次盐水中的钙、镁、铁等金属离子及其它有害杂质，连续送入离子膜电解槽(2R230)，在直流电的作用下，电解槽阴极侧产生氢气和烧碱，阳极侧产生氯气，氯气和氢气经过冷却、干燥、压缩后，部分氯气外送，大部分氯气送入液氯工段，液化尾气用于合成氯化氢，用纯水吸收制高纯盐酸供装置内使用（后工序在首期工程中已验收）。开停车产生的不合格氯气、事故停车的废氯气用碱液吸收制成次氯酸钠。电解槽排出的碱液，浓度为30%NaOH，除装置自用外，一半送蒸发装置，浓缩成50%NaOH碱液出售。氢气除制备盐酸外，部分放空，部分经管道输送到东普精细事业部（原东泰化工）。

本次安全设施变更设计范围是10万吨/年离子膜烧碱电解装置，其他工序在此不予以介绍。

电解工序：

本工序拟由复极式自然循环电解槽(2R230ABCD)及电解系统附属设备：淡盐水受槽(2D260)、淡盐水泵(2P264AB）、碱液受槽（2D270)、烧碱液循环泵(2P274AB)、阴极液冷却器（2E273)等所组成。

每台电解槽由数个单元槽、离子交换膜以及附件组成。单元槽由金属阳极、活性阴极、阳极室、阴极室所组成。附件由阴极液和阳极液进料总管及软管、阴极液和阳极液排出总管及软管、电解槽两端与固定导电铜排连接用的绕性电缆、防止电气腐蚀保护装置等所组成。

由盐水二次精制工序（首期工程中已验收）来的二次精制盐水经过阳极液进料总管以及软管送入电解槽各单元槽的阳极室中（单元槽电压3-3.5V）。为了降低氯气中的含氧量，可采取盐酸添加系统向阳极液中加入适量盐酸。阳极液电解后产生淡盐水和氯气，经过各单元槽的阳极液出口软管以及阳极液排出管之后进入阳极液分离器。在阳极液分离器内氯气从淡盐水中被分离后送氯气处理工序。其纯度可达98.5-99.0vol%（干基）。淡盐水从阳极液分离器流到淡盐水受槽(2D260)之后由淡盐水泵送到脱氯塔。电解过程中食盐分解率为50%。

阴极液用阴极液循环泵(2P274AB)在各单元槽的阴极室以及阴极液槽之间少量循环。为保持电解液温度在85-90℃，部分阴极液送入阴极液冷却器中，用冷却水进行冷却。浓度32wt%的成品碱经过液面调节阀以及流量累积仪从阴极液槽中用成品碱泵抽出，经冷却降温后送到液碱储槽。

为保持碱液浓度，在阴极液入口配管中添加纯水。纯水添加量由纯水流量仪进行调节。电解所产生的氢气在阴极液分离器中分离之后送氢气处理工序。

氢气的压力由安装在氢气主管线上的压力计进行控制，为了使氢气和氯气之间保持一定的压差，由氯气压力控制计进行串级式控制。氢气的纯度为99.9vol%（干基）。

盐水电解过程中，若含铵量过高，生产过程中生成三氯化氮，氯气液化后，三氯化氮在液氯储槽底部积累，因此要定期排放。

工艺流程：其工艺流程见图2.2。

图2.2 电解工艺流程图

2.4.2 电解主要工艺操作参数及自动化控制说明

表2.4-1 电解主要工艺操作参数如下：

| 项目 | 操作温度 ℃ | 操作压力MPag |
| --- | --- | --- |
| 电解槽阴极侧 | 87 | 0.03 |
| 电解槽阳极侧 | 85 | 0.026 |
| 氢气与氯气总管压差 |  | 0.004 |

电解槽的进料流量及电解槽出口压力的调节均为自动化控制。其中，进电解槽阳极侧的精盐水流量由装在每个电解槽的FICZA-231A~D来控制，FICZA-231A~D是通过供给每个电解槽的直流电流串级控制的；进电解槽阴极侧的碱液流量由装在每个电解槽的FICZA-232A~D控制。出电解槽的氢气、氯气总管均设置有压力调节控制及超压排放系统，自动调节总管压力，保证总管压差的稳定。

2.5建设项目的主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系

2.5.1总平面布置

本项目10万吨/年烧碱电解装置与已复产的I期离子膜烧碱电解装置布置在同一车间的同一层，具体位于将拆出II期离子膜装置后空出位置。公辅及配套设施已于一期项目建设时一起完成设计施工和验收。项目平面布置图见附图8。

2.5.2上下游生产装置的关系

本项目仅包括烧碱电解生产装置，其他工艺装置及配套设施采用已复产20万吨/年烧碱装置及全厂性的配套公用工程设施（已验收）。处理后的精制盐水经过阳极液进料总管以及软管送入电解槽各单元槽的阳极室中(单元槽电压3-3.5V)，电解后阳极产生淡盐水和氯气，在阳极液分离器内氯气从淡盐水中被分离后进入总管，后并网进入氯气处理工序。淡盐水从阳极液分离器流到淡盐水受槽之后由淡盐水泵送到脱氯塔，并入已复产20万吨/年烧碱装置（已竣工验收）。阴极产生烧碱和氢气，氢气进入氢气总管，后并网后进入氢气处理工序（已竣工验收）。浓度32wt%的成品碱经过液面调节阀以及流量累积仪从阴极液槽中用成品碱泵抽出，经冷却降温后送到已复产20万吨/年烧碱装置的液碱储槽。

2.6项目配套公用和辅助工程或设施的名称、能力（或负荷）

2.6.1 给排水

本项目不新增配套辅助工程，配套辅助工程均已在首期工程中按照总体供应能力建设完成投入使用，一期仅使用其50%负荷，能够满足本项目使用，其相容性及安全符合性在首期工程中已通过安全验收。

(1)给排水

首期工程建于镇江新区国际化学工业园区。该工业园区已建成较完善的给排水管网系统。给水系统分为生产给水和生活给水，管网压力为: 0.30~0.40MPa，水质符合现行的国家及行业有关生活、生产用水标准;排水系统分为雨水系统和污水系统，生活污水、生产污水经污水处理装置进行初级处理后，排入开发区污水管网集中处理，达标排放。

本项目所需生产、生活用水在首期工程中统一设计，由园区给水系统提供。供水能力能满足本项目所需生活用水、生产用水、消防水、循环水站补充水、脱盐水及工艺、设备冲洗水等的需求。

生产给水系统主要服务于本项目和首期工程的生产装置、设备及地坪冲洗用水和循环水站补充水等，水压要求不小于0. 30MPa，给水管材为镀锌或焊接钢管，接口为丝扣、焊接或法兰连接。

本项目所需循环水由循环水站供给，循环给水温度32℃,循环回水温度40-42℃,给水压力0. 4MPa。循环冷却水系统采用逆流式机力通风冷却塔，该系统由泵房、冷却塔、冷却塔水池、循环水吸水池、循环给水泵、全自动过滤器、水处理仪及系统管线等组成。

2.6.2 供配电

本项目供配电依托首期工程，并满足生产需要，不新增。

本项目依托原有，原有供配电设置双重电源，分别为由园区的供电系统提供的一回路110kV电源和一回路 35kV备用电源到公司总降压变电所。

根据整个项目的负荷状况，在烧碱装置区首期工程已经建好1个110kV总降压变电所，总降内设两台63WA、10/353 整流专用主降压变压器，降压后以35kV电压供电解用电，设1台25MVA、110/10kV动力主降压变压器，降压后以10kV电压等级向各生产区域的10kV电动机和各车间变电所供电。

为满足电解生产二级负荷和事故氯系统-级负荷的用电要求，引入另一回路35kV 电源作为全厂的应急电源接入总降，在总降设1台16MVA、35/10kV 主降压变压器降压后接入10kV应急母线。

总变10kV侧采用单母线分段接线，正常时工作电源进线和母联闭合，应急电源进线断开，当工作电源失电或故障，母联断开，应急电源进线闭合，保证应急负荷的供电。

烧碱变电所两回路10kV电源直接引至厂内110kV总降压站10kV母线，变电所内不设置10kV开关柜，装置内10kV 用电设备的电源直接引至总降压站的10kV母线。变电所内设有2台200kVA, 2台1250kVA， 10/0.4kV户外全密闭强防腐变压器及马达控制中心若干，负责向烧碱装置各380/220V用电负荷供电，已经在首期工程中通过验收。

根据烧碱电解工艺的设备台数及所需要的操作电压和操作电流，用2套一次电压为35kV, 20800kVA 的有载调压整流变压器，每台变压器带2套整流柜，每台整流柜直流输出电压为595V，直流输出电流为15kA。整流元件采用可控硅，整流方式采用三相桥式同相逆并联整流电路。调压方式采用有载开关粗调结合可控硅细调实现全电压范围内的电压调整。

DCS自动控制系统/SIS安全仪表系统/GDS可燃毒性气体检测报警系统的仪表和控制系统电源采用双回路自动切换的独立供电回路电压等级为220V/50Hz，由UPS供电。在外部电源故障期间，UPS 提供后备电源，其容量能使控制系统和仪表正常工作至少30分钟时间。

生产调度电话系统、计算机局域网、电视监控系统、火灾自动报警系统等平时采用220V/50Hz交流供电，当交流供电中断时系统采用备用UPS供电。行政管理电话系统、生产调度电话系统及火灾自动报警系统在交流供电中断(或UPS失效)时采用备用电池供电。

2.6.3 压缩空气、氮气供应

本项目不涉及此项设计。

本项目所用空压与氮气来自厂区已经通过验收的公用工程项目中设置的空压及制氮站。空压及制氮站内包括搬迁的13 Nm3/min(7台)和20 Nm3/min(2台)螺杆空压机，新增42 Nm3/min(1台)空压机，配备3台计1040 Nm3/h制氮机，出口压力0.6MPa,能满足正常生产和最大调峰时需要。

仪表空气系统与工厂空气系统分别供气，有利于保证仪表空气系统的稳定，仪表空气系统与工厂空气系统共用备机，制氮所需压缩空气由生成的仪表气供给。

2.6.4 制冷、采暖通风和空气调节

本项目不新增配套辅助工程，配套辅助工程均已在首期工程中按照总体供应能力建设完成投入使用，一期仅使用其50%负荷，能够满足本项目使用，其相容性及安全符合性在首期工程中已通过安全验收。

1）冷冻站

首期工程设置冷冻站，向烧碱装置提供25℃冷冻盐水和5℃、12℃的冷冻水，以供各工艺装置用冷生产单元换热之用。烧碱装置仅需要5℃的冷冻水。选用离心式冷水机组或螺杆冷冻机组生产12℃、5℃冷冻水和25℃冷冻盐水，制冷剂采用氟里昂。

冷冻流程：采用氟里昂螺杆压缩机，通过对气态制冷剂的压缩提压后，再去水冷式冷凝器内，冷凝成液态制冷剂，液态制冷剂流入贮液器中，再通过蒸发器汽化成气态制冷剂，同时吸收大量的热，将冷冻水温度降低，气态制冷剂再用螺杆压缩机提压去液化，完成闭路循环。冷冻水用泵提压后送各使用点。

2）采暖通风和空气调节

为排除生产过程中散发出的氯气等有毒性、有腐蚀性的气体，在电解厂房顶部设置风窗，保证自然通风。为消除室内的大量余热，保证电气设备的正常运行，在整流所以及总降压变电所等设置屋顶风机或轴流风机，进行机械通风，并在房间的下部安装进风防水百叶。

2.6.5 自动控制及仪表联锁

离子膜烧碱生产装置集中在烧碱装置控制室内采用DCS进行监视、操作、控制和管理。

现已有在运行的DCS控制系统采用的是日本横河（YOKOGAWA）CS-3000系统，现改造升级的电解装置的检测控制在该DCS系统中扩容。

为保证生产的安全平稳进行，生产装置首期工程已进行了自动化改造，SIS安全仪表系统采用日本横河（YOKOGAWA）PROSAFE系统已竣工验收，来执行装置的安全联锁。现改造升级的安全仪表回路设置在该SIS系统中扩容。

安全仪表系统安全完整性按SIL2来设计，其逻辑控制器与过程控制系统分开。并将安全仪表系统设计成故障安全型。

安全仪表系统设置操作员站，在操作员站失效时，安全仪表系统的逻辑处理功能不受影响。操作员站功能不应修改安全仪表系统的编程软件。

系统设工程师站及事件顺序记录站。工程师站和事件顺序记录站可共用，并设不同级别的权限密码保护。

在过程控制系统中设置的维护和操作旁路开关采用通讯方式与安全仪表系统连接。过程控制系统中联锁输出采用硬连接与安全仪表系统连接。

辅助操作台位于烧碱装置控制室，与操作员站并排摆放，辅助操作台上设有闪光报警器(配蜂鸣器)，电解槽槽电压差检测及指示仪等设备。

用于安全仪表系统(SIS)的紧急停车按钮、重要的信号报警安装在辅助操作台上，采用硬线与安全仪表系统(SIS)连接，信号报警器应具有区别第一报警功能。操作员可以通过按下辅操台上的紧急停车按钮实现停电解槽及紧急停止整个生产装置的目的，使装置预先达到安全联锁状态，实现安全联锁功能。所有进入安全仪表系统(SIS)的信号应采用通讯方式送入过程控制系统(DCS)进行显示。辅助操作台上的紧急停车按钮，其信号送至安全仪表系统(SIS)用于紧急事故处理，

工厂内电解装置在DCS已设置有较为完善的联锁保护系统，主要有以下联锁回路:

1.对烧碱装置的氢气系统、电解槽差压、电解槽进料和电解槽电压压差、仪表气源、整流器电流等在DCS内设置紧急停车系统；

2.设置电解槽压力、流量报警和联锁；

3.电解槽整流装置与电解槽供电的报警和联锁；

4.当出现电解槽跳车，槽电压差偏大，氯压机、氢压机跳车等危及设备和生产人员安全的情况发生时，辅操盘上报警器闪光、蜂鸣器报警，提醒操作人员注意，同时DCS联锁相应设备至事故状态或紧急停车。

详见专篇附件23  SIS系统联锁逻辑图。

2.6.6 消防

本项目不新增消防设施，原有消防能够满足20万吨/年烧碱装置的需要。

本项目设置在现有电解厂房内将拆除设备的空余位置上，消防设施依托原有。根据《建筑设计防火规范》，全厂同一时间内火灾次数按一次计。在循环水站吸水池旁建有效容积为2600m3的消防水池，可满足本工程消防用水量。循环水站泵房内设置消防泵3台，2用1备，单泵能力：Q=270m3/h, H=95m，P=132kW。

厂区内消防管线呈环状管网布置。与消防泵两根出水管连接，以保证消防的可靠性。工作压力为1. 1MPa。消防环网上布置室外地上式消火栓，消火栓间距一般不超过110m，在需要的建筑物内设室内消火栓，室内消火栓间距不超过30m。

供水管线DN>300mm时采用螺旋缝焊接钢管，DN<300mm时采用无缝碳钢管，除必要处采用法兰连接外，其余均采用焊接，环氧煤沥青加强级防腐，原土直埋。

此外，在本工程各危险地点配置了手提式及推车式干粉或二氧化碳灭火器，用以扑救小型初始火灾。

2.6.7防雷防静电

本项目无新增建筑物。

全厂接地采用TN-S系统，接地电阻值满足“电力设计技术规程”中的有关规定。对于存放易燃、易爆介质的金属容器、设备、输送管道等均采取防静电措施。全厂^接地网采用防腐性能好、自身电阻率低的热镀锌扁钢接地材料。

各建筑物防雷接地的设置，均按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)中的有关规定设置，其接地电阻不大于10欧姆。

2.7 项目装置的主要设备表

表2.7-1主要设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 材料 | 操作温度 ℃ | 操作压力 MPaG | 容量m3 | 主要 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2R-230ABCD | 电解槽 | 复极式 | 4 | Ti/A283Gr.C/Ni | 80~90 | 0.026~ 0.03 |  | 盐水、碱液、氢气、氯气 | 其中2R-230CD为利旧 |
|  |  |  | 单元槽数: 150/槽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元槽有效面积: 2.7m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2D-270 | 碱液受槽（阴极液循环槽） | Φ3000×4920(H)/7075 | 1 | N6/16MnR | 80~90 | 0.03 | 42.4 | 阴极液 | 利旧 |
| 3 | 2D-260 | 淡盐水受槽（阳极液循环槽） | Φ3000×4920(H)/7060 | 1 | TA2 | 80~90 | 0.026 | 42.4 | 阳极液 | 利旧 |
| 4 | 2D-273 | 碱液高位槽 | Φ1400×2950(H)/4076 | 1 | N6/16MnR | 80~90 | 0.03 | 5.34 | 碱液 | 利旧 |
| 5 | 2D-170 | 盐水高位槽 | Φ2200×4920(H)/6462 | 1 | TA2 | 60 | 常压 | 21.6 | 精盐水 | 利旧 |
| 6 | 2D-290 | 阴极液排放槽 | Φ4000×5000(H)/5590 | 1 | S30408 | 80~90 | 常压 | 62.8 | 阴极液 | 新装 |
| 7 | 2D-280 | 阳极液排放槽 | Φ4800×5000(H) | 1 | FRP | 80~90 | 常压 | 90 | 阳极液 | 新装 |
| 8 | 2DP-234A~D | 阴极液密封罐 | Φ219×1100/1273 | 4 | S30408 | 常温 | 常压 | 0.037 | 生产水、阴极液、氢气 | 利旧 |
| 9 | 2DP-247 | 氮气密封罐(1) | Φ219×1100/1250 | 1 | Q235-B | 常温 | 常压 | 0.035 | 生产水、氮气 | 利旧 |
| 10 | 2DP-248 | 氮气密封罐(2) | Φ219×4100/4250 | 1 | Q235-B | 常温 | 常压 | 0.14 | 生产水、氮气 | 新装 |
| 11 | 2E-205 | 成品碱冷却器 | F=42m2 | 1 | 310S | 80~90 | 0.5 |  | 碱液 | 新装 |
| 12 | 2E-264 | 仪表冷却器(1) | F=0.3m2 | 1 | TA2 | 80~90 | 0.35 |  | 淡盐水 | 利旧 |
| 13 | 2E-273 | 阴极液冷却器 | F=32m2 | 1 | 310S | 80~90 | 0.5 |  | 阴极液 | 新装 |
| 14 | 2P-264A/B | 淡盐水泵 | Q=150m3/h H=33.5m | 2 | Ti/Ti+Pd | 80~90 | 0.35 |  | 淡盐水 | 利旧 |
| 15 | 2P-274A/B | 碱液泵 | Q=240m3/h H=42.2m | 2 | 310SS | 80~90 | 0.5 |  | 碱液 | 新装 |
| 16 | 2P-284 | 阳极液排放槽泵 | Q=25m3/h H=32.6m | 1 | Ti/Ti+Pd | 80~90 | 0.35 |  | 阳极液 | 利旧 |
| 17 | 2P-294 | 阴极液排放槽泵 | Q=20m3/h H=37.5m | 1 | 304SS | 80~90 | 0.45 |  | 阴极液 | 利旧 |
| 18 | 2DP-600 | 氢气烟囱 | Φ2000/600×17731 | 1 | Q235-B | 常温 | 常压 | 19.1 | 生产水、氢气 | 利旧 |
| 19 |  | 整流变压器 | ZHSSPT-21600/35 | 2 | 组合件 |  |  |  | 油、水、电 | 利旧 |
| 20 | 2Z-250 | 油压动力单元 | 外形1150L*1500W*1300H 动力单元115kgf/cm2 | 1套 | 组合件 | 40-60 | 11.5 |  | 油 | 利旧 |
| 21 | 2Z-254A~D | 油压分配器（右） | 300L*330W | 4套 | 组合件 | 40-60 | 9 |  | 油 | 利旧 |
| 22 | 2Z-255A~D | 油压分配器（左） | 300L*330W | 4套 | 组合件 | 40-60 | 7 |  | 油 | 利旧 |
| 23 | 2C-319A~C | 脱氯真空泵 | Q=50Nm³/h 电机18.5KW,n=1450r/m | 3 | Ti | 60 | -67KPa |  | 氯气、氯水 | 利旧 |
| 24 | 2D-319 | 真空泵分离器 | φ650*950 | 1 | TP340 | 60 | 20-39.2kpa |  | 氯气 | 利旧 |
| 25 | 2E-319 | 真空泵冷却器 | F=2.31㎡ | 1 | TP270 | 60 | 20-39.2kpa |  | 氯气 | 利旧 |
| 26 | 2D-317 | 氯水槽 | φ1400*2200 | 1 | FRP | 60 | 0.35 | 2.98 | 氯水 | 新装 |
| 27 | 2DP-317 | 氯水密封罐（1） | φ400*2000 | 1 | FRP | 40 | -0.1 | 0.1 | 氯水 | 新装 |
| 28 | 2DP-317 | 氯水密封罐（1） | φ200*3400 | 1 | FRP | 40 | -0.1 | 0.1 | 氯水 | 新装 |
| 29 | 2E-310 | 脱氯塔冷凝器 | 管壳式φ800×4936 | 1 | TA/Q235B | 80 | 0.3 |  | 氯水 | 利旧 |
| 30 | 2E-312 | 仪表冷却器（2） | 螺旋板式Φ368×393 F=0.3m³ | 1 | TA2 | 常温 | 常压 |  | 水 | 利旧 |
| 31 | 2E-312 | 仪表冷却器（3） | 螺旋板式Φ368×393 F=0.3m³ | 1 | TA2 | 常温 | 常压 |  | 水 | 利旧 |
| 32 | 2P-314AB | 脱氯盐水泵 | Q=150m³/h H=32.4m 30KW电机 | 2 | Ti | 60-70 | 0.6 |  | 氯水 | 利旧 |
| 33 | 2P-317AB | 氯水泵 | Q=6m³/h H=40.5m电机N=4KW | 2 | Ti | 40-50 | 0.6 |  | 氯水 | 新装 |
| 34 | 2T-310 | 脱氯塔 | Φ2000×8278 | 1 | TA2 | 80-90 | 0.33MPa |  | 氯水 | 利旧 |
| 35 | 2E-354 | 氯酸盐分解加热器 | BRO.13CW-1.0-4-EH-VII F=1.3m³ | 1 | 组合件 | 90 | 1.0 |  | 蒸汽、淡盐水 | 利旧 |
| 36 | 2R-350 | 氯酸盐分解槽 | φ2400*5500 | 1 | TA2 | 100 | 0.1 | 28.5 | 蒸汽、淡盐水、盐酸 | 新装 |

2.8项目外部依托条件或设施

2.8.1项目外部依托条件

水源、电源等见章节2.6。

2.8.2气体防护站、消防站和医院

本工程建在镇江大港镇镇江经济开发区内，开发区设有一套完整的劳动安全卫生设施和管理机构，设有安全卫生处、安全卫生监测站、气体防护站、消防站和医院，可以满足本项目消防安全管理的要求。

新区设有镇江消防支队三中队，位于谏壁镇东侧，距工厂3km，拥有泡沫消防车、水罐车各一辆，距四中队也仅4km，拥有指挥车、水罐车各一辆，泡沫消防车二辆，是公司可以借助的消防机动力量。

2.8.3项目已有的安全管理机构

本项目未新增作业人员，由企业中原有安全管理人员进行项目的安全管理。企业已建立完善的安全管理网络，由公司负责人任组长，并设有安全总监。成立了安全环保部，配备了7名专职安全员，并配备了二名注册安全工程师。（安全总监任命书见附件18）。

2.8.4车间人员配置

本项目所在的盐化事业岗位人员配置见下表：

表2.8-1盐化事业部岗位人员配置表

| 序号 | 岗位名称 | 白班人员 | 三班人员 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐化盐水 | 2 | 3*4 | 14 |
| 2 | 盐化合成 | 3 | 2*4 | 11 |
| 3 | 盐化收发 | 5 |  | 5 |
| 4 | 盐化电解 | 3 | 2*4 | 11 |
| 5 | 盐化中控 |  | 5*4 | 20 |
| 6 | 盐化液氯 | 3 | 2*4 | 11 |
| 7 | 管理人员 | 6 |  | 6 |
| 8 | 销售 | 4 |  | 4 |
| 总计 |  |  |  | 82 |

2.9 项目所在地自然条件

2.9.1地形、地貌、地质

建设项目所在地，土质以亚粘土和淤泥为主，地下水量较小，不丰富，稳定地下水位0.3～11m见水，绝对标高7～10m，场区内无液化土层。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2008)，本项目所在地地震基本烈度为Ⅶ度。

2.9.2水文

本项目位于长江镇江新区段，距长江口约270km,属感潮河段，每日涨落各两次，涨潮平均历时约3小时，落潮平均约9小时，其水文特征如下：

- 水位及潮差

历年最高洪水位：             6.28m(黄海高程，下同，计算

最高洪水位6.50m)

历年最低枯水位：             -0.77m

历年最大潮差：               2.10m

历年最小潮差：               0.01m

②流速

最大流速：                   2.0m/s

最小流速：                   0.5m/s

平均流速：                   1.0m/s

③流量

最大洪峰：                  92600 m3/s

最大平均流量：              43100 m3/s

最小平均流量：              21400 m3/s

年均径流量：                8.933×1012m3

2.9.3气候气象

镇江位于东径119°28′，北纬32°13′的中纬地区，太阳高度角比较大，光照充足，气候温和湿润，四季分明，雨量丰沛，属北亚热带季风气候区。

历年平均气压：                101.4kPa

历年平均气温：                15.4℃

其中7～8 月：                 28.1℃

1～2月：                      2℃

极端最高气温：                40.9℃

极端最低气温：                -12.0℃

平均湿度

最冷月平均湿度：               74%

最热月平均湿度：               82%

历年平均降水量：               1069.7mm

历年最大降水量为：             1601.0mm

历年一日最大降水量：           262.5mm

蒸发量

年平均总蒸发量：               1276.7mm

年最大蒸发量：                 1755.9mm

年最小蒸发量：                 847mm

降水量

历史最大积雪深度：             14cm

冰冻情况

最大冰结深度：                 9cm

冰冻期：小于7天

历年平均雷暴日：               29.1天

历年最大雷暴日：               48天

历处最小雷暴日：               9天

历年平均风速：                 2.52m/s

历年最大风速：                 16.0m/s

常年主导风向：                 ENE、E、ESE、SE，各为9%

其中NE～SSE范围内风向频率：  52%

该地区强风向：                 NW

2.10建设项目周边环境及相互影响

2.10.1建设项目的地理位置及周边环境

东普新材料公司地处镇江新区绿色化工新材料产业园区青龙山路以东、临江西路以南、镇大铁路以北的地块。

镇江新区是国家级经济技术开发区，位于镇江市东20m，为一带状区域，其东临上海、西接南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。

园区内东为与大港相连的临江路，南与金港大道相连的青龙山路将该片区连入快速通道网中。新区距沪宁高速公路、312国道、沪宁铁路不到20km，距南京禄口国际机场90公里，水路、公路、铁路交错，形成立体型交通网络，市场辐射能力较强。地理位置优越，交通便捷。本项目地理位置图见附件4，周边环境图见附件5。

东普新材料公司位于镇江新区绿色化工新材料产业园区内，西临青龙山路，青龙山路西侧有江苏超跃化学有限公司(以下简称超跃化学)和江苏常青树新材料科技有限公司(以下简称常青树公司)、中国石油加油站。本项目距超跃化学和常青树公司围墙距离70m,距中石油加油站约400m。本项目甲、乙类工艺装置或设施离超跃化学和常青树公司围墙皆大于150m；全厂性重要设施(总降压变电所和综合楼)离超跃化学和常青树公司围墙皆大于70m。

公司北侧为临江西路，西北部为科莱恩特殊化学品(镇江)有限公

司(以下简称科莱恩公司)，科莱恩公司南侧与东普科技之间是开发区

规划用地，现为空地；公司东北侧为江苏华兴生物科技有限公司，公司东侧为背顶山，公司南侧隔开发区规划用地为江苏爱思开新材料科技有限公司。

本项目烧碱电解装置布置在东普新材料公司西北角。厂区中部为公用工程区，以满足到各装置管线短捷。

项目周边1000m无村庄和居民，无学校医院等重要公共建筑。

项目周边情况自设计审查之后无新增居民区、单位等变化。

表2.10-1项目与周边设施的设计距离

| 序号 | 设计项目及要求 | 依据 | 距离 | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条、《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》 | 周边1000m以内无居民区、商业中心、公园等 | 符合 |
| 2 | 与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  | 周边500m内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 符合 |
| 3 | 与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条、《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》 | 项目排水汇入新区区内相应的管网，不直接向长江排水，位于黄岗取水口下游 | 符合 |
| 4 | 与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  | 本项目周边500m以内无机场、码头、铁路、公路、车站、水路交通干线、地铁等 | 符合 |
| 5 | 与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条、《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》 | 周边500m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 符合 |
| 6 | 与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  | 周边1000m内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，与长江的距离1000m以上 | 符合 |
| 7 | 与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  | 周边1000m内无军事禁区、军事管理区 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 |  | 本项目与铁路、公路、周边企业的间距符合国家法律法规的要求 | 符合 |

(2)项目周边情况

本项目平面布置利用将拆除的II期离子膜电解装置后空出位置，与已复产的烧碱电解装置布置在同一车间的同层，与原来装置功能一样，同属于电解装置；配套设施和公辅设施已于首期工程建设时一起完成设计施工和验收。在装置间的相互影响方面，其产能扩大后，已经验收的首期工程设施与本项目相匹配。其相互影响没有发生变化，满足规范、使用和安全环保等方面的要求。

3 建设项目过程危险源及危险和有害因素分析

3.1 物料危险性分析

3.1.1 建设项目涉及的危险化学品特性

本工程涉及的化学品包括：氢氧化钠溶液、氯气、氢[压缩的]、

盐酸、空气[压缩的]、氮[压缩的]。

- 根据《危险化学品名录》（2015年版）：

本项目涉及的危险化学品有：氢氧化钠溶液、氢[压缩的]、氯、

盐酸、空气[压缩的]、氮[压缩的]。

2）高毒化学品

根据《高毒物品名录》，本项目氯属高毒化学品。

3）易制毒化学品

根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)，盐酸属于易制毒化学品。

4）根据监控化学品管理条例，本项目不涉及第一、二、三类监控化学品。

- 根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号）和《第二批重点监管危险化学品名录》（安监总管三[2013]13号），氯、氢属于重点监管的危险化学品。

- 根据《民用爆炸物品品名表》，本项目不涉及民用爆炸物品。

- 根据《易制爆危险化学品名录》，本项目无易制爆危险化学品。

建设项目涉及的危险化学品特性，基本数据要求详见表3.1。

表3.1-1 危险化学品数据表

| 物料名称 | CAS号 | 危险化学品分类 | 相态 | 相对密度（水=1） | 沸点℃ | 凝点℃ | 闪点 ℃ | 自燃点 ℃ | 最高容许浓度mg/m3 | 毒性 等级 | 爆炸极限 v% | 火灾危险性分类 | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 7782-50-5 | 有毒气体 | 气体 | 1.47 | -34.5 | - | - | - | 1 | Ⅱ | - | 乙 | 剧毒 |
| 氢气 | 1333-74-0 | 易燃气体 | 气体 | - | -252.8 | - | - | 400 | - | IV | 4.1-74.1 | 甲 | 易燃易爆 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 酸性腐蚀品 | 液体 | 1.20 | 108.6 | - | - | - | 15 | - | - | 丁 | 酸性腐蚀 |
| 氢氧化钠溶液 | 1310-73-2 | 碱性腐蚀品 | 液体 | 2.12 | 1390 | - | - | - | 0.5 | - | - | 丁 | 碱性腐蚀 |
| 空气[压缩的] |  | 不燃气体 | 气体 | - | - | - | - | - | - | - | - | 乙 |  |
| 氮[压缩的] | 7727-37-9 | 不燃气体 | 气体 | - | -196 | - | - | - | - | - | - | 戊 |  |

（1）氯气

黄绿色、有刺激性气味的气体；熔点（℃）：-101；沸点（℃）：-34.5；相对密度（水=1）：1.47；易溶于水、碱液；高度毒害，对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。

（2）氢气

无色无臭气体；；熔点（℃）：-259.2；沸点（℃）：-252.8；相对密度（水=1）：0.07；爆炸上限（%）：74.1；爆炸下限（%）：4.1；不溶于水，不溶于乙醇、乙醚；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸；氢体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸；在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息；在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

（3）盐酸

接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

3.1.2 建设项目生产过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况

本项目无爆炸性化学品，存在可燃性、毒性、腐蚀性化学品。可燃性、毒性、腐蚀性化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况汇总见表3.1-2：

| 序号 | 物质名称 | 数量 (t) | 浓度 (%) | 状态 | 所在场所 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 液碱 | 150 | 25~30 | 液态 | 电解装置区 | 25~85 | 0~0.04 | 腐蚀 |
| 2 | 氯气 | 0.5 | 98 | 气态 | 电解装置区 | 25~85 | 0~0.04 | 有毒、腐蚀 |
| 3 | 氢气 | 0.02 | 99.9 | 气态 | 电解装置区 | 25~85 | 0~0.04 | 易燃爆 |
| 4 | 盐酸 | 0.05 | 31 | 液态 | 电解装置区 | 常温 | 常压 | 腐蚀 |

表3.1-2项目可燃性、毒性、腐蚀性化学品数量、浓度、状态和所在的作业场所及其状况

3.1.3 建设项目涉及重点监管的危险化学品情况

根据《首批重点监管的危险化学品名录》和《第二批重点监管危险化学品名录》，本次项目中涉及重点监管的危险化学品为氢气和氯气。其危险特性分析如下:

（1）氢气

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

（2）氯气

常温常压下为黄绿色、有刺激性气味的气体。常温下、709kPa以上压力时为液体，液氯为金黄色。微溶于水，易溶于二硫化碳和四氯化碳。分子量为70.91，熔点-101℃，沸点-34.5℃，气体密度3.21g/L, 相对蒸气密度（空气＝1）2.5，相对密度（水＝1）1.41(20℃)，临界压力7.71MPa，临界温度144℃，饱和蒸气压673kPa(20℃)，log pow（辛醇/水分配系数）0.85。

主要用途：用于制造氯乙烯、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化石蜡等；用作氯化试剂，也用作水处理过程的消毒剂。

本品不燃，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。

3.2 建设项目工艺过程可能造成爆炸、火灾、中毒灼烫事故的危险源

本项目存在项目存在中毒窒息、爆炸、火灾、灼烫危险的危险源，详见表3.2-1。

表3.2-1 本项目可能造成爆炸、火灾、中毒、腐蚀、灼烫、窒息事故的危险源

| 序号 | 危险有害因素 | 危险源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸 | 电解装置 |
| 2 | 火灾 | 电解装置 |
| 3 | 中毒窒息 | 电解装置 |
| 4 | 灼烫 | 电解装置 |

3.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素

本工程中存在触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、自然灾害（地震、雷击、洪涝）危险和毒物、腐蚀、噪声等危险、有害因素，可能造成作业人员伤亡。

3.4 危险源及危险和有害因素存在的主要作业场所

依据《企业职工伤亡事故分类》GB/T6441-1986及对项目的生产工艺流程、生产设备分析，将项目的危险、有害因素分布列表如3.4-1和3.4-2：

表3.4-1 主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 装置设备设施 | 火灾 | 爆炸 | 中毒窒息 | 灼烫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解装置 | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 界区内输送管线 | ● | ● | ● | ● |

表3.4-2 其它危险、有害因素分布表

| 序号 | 场所、设备、装置名称 | 物体打击 | 机械伤害 | 车辆伤害 | 高处坠落 | 坍塌 | 自然灾害 | 触电 | 毒物 | 噪声和振动 | 高温 | 低温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解槽 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 2 | 起重设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |
| 3 | 界区内输送管线 | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动控制系统 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |

3.5单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分

本项目电解工段：产生的氢气为可燃物质，其火灾危险性为甲类。

根据《建筑设计防火规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》项目建构物的火灾危险性、耐火等级及爆炸和火灾危险环境区域汇总见表3.5-1：

表3.5-1装置火灾危险性分类和爆炸危险区域划分

| 序号 | 单体名称 | 耐火等级 | 火灾危险等级 | 爆炸危险区域 | 主要危险介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解装置区 | 二级 | 甲 | 2区 | 氢气、氯气 |

3.6 重大危险源辨识和等级划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目电解装置涉及的危险化学品氢和氯共2种物质需进行重大危险源辨识。

本项目不包括氢气、氯气的储存，生产过程中产生的氢气、氯气直接接到总管输送至下一工段，电解槽及管道中氯的量为50kg，氢气1.5kg。其临界量均为5t。

表3.6-1本项目重大危险源辨识情况汇总表

| 序号 | 物质名称 | 类别 | 临界量(吨) | 实际存量(吨) | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 易燃气体 | 5 | 0. 0015 | 0.0003 |
| 2 | 氯 | 有毒气体 | 5 | 0.05 | 0. 01 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0103 |

qn/Qn=1.5/5000+50/5000=0. 0103<<1

所以本工程电解装置未构成危险化学品重大危险源。

考虑500m范围内作为一个单元辨识，则构成危险化学品重大危险源，且为一级重大危险源。辨识过程如下：

根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218 -2009)，500m范围内公司涉及的危险化学品氢和氯、氯化氢共3种物质需进行重大危险源辨识。

各物料的最大储量如下：

（1）氢

储存区：该项目有2500m氢气气柜1个（常压），40L氢气钢瓶1000只（每只钢瓶充氢气6Nm），最大贮量分别为：

2500/22.4×2=223kg

6/22.4×2×1000=536kg

生产区：在电解、氢气处理、压缩氢工段总量为22kg。

氢总量为：0. 223+0.536+0. 022=0. 781t

（2）氯

储存区：该项目有50m3液氯储罐6只，1t液氯钢瓶160只，最大贮量为：

50×6×1.25+1×160=375+160=535t

生产区：在电解、氯气处理、液氯及包装总量为0.85t。

氯总量为：535+0. 85=535. 85t

（3）氯化氢

储存区：无储存。

生产区：在氢气处理及高纯盐酸存在氯化氢总量为0.005t。

项目重大危险源辨识情况汇总见表3.6-2。

表3.6-2项目重大危险源辨识情况汇总表

| 序号 | 物质名称 | 类别 | 临界量(吨) | 实际存量(吨) | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 易燃气体 | 5 | 0.781 | 0.1562 |
| 2 | 氯 | 有毒气体 | 5 | 535. 85 | 107.17 |
| 3 | 氯化氢 | 有毒气体 | 20 | 0.005 | 0.00025 |
| 合计： |  |  |  |  | 107. 32645 |

因为107. 32645>1，因此500m范围内作为个单元辨识，则构成危险化学品重大危险源。

重大危险源分级:

式中：

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

β值取值：查表得氯(表内物质)：毒性气体，取值4；氢(可燃气体)：取值1.5

厂区边界向外扩展50范围，存在其他企业的人员，α的值取2。

则R=2{4×107.17+1. 5×0.1562} =857.84>100

因此该危险化学品重大危险源级别为一级。

重大危险源在本项目范围内的主要装置即为电解装置、氢气、氯气管道其监控方案为针对电解装置的电解槽差压、电解槽进料和电解槽电压压差、仪表气源、整流器电流等设置紧急停车按钮，设置电解槽温度、压力、流量报警和联锁，电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁，事故状下氯气吸收中和系统，可燃和有毒气体检测报警装置。企业已按照安监总局令第40号令对首期项目配备了安全仪表系统、紧急停车系统。

3.7 说明建设项目工艺是否属于重点监管的危险化工工艺

根据国家安全生产监督管理总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和国务院安全生产委员会办公室《切实加强化工企业安全生产工作的紧急通知》（安委办12008]22号）、江苏省安全生产监督管理局《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[20091] 109号）、《关于转发<国务院安委会办公室关于切实加强化工企业安全生产工作的紧急通知>的通知》（苏安办[2008]61号）等文件，对本工程是否涉及危险化工工艺和重点储存设施进行确认。

危险化工工艺：本工程使用氯化钠水溶液电解生产氯气、液碱和氢气，涉及危险化工工艺目录中的电解工艺（氯碱）。

重点储存设施：无。

3.8 说明危险化学品长输管道的路由及穿跨越过程存在的危险源及危险和有害因素

本项目不存在危险化学品长输管道。

3.9 建设项目前期开展的安全评价主要分析结果

根据《项目安全评价报告》，主要分析结果如下：

1、通过危险有害因素辨识，本项目存在着触电、火灾、爆炸、中毒、化学灼伤的危险、有害性，其次还存在腐蚀、灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险、有害因素等。

2、本项目电解盐水过程中产生氢气极易与空气形成爆炸性混合物而发生爆炸危险性。根据国家安全监管总局办公厅《关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》(安监总厅管三函[2014]5号)和省安监局《关于转发国家安全监管总局办公厅《关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》的通知》(苏安监办[2014]4号)中的内容，本项目属于“具有爆炸危险性的建设项目”。

3、预先危险性分析结果

危险等级为Ⅲ级的有：爆炸、火灾、中毒窒息；

危险等级为Ⅱ～Ⅲ级的有：高处坠落、触电。

危险等级为Ⅱ的有：灼烫、物体打击、噪声危害、机械伤害、腐蚀等。

4、单元危险度评价结果

(1)在生产过程中属于“Ⅱ级”(中度危险)的单元为：电解槽单元。

5、作业条件危险性评价结果

对本项目电解单元作业条件进行危险性分析评价：

（1）“显著危险”的作业单元有1项：为氯、氢管道、设备动火作业。

（2）属于“比较危险”作业单元有3项：管道及设备安装维修作业、起重作业、入槽进塔维修作业。

（3）属于“稍有危险”有巡检、取样、登高作业等6项，以上作业虽然危险性不大，但仍然要注意防止意外事故的发生。

6、可接受风险分析结论

江苏东普新材料有限公司的个人与社会风险满足《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安全生产监督总局公告[2014]第13号）的风险标准要求，外部风险可接受。

江苏东普新材料有限公司的危险化学品生产装置（电解车间）、储存装置（氢气气柜、液氯储槽）到防护目标（指在发生危险化学品事故时，易造成群死群伤的危险化学品单位周边的重要目标和敏感场所，包括学校、医院、幼儿园、养老院、党政机关、军事管理区、文物保护单位、大型体育场、大型交通枢纽等）的外部安全距离向北是1244m，向东北方向是1323m、向东方向是1348m。其防护距离内周边无重要目标和敏感场所。详见附件22 个人与社会风险评估报告。

依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，79号令修改）计算，该项目危险化学品重大危险源的个人和社会可容许风险值均在可接受范围内。

企业应针对于比较危险尤其显著危险的作业，加强管理，防止不安全行为造成不必要的事故和损失。

3.10 危险与可操作性(HAZOP) 研究的分析结果及其对安全设施变更设计的指导

本项目对电解槽改造进行了HAZOP分析，主要分析结果如下：

表3.10-1 NO.1电解槽系统HAZOP主要分析结果1

| 设备： | 电解槽 | 图号： | 二次盐水工序及电解工艺管道流程图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号： | 2R-230A/B/C/D | 物料： | 水、纯水、烧碱、盐酸 |  |
| 偏离 | 可能的原因 | 后果 | 安全保护措施 | 执行情况 |
| 盐水进口压力过低 | 1、2P-264泵故障2、出口管道泄漏3、2L-170液位低 | 盐水流量不够，长时间导致降负荷或停车 | 1、2P-264泵二台，一开一备，运行状况DCS显示。2、2P-264泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2P-154泵负荷与2LIT-170串接控制。4、进口盐水流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，联锁后自动切换至开、停车管线。 | 已设定最低值与整流联锁、报警，联锁 |
| 盐水进口流量过低 | 1、2FIT231或2FCV231故障 |  | 1、进口盐水流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，联锁后自动切换至开、停车管线。 | 已设定最低值与整流联锁、报警 |
| 进口盐水温度过低 | 1、2E153热交换效果差 | 电耗高 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。 | 设定温度显示及串接控制 |
| 进口盐水质量不合格 | 1、一次盐水不合格2、2T160树脂高度不够或质量差3、2T160再生效果差 | 电耗高，膜寿命短 | 1、人工分析监测，有不合格盐水回收管系。2、二次盐水质量采用ICP分析仪定期分析。3、设计有系统清洗置换管线及排污管线。 | 定期分析，设置系统清洗置换管线 |
| 盐水出口温度过低 | 1、2E153热交换效果差2、2E273热交换效果差 | 电耗高 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、设计了阴极液换热器，进料温度现场、DCS均有显示。阴极液温度与蒸汽流量串接控制并有温度报警。 | 已设置温度显示及报警 |
| 出口淡盐水质量不合格 | 1、盐水流量、盐酸流量与运行电流串接参数不当2、电解槽温波动3、电流效率差 | 电耗高，膜寿命短 | 1、进口盐水流量、盐酸加量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，2、出槽淡盐水设计了在线浓度检测3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。5、电槽阳极液出口DCS有温度显示并报警 | 设定流量最低值与整流联锁、报警 |
| 进口盐水压力过高 | 阴极室压力高 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 压力表显示 | 建议增加高报 |
| 进口盐水流量过高 | 1、2FIT231或2FCV231故障 |  | 1、进口盐水流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，联锁后自动切换至开、停车管线。 | 设置盐水流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警 |
| 进口盐水温度过高 | 1、2E153热交换器出口温度高2、2E273热交换器出口温度高3、槽温高 | 电耗高 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置温度显示、调节控制 |
| 阳极液出口压力过高 | 阴极室压力高 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 现场有压力表显示 | 建议增加高报 |
| 出口盐水温度过高 | 1、2E153热交换器出口温度高2、2E273热交换器出口温度高3、槽温高 | 电耗高 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置温度显示、调节控制 |
| 阴极液进口压力过低 | 1、2P-274泵故障2、出口管道泄漏3、2D-273液位低 | 阴极流量不够，长时间导致降负荷或停车 | 1、2P-274泵二台，一开一备，运行状况DCS显示。2、2P-274泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2D-273液位由2LCV-273自控调节。4、进口阴极液流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，联锁后自动切换至开、停车管线。5、阳极液流量与阴极液流量之间互为联锁串接控制。 | 1、业主确保备泵可备。2、设置流量显示、报警并与整流联锁3、阳极液流量与阴极液流量之间互为联锁串接控制 |
| 进口阴极液浓度低 | 1、纯水加量大2、电流效率低 | 电耗高 | 1、人工分析监测。2、在线检测。3、设计有系统清洗置换管线及排污管线。 | 设计有系统清洗置换管线及排污管线 |
| 阴极出口温度过低 | 1、2E153热交换效果差2、2E273热交换效果差 | 电耗高 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、设计了阴极液换热器，进料温度现场、DCS均有显示。阴极液温度与蒸汽流量串接控制并有温度报警。 | 设置了温度、流量显示及报警 |
| 阴极液出口浓度过高 | 1、纯水加量小2、运行电表表值低 | 电耗高 | 1、进口阴极流量、水加量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，2、出槽阴极液设计了在线浓度检测3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。3、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置最低值与整流联锁、报警 |
| 进口阴极液压力过高 | 阴极室压力高 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 现场有压力表显示 | 建议增加高报 |
| 进口阴极液流量过高 | 1、2FIT232或2FCV232故障 |  | 1、进口阴极液流量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，联锁后自动切换至开、停车管线。2、阳极液流量与阴极液流量之间互为联锁串接控制。 | 设定流量最低值与整流联锁、报警 |
| 进口阴极液温度过高 | 1、2E273热交换器出口温度高 | 电耗高 | 1、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。2、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了温度显示、控制 |
| 进口阴极液质量过高 | 1、纯水加量小2、运行电表表值低 | 电耗高 | 1、进口阴极流量、水加量DCS显示并自控调节，其流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警，2、出槽阴极液设计了在线浓度检测，并与阴极液流量串接控制3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。3、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了流量与运行电流串接控制，并设定最低值与整流联锁、报警 |
| 阴极液出口压力过高 | 阴极室压力高 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 现场有压力表显示 | 建议设置高报 |
| 出口阴极液温度过高 | 1、2E273热交换器出口温度高2、槽温高 | 电耗高 | 1、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。2、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了温度显示、控制 |
| 阴极室压力过低 | 1、阴极室压力低2、运行电流低或刚开车 | 爆炸 | 1、电槽阴极室压力现场及DCS均有显示2、阴极室与氮气连接，氮气补压并有氮气流量显示。3、阳极室压力与阳极室压力表在DCS串接控制，其间压差2PDI230报警并与整流联锁。4、开、停车期间电槽现场以阴阳极液显示电槽阴阳液室压力。 | 设置压力显示、压差报警、联锁 |
| 阳极室压力过低 | 1、阳极室压力低2、运行电流低或刚开车 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 1、电槽阳极室压力现场及DCS均有显示2、阴极室与氮气连接，氮气补压并有氮气流量显示。3、阳极室压力与阳极室压力表在DCS串接控制，其间压差2PDI230报警并与整流联锁。4、开、停车期间电槽现场以阴阳极液显示电槽阴阳液室压力。 | 设置压力、流量显示控制及压差联锁 |
| 阴极室压力过高 | 1、阴极室压力高2、电流波动3、2PCV226或2PIT226故障 | 爆炸 | 1、电槽阴极室压力现场及DCS均有显示2、阴极室压力与阳极室压力表在DCS串接控制，其间压差2PDI230报警并与整流联锁。 | 设置了压力显示及压差联锁 |
| 阳极室压力过高 | 1、阳极室压力高2、电流波动3、2PCV216或2PIT216故障 | 损坏离子膜，氯气泄漏 | 1、电槽阴极室压力现场及DCS均有显示2、阴极室压力与阳极室压力表在DCS串接控制，其间压差2PDI230报警并与整流联锁。 | 设置了压力显示及压差联锁 |
| 对地电位过高 | 电槽泄漏 | 燃烧、电槽损坏 | 设置了电槽对地电位检测，在DCS显示、报警，并与电槽联锁。 | 设置了对地电位检测与联锁 |

表3.10-2 NO.1电解槽系统HAZOP主要分析结果2

| 设备： | 碱液受槽 | 图号： | 二次盐水工序及电解工艺管道流程图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号： | 2D-270 | 物料： | 烧碱、氢气 |  |
| 偏离 | 可能的原因 | 后果 | 安全保护措施 | 执行情况 |
| 氢气压力过低 | 1、2D270液位高2、PICZA5401氢气放空量开大 | 氯氢压差不稳，电槽跳停，氯气泄漏，人员中毒 | 1、设置联锁保护。2、2PICZA226在DCS显示并报警3、根据氢气压力调节PICZA5401氢气放空量4、降低2D270液位5、开启2FICZA279补充氮气。 | 设置了压力显示报警 |
| 进口温度过低 | 电槽温度低 | 电耗增加 | 1、进2D-273烧碱设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了温度显示及电流显示、报警 |
| 出口温度过低 | 电槽温度低 | 电耗增加 | 1、进2D-273烧碱设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了温度显示及电流显示、报警 |
| 液位过低 | 出料量多 | 氢压高，氯氢压差不稳，电槽跳停，氯气泄漏，人员中毒 | 1、2P-274泵二台，一开一备，运行状况DC显示。2、2P-274泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2D273进口流量与2D-270液位串接控制。 | 设置了压力、流量显示及控制 |
| 氢气压力过高 | 1、2D270液位低2、PICZA5401氢气放空量小 | 氯氢压差不稳，电槽跳停，氯气泄漏，人员中毒 | 1、设置联锁保护。2、2PICZA226在DCS显示并报警3、根据氯气压力调节PICZA5401氢气放空量4、升高2D270液位。 | 设置压力显示、报警及联锁保护 |
| 进口温度过高 | 电槽温度高 | 成品碱温高，设备腐蚀，人员灼伤 | 1、进罐区烧碱设计了一只冷却器，进料温度现场、DCS均有显示。2、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。3、电槽运行电流在DCS显示、调节4、增开循环水风机。 | 设置了温度、电流显示 |
| 液位过高 | 出料量少 | 1、2D273无液位2、氢压低人员灼伤 | 1、2P-274泵二台，一开一备，运行状况DC显示。2、2P-274泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2D273进口流量与2D-270液位串接控制。 | 设置了压力流量显示及液位控制 |
| 出口温度过高 | 电槽温度高 | 成品碱温高，设备腐蚀，人员灼伤 | 1、进罐区烧碱设计了一只冷却器，进料温度现场、DCS均有显示。2、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。3、电槽运行电流在DCS显示、调节4、增开循环水风机。 | 设置了温度、电流显示、控制 |

表3.10-3电解槽系统HAZOP主要分析结果3

| 设备： | 淡盐水受槽 | 图号： | 二次盐水工序及电解工艺管道流程图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号： | 2D-260 | 物料： | 淡盐水、氯气 |  |
| 偏离 | 可能的原因 | 后果 | 安全保护措施 | 执行情况 |
| 进口温度过低 | 电槽温度低 | 脱氯效果差，后系统一次盐水氯气解析，人员中毒 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 已经设定温度、电流等显示 |
| 进口盐水PH不合格 | 1、2PHICA312或2PHCA312故障2、盐水流量波动 | 脱氯效果差，后系统一次盐水氯气解析，人员中毒 | 1、加酸量与PH值在DCS显示并可调节。 | 设置PH值显示 |
| 氯气压力过低 | 1、2D260液位过高2、氯压机跳停3、2PICZA216或217故障 | 氯氢压差不稳，电槽跳停，氯气泄漏，人员中毒 | 1、设置联锁保护。2、2PICZA216、217在DCS显示并报警3、根据氯气压力调节氯压机回流量4、根据氯气压力调节PICZA5401氢气放空量5、降低2D260液位。 | 设置联锁保护 |
| 出口温度过低 | 电槽温度低 | 脱氯效果差，后系统一次盐水氯气解析，人员中毒 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置温度显示，控制 |
| 液位过低 | 1、进脱氯塔塔淡盐水量大2、进2D260淡盐水小3、氯气压力高 | 2T310不能正常运转 | 1、2P-264泵二台，一开一备，运行状况DC显示。2、2P-264泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2T310进口流量与2D-260液位串接控制，2D-260液位与电槽联锁。 | 设置流量控制，液位联锁 |
| 进口温度过高 | 电槽温度高 | 损坏电极，烧碱泄漏，灼伤人员 | 1、进2D-150盐水设计了一只蒸汽加热器，进料温度现场、DCS均有显示。2、盐水温度与蒸汽流量串接控制。3、电槽槽温在DCS显示，并可通过阴极液温度进行调节。4、电槽运行电流在DCS显示、调节。 | 设置了温度、电流显示 |
| 液位过高 | 1、进脱氯塔塔淡盐水量大2、进2D260淡盐水小3、氯气压力低 | 2T310不能正常运转 | 1、2P-264泵二台，一开一备，运行状况DC显示。2、2P-264泵现场有压力显示，设有手动回流阀，调节出口压力3、2T310进口流量与2D-260液位串接控制，2D-260液位与电槽联锁。 | 设置压力显示控制，液位联锁 |
| 氯气压力过高 | 1、2D260液位过低2、氯压机回流变大3、2PICZA216或217故障 | 氯气泄漏、人员中毒 | 1、设置联锁保护。2、2PICZA216、217在DCS显示并报警3、根据氯气压力调节氯压机回流量4、根据氯气压力调节PICZA5401氢气放空量5、升高2D260液位7、根据氯气压力打开PV5301、5311。 | 设置了压力显示控制 |
| 出口温度过高 | 1、真空度低低2、盐水流量大 | 破坏树脂 | 1、2C-319泵二台，一开一备，运行状况DCS显示。2、2E—310冷却温度在DCS显示并报警3、设置了脱氯塔真空自动调节阀。4、设置了化学脱氯，向脱氯塔后盐水自控（带手动旁路阀）碱、亚硫酸钠，加入量DCS显示流量，设计了在线分析仪2OIT314，2PHICA314，分别与烧碱、亚钠加入量串接控制。 | 设置温度显示报警、在线分析 |

本项目HAZOP分析的结果对安全设施变更设计的指导如下：

本项目工艺采用DCS控制系统：

电解槽（2R-230ABCD）进料管线上：设置流量显示控制并与电解槽、整流变联锁；

2、电解槽（2R-230ABCD）出料管线上：

（1）设置压力显示、报警；

（2）设置压差显示报警，并与电解槽、整流变联锁。

3、电解槽（2R-230ABCD）：

（1）设置电压差显示报警，并电解槽、整流变联锁；

（2）设置电流显示报警，并与电解槽、整流变联锁。

4、淡盐水受槽（2D-260)：

（1）设置温度显示；

（2）设置高低液位报警、高高液位报警；

（3）设置压力平衡自动调节系统（即排气压力调节）。

5、碱液受槽（2D-270）：

（1）设置温度显示、控制；

（2）设置高低液位报警、并与电解槽、整流变联锁联锁；

（3）设置压力平衡自动调节系统(即排气压力调节)。

根据HAZOP分析，本项目电解槽的氢气总管和氯气总管的压力、压差实行安全联锁进入SIS系统，并设置紧急停车按钮，SIL定级均为SIL2等级。

为保证生产的安全平稳进行，生产装置首期工程已进行了自动化改造，SIS安全仪表系统采用日本横河（YOKOGAWA）PROSAFE系统已竣工验收，来执行装置的安全联锁。现改造升级的安全仪表回路设置在该SIS系统中扩容。

SIS系统的安全冗余情况如下：

采用以微处理机为基础的冗余、容错技术，其安全度级别达到SIL3；

采用冗余和容错的通讯方式。SIS系统的三重冗余/冗余通讯连接结构应支持模拟量、数字量双向点对点通讯，并容错冗余；

SIS冗余通讯连接结构允许容错冗余模拟和数字数据的双向通讯。

3.11 多套装置或毗连在役装置的建设项目与在建项目的相互影响及可能产生的危险

本项目内在的危险有害因素主要为爆炸、火灾、毒害、腐蚀和化学灼伤等，其中主要易燃易爆的物质氢无储存，发生重大火灾爆炸的危险性不大。氯气剧毒，若发生事故，特别是大量氯气、盐酸的泄漏，对建设项目周边环境、毗邻单位生产、经营活动可能造成较大影响。尤其在毗邻企业发生泄漏时正处于下风向时可能造成对人员的影响，对设备装置造成腐蚀。

电解属于危险化工工艺，主要危险有害性仍然是爆炸、火灾、毒害、腐蚀和化学灼伤等，但是发生火灾、爆炸、腐蚀事故对周边单位的生产经营活动影响不会太大，企业应制定完整的管理制度和生产经验以及应及预案，设置有可燃气体和有毒气体监测报警系统，具有较强的处置事故的能力。

厂区原有布局情况符合消防、安全要求，且已通过验收。本项目全部布置在现厂区内，工厂总体布局、功能分区、主要道路基本不受影响。本项目其余新增生产设备（电解槽等）在原有厂房或场地的预留位置上建设，综合考虑流程顺畅，现有场地位置及大小，管线短捷，原料及成品运输方便等因素布置增加和更换设备。

由于本期项目是在东普科技公司现有生产厂区内进行建设，本项目所在场地周边已有其它建成的生产装置和厂房，在施工过程中应考虑施工对周边装置安全生产的影响（特别是使用大型施工设备时），施工前应制定好施工全过程的安全技术措施，确保本项目施工过程不对周边装置产生影响。同时高度重视边生产边施工的安全管理工作，制定相应的事故应急对策。

1、在厂房一层、二层采用彩钢瓦于１期装置进行隔离，留出应急通道；

2、厂房内尽量减少动火作业，预制好后进入厂房安装。必须在厂房内动火时严格办理动火作业票证；

3、严格审查施工队伍资质、作业人员作业资质；对施工人员进行厂级、车间安全教育，班组进行现场安全交底，对作业人员进行应急培训教育；

4、现场配备齐全应急救援设施、作业时安排好现场监护人员；

5、事业部管理人员、管理部门人员加强日常检查、巡查，发现隐患及时整改。

6、电解厂房内安排专人巡查，以防氯气泄漏或其他事故发生时施工人员有序，安全撤离；

3.12 安监总局76号文及苏安监32号文的符合性说明

3.12.1 76号文相关内容检查及设计符合性

表3.12-1 76号文内容检查及设计符合性

| 检查内容 | 检查依据 | 设计落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、严格建设项目设计单位资质要求 |  |  |  |
| （一）建设项目的设计单位必须取得原建设部《工程设计资质标准》（建市[2007]86号）规定的化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目设计单位为中国成达工程有限公司。公司资质为：工程设计综合资质甲级。 | 符合 |
| （二）涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目设计单位为中国成达工程有限公司，该公司具有工程设计综合资质甲级，符合要求。 | 符合 |
| 二、切实落实建设项目安全管理职责 |  |  |  |
| 三）建设单位应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计，依法申请建设项目的安全审查并办理相关手续。对实行工程监理的建设项目，应将安全施工质量一并委托监理。 建设单位在建设项目设计合同中应主动要求设计单位对设计进行危险与可操作性（HAZOP）审查，并派遣有生产操作经验的人员参加审查，对HAZOP审查报告进行审核。涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，必须在基础设计阶段开展HAZOP分析。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目设计单位为中国成达工程有限公司，该公司具有工程设计综合甲级资质。本项目已经依法申请建设项目的安全审查并办理相关手续。本项目建设单位（东普公司）已经组织开展HAZOP分析，并形成文件，详见附件报告。 | 符合 |
| （四）设计单位法定代表人对建设项目安全设计全面负责。设计单位应建立安全设计责任制，制定安全设计管理规定，明确各级管理岗位及设计岗位的安全设计职责，对建设项目的安全设计终身负责。应严格按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总厅管三[2013]39号）的要求编制设计专篇，配合建设单位报送相关管理部门审查，并根据审查意见进行修改完善。 | 安监总管三[2013]76号 | 中国成达工程有限公司受江苏东普新材料科技有限公司委托，正严格按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（安监总厅管三[2013]39号）的要求编制本项目安全设施设计专篇，待编制完成将配合业主单位报送镇江市安监局进行审查，并在专家评审后根据审查意见进行修改完善。 | 符合 |
| （五）施工单位必须按照审查批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。 | 安监总管三[2013]76号 | 目前处于设计阶段。 | —— |
| （六）安全监管部门应按照国家相关法规要求，对建设项目安全条件、安全设施设计及竣工验收等进行安全审查。参加审查的专家应具有建设项目的工程设计、生产运行或安全管理的相关经验，并具有相关专业高级技术职称。 | 安监总管三[2013]76号 | 目前处于设计阶段。 | —— |
| 三、强化安全设计过程管理 |  |  |  |
| （七）在建设项目前期论证或可行性研究阶段，设计单位应开展初步的危险源辨识，认真分析本项目存在的工艺危险有害因素、当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对本项目的影响，以及本项目一旦发生泄漏、火灾、爆炸等事故时对周边安全可能产生的影响。涉及“两重点一重大”建设项目的工艺包设计文件应当包括工艺危险性分析报告。 | 安监总管三[2013]76号 | 首期建设内容包括主装置1套（10万吨/年离子膜烧碱电解装置）、配套设施、全厂性公用工程和辅助设施(可供20万吨/年烧碱使用)，己于2012年3月完成竣工验收，其首期项目在在可行性研究阶段，设计单位就已开展初步的危险源辨识，认真分析项目存在的工艺危险有害因素、当地自然地理条件、自然灾害和周边设施对本项目的影响，以及项目一旦发生泄漏、火灾、爆炸等事故时对周边安全可能产生的影响。本期项目建设内容为新建一套10万吨/年烧碱(II期)电解装置，采用国内已成熟离子膜烧碱电解技术，在国内已有多套运行装置。 | 符合 |
| （八）在总体设计和基础工程设计阶段，设计单位应根据建设项目的特点，重点开展下列设计文件的安全评审： 1.总平面布置图； 2.装置设备布置图； 3.爆炸危险区域划分图； 4.工艺管道和仪表流程图（PID）； 5.安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统； 6.可燃及有毒物料泄漏检测系统； 7.安全泄放系统； 8.应急系统和设施。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目在设计阶段设计单位已经根据建设项目的特点，开展了下列设计文件的安全评审： 1.总平面布置图； 2.装置设备布置图； 3.爆炸危险区域划分图； 4.工艺管道和仪表流程图（PID）； 5.安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统； 6.可燃及有毒物料泄漏检测系统； 7.安全泄放系统； 8.应急系统和设施。 | 符合 |
| （九）设计单位应加强对建设项目的安全风险分析，积极应用HAZOP分析等方法进行内部安全设计审查。 | 安监总管三[2013]76号 | 设计单位应用HAZOP分析报告，已进行内部安全设计审查。 | 符合 |
| （十）加强设计变更的管理。在详细设计和施工安装阶段，设计发生重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批。在采购和施工过程中的设计变更不应影响工程安全质量。设计单位在施工完成后应及时整理编制设计竣工图，涉及到危险化学品介质的地下管道、阀门和设备等地下隐蔽工程必须提供完整的竣工资料。 | 安监总管三[2013]76号 | 设计单位成达有完善设计变更的管理，将在详细设计和施工安装阶段落实76号文相关要求。 | —符合 |
| （十一）在投料试车阶段，设计单位应参加试车前的安全审查，提供相关技术资料和数据，为安全试车提供技术支持。 | 安监总管三[2013]76号 | 设计单位将参加试车前的安全审查，提供相关技术资料和数据，为安全试车提供技术支持。 | —— |
| （十二）建立和落实设计回访制度。在所承担设计的建设项目竣工投产后两年以内，设计单位应对建设项目进行回访，了解装置开车及生产运行中暴露出的安全问题和现场对原设计的修改情况，不断提高设计质量。 | 安监总管三[2013]76号 | 设计单位成达公司有完善的回访制度。 | —符合 |
| （十三）设计单位应结合国内建设项目实际情况，积极采用国外先进的安全技术和风险管理方法，努力提高本质安全设计水平。 | 安监总管三[2013]76号 | 积极采用安全技术和风险管理方法 | —符合 |
| 四、安全设计实施要点 |  |  |  |
| （十四）设计单位应根据建设项目危险源特点和标准规范的适用范围，确定本项目采用的标准规范。对涉及“两重点一重大”的建设项目，应至少满足下列现行标准规范的要求，并以最严格的安全条款为准： 1.《工业企业总平面设计规范》（GB50187）； 2.《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）； 3.《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）； 4.《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）； 6.《石油库设计规范》（GB50074）； 7.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 （GB50493-2009）； 8.《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目采用的标准规范为： 1.《工业企业总平面设计规范》（GB50187）； 2.《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）； 3.《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）； 5.《建筑设计防火规范》（GB50016）； 7.《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）； 8.《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）。 | 符合 |
| （十五）具有爆炸危险性的建设项目，其防火间距应至少满足GB50160的要求。当国家标准规范没有明确要求时，可根据相关标准采用定量风险分析计算并确定装置或设施之间的安全距离。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目防火间距满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求，《石油化工企业设计防火规范》没有明确条款要求的执行《建筑设计防火规范》 | 符合 |
| （十六）液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的位置；可燃液体罐组不应阶梯布置。当受条件限制或有工艺要求时，应采取防止可燃液体流入低处设施或场所的措施。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目不涉及 | —— |
| （十七）建设项目可燃液体储罐均应单独设置防火堤或防火隔堤。防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，当浮顶罐组不能满足此要求时，应设置事故存液池储存剩余部分，但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的50%。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目不涉及 | — |
| （十八）承重钢结构的设计应按照《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153）和《钢结构设计规范》（GB50017）等相关规范要求，根据结构破坏可能产生后果的严重性（人员伤亡、经济损失、对社会或环境产生影响等），确定采用的安全等级。对可能产生严重后果的结构，其设计安全等级不得低于二级。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目建筑结构的设计按照《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153）和《钢结构设计规范》（GB50017）等相关规范要求进行。设计安全等级二级。 | 符合 |
| （十九）新建化工装置必须设计装备自动化控制系统。应根据工艺过程危险和风险分析结果，确定是否需要装备安全仪表系统。涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建项目要按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB50770）等相关标准开展安全仪表系统设计。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目设计装备自动化控制系统（DCS系统）。本项目电解装置设有安全仪表系统（SIS）。 | 符合 |
| （二十）液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统，充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件应配备齐全。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目不涉及。 | —— |
| （二十一）危险化学品长输管道应设置防泄漏、实时检测系统（SCADA数据采集与监控系统）及紧急切断设施。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目不涉及。 | —— |
| （二十二）有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断设施。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目不涉及 | —— |
| （二十三）装置区内控制室、机柜间面向有火灾、爆炸危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙。 | 安监总管三[2013]76号 | 本项目区域性重要设施烧碱控制室（依托）距离装置区32.5m，满足石油化工企业设计防火规范要求。 | 符合 |

3.12.2 苏安监（2018）32号文相关内容检查及设计符合性说明

表3.12-2苏安监（2018）32号文内容检查及设计符合性

| 检查内容 | 检查依据 | 设计落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设计单位应依据标准规范和政策文件要求开展安全设施设计，按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》编制安全设施设计专篇，对建设项目安全设施设计终身负责。 | 苏安监（2018）32号文 | 设计单位依据标准规范和政策文件要求开展安全设施设计，按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》编制安全设施设计专篇，对建设项目安全设施设计终身负责。 | 符合 |
| 二、同一建设项目应采用同一设计标准规范。外部安全防护距离应执行《关于执行〈危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）〉的通知》（苏安监〔2014〕221号）规定。具有爆炸危险性的建设项目，其防火间距应至少满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求。 | 苏安监（2018）32号文 | 本项目采用同一设计标准规范，外部安全防护距离按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求设计。 | 符合 |
| 三、设计单位应认真落实安全条件评价报告提出的安全对策与建议、精细化工反应安全风险评估结果与措施、国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证结论与建议，并列与建议，并列并列表逐一说明采纳应用情况及未采纳的理由。 | 苏安监（2018）32号文 | 设计单位认真落实安全条件评价报告提出的安全对策与建议，并已列表逐一说明采纳应用情况，无未采纳的情况； 本项目不涉及精细化工反应； 本项目使用的化工工艺不属国内首次。 | 符合 |
| 四、涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，设计单位应联合建设单位开展HAZOP分析，分析结果必须应用于安全设施设计，并逐一列表说明。 | 苏安监（2018）32号文 | 本项目涉及“两重点一重大”建设项目，建设单位（东普公司）和设计单位已联合开展HAZOP分析，并将分析结果应用于安全设施设计 | 符合 |
| 五、建设项目自动化控制系统设置 | 苏安监（2018）32号文 | 本项目设计装备自动化控制系统（DCS系统），电解装置设有安全仪表系统（SIS）。 | 符合 |

4 设计采用的安全设施

设计严格执行《中华人民共和国安全生产法》和国家安全生产监督管理总局45号令《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，优先选用先进、成熟、本质安全的生产工艺，严格执行现行的标准规范，坚持安全防护设施和生产设施同时设计，不留隐患，在平面布置、工艺过程、供电供水、自控仪表、报警设施、建构筑物设计、消防设施等专业严格把关，实现长期、安全、稳定生产，保障职工人身安全与健康。

4.1 工艺系统

4.1.1 工艺过程采取主要措施

1）防泄漏

（1）对于重点危险源生产设备设置有泄漏报警装置，有毒气体和可燃气体检测设备，并制定泄漏事故应急预案。

（2）在存有可能泄漏可燃气体的地方（电解厂房），设置火灾报警系统。

（3）在存有可能泄漏可燃气体的地方，设置可燃气体检测设备。

（4）在有危险物质生产的车间或装置要加强工业通风，降低易燃易爆有毒危险物质在空气中的浓度。

（5）管道排放口均加装盲板，氯气、氢气和碱液管道上的取样点均为双阀设置，减少危险介质的泄露可能性。电解槽阴极出口管线和阳极出口管线上均设置双阀切断，且双阀之间设置排净阀接至相应的排放系统，这样的设置主要是基于：在电解槽单台停车状态下，通过对电解槽出口管线的双切断，防止其他运行中电解槽产生的氯气、氢气经总管反窜回停车的电解槽，同时，打开双阀间的排放阀，可保证即使出现阀门关断不严或内漏的情况，气体也可经排放阀排至相应的排放总管，由此起到双保险的作用，保证电解槽停车工况下也不会有气体的反窜。

（6）在管道材料选择上避免泄露的可能性：与电解槽相连的阴极侧（主要介质为碱液、氢气）管道选用06Cr25Ni20材质，该材质具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性和耐高温性；与电解槽相连的阳极侧（主要介质为盐水、氯气）管道选用TA2(钛)材质，该材质具有良好的耐腐蚀性；危险介质的管道焊缝均采用100%射线检测；危险介质的管道垫片均采用RPTFE（改性四氟），具有较好的密封性和耐腐蚀性。

（7）在设备选型上避免泄露的可能性：项目中所需设备在原有生产线中均有同类设备，根据国内生产厂家的实践经验和公司的生产经验，在满足工艺要求的前提下全部选用已在氯碱生产中有成熟使用经验的设备材料。

（8）科学选择密封配件及介质：机泵均采用纯水作为密封介质，每台泵密封水进口处均设置过滤器与流量计用于保证水质和监测水流量，以确保泵的安全运行，避免泄露。

（9）在工艺操作上，针对阳极液排放槽与阴极液排放槽的设计均设有保护措施，避免气体泄露及储罐损坏造成的泄露：阳极液的放空管线接至废氯气总管，经废气风机抽气维持微负压状态，送至下游废气处理工序，避免泄露，同时，由于与各气相空间的连通，能保证阳极液排放槽即使在泵外送的情况下也能通过废气总管平衡气相空间的压力，保证储罐的安全，其设备设计压力考虑负压工况。阴极液排放槽的放空管接至电解槽的氢气放空总管，与大气联通，放空总管设置阻火器，阴极液排放槽设置氮气管线，在排放槽操作工况下进行连续充氮，保证储罐的安全。

2）防火、防爆措施

（1）本项目内电解工段防火、防爆要求等级高，其火灾危险性为甲类。生产过程中如果氢发生泄漏，可能和空气形成爆炸性气体，设计中采用防爆电气设备。

（2）在电解工段设置氢气检测探头报警系统，有7套可燃气体检测器，并在电解厂房内设置防爆疏散楼梯。

（3）对生产过程中重要参数均设越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作。对电解槽的操作参数如电流、电压差、进槽盐水及碱液流量、压差进行监控报警及联锁，防止由于电槽的异常操作工况导致的离子膜损害，避免由此引起的槽内氯气和氢气混合而可能产生的起火爆炸。

（4）对在易发生易燃、易爆的区域的转动设备，选用防爆电机。

（5）电解槽阴极液侧的氢气管均设置有排放管集中至厂房外安全处高点排放，放空总管设置阻火器。

（6）电解槽阴极液侧、碱液循环槽和阴极液循环槽及所有氢气管道，均设置有停车充氮置换保护系统。

（7）氢气总管设置超压排放保护措施：设置氢气烟囱用于氢气总管泄压。氢气烟囱设置液封，当氢气总管超压时可首先破液封，从烟囱排放，达到泄压的目的；若氢气总管继续超压，则联锁开启氢气排放管上的调节阀，通过调节阀泄压至氢气烟囱，且氢气烟囱设置有阻火器、蒸汽管线及氮气管线，用以迅速灭火。氢气烟囱排放至高点，满足排放安全要求。

3）防尘

本次项目不涉及粉尘

4）防毒

（1）生产过程中采用机械化、自动化、连续化，不仅减轻了工人的劳动强度，而且减少了工人接触有毒物料的机会。

（2）生产系统密闭化、管道化、防止跑冒滴漏，减少有毒物料逸出，对可能逸出有害物质的生产场所如加料、采样和装卸物料等生产岗位采取通风措施，及时排除有毒有害气体，保证生产环境中的有害气体浓度不超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素GBZ 2.1-2007》中规定的最高浓度。

（3）对可能泄漏有害介质的设备和管道尽量采用露天布置，有利于有毒气体的扩散。

（4）选用先进可靠的机泵、阀门、管道、管件，加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。

（5）采用DCS集中控制，设置集中控制室、工人操作值班室、分析化验室，与工艺生产设备隔离，工人除在生产现场巡回检查外，可在操作室内停留，以改善工人的劳动条件。

（6）加强操作工人防护措施，从事有毒有害介质作业的工人上岗时应穿戴工作服、安全帽、防护眼镜和胶皮手套，进入高浓度作业区时应戴防毒面具，车间常备救护用具及药品。

（7）为了防止氯气等有害气体对人体的危害，设计中采取切实有效的措施防止有害气体外逸，原电解装置设7个有毒气体报警仪，3个可燃气体报警仪。新增4个有毒气体报警仪，及4个可燃气体报警仪，采用敞开式或框架式厂房，以保证良好的通风。在电解厂房里设置抽微负压软管接口，将可能发生的泄漏氯气抽入已有的废气处理系统进行碱液吸收处理，达标排放。

（8）电解厂房内所有废氯气及事故氯气均为密闭系统排放，经管道收集至工厂现有的废气处理进行碱液吸收处理后达标排放。

5）防腐蚀

（1）盐酸、硫酸、氢氧化钠等均具有强腐蚀性，相关的设备、管道选用耐腐蚀材料。对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。

（2）防止盐酸、硫酸对人体的灼伤和毒害。在电解工段、液氯工段等部位设置事故淋浴和洗眼器、防毒面具，万一以上物料泄漏，喷射伤人时可及时应急冲洗处理。

（3）电解槽设置有中间断路器（C-DCDS）在电槽停车置换时，保护阴极电极涂层不被腐蚀。

4.1.2 本项目的关键控制点和关键控制要素以及安全控制措施

本项目的关键控制点和关键控制要素以及安全控制措施详见表4.1-1。

| 序号 | 关键控制点 | 关键控制要素 | 相应安全对策措施 | 设计符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电解槽（2R-230ABCD) | 流量、电压差、压力 | 进料管线上设置流量显示控制并与电解槽、整流变联锁 出料管线上设置压力显示、报警，且设置压差显示、报警，并与电解槽、整流变联锁 设置电压差显示报警，并与电解槽、整流变联锁 | 符合 |
|  | 淡盐水受槽(2D-260) | 温度、液位、压力、流量 | 设置温度显示 设置高低液位报警、高高液位与电解槽、整流变联锁联锁； 设置压力平衡自动调节系统(即排气压力调节)； | 符合 |
|  | 碱液受槽(2D-270) | 温度、液位、压力、流量 | 设置温度显示、控制 设置高低液位报警、高高液位与电解槽、整流变联锁联锁； 设置压力平衡自动调节系统(即排气压力调节) | 符合 |

表4.1-1 关键控制点和关键控制要素以及安全控制措施

4.1.3 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施

1）正常工况下危险物料的安全控制

（1）本装置压力容器的设计、制造均遵照执行《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）的规定，从本质上保证压力容器的安全运行。

（2）所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均按有关标准严格执行。压力容器设置各种检测报警设施，如温度、压力、液位检测设施等。

（3）选用密封性能良好的设备和管件，以消除物料的跑、冒、滴、漏现象。

（4）在DCS系统中，对电解槽的温度、流量、压力、压差实行超限报警，并对电解槽入槽盐水流量、氢氧化钠流量、电解槽压差、电压差和电流等实行安全联锁。对，具体联锁动作详见表4.1-2

表4.1-2电解DCS安全联锁控制表

| 序号 | 仪表位号 | 触发条件描述 | 联锁动作对象 | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2PDIZA-230A | 压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  |  | 压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  | 2FICZA-231A | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  | 流量低低 | 2ZV241A | 开 |
|  | 2FICZA-232A | 流量低低 | 电解槽、整流变、ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  | 2EDIZA-230A | 电压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  |  | 电压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  | 2R230A | 接地 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  | 2IZA230A | 电流高高 | 电解槽、整流变、2ZV231A、2FICZA211A | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A | 开 |
|  | 2PDIZA-230B | 压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  |  | 压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2FICZA-231B | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2FICZA-232B | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2EDIZA-230B | 电压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  |  | 电压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2R230B | 接地 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2IZA230B | 电流高高 | 电解槽、整流变、2ZV231B、2FICZA211B | 关 |
|  |  |  | 2ZV241B | 开 |
|  | 2PDIZA-230C | 压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  |  | 压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2FICZA-231C | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2FICZA-232C | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2EDIZA-230C | 电压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  |  | 电压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2R230C | 接地 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2IZA230C | 电流高高 | 电解槽、整流变、2ZV231C、2FICZA211C | 关 |
|  |  |  | 2ZV241C | 开 |
|  | 2PDIZA-230D | 压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  |  | 压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  | 2FICZA-231D | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  | 2FICZA-232D | 流量低低 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  | 2EDIZA-230D | 电压差高高 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  |  | 电压差低低 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  | 2R230D | 接地 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
|  | 2IZA230D | 电流高高 | 电解槽、整流变、2ZV231D、2FICZA211D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241D | 开 |
| 25. | 2PDIZA-200 | 总管压差高高 | 所有电解槽、整流变、2ZV231A~D、2FICZA211A~D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A~D | 开 |
|  |  | 总管压差低低 | 所有电解槽、整流变、2ZV231A~D、2FICZA211A~D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A~D | 开 |
|  | 2PICZA-216 | 氯气总管压力高高 | 所有电解槽、整流变、2ZV231A~D、2FICZA211A~D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A~D | 开 |
|  | 2PICZA-226 | 氢气总管压力高高 | 所有电解槽、整流变、2ZV231A~D、2FICZA211A~D | 关 |
|  |  |  | 2ZV241A~D | 开 |

2）非正常工况下危险物料的安全控制

（1）本项目工艺设备和管线根据工艺和安全要求设置止逆阀，避免物料逆流而引起危险。

（2）装置的安全联锁和紧急停车采用独立设置的安全仪表系统（SIS）系统完成。东普新材料公司在原有的DCS生产自动控制系统的基础上另外增加了SIS系统（安全仪表系统）。

对公司的电解槽(涉及危化品的)生产工序增加SIS系统。

在SIS系统中，对出电解槽的氢气总管和氯气总管的压力、压差实行安全联锁，并设置紧急停车按钮，具体联锁动作详见表4.1-3

表4.1-3电解SIS安全联锁控制表

| 序号 | 仪表位号 | 触发条件描述 | 联锁动作对象 | 联锁动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2PDIZA-300 | 总管压差高高 | 所有电解槽、整流变 | 停 |
|  |  | 总管压差低低 | 所有电解槽、整流变 | 停 |
|  | 2PIZA-217 | 氯气总管压力高高 | 所有电解槽、整流变 | 停 |
|  | 2PIZA-227 | 氢气总管压力高高 | 所有电解槽、整流变 | 停 |
|  | 紧急停车按钮2YS-100 |  | 所有电解槽、整流变 | 停 |

3）危险工艺安全措施

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的规定，本项目电解工艺属于重点监的危险化工工艺。详细控制方案如下表所示：

表4.1-4 电解工艺安全控制方案

| 序号 | 国家安监总局116号文要求的控制措施 |  | 本项目设置情况说明 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点监控工艺参数 | 电解槽内液位 | 电解槽采用溢流模式，保护离子膜。 | 符合 |
|  |  | 电解槽内电流和电压 | 电解槽设置有电流和电压监控检测。 | 符合 |
|  |  | 电解槽进出物料流量 | 进出电解槽的盐水、碱液、纯水均有流量监控。 | 符合 |
|  |  | 可燃和有毒气体浓度 | 电解厂房设有氢气和氯气检测器。 | 符合 |
|  |  | 电解槽的温度和压力 | 设置有温度和压力检测。 | 符合 |
|  |  | 原料中铵含量 | 在已有的一次盐水工序中进行取样检查。 | 符合 |
|  |  | 氯气杂质含量（水、氢气、氧气、三氯化氮等） | 三氯化氮在空气中易挥发，当气相中三氯化氮的体积百分比浓度达5%时，就有爆炸的可能,在60℃及震动和超声波条件下可分解爆炸，在阳光或镁光直接照射下，则瞬间爆炸，同时放出大量热量。三氯化氮易液化但难以汽化，容易在液氯中累积，当液氯中NCl3在液氯中的浓度超过5%时即有爆炸危险。三氯化氮主要产生于精盐水的电解过程。当电解时精盐水中含有氨或铵时，在电解槽阳极pH ≤5 的条件下，氨或铵将与氯气或次氯酸反应生成三氯化氮，并随氯气带到后面的生产工序中。在生产中，需严格控制进入电解槽的精盐水中的氨及铵含量，定期分析精盐水中的铵含量，控制进槽盐水中含无机铵≤1mg/l，总铵≤2mg/l，每班分析一次，从源头上掌握可能产生三氯化氮的数量。同时，应严格控制原料固体盐、掺入的卤水以及化盐用水的质量，以从源头上控制铵带入电解系统。一旦精盐水中含铵量超标，应立即查找原因。 | 符合 |
| 2 | 安全控制的基本要求 | 电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁 | 电解槽设有温度、压力、液位、流量报警和联锁，电解槽液位采用溢流模式。 | 符合 |
|  |  | 电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁 | 整流与电解槽有报警联锁设置。 | 符合 |
|  |  | 紧急联锁切断装置 | SIS中设置紧急停车按钮。 | 符合 |
|  |  | 事故状态下氯气吸收中和系统 | 在电解厂房里设置抽微负压软管接口，将可能发生的泄漏氯气抽入已有的废气处理系统进行碱液吸收处理；电解厂房内所有废氯气及事故氯气均为密闭系统排放，通过管道至废气处理进行碱液吸收处理。 | 符合 |
|  |  | 可燃和有毒气体检测报警装置 | 电解厂房设有氢气和氯气检测器。 | 符合 |
| 3 | 宜采用的控制方式 | 将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系，系统设立联锁停车系统。 | 槽电压出现高高电压，联锁整流器停。氯氢侧压力高高报警，联锁整流器停。 | 符合 |
|  |  | 安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。 | 氯氢总管均设置紧急切断阀和超压排放阀。氯气排放到废气处理系统碱液吸收处理；氢气总管设有氢气烟囱，事故氢气通过氢气烟囱排放至高点安全处。 | 符合 |

4.1.4 采取的其他工艺安全措施。

1）防噪声

（1）项目选用低噪声的设备，对产生噪声的设备，装设减振降噪设施，如压缩机、风机等除进口管道加设消音器外，有的还设置隔音操作室，从而降低噪声对人体的危害。

（2）本项目设计中对主要噪声源采取前述防治措施，使生产岗位噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》及GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》规定要求。

2）防机械损伤、

所有转动设备的传动部分，均有安全可行的保护设施。防止机械运动而发生意外人身伤害，如皮带、联轴器等均加安全罩。

所有操作平台的护栏均不低于1.2m。

3）防高温烫伤

对产生高温的设备、管道，均采取保温隔热措施。在一些温度较高的岗位设置机械通风。凡高温（外表面温度超过60℃）的设备及管道在行人可能触及的地方一律采用隔热材料隔离，以防高温烫伤。

4.2 总平面布置

4.2.1 建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施

首期项目中本项已验收，本项目依托原有，无变化。

东普新材料公司位于镇江新区绿色化工新材料产业园区内，西临青龙山路，青龙山路西侧有江苏超跃化学有限公司(以下简称超跃化学)和江苏常青树新材料科技有限公司(以下简称常青树公司)、中国石油加油站。本项目距超跃化学和常青树公司围墙距离70m,距中石油加油站约400m。本项目甲、乙类工艺装置或设施离超跃化学和常青树公司围墙皆大于150m；全厂性重要设施(总降压变电所和综合楼)离超跃化学和常青树公司围墙皆大于70m。

公司北侧为临江西路，西北部为科莱恩特殊化学品(镇江)有限公

司(以下简称科莱恩公司)，科莱恩公司南侧与东普科技之间是开发区

规划用地，现为空地；公司东北侧为江苏华兴生物科技有限公司，公司东侧为背顶山，公司南侧隔开发区规划用地为江苏爱思开新材料科技有限公司。

本项目烧碱装置布置在东普新材料公司西北角。厂区中部为公用工程区，以满足到各装置管线短捷。

项目周边1000m无村庄和居民，无学校医院等重要公共建筑。

项目周边情况自设计审查之后无新增居民区、单位等变化。

表4.2-1 主要建（构）筑物与周边间距一览表

| 序号 | 厂内设施名称 | 厂外设施方位 | 厂外设施名称 | 实际间距（m） | 规范要求 | 执行规范名称及条款 | 规范符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水及泵房（二类区域性重要设施） | 东侧 | 厂围墙 | 39 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 南侧 | 厂围墙 | 72 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 青龙山路 （园区道路） | ＞400 | 无要求 | GB50160-2008 ；《江苏省公路条列》(2012修订）； 《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号） | 符合 |
|  |  | 北侧 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司(甲乙类装置） | ＞100 | 40m | GB50160-2008第4.1.10条 | 符合 |
| 2 | 电解厂房（甲类） | 东侧 | 厂围墙 | >300 | 25m | GB50160-2008第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 南侧 | 厂围墙 | >500 | 25m | GB50160-2008第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 青龙山路 （园区道路） | >150 | 25m | GB50160-2008第4.2.12条；《江苏省公路条列》(2012修订）：无要求 《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号）：无要求 | 符合 |
|  |  | 北侧 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司(甲乙类装置） | ＞150 | 40m | GB50160-2008第4.1.10条 | 符合 |
| 3 | 一次盐水及原盐储运（丁类） | 东侧 | 厂围墙 | ＞450 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 南侧 | 厂围墙 | ＞500 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 青龙山路 （园区道路） | 37 | 无要求 | GB50160-2008 ；《江苏省公路条列》(2012修订）； 《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号） | 符合 |
|  |  | 北侧 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司 | 26 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
| 4 | 总降压配电所（二类全厂重要设施） | 东侧 | 厂围墙 | ＞400 | 25m | GB50160-2008第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 南侧 | 厂围墙 | ＞500 | 25m | GB50160-2008第4.2.12条 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 青龙山路 （园区道路） | 39 | 20m | GB50160-2008第4.1.9条；《江苏省公路条列》(2012修订）：无要求 《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号）：无要求 | 符合 |
|  |  | 北侧 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司(甲乙类装置） | ＞150 | 40m | GB50160-2008第4.1.10条 | 符合 |
| 5 | 烧碱控制楼及化验室（一类区域性重要设施） | 东侧 | 厂围墙 | ＞150 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 南侧 | 厂围墙 | ＞450 | 无要求 | GB50160-2008 | 符合 |
|  |  | 西侧 | 青龙山路 （园区道路） | ＞250 | 无要求 | GB50160-2008；《江苏省公路条列》(2012修订）：无要求 《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号）：无要求 | 符合 |
|  |  | 北侧 | 科莱恩特殊化学品（镇江）有限公司(甲乙类装置） | ＞215 | 40m | GB50160-2008第4.1.10条 | 符合 |

本项目严格执行国家颁布的防火、防爆、安全、卫生等有关标准、规范，在满足装置生产要求的条件下，布局力求紧凑、完整、合理，做到流程顺畅、管道便捷。

厂区内各建、构筑物布置满足生产工艺流程、工厂内外运输、安装、检修、防火、防爆、安全卫生、环保、气象条件等各项要求，功能分区明确，布置紧凑合理，节约用地，平衡土方量，人货分流，互不千扰，确保厂区内消防通道畅通，为工厂安全生产创造良好环境。

生产装置一体化布置、轻型化、露天化，成组集中布置，力求缩短装置之间的管线距离。

在满足工艺生产的前提下，节约用地，节省投资。

符合当地区域规划，遵守有关设计规范。

综上可见本项目外部间距符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求，与石化企业间距符合《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）以及《公路安全保护条例》（国务院令[2004]第593号）等规定要求。

4.2.2全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑

该项目全部布置在现厂区内，在原有厂房或场地的预留位置上建设，工厂总体布局、功能分区、主要道路基本不受影响，

1）总图布置

根据用地条件及各个装置间物流关系等，将烧碱装置布置于厂区的西北角，氯乙酸和氯化苯装置布置于厂区的东北角，聚氯乙烯装置布置于厂区的东南角，CMC装置布置于厂区的西南角。其中厂前区和生产区分开独立布置，布置于整个厂区的西南角。这样组成两个大的运输通道，即北侧和南侧各有一条通往厂区外的运输通道，以满足厂区运输要求。

烧碱装置布置于整个厂区的西北角，将原盐库房及卤水罐、酸碱罐区、液氯及包装等并排布置于装置区北侧，靠近运输通道，便于物料的便捷运输。然后依次往南布置一次盐水、二次盐水、氯气处理、氢气处理及盐酸等工段。将总降压变电所靠近液氧东侧布置。其他的配套的烧碱控制室及配电室、纯水站、冷冻站、空压及制氮、循环水站等布置于整个厂区中部，与四周其他装置公用。所有变配电室在防爆区域范围以外。

2）总图布置的安全措施

首期工程已按生产及管理不同功能进行分区布置，厂前区人员集中，与其他各区相对独立。

工程主要生产装置属甲类生产的火灾危险性特点，建、构筑物的布置遵照有关规范、标准，考虑了必要的防火、防爆及安全技术间距。

工程生产过程中，存在易燃、易爆、有毒气体，如氢气、氯气、氯乙烯、氯化氢等。因此装置多采用开敞式的框架结构，并使相关装置四周尽量开阔，在本着节约用地的前提下，尽量加大间距，使装置通风良好，有保证有毒和易燃、易爆物质迅速稀释和扩散，降低在空气中的浓度。

各装置的控制室和化验室等人员集中且需要与生产装置联系密切的建筑物，在总图布置上使其与生产装置区邻近，但又相对独立，且靠近疏散通道和出口。

本版总图相对设立评价总图无调整。

3）竖向布置及排水方式

竖向设计结合工厂场地现状进行设计，在满足工厂内、外运输和消防的基础上，合理确定场地设计标高和竖向布置型式，尽量减少土方工程量。合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁。

厂区总体高差不大，整体高差在6.5m左右。所以，竖向采用缓坡式布置方式。

厂区雨水排除方式采用暗管排水，雨水管理在道路下面。主生产装置区的初期雨水经过收集，进入场地东北侧的初期雨水池，经过化验分析，满足排放要求，由泵提升至净下水和雨水收集系统直排，如不满足排放要求，由泵提升至污水管网排至污水处理厂处理。

4）竖向设计安全措施

由于采用暗管排水，厂区不用设置雨水明沟，避免了行人或车辆跌入。

在厂区局部有高差地方形成了堡坎，为避免行人和车辆失足跌下，在高处边缘设置了护栏。

4.2.3平面布置的主要防火间距及标准规范符合情况

本项目依托原有厂房，不新增建构筑物。

厂区原有布局情况符合消防、安全要求，且已通过验收。本项目全部布置在现厂区内，工厂总体布局、功能分区、主要道路基本不受影响。为满足本项目正常生产，充分利用原有设备、设施的能力，其他均利用原有的装置，具体：

盐水处理和电解（在已建厂房内增设）：

本项目在该区域更换4台电解槽及其配套设备，平面布置的分区及主要布局无变化，

表4.2-4本项目相关建构筑物防火间距一览表

| 装置（设施） 名称 | 方向 | 周边装置、设施 | 实际间距(m) | 规范要求(m) | 执行规范名称及条款 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 解 厂 房（甲类） | 东 | 空压及制氮（二类区域性重要设施） | 32.6 | 26.25 | GB50160-2008第4.2.12 | 符合 |
|  | 东 | 烧碱控制室及化验（一类区域性重要设施） | 32.5 | 30 | GB50160-2008第4.2.12 | 符合 |
|  | 南 | 烧碱变电所 | 18.5 | 15 | GB50160-2008第5.2.1 | 符合 |
|  | 西 | 总降压配电所（二类全厂重要设施） | 75.6 | 35 | GB50160-2008第4.2.12 | 符合 |
|  | 北 | 酸碱罐区 | 22.7 | -- | 无要求 | 符合 |
| 烧碱控制室及化验 | 东 | 切片包装及成品库（丙）氯化苯装置（乙类） | 33.5 | 26.25 | GB50160-2008第4.2.12 | 符合 |
|  |  | 中间罐区及泵棚（甲） | 91.9 | 30 | GB50160-2008第4.2.12 | 符合 |
|  | 南 | 纯水站 | 20.3 | 10 | GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |
|  | 西 | 烧碱变电所 | 27.8 | 10 | GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |
|  | 北 | 空压及制氮（二类区域性重要设施） | 19.3 | 10 | GB50016-2014第3.4.1 | 符合 |

东普科技公司目前有控制楼，烧碱控制室及化验，中控楼（含变电区、化验区）三个控制室，其中控制楼为硫酸装置控制室，烧碱控制室及化验为烧碱装置控制室，中控楼为精化装置控制室，这三个控制室均为区域性重要设施，独立设置，故“烧碱控制室及化验”功能定位为“一类区域性重要设施”。

根据平面布置图，其布置情况符合相关安全要求。厂房内增加设备后的操作空间、维修空间，以及周边相邻建构筑物的距离等符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的规定要求。

4.2.4厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况

本项目在现有装置区内，无新增消防道路、安全疏散通道及出口。

装置区的主要道路、运输的设计严格执行《化工企业总图运输设计规范》，道路的设置还考虑了功能分区的需要、防火安全距离、职业安全距离的要求以及管廊与地下管网的敷设、施工安装检修的场地等。

首期工程设计厂区道路采用城市型。主要干道宽为9m，次干道宽为6m，消防道路宽度不小于6m，界区内道路宽为4m，主、次、支路转弯半径12m，界区内道路转弯半径9m，车间引道转弯半径6m。道路路面结构为城市型混凝土路面。满足消防要求；同时在装置各出楼梯、大门等位置设置通道，满足疏散要求。全厂出入口依托现有门禁，不再另设。

建筑物内走道、楼梯、安全出口的位置、数量、宽度、疏散距离，除满足工艺设备布置和生产操作要求外，均满足《建筑设计防火规范》规定的安全疏散要求。

4.3 设备及管道

4.3.1 压力容器、设备及管道设计与国家法规及标准的符合性

本项目设计范围内无压力容器。

项目中所需设备在原有生产线中均有同类设备，根据国内生产厂家的实践经验和公司的生产经验，在满足工艺要求的前提下全部选用已在氯碱生产中有成熟使用经验的设备材料。

为确保管道材料选用的合理和安全性，本工程管道材料规定以东普提供的管道材料规定以及各项工程设计条件和资料为依据，对本工程中的工艺管道材料进行了统一规定，是管道设计必须遵循的规则。依据东普提供的管道材料规定，所有管道系统的管道及管道组成件材料都应满足ASTM，API，DIN和MSS标准的要求。

① 管道系统的设计、请购、采购、制造和检验必须严格按照管道材料等级要求进行。

② 为满足设计条件要求，允许材料选择与管道材料等级要求有偏离，但所选材料必须等效或高于管道材料等级要求。

③ 管道使用的温压范围在管道材料等级里规定，所有管道材料等级里的管道部件都满足该温压使用范围。

4.3.2 主要设备、管道材料的选择和防护措施

本项目主要设备见章节2.7。主要设备的选择和防护措施：

1）设备的选择：主要设备的选择均按照工艺和防火、防爆的要求，严格遵循国家规及标准进行选择。

离子膜电解槽（2R-230A~D）：

本项目选用日本旭化成公司的高电流密度自然循环复极式离子膜电解槽（C、D槽，利旧）和北化机公司的高电流密度自然循环复极式离子膜电解槽（A、B槽，新上）。该电解槽由复极单元槽中框、阴阳极端框、离子膜、进出口总管、进出口软管、各型垫片、挤压机、油压单元、油压分配器等主要部分组成，其中油压单元、油压分配器均为利旧。本项目共选4台离子膜电解槽，每台电槽的主要技术指标如下：

循环方式：自然循环；

每个单元槽通电面积：2.7 m2；

每个电解槽单元数：150。

2）设备的防护主要有以下几条：

（1）电气设备设置过载、过电流、短路等电气保护装置。低压电气设备的金属外壳采用保护接地措施。电气设施设置必要的屏保设施（如开关盒、母线护网、变配电设备遮拦等）。

（2）高速旋转或往复运动的机械零部件以及可能造成人身伤害的机械传动部分，设置防护罩、挡板、防护栏等

（3）埋设于建构筑物上的安装检修设备或运送物料的吊钩、吊梁等，在醒目处标出许吊的极限荷载量。

（4）与产品接触的设备，考虑到介质的腐蚀性、毒性危害，并根据生产的特殊性及生产要求的安全可靠性，选用合适的材料。

（5）碳钢材质的设备、支吊架、平台、栏杆、梯子等均应涂漆防腐。

另外对于复极式自然循环电解槽利旧过程中的应对措施说明：

利旧复极式自然循环电解槽主体框架来自于原索普股份氯碱车间离子膜电解槽，型号分别为ML-217A/B、ML-536C/D，其中单元槽部分，C/D槽仍采用原股份单元槽，A/B槽为新购北化机单元槽，利旧电解槽和单元槽在停车、搬迁及后期安装过程中主要采取了以下措施：

（1）股份氯碱系统停车后对系统进行全面置换、清洗，对单元槽阴阳极进行氮气保护，拆卸后放置于干燥阴凉区域。

（2）股份电解槽拆解过程中对每一台电槽，每一组件进行编号，东普安装过程中严格按照编号顺序进行组装，同时请北化机设备专家在现场进行指导。

（3）东普公司请北化机专家对C/D槽旧单元槽进行系统检查和分析，为提高旧单元槽可靠性，针对专家提出阴极网面可能出现的问题，东普公司对所有旧单元槽阴极网面进行跟换，保证旧单元槽的可靠性和安全性。

（4）A/B槽新购北化机单元槽已进行认真仔细地检查，在单元槽所有处理工序过程中，东普公司安排北化机专家进行现场全程指导。

2、管道材料的选择和防护措施

（1）管道材料的选择：

针对碱液的腐蚀性，输送32%≤NaOH≤50%（冷碱）的管道选用022Cr17Ni12Mo2材质，输送NaOH (32%)的管道选用06Cr25Ni20材质，均具有很好的耐腐蚀性；与电解槽相连的淡盐水管道选用TA2（钛）材质，真空脱氯系统：湿氯气,氯水，淡盐水选用的TA2（钛），该材质具有良好的耐腐蚀性，广泛应用于湿氯气及盐水介质；针对腐蚀性介质，管道垫片均采用RPTFE（改性四氟），具有较好的密封性和耐腐蚀性；冷却水和压缩空气管、氮气管均采用碳钢材质；仪表空气等采用不锈钢材质。

（2）管道的防护措施：

1）本项目各类压力管道较多，输送的介质又是腐蚀、有毒、有一定温度和压力的，管道的设计遵守相关的标准及规范。

2）对管道的材质、壁厚、压力等级参数的确定和管件、法兰、垫片及紧固件的选型均按现行国家和行业标准进行设计。

3）对于压力管道的制造、施工、安装等必须选择具有相应资格的单位。

4）管道的防护主要进行涂漆防腐；奥氏不锈钢和非金属管道等表面均不涂漆。

4.4 电气

4.4.1 供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置

本项目供电依托原有。原有供电设置双重电源，分别为由园区的供电系统提供的一回路110kV电源和一回路 35kV备用电源到公司总降压变电所。 根据整个项目的负荷状况，在烧碱装置区首期工程已经建好1个110kV总降压变电所，总降内设两台63WA、10/353 整流专用主降压变压器，降压后以35kV电压供电解用电，设1台25WVA、110/10kV动力主降压变压器，降压后以10kV电压等级向各生产区域的10kV电动机和各车间变电所供电。

烧碱变电所两回路10kV电源直接引至厂内110kV总降压站10kV母线，变电所内不设置10kV开关柜，装置内10kV 用电设备的电源直接引至总降压站的10kV母线。变电所内设有2台200kVA, 2台1250kVA， 10/0.4kV户外全密闭强防腐变压器及马达控制中心若干，负责向烧碱装置各380/220V用电负荷供电，已经在首期工程中通过验收。

DCS自动控制系统的仪表和控制系统电源采用双回路自动切换的独立供电回路电压等级为380V/50Hz控制系统和现场仪表由UPS供电，在外部电源故障期间，UPS 提供后备电源，其容量能使控制系统和仪表正常工作至少30分钟时间。

生产调度电话系统、计算机局域网、电视监控系统、火灾自动报警系统等平时采用220V/50Hz交流供电，当交流供电中断时系统采用备用UPS供电。行政管理电话系统、生产调度电话系统及火灾自动报警系统在交流供电中断（或UPS失效）时采用备用电池供电。

本工程属于重要的化工企业，工艺生产连续性强，供电一旦中断将引起全装置停产，还可能引起大量产品报废，重要设备损坏。恢复供电后需要较长时间才能恢复正常生产，突然停电造成的后果是严重的。根据国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）中有关负荷分级规定，本项目大部分用电负荷属于二级负荷，少量负荷为一级负荷，其余为三级负荷。

4.4.2电气设备的防爆及防护等级

1）装置环境特性

装置界区内有腐蚀性气体、蒸汽存在，少部分为0类腐蚀性环境，大部分为1类、2类腐蚀性环境；在生产过程中所产生的氢气属于IIC级T1组爆炸性混合物。危险区域划分将遵循《爆炸危险环境电气装置设计规范》（GB50058-2014）中的要求进行。

爆炸危险区域的范围划分参见附件11。

2）电气设备选型

根据环境特征，上述场所的电气设计及电器设备的选型应满足安装处的环境要求。

（a）腐蚀环境：

0类选用保护型；

1类选用F1级(户内)、WF1级(户外)；

2类选用F2级(户内)、WF2级(户外)防腐型。

（b）危险区域

爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：

选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体和爆炸性粉尘环境内爆炸性混合物的级别和组别。

爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

4.4.3 防雷、防静电接地设施；f

见第2.6.7条。更为详细的内容见附件15 防雷防静电接地图。

4.4.4 采取的其他电气安全措施

本项目设计采用《建筑设计防火规范》（GB50016-20f14）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等规范。电气专业防火的重点是防雷、防静电和接地的设计。

根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防爆的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

1）事故照明和应急疏散照明根据有关消防规范要求设置。

2）电气装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T20666-1999）的要求，根据化工作业环境的具体情况选择电器种类，并作好防腐蚀设计。

3）爆炸性危险场所动力管线的进出线按危险爆炸场所相关规范做好密封保护工作。爆炸危险场所内的线路做好可靠的隔离密封。电气设备的金属外壳应可靠接地；

4）正常不带电，而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均按《交流电气装置的接地设计规范（GB/T 50065-2011）要求设计可靠接地装置。车间接地要等电位接地；

5）移动式电气设备采用漏电保护装置。所有插座的前端均应设置漏电断路器作保护；

6）厂区内各建筑物和构筑物（依托原有，无新增）将根据GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》设置防雷保护系统。防雷保护系统由避雷针(带)、引下线、接地板、试井、接地线和接地极等组成。防雷保护接地系统电阻不大于10欧姆。

7）所有储存和输送易燃物料储罐和管道都考虑设置可靠的防静电接地措施，防止静电积累而导致火灾、爆炸事故。

4.5 自控仪表及火灾报警

4.5.1 应急或备用电源、气源的设置

1）仪表电源

DCS自动控制系统/SIS安全仪表系统/GDS可燃毒性气体检测报警系统的仪表和控制系统电源采用双回路自动切换的独立供电回路电压等级为220V/50Hz，由UPS供电。在外部电源故障期间，UPS提供后备电源(电池组)，其容量是能使控制系统和仪表正常工作至少30分钟时间。保证电源故障后现场仪表以及阀门继续可控。

2）仪表气源

供气压力： 0.45-0.7MPa(G)约需100Nm3/h合格的仪表风（无油，无水，无尘，露点为-40℃）。

4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能

1）DCS自动控制系统

为保证进入DCS系统的信号能够快速、准确的得到分析处理，并及时、准确发出信号指令,烧碱装置采用了先进的DCS控制系统，

具有可靠的硬件基础和软件基础，控制功能强大、性能稳定、操作方便，装有事故追忆软件，具可追溯性，系统处理速度达到ms级，保证各种计算、控制以及安全联锁的有效实现。

DCS系统具有完整的自诊断系统，自诊断系统包括全面的离线和在线诊断软件，诊断程序能对系统设备故障的检查和对外部设备运行状态的检查。

DCS系统具有一定程度的容错能力，即当某些模块发生故障后，

不影响整个系统的有效工作。

DCS控制和数据处理系统可以支持来自现场设备的各种输入和输出信号，所有的输入和输出电路都能防止信号过载、瞬变和浪涌冲击。

DCS系统能够完成调节控制、联锁控制、顺序控制、手动操作由标准算法或用户程序组合而成的自动顺序。

2）SIS系统

首期项目生产装置和液氯储存系统设有独立的SIS系统。

2014年17日，原格林艾普公司组织了专家对SIS系统进行了验收。2016年10月20日，东普新材料公司邀请横河电机(中国)有限公司对SIS系统进行了调试，调试结果显示：首期项目SIS系统调试结果正常。

本项目新增相关联锁接入SIS安全仪表控制系统。涉及生产安全联锁时SIS安全仪表控制系统控制优先执行。

4.5.3 可燃及有毒气体检测和报警设施的设置

1）有毒有害气体检测报警设施

为保障生产和人身安全，在离子膜装置（包括电解等）易发生液氯（氯气）泄露的场所，按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的相关要求，设置有毒气体（氯气）检测报警仪。报警器的位置、标高参见附图（《可燃及有毒气体检测器平面布置图》）。报警器在独立设置的GDS系统画面上报警，探头采用电化学式。当环境中CL2达到0.5PPm时，报警盘发出预报警，提醒操作人员找出原因并采取措施，当环境中CL2继续上升，达到3PPm时，操作人员根据工艺要求，立即采取紧急措施。必要时需与紧急切断装置、风机等实现联锁。当装置发生联锁紧急停车时，为保证周边环境和生产、人身安全，DCS同时启动喊液吸收装置吸收有毒气（氯气）。

2）可燃气体检测报警设施

由于气体爆炸危险区域内存在可燃气体（氢气、氯乙烯气体等）泄漏的可能，按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的相关要求，设置可燃气体（氢气等）检测报警仪。报警器的位置、标高参见附图（《可燃及有毒气体检测器平面布置图》）。报警信号在GDS画面上显示，探头采用催化燃烧式。当环境中H2达到10000PPm （或25%LEL）时，报警盘发出预报警，提醒操作人员找出原因并采取措施，当环境中H2继续上升，达到20000PPm （或50%LEL）时，操作人员根据工艺要求，立即采取紧急措施。

按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的相关要求并且仪考虑到H2的特性，在可燃气体(氢气等)容易泄露、容易积聚的地方安装可燃气体报警仪。

表4.5-1装置原有有毒可燃气体检测报警仪一览表

| 序号 | 所在单元 | 安装使用地点 | 测量介质 | 预报警值 | 二次报警值 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解工序 | 干燥框架每层各一个 | 氯气 | 0.5ppm | 3.0ppm | 4 |
| 2 |  | 氯压机厂房 | 氯气 | 0.5ppm | 3.0ppm | 4 |
| 4 |  | 电解槽A/B/C槽个两个，D槽一个 | 氯气 | 0.5ppm | 3.0ppm | 7 |
| 4 |  | 脱氯框架氯气总管 | 氯气 | 0.5ppm | 3.0ppm | 1 |
| 5 |  | 电解槽之间 | 氯气 | 25％LEL | 50％LEL | 3 |

报警仪均采取固定式安装，数据通过线路输至控制室集中显示。

根据本项目新增的4台电解槽的需要，新增4台有毒气体报警，4台可燃气体报警仪。详见装置新增有毒可燃气体检测报警仪一览表4.5-2

表4.5-2 装置新增有毒可燃气体检测报警仪一览表

| 序号 | 所在单元 | 安装使用地点 | 测量介质 | 预报警值 | 二次报警值 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解工序 | 电解槽A/B/C/D槽各一个 | 氯气 | 1mg/m3 | 2mg/m3 | 4 |
| 2 |  | 电解槽之间过道 | 氢气 | 25％LEL | 50％LEL | 4 |

注：氢气LEL为4.0%，氢气比空气轻；

氯气一级报警设定值为1mg/m3。（MAC）；

可燃气体（氢气）二级报警设定值为50% LEL；有毒气体（氯气）二级报警设定值2mg/m3；

4.5.4 控制室的组成及控制中心

本次项目利用原有控制室。

中控室由机柜室、操作室和其它辅助间组成。
控制室一般要求如下：

室内采用有温度和湿度调节的空调，无腐蚀性气体；

室内设有火灾报警和消防设备；

吊顶、墙面、门采用吸暗防火材料；

地面采用抗静电活动地板；

室内照度500~700LX，并设有事故照明。

4.5.5 火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统等

本项目利用原有火灾报警系统、工业电视监控系统及应急广播系统。

1）已建电信专业各系统情况

该项目已建电信系统包括以下几项：行政管理电话系统、生产调度电话系统、计算机局域网、无线通讯系统、电视监控系统、火灾自动报警系统、厂区电信线路。在首期项目中已经竣工验收。

为了便于及时观察厂区的生产情况，在液氯及包装、氯气处理、液氯储槽等区域，设置工业电视监控系统。

为保障安全生产，保护厂区内人员和设备的安全，在厂区内设置火灾自动报警系统。设备选用总线制智能型火灾自动报警设备，火灾报警控制器安装在烧碱装置控制室、综合楼及倒班宿舍内。变电所和控制室等区域内使用感烟控测器、感温控测器、感温电缆和手动报警按钮;并使用室内声光报警器作为警报设施。防爆感烟控测器、防爆感温控测器、防爆手动报警按钮和防爆声光报警器安装在工艺主装置等防爆区。火灾报警控制器可以将发生火情的区域信息及时通知值班人员。

2）火灾自动报警系统

为保障安全生产，保护厂区内人员和设备的安全，首期工程已在厂区内设置火灾自动报警系统，本项目在电解厂房、整流变新增了声光报警22个，9个手动报警按钮和1个火灾报警显示盘。

首期项目设备选用总线制智能型火灾自动报警设备，火灾报警控制器安装在中央控制楼内。变电所和控制室等区域内使用感烟探测器、感温探测器、感温电缆和手动报警按钮；并使用室内声光报警器作为警报设施。防爆感烟探测器、防爆感温探测器、防爆型手动报警按钮和防爆型声光报警器安装在工艺主装置等防爆区。火灾报警控制器可以将发生火情的区域信息及时通知值班人员。操作人员接警后，应立即使用专用直线电话拨打“119”向当地消防站报警。

（1）供电要求

平时火警控制器采用20V500交流(或UPS)供电，当交流供电中

断(或UPS失效)时采用备用电池供电。电池容量应能保证系统能持续正常工作4小时以上。火灾自动报警系统的保护接地采用电气保护接地。

（2）系统接地

火灾自动报警系统的保护接地采用电气保护接地(接地电阻<42)，但须设独立的接地干线。本安接地需单独设置或与仪表专业共用，接地电阻<12但也须设独立的接地干线。

（3）配线

火灾报警系统电缆采用ZR.KVV22型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆和ZR-BAYJYP322阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑带总屏、蔽铜带铠装本质安全电缆，建筑物内信号线采用铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型双绞线ZR-RVS2X1.5mm2。

（4）其它消防设施

以下设置已包括本项目电解装置，并通过验收。故不再增设新的消防设施。

首期工程已经根据各装置火灾危险等级的不同，配置了不同种类和数量的小型干粉及CO2移动式灭火器，用以扑救小型初始火灾。首期项目共配置各类移动式灭火器约460具。灭火器的设置:在生产装置区配置适量的8kg手提式ABC类干粉灭火器，危险场所增设适量的50Kg推车式ABC类干粉灭火器；控制室、机柜间、设有贵重仪器的化验室、变配电室(所)等处配置适量的手提式7Kg二氧化碳灭火器和30Kg推车式二氧化碳灭火器；在通常的建筑物或房间内配置适量的5Kg手提式ABC类干粉灭火器。

4.5.6 采取的其他安全措施

根据业主要求和工艺需要，结合目前业主已有装置的控制现状，本设计采用DCS控制系统来实现对生产装置及配套设施的主要工艺参数的控制、报警以及联锁等功能；以操作站为人机接口和过程窗口，通过过程检测控制站，对现场各种智能式变送器和来自MCC马达运转的状态信息进行数据采集、数据处理及过程控制输出。操作人员在控制室内，通过键盘或鼠标操作介入生产过程，对装置的主要工艺参数实现集中检测、过程控制及联锁。

1）本次项目的安全联锁保护的设计将按照一旦装置发生故障时，将起到安全保护的原则进行；在系统故障或电源故障情况下，安全联锁保护将使关键设备或装置处于安全状态下。

2）对于与腐蚀介质相接触的仪表，为了避免其被腐蚀，选择耐腐蚀的材料。

3）本次项目各装置的工艺参数越限报警由DCS实现，所有的报警信息(过程报警、系统报警)可在DCS操作站上实现声光报警，在打印机上及时打印并存入历史模块，通过键盘确认和消音。所有报警的一次接点在装置正常操作时将是闭合的，在异常条件下断开。接点为无源接点，接点容量为220V.AC.3A.。

4）现场仪表的防护等级不小于IP65级，室外安装的变送器将被安装在保护箱内，保护箱带观察窗。

5）仪表信号电缆将是阻燃的和耐高温型的。电缆将敷设在钢制保护管中并通过专用的仪表桥架敷设至烧碱装置控制室。

6）对于有防爆要求的介质，仪表均采用防爆型，仪表的电气回路用安装附件，如接头、穿线盒等，均选用防爆型。

7）本次工程主要工艺参数的调节和监测均可在控制室内进行，减少人工接触毒物的机会。

8）对于电解装置等防爆区域选用隔爆或本安型仪表，对于有毒（可燃）气体容易泄漏处有可能产生和聚集有毒气体的地方安装足够数量的可燃气体检测器或者有毒气体检测器，控制室单独设置可燃（有毒）气体报警器。

为保证操作人员和生产装置的安全，本设计还考虑了其它的安全技术措施：

现场安装仪表满足现场使用环境和气候条件，并符合相应防护等级的要求；

安装于爆炸危险区域内的仪表符合防爆要求；

设置仪表接地系统，按照仪表和控制系统要求及设计规范分别进行保护接地和工作接地。

4.6 建构筑物

4.6.1 本项目建（构）筑物说明

电解厂房在首期项目中原有建筑物经过当地消防部门审查，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关要求，已通过安全验收，本项目不新增建构筑物。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），首期项目针对生产装置的火灾危险性分类的不同，进行建筑物的防火设计。装置建筑物耐火等级按不低于二级设计。主要建筑物采用钢筋混凝土结构。

本项目不新增建构筑物，电解槽、整流变压器等设备设施布置于首期已建成的电解厂房内预留的设备位置处。

电解厂房内2-6轴线四台北化机电解槽维持不变，6-7轴线为一台电解槽预留位置，7-11轴线6台氯工程电解槽拆除，从原索普老厂搬迁的两台旭化成电解槽和新购的两台北化机电解槽布置于6-11轴线原预留位置和已拆除6台氯工程电解槽位置，厂房二楼6-11轴线参照2-6轴线原有管廊新增管廊，一楼管廊利旧。为满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，厂房北面7-8轴线之间和厂房西面F-G轴线之间各增设一部疏散楼梯并设置门斗，原有疏散楼梯也增设门斗，一楼6轴线附近增设一过厅，电解厂房与整流厂房之间设置防火墙。其设置满足规范要求。

电解厂房为有爆炸危险的甲类厂房，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求以及综合原老厂改造的具体特点，我们将原厂房的东西两侧墙体设计为轻质成品纤维增强硅酸钙泄爆板，烟毒性安全级AQ1，墙体重量≤46kg/㎡，饰面涂料完成后墙体重量≤60kg/㎡；经过相关计算，该厂房泄压面积满足规范要求。

由于电解厂房内氢气为比空气重的可燃气体，因此，本厂房除屋面采用轻型压型钢板材料外，在屋脊处还设有屋顶自然通风器，保证厂房上部空间通风良好。

表4.6-1 主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 单体名称 | 结构型式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 抗震设防烈度 | 通风 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解厂房 | 钢混框架 | 2200 | 4800 | 甲类 | 二级 | 7度 | 自然通风 | 依托 |
| 2 | 烧碱变电所 | 钢混框架 | 659 | 1210 | 丙类 | 二级 | 7度 | 自然通风 | 依托，二类区域性重要设施 |
| 3 | 烧碱控制室（化验室） | 钢混框架 | 975 | 2953 | 戊类 | 二级 | 7度 | 自然通风 | 依托，一类区域性重要设施 |

4.6.2 通风、空调等设施

本项目不新增建筑物，故不新增通风及空调等设施，依托原有通风及空调等设施。

为排除生产过程中散发出的氯气等有毒性、有腐蚀性的气体，在电解厂房顶部设置风窗，保证自然通风。为消除室内的大量余热，保证电气设备的正常运行，在整流所以及总降压变电所等设置屋顶风机或轴流风机，进行机械通风，并在房间的下部安装进风防水百叶。

为满足办公室、值班室、化验室等房间人员的舒适性要求，安装

分体空调；烧碱装置控制室内，设计全空气集中空调系统来保证室内的温、湿度要求，空调机组单独设置于机房内，新回风空气混合经空调机组处玛后，送至房间内，气流组织为上送上回。

4.7 其他防范设施

4.7.1 消防设计

首期工程按原料和产品性质及生产性质的特点，在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主，防消结合”的方针，防患于未然，以保护企业生产的安全和全体员工的生命财产安全。

1）机动消防

化工企业根据工厂的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情况，以及邻近单位消防协作等因素确定消防站的配置。

该工程扩建装置位于镇江新区。新区设有镇江消防支队三中队，位于谏壁镇东侧，距厂区3公里，拥有泡沫消防车、水罐车各一辆，镇江消防支队四中队位于大港镇韩桥，距厂区4公里，拥有水罐车、指挥车各一辆、泡沫消防车二辆，上述车辆可作为本工程的机动消防力量，满足本次扩建工程消防的要求。

2）水消防

本项目占地约20公顷，根据《建筑设计防火规范》，全厂同一一时间内火灾次数按一次计。在循环水站吸水池旁已建一有效容积为 200的京防水池，可满足本项目消防用水量。循环水站系房内设置消防系3台用1备，单泵能力: Q-=270m'h, H=9Sm, P-13kW.厂区内消防管线星环状管网布置。与消防泵两根出水管连接，以保（1）已建消防系统证消防的可靠性。工作压力为1.1MPa。消防环网上布置室外地上式消火栓，消火栓间距一般不超过110m,在需要的建筑物内设室内消火栓，室内消火栓间距不超过30m。

供水管线DN> 300mm时采用螺旋缝焊接钢管，DN<300mm时采用无缝碳钢管，除必要处采用法兰连接外，其余均采用焊接，环氧煤沥青加强级防腐，原土直埋。

本项目依托原有已验收设施。

3）灭火器配置

为了有效地扑救初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定，在罐区、装置及建筑物等场所设置小型手提灭火器，灭火器采用手提式干粉型A、B、C类灭火器或二氧化碳灭火器。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。手提式灭火器放置在灭火器箱内。灭火器的摆放应稳固，其铭牌朝外。

灭火器的配置首期已经验收，详见灭火器配置规格、数量一览表4.7-1：

表4.7-1 灭火器配置规格、数量一览表

| 灭火器类型 | 型号 | 数量（只） | 位置 | 装置名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉 | MFZ/ABC8 | 3 | 电解现场东面 | 电解 |
| 二氧化碳 | MTZ7 | 8 | 电解现场西面 | 电解 |
| 干粉 | MFZ/ABC8 | 6 | 电解厂房一楼 | 电解 |
| 二氧化碳 | MTZ3 | 16 | 电解厂房一楼 | 电解 |
| 干粉 | MFZ/ABC8 | 6 | 电解厂房二楼 | 电解 |
| 干粉 | MFZ/ABC8 | 6 | 中控 | 电解 |
| 二氧化碳 | MTZ3 | 3 | 中控 | 电解 |
| 干粉 | MFZ/ABC8 | 6 | 压缩机厂房 | 电解 |

4.7.2 防范自然灾害的措施

1）高、低温危害

项目区域的历年极端最高气温为40.9℃，极端最低气温为-12.0℃，炎热的夏季如防暑降温措施不当，会造成作业人员中暑的危险；寒冷的冬季，如防护措施不到位，也易造成作业人员冻伤的可能。

夏季高温时，液体物料易挥发，在管道内、储罐内，如装卸、包装工艺易掌握失当，又易造成物料胀管胀罐，引发管道、包装物损坏，物料跑、冒；冬季液体物料冷缩，如冻结也会形成胀管、胀罐或包装物变形、破裂、断裂，引发事故。

应对工艺装置、管道采取相应的防凝、防冻、保温设计及措施；避免操作人员长时间处在高温和低温环境中，并配备相应的劳动防护用品。

2）地质因素危害

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)本项目工程在Ⅶ级地震区域，如工程建构筑物未按要求进行抗震设计，很可能在地震发生时造成建构筑物桩基倾斜、厂房坍塌的灾难性事故。

建构筑物按要求进行抗震设计，场地的抗震设防烈度为7度。

3）雷击伤害

本项目区域在多雷暴区（平均29.1d/a），厂房区高大建构筑物都极易遭受雷击，如防雷设施与接地保护装置失效，都会引发雷击事故，造成财产和人员的严重损失和伤害。

装置的主要建、构筑物均系排架、框架钢筋混凝土或钢结构，根据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）规定，结合当地气象条件、地质、地形、地物及雷电活动情况，防雷等级大部分按第三类工业建、构筑物考虑，电解厂房等爆炸危险区域按第二类工业建、构筑物考虑。其防雷保护装置由防雷网、引下线和接地极组成，并且与接地系统相连。防雷保护接地系统电阻不大于10欧姆。

4）风灾危害

工程区域地理位置临江傍海，常伴有暖温带气旋过境，如工程中建构筑物防风措施缺失，极有可能在大风来临时造成财产损失，严重时还可能造成人员伤亡。

在装置设计及运行管理时，根据装置及周边环境的实际情况，充分考虑风力、风向、频率及地形等因素的影响，采取相应的措施，以避免和减少其对装置及环境可能造成的危害。

5）腐蚀

本项目位于长江下游，气候温暖、雨量充沛，特别是长江中下游流域的梅雨季节，相对湿度较大，设备、设施等建构筑物如防腐措施不好，易遭受腐蚀危害。

本项目涉及的物料有氢氧化钠、盐酸、硫酸、氯、次氯酸钠等具有腐蚀性危害。

对设备、管道应选用耐腐蚀材料。对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。

4.7.3 防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志、风向标的设置

1）防噪声设置

本项目在各种泵、风机和压缩机等的选型上尽量选用低噪声设备，并且一些高噪声设备尽量集中布置，并采取了多种隔声和消声措施，如加设消声器、配置隔声罩、风管采用软连接等。

本项目设计中对主要噪声源采取前述防治措施，使生产岗位噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定要求。

2）防灼烫设置

防止各种物料对人体的腐蚀、烫伤、灼伤。在各单元设置冲洗管、洗眼器，洗眼器的服务半径不超过15m。万一发生物料泄漏，喷射伤人时可及时应急冲洗处理。

对产生高温的设备、管道，均采取保温隔热措施。凡高温（外表面温度超过60℃）的设备及管道在距地面或操作台高度2.1m以内者或距操作平台0.75m以内者，一律采用隔热材料隔离，以防高温烫伤。

工人操作及检修时，按章操作，穿戴好防护服装上岗，以防范机械损伤和烫伤、冻伤和化学灼伤事故的发生。

3）防护栏设置

装置内各建（构）筑物中的钢结构均按规范要求对钢结构进行防火（防火涂料），楼层外边及平台四周设置有防护栏杆以防坠落。

根据《建筑楼梯标准》、《固定式钢直梯、固定式钢斜梯、固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.1~3-2009）等有关标准、规范的规定，对所有楼梯、钢梯、距地面1m以上的平台、走台加装防护栏杆，其高度不低于1.2m，且下部护板高度不低于100mm。

4）安全标志

凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备，均考虑设置安全标志，并按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）进行设置。同时，对需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色。

现场易发生危险、危害的场所，应按照《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的要求设立安全警示标志。地沟要保持畅通，防止易燃、易爆物料的积聚和排入下水道。

企业内重要危险场所、工艺设备、管道应按照规范的要求统一设置安全色、安全标志。

5）风向标

企业内重要危险场所、工艺设备、管道应按照规范的要求统一设置安全色、安全标志。在容易看到的高处设置风向标，风向监测仪。

4.7.4 个体防护装备的配备

按照《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）配置个体防护装备。本项目作业人员劳动防护用品配备标准：安全帽、防护眼镜、防毒面罩、防毒口罩、正压式空气呼吸器、手套、防护鞋、工作服等。

4.8 事故应急措施及安全管理机构

4.8.1主要事故应急救援设施

本次设计项目依托全厂原有应急救援设施，配备了应急救援器材和急救药品，见表4.8-1和表4.8-2。本项目装置区的应急照明、疏散照明灯具依托原有，不再增加，数量及位置见表4.8-3。

表4.8-1 应急救援及防护器材明细表

| 序号 | 品名 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式空气呼吸器 | 2套 | 电解厂房一楼 |
| 2 | 防毒面具 | 2只 | 电解厂房一楼 |
| 3 | 滤毒罐 | 4只 | 电解厂房一楼 |
| 4 | 防护面罩 | 2只 | 电解厂房一楼 |
| 5 | 便携式氯气检测仪 | 1 | 电解厂房一楼 |
| 6 | 酸碱防护衣 | 4 | 电解厂房一楼 |
| 7 | 中型防化服 | 1 | 电解厂房一楼 |
| 8 | 重型防化服 | 1 | 电解厂房一楼 |
| 9 | 雨衣 | 2 | 电解厂房一楼 |
| 10 | 绝缘手套 | 4 | 电解厂房一楼 |

表4.8-2 急救药品清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 摆放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧伤膏 | 1支 | 控制室 |
| 2 | 创口贴 | 10张 |  |
| 3 | 医用棉签 | 1袋 |  |
| 4 | 紫药水 | 1瓶 |  |
| 5 | 龙虎人丹 | 5盒 |  |
| 6 | 蒮香正气胶囊 | 3盒 |  |
| 7 | 2%小苏打溶液 | 1(桶/瓶) |  |
| 8 | 2%硼酸溶液 | 1(桶/瓶) |  |
| 9 | 口服补盐液(袋 | 4袋 |  |

表4.8-3 应急照明、疏散照明灯具

| 序号 | 设施类别 | 安装(配备)位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 各生产厂房、控制室、配电室 | 14 |
| 2 | 安全出口指示灯 | 各生产厂房、控制室、配电室 | 14 |

公司制定了《应急救援器材检查维护保养制度》和《空气呼吸器的安全使用管理制度》，对应急救援器材进行定期检查、维护和更新。

本项目依托现场原有应急冲淋洗眼器基础上，再重新设置情况详见表4.8-4。具体布置见附件14。

表4.8-4 应急冲淋洗眼器设置情况

| 序号 | 区域 | 现场位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解 | 电解厂房二楼电槽区域 | 一套 |
| 2 |  | 电解贮槽区域 | 一套 |

4.8.2发生事故时可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施

在生产过程中：当作业场所出现最大爆炸、火灾事故产生的污水数量应为正常污水量、爆炸储罐、管线中的泄漏量和消防水量，预计为405m3/h。

当作业场所出现最严重爆、火灾事故生产的污水数量为正常污水量、整个爆炸装置内储罐、管线中的泄漏量和消防水量，预计为最大量为1600m3/h，消防及事故时将排水切换汇入厂区事故池，事故池有效容积3000m3。

各装置污水水质不同，因此在各装置内分开处理，处理后污水混合排至园区现有污水处理厂集中处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）中三级排放标准。各装置生活污水中含粪便污水经化粪池处理后，与其它生活污水经生活污水管线排入生活管线，排至园区污水处理厂集中处理。

4.8.3 对安全管理机构设置及人员配备的建议

目前东普新材料公司已设置了安全生产管理机构(安全环保部)。负责公司的安全生产管理工作。

东普新材料公司现有员工311人，任命了7名专职安全管理员(含4名各事业部专职安全管理人员，李林为氯碱事业部专职安全管理人员)，配备了2名注册安全工程师。

主要负责人和安全管理人员学历符合相关文件精神要求，均参加了镇江新区安全生产监督管理局组织安全知识培训。

本期项目投产后应针对本项目的特点对安全卫生监测机构的装备齐全，并加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工具有高度的职业责任感，熟悉相应的业务、有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动等的危险、危害知识，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，有自救和互救能力，掌握正确的应急方法；同时使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工的安全意识，不断提高职工的安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

4.9 《安全评价报告》意见的采纳情况

根据《 (江苏)化工有限公司项目安全评价报告》中，章节8：“安全对策与建议”，本专篇对安全评价报告意见采纳情况见表4.9-1~4.9-5。

表4.9-1建设项目选址和总图布置方面的对策措施

| 序号 | 安评提出的主要安全对策与建议 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 该项目甲乙类工艺装置或设施、液化烃罐组、甲乙类液体罐组、可燃液体罐组、全厂性或区域性重要设施与相邻工厂或设施的防火间距，应符合《石油化工企业设计防火规范》的规定。 | 采纳 | 项目符合《石油化工企业设计防火规范》的规定 |
|  | 总平面布置应按《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》及《建筑设计防火规范》的要求设计，贯彻工厂布置一体化原则，除满足工艺要求，使生产流程顺畅，管线短捷，各岗位联系方便外，还要考虑物料运输合理，满足消防及安全卫生要求 | 采纳 | 总平面布置已按《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》及《建筑设计防火规范》的要求设计 |
| - 1. | 对项目周边开发区规划用地，企业应密切关注其动态，确保周边安全距离符合《石油化工企业设计防火规范》的规定。 | 采纳 | 首期已落实 |
|  | 该项目与居住区的卫生防护距离应符合《氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准》和《聚氯乙烯树脂厂卫生防护距离标准》。 | 采纳 | 首期已落实 |
| - 1. | 该项目东侧背顶山地质灾害危险性评估结论为中等，基本适宜进行化工类工程建设。在工程建设过程中应做好下述工作：①进一步查清软土分布位置、埋深，为工程施工提供详细资料；②对工程建设场地的软土地基区段进行必要的处理，确保满足工程建设的要求；③在建设过程中，应减少对边坡的开挖，对削坡和回填的地段形成的边坡应进行相应的边坡稳定性分析，对易形成滑坡、崩塌地质灾害的地段按规范要求进行放坡；需请有地质灾害设计资质的单位进行专项设计，避免高陡边坡形成滑坡、崩塌地质灾害。 | 采纳 | 由新区管委会负责已落实，首期项目已验收 |
|  | 项目应进行详细的工程、水文地质勘查，根据勘查情况按规范设计、施工建（构）筑物和设备地基基础。 | 采纳 | 依托首期，已落实 |

表4.9-2主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面的对策措施

| 序号 | 安评提出的主要安全对策与建议 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）烧碱生产工艺 |  |  |
|  | 化盐用水、卤水、原盐必须定期或者按批次进行铵含量分析，以确保电解用的盐水中铵含量符合要求。 | 采纳 | 定期或者按批次对化盐用水、卤水、原盐铵含量分析 |
|  | 电解和氢气处理系统的氢气必须保持正压，为避免造成系统负压，禁止采用停（减）供直流电的方法。 | 采纳 | 建设单位加强生产管理，氢气系统必须保持正压 |
| - 1. | 停车后和开车前氢气系统必须用氮气置换，置换后系统中氧含量以小于3.0%（vol）为合格。 | 采纳 | 氢气系统上连接氮气管，停车后和开车前用氮气置换氢气系统 |
|  | 应经常检查和判断运行中离子交换膜完好状况，及时发现和调换损坏的离子交换膜。系统停车后，阴极液应进行低浓度碱液循环，以降低氢氧化钠浓度；阳极液应采用稀释的盐水置换，以去除游离氯；阴极气液分离器内氢气应采用氮气置换。重新开槽、正常运行或停槽以后，严格控制不同状态下的槽温和阴阳极液指标在规定范围内，以保护离子交换膜不受损坏。 | 采纳 | 建设单位应经常检查保持离子交换膜完好状况 |
| - 1. | 电解槽异常情况与整流装置的安全连锁：1）电解槽不正常的电压分布，槽电压正、负之压差异常，整流自动停车；2）电解槽不正常的压差，正压差、负压差异常，整流自动停车；3）阴极液、阳极液循环槽液面异常，整流自动停车；4）阳极液和阴极液总管压力低，阳极液总管压力、阴极液总管压力异常停车；5）电解槽氯气压力、氢气压力过大，整流自动停车；6）仪表空气、仪表电源停，电解槽、整流自动停车；7）过电流异常整流器自动停车；8）电解槽接地故障，整流器自动停车；9）紧急停车开关动作，整流器自动停车；10）整流纯水冷却器冷却水不足或纯水温度超标，整流停车、电解停车；11）电解事故停车与次氯酸钠装置联锁。 | 采纳 | 设置电解槽电压差、进出管线流量、压力、接地等异常时与整流变联锁停车；生产过程中落实（详见4.1.2及4.1.3） |
|  | 电解槽运行时，严禁用导体材料制作的工具直接接触电解槽或其他电气设备。 | 采纳 | 电解槽运行时，严禁用导体材料制作的工具直接接触电解槽或其他电气设备。 |
|  | 经常检查和及时消除电槽和与电槽连接管线的泄漏源，避免因泄漏造成绝缘不良而发生接地或短路现象。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中经常检查和及时消除电槽和与电槽连接管线的泄漏源 |
|  | 氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 氯气总管中含氢≤0.4%，氯气液化后尾气含氢应≤3.5%，液氯产品纯度≥99.6%（质量分数），含水≤0.04%(质量分数)，三氯化氮含量≤0.004%(质量分数)。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 抽送或压送可燃气体时，进气入口应该保持一定余压，以免造成负压吸入空气形成爆炸性混合物。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 氢气设备、管道和阀门等连接点泄漏检查，可采用肥皂水或携带式可燃性气体防爆检测仪，禁止使用明火。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | （二）烧碱生产装置 |  |  |
|  | 所有设备均应有资质的单位设计、制造，材质应符合要求。 | 采纳 | 建设单位应保证所有设备均应有资质的单位设计、制造，材质应符合要求。 |
|  | 生产运行中要加强设备维护保养,始终保持其性能良好,如超温联锁控制系统的温度测量、温度控制、信号传输、快速切断等必须灵敏、可靠 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 生产厂房应符合防火、防爆要求，有足够的泄压面积，室内电气设备均应符合场所的防爆要求。 | 采纳 | 生产厂房依托原有，电气设备应符合场所的防爆要求。 |
|  | 要加强对设备的检查，定期更换管道、设备，防止氢脆造成事故。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按要求落实 |
|  | 在可能泄漏氢气的场所内，应设可燃气体报警仪；在可能泄漏氯气的场所内，应设有毒气体报警仪。 | 采纳 | 在电解厂房增设8只有毒气体报警仪，4只可燃气体报警仪 |
|  | 有可能泄漏氢气的建筑物入口处应设置人体静电释放装置。 | 采纳 | 在电解厂房楼梯口的设置人体静电释放装置 |
|  | 在氯气、氢氧化钠、硫酸或盐酸的生产、储存区域，应设置冲洗和洗眼设施，其服务半径应符合要求。 | 采纳 | 已按要求设置，依托原有的基础上，再增设2台 |
| 特种设备方面的对策措施（压力管道） |  |  |  |
|  | 压力管道的设计、制造、施工安装、生产运行、检维修和定期年检等必须符合《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》、《江苏省特种设备安全监察条例》等规定。 | 采纳 | 压力管道遵照《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》、《江苏省特种设备安全监察条例》等规定进行设计 |
|  | 压力管道在投用前必需经相关部门检测合格并取得使用证。 | 采纳 | 建设单位落实压力管道在投用前必需经相关部门检测合格并取得使用证。 |
|  | 从事特种设备作业的人员，应取得相应特种作业人员证书，并定期培训。作业人员持证上岗。 | 采纳 | 从事特种设备作业的人员，应取得相应特种作业人员证书 |
|  | 氢气管道应选用符合国家标准规格的产品，并应适合氢气工作压力、温度的要求。氢气管道应采用无缝金属管道，禁止使用铸铁管道。 | 采纳 | 氢气管道选用符合国家标准规格的产品 |
|  | 液氯管道的设计、制造、安装、使用应符合压力管道的有关规定：a）氯气系统管道应完好，连接紧密，无泄漏；b）氯气管道的法兰垫片应选用耐氯垫片；c）氯气管道和阀门，安装前应经清洗、吹扫、干燥处理，定期清除滞留在管道内的反应生成物，消除堵塞。 | 采纳 | 液氯管道的设计、制造、安装、使用符合压力管道的有关规定 |

表4.9.3 配套和辅助工程方面的对策措施

| 序号 | 安评提出的主要安全对策与建议 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全色 |  |  |  |
| - 1 | 该项目安全色的使用必须符合《安全色》的规定 | 采纳 | 安全色的使用必须符合《安全色》的规定 |
|  | 消防器材、设备、设施以及禁止人员进入的危险区域的防护栏杆应采用红色。禁止人员靠近的机器、设备、设施的防护栏杆应采用红白相间的条纹。 | 采纳 | 按要求采用红色和红白相间的条纹 |
|  | 车间、装置内的安全通道、太平门、消防设备和其它安全防护设备的指示标志应使用绿色。厂房主体支架、固定设备、工具箱、更衣箱等宜采用绿色。 | 采纳 | 本项目依托原有已验收的车间、装置内的安全通道、太平门、消防设备等 |
| - 1. | 工业管道的刷色和符号，应符合《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定。 | 采纳 | 按《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定落实。 |
|  | 安全标志 |  |  |
|  | 化工装置安全标志必须符合《安全标志及其使用导则》的要求。 | 采纳 | 化工装置安全标志符合《安全标志及其使用导则》的要求。 |
|  | 安全标志必须设置在醒目的位置。 | 采纳 | 安全标志设置在醒目的位置 |
| 4. | 电解装置区存在有毒、有害物质的场所，应设置危险警告标志。 | 采纳 | 建设单位按要求设置危险警告标志 |
| 5. | 生产装置区、储罐区、仓库、变配电房、控制室等处应设置“严禁烟火”的标志。 | 采纳 | 建设单位按要求落实设置“严禁烟火”的标志 |
| 6. | 厂区设限速标志 | 采纳 | 首期项目已按要求落实 |
| 7. | 项目应在显要位置设置风向指示标志。 | 采纳 | 建设单位按要求落实，项目应在显要位置设置风向指示标志 |
| 人行通道、梯子、平台、栏杆 |  |  |  |
| （一）人行通道 |  |  |  |
| 1. | 厂区主干道两侧应设人行道。 | 采纳 | 依托原有，首期已按总图规范进行设计 |
| 2. | 生产装置应设安全走道，其宽度不得小于1m，两侧用8cm的黄色油漆标明。用于安全走道的人行过桥、临空走道及平台的净空高度不得影响生产作业及检修，宜不低于2.2m。 | 采纳 | 依托原有，首期已按要求设计验收 |
| （二）梯子 |  |  |  |
| 1. | 高处作业场所和需经常登高检修的设备、设施、储罐等，宜安设钢梯。 | 采纳 | 高处作业场所和需经常登高检修的设备、设施、储罐等，宜安设钢梯。 |
| 2. | 钢直梯的攀登高度一般不应大于9m，大于9m时，应设梯间平台并分段交错设梯。钢斜梯的梯高一般不大于5m，大于5m时必须设梯间平台并分段交错设梯，斜梯上方的净空高度不应小于1.9m。 | 采纳 | 对应工况设梯间平台并分段交错设梯，斜梯上方的净空高度不应小于1.9m。 |
| 3. | 可燃气体设备的框架平台，应设置不少于两个通往地面的梯子，作为安全疏散通道，但长度不大于8m的甲类气体或甲、乙A类液体设备的平台或长度不大于15m的乙B、丙类液体设备的平台，可只设一个梯子。 | 采纳 | 按要求设置梯子，作为安全疏散通道 |
| (三）平台 |  |  |  |
| 1. | 各种平台的位置和尺寸，应便于人员通行、操作和检修。固定式工业钢平台的设计，必须符合《固定式钢梯及平台安全要求（工业防护栏杆及钢平台）》的规定。 | 采纳 | 按《固定式钢梯及平台安全要求（工业防护栏杆及钢平台）》的规定设计固定式工业钢平台。 |
| 2. | 平台应有防滑措施和周边防护踢脚，室外平台还应有排雨水措施。 | 采纳 | 按要求设置平台的防滑措施和周边防护踢脚，室外平台还应有排雨水措施。 |
| 3. | 相邻的框架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道。 | 采纳 | 相邻的框架、平台用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道 |
| （四）防护栏杆、防护屏与保护罩 |  |  |  |
| 1. | 固定式工业防护栏杆，应遵守《固定式钢梯及平台安全要求（工业防护栏杆及钢平台）》的规定。 | 采纳 | 按《固定式钢梯及平台安全要求（工业防护栏杆及钢平台）》的规定设计固定式工业防护栏杆 |
| 2. | 有可能对人体产生机械伤害（无防护罩的旋转体、连续可移动的机械设备等）、灼烫、腐蚀、触电等的危险场所，必须设防护屏。防护屏的设计必须符合《防护屏安全要求》的规定。 | 采纳 | 防护屏的设计必须符合《防护屏安全要求》的规定 |
| 3. | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m以内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、飞轮等危险零部件和危险部分，都必须设置防护罩。防护罩的设计必须符合《机械设备防护罩安全要求》的规定。 | 采纳 | 现场机泵防护罩的符合《机械设备防护罩安全要求》的规定 |
| 4. | 平台、走道和梯子的上方有可触及的电缆线和高温管道时，应采取相应的防触电、防漏、隔热等安全设施。 | 采纳 | 有可触及的电缆线和高温管道时，应采取相应的防触电、防漏、隔热等安全设施。 |
| 防火防爆 |  |  |  |
| 1. | 生产装置区、储罐区、仓库以及变配电系统等潜在火灾、爆炸危险场所的防火、防爆设计应符合《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等规范要求，这些场所电气装置（包括电气设备、电气仪表、检测仪表、照明等）防火、防爆设计应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 | 采纳 | 本项目依托原有，首期项目的防火、防爆设计应符合《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等规范要求，并通过验收 |
| 2. | 生产装置区、储罐区设备、管道，在满足生产要求的条件下，宜按生产特点，集中联合布置，采用露天、敞开或半敞开式的建构筑物。上述装置、储罐区内的设备、管道、建构筑物之间防火距离应符合《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。 | 采纳 | 本项目依托原有建构物且建构筑物之间防火距离应符合《石油化工企业设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。 |
| 3. | 生产装置区、储罐区、仓库存在易燃液体或气体的场所应设置可燃气体检测报警仪。 | 采纳 | 在电解厂房增设可燃气体检测报警仪 |
| 4. | 生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。电解装置设备、管道、泵、阀等应按标准、规范设计、制造、安装、试压、试漏和检试验。 | 采纳 | 电解装置的生产设备、管道按规范设计、制造、安装、试压、试漏和检试验。 |
| 6. | 具有火灾爆炸危险的生产设备和管道应设计安全阀等防爆泄压系统，对于输送氢气并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施 | 采纳 | 本项目不新增，依托已通过验收的设施 |
| 7. | 项目火灾自动报警器的信号盘应设置在相应保护区的控制室或操作室。项目设火警信号盘的控制室、工厂调度室、消防水泵房应设火灾报警专用电话。 | 采纳 | 本项目不新增，依托已通过验收的设施 |
| 8. | 有可燃气体的封闭作业场所必须设计良好的通风系统，保证作业场所中的危险物质的浓度不超过有关规定，并设计必要的检测和自动报警装置。 | 采纳 | 在电解厂房内新增4只可燃气体检测报警仪 |
| 9. | 生产装置的露天设备，设施及建（构）筑物均应有可靠的防雷电保护措施，防雷电保护系统的设计应符合有关标准和规范。 | 采纳 | 依托原有，已验收，并定期检测 |
| 10. | 低压消防给水设施、消防给水宜与生产或生活给水管道系统合并。高压消防给水应设计独立的消防给水管道系统。消防给水管道应采用环状管网。 | 采纳 | 依托原有消防设施 |
| 12. | 生产装置应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的泡沫消防设施。 | 采纳 | 依托原有消防设施 |
| 13. | 生产装置应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。 | 采纳 | 依托原有消防设施 |
| 14. | 当氢气发生大量泄漏或积聚时，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 | 采纳 | 当氢气发生大量泄漏或积聚时，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作 |
| 15 | 当消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于2条。当其中一条发生事故时，另一条应能通过100%消防用水和70%的生产、生活用水总量的要求。 | 采纳 | 依托原有，且消防水系统具有安全保证。 |
| 16. | 生产装置区在生产运行过程严禁使用钢质工器具，检维修时应进行惰性介质置换并检测合格。 | 采纳 | 生产装置区在生产运行过程严禁使用钢质工器具，检维修时应进行惰性介质置换并检测合格。 |
| 17. | 加强安全管理，爆炸危险场所禁止使用铁质工具，作业人员不得穿能产生静电的服装上岗。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中按照要求执行 |
| 18. | 生产装置区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 | 采纳 | 依托原有，满足本项目要求 |
| 20. | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花的地面。 | 采纳 | 散发较空气重的可燃气体甲类厂房应采用不发火花的地面 |
| 21. | 厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。 | 采纳 | 本项目依托原有，已验收 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 1. | 工艺装置内建构筑物的防雷分类及防雷措施，应按《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。 | 采纳 | 本项目未新增建构筑物，依托原有已验收防雷设施。 |
| 2. | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度≥4 mm时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地。 | 采纳 | 依托原有已验收防雷设施。 |
| 3. | 防雷接地装置的电阻要求，应符合《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定。 | 采纳 | 依托原有已验收防雷设施。 |
| 4. | 化工装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》以及《化工企业静电接地设计技术规程》的规定。 | 采纳 | 依托原有已验收防静电设施。 |
| 5. | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备、管道均应采取静电接地措施。 | 采纳 | 电解装置管道均应采取静电接地措施。 |
| 6. | 生产装置区应设置静电触摸释放桩。 | 采纳 | 生产装置区应设置静电触摸释放桩 |
| 7. | 按“苏安监(2001)30号文”要求危险场所每半年请有资质单位进行一次防静电、防雷接地电阻检测。 | 采纳 | 建设单位定期检测 |
| 9. | 每组专设的静电接地体的接地电阻值，宜小于10Ω。 | 采纳 | 每组专设的静电接地体的接地电阻值，宜小于10Ω |
| 10. | 对可能产生静电危害的工作场所，应配置个人防静电防护用品。 | 采纳 | 建设单位按要求配置个人防静电防护用品。 |
| 11. | 室内外架空或埋地敷设的氢气管道应互相跨接和接地，跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。 | 采纳 | 氢气管道应互相跨接和接地，跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。 |
| 电气安全 |  |  |  |
| - 1. | 该项目应设置应急电源。 | 采纳 | 本项目设置应急电源 |
| 2. | 该项目电力负荷分级、供配电系统和保安电源的设计应符合《工业与民用供电系统设计规范》和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 | 采纳 | 本项目的供配电系统依托原有，符合《工业与民用供电系统设计规范》和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定 |
| 3. | 变配电房防雷设施应符合《建筑物防雷设计规范》的规定。 | 采纳 | 依托原有，定期检测 |
| 4. | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《工业与民用电力装置的接地设计规范》要求设计可靠接地装置。 | 采纳 | 按《工业与民用电力装置的接地设计规范》要求设计可靠接地装置 |
| 5. | 凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》的要求。 | 采纳 | 安全电压标准按《安全电压》的要求 |
| 6. | 对各种电气安全信号装置要定期检查，执行巡回检查制度，在带电线路上发现有火花、火焰时，应立即与电工联系，断开线路，采取措施处理故障或灭火。 | 采纳 | 建设单位在生产过程对各种电气安全信号装置要定期检查，严格执行巡回检查制度 |
| 7. | 电线电缆的选择与敷设应符合《工厂电力设计技术规程》的规定。 | 采纳 | 根据《工厂电力设计技术规程》的规定选择电线电缆。 |
| 8. | 所有电气设备都应按《电气设备安全设计导则》设计和制造，具有国家指定机构的认证标志。 | 采纳 | 电气设备都按《电气设备安全设计导则》设计和制造，具有国家指定机构的认证标志。 |
| DCS自控系统 |  |  |  |
| 1. | 自动控制系统应采用可靠性和市场信誉高、业绩优良企业的产品，并由其施工安装、调试。把好仪表入口关，“三证”齐全方可使用。“三证”包括生产许可证、出厂合格证及化验单、试验报告等。 | 采纳 | 自动控制系统应采用可靠性和市场信誉高、业绩优良企业的产品，并由其施工安装、调试。把好仪表入口关，“三证”齐全方可使用。“三证”包括生产许可证、出厂合格证及化验单、试验报告等 |
| 2. | DCS控制系统通常采用UPS电源，以保证在供电电源断电后，仍能在规定时间内将系统关闭在安全状态，这就要定期检查UPS电源的工作状态和容量，对于冗余电源，应分别切换、确认系统运行正常。 | 采纳 | 本项目依托原有DCS系统，采用UPS电源 |
| 3. | 自动控制系统应考虑设置备用硬件和冗余设施（有关键数据输入冗余措施）。 | 采纳 | 自动控制系统应考虑设置备用硬件和冗余设施（有关键数据输入冗余措施） |
| 4. | 定期检查、校验强制性检测的仪表运行状况，以避免仪表失灵。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 5. | 当在线仪表发生损坏时，DCS控制系统应能及时的显示、报警，必要时可启动联锁保护系统按规定要求动作，确保工艺装置安全生产或停机。 | 采纳 | 当在线仪表发生损坏时，DCS控制系统应能及时的显示、报警，必要时可启动联锁保护系统按规定要求动作，确保工艺装置安全生产或停机。 |
| 6. | 联锁保护系统必须满足工艺装置的安全运行，在发生异常情况时作用，使联锁保护系统按规定要求动作，以确保工艺装置的生产安全，避免重大人身伤害及重大设备损坏事故。 | 采纳 | 本项目按要求设置了联锁保护系统以满足工艺装置的安全运行 |
| 7. | 进行联锁保护系统安全试验，按手动联锁试验、自动联锁试验、机组联锁试验程序进行。定期进行控制系统的调校。 | 采纳 | 建设单位按要求定期进行控制系统的调校 |
| 8. | DCS系统应按规范安装SPD（电涌保护器），DCS控制系统应有可靠的防雷、防静电措施及可靠的接地系统。 | 采纳 | DCS控制系统设有可靠的防雷、防静电措施及可靠的接地系统。 |
| 9. | 生产装置DCS控制系统应设有温度、压力、液位、流量控制回路。 | 采纳 | 本项目系统DCS系统设置了温度、压力、液位、流量控制回路。 |
| 10. | DCS系统应采取过电压保护、系统安全接地、静电屏蔽等措施。 | 采纳 | DCS系统采取过电压保护、系统安全接地、静电屏蔽等措施。 |
| 危险工艺控制 |  |  |  |
| 1. | 该项目涉及危险工艺中的电解工艺（氯碱）、危险工艺的控制方案应按照国家安全生产监督管理总局《关于公布〈首批重点监管的危险化工工艺目录〉的通知》（安监总管三[2009]116号）和江苏省安全生产监督管理局《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）文件精神要求执行。 | 采纳 | 该项目涉及危险工艺中的电解工艺（氯碱）、危险工艺的控制方案应按照国家安全生产监督管理总局《关于公布〈首批重点监管的危险化工工艺目录〉的通知》（安监总管三[2009]116号）和江苏省安全生产监督管理局《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）文件精神要求执行 |
| 2. | 电解工艺（氯碱）控制要求：电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁；电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁；紧急联锁切断装置；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。 | 采纳 | 设计设置电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁；电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁；紧急联锁切断装置；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。 |
| 检修、维修、维护 |  |  |  |
| 1. | 在进入设备检修作业时，严格执行《化学品生产单位设备检修作业安全规范》，设备应彻底清洗，全面通风，经检测氧含量必须达到20%以上，毒害物浓度小于规定的接触限值时，才能进入，并有专人监护。 | 采纳 | 建设单位在检修过程中落实 |
| 2. | 在生产区、储存区等爆炸区域进行电焊、切割等动火作业时，严格执行《化学品生产单位动火作业安全规范》，遵守“十不焊”。应确认该区域内的可燃物已经排净，并经过吹扫，可燃气体检测后才能进行，作业人员应持有动火许可证，并在安全人员的监护下进行。 | 采纳 | 建设单位在检修过程中落实 |
| 3. | 在设备检修时，严禁将设备、泵、管线残留的物料排入地沟。 | 采纳 | 建设单位在检修过程中落实 |
| 4. | 高处作业严格执行《化学品生产单位高处作业安全规范》，遵守“十不登高”的要求。 | 采纳 | 建设单位在检修过程中落实 |
| 5. | 定期对设备、管线进行检查。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 6. | 特种设备定期检测。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 7. | 作业人员正确穿戴防护用品。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |

表4.9-4 事故应急救援措施和器材、设备方面的对策措施

| 序号 | 安评提出的主要安全对策与建议 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立事故应急预案 |  |  |  |
| 1. | 该项目在生产过程中，存在易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物料，一旦发生意外泄漏或事故性溢出，有可能造成人员伤亡和财产损失。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，企业必须针对氯气、氯化氢等有毒物中毒，氢气等易燃易爆物火灾爆炸，压力容器爆炸等建立事故应急预案。 建议事故应急预案按国家安全生产监督管理局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求制定 建议公司在制订应急救援预案时，应充分考虑化工园区和周边企业的应急救援预案，使本企业的应急救援体系与周边企业的应急救援体系构成应急救援联动网络，并与政府应急救援预案衔接。 | 采纳 | 根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，事故应急预案按国家安全生产监督管理局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求制定. 公司在制订应急救援预案时，充分考虑化工园区和周边企业的应急救援预案，使本企业的应急救援体系与周边企业的应急救援体系构成应急救援联动网络，并与政府应急救援预案衔接。 建设单位已建立应急救援预案，及时修改本项目增加内容。 |
| 配备应急救援器材、设备 |  |  |  |
| 1. | 项目应按《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》的有关规定，设置消防车通道和消防给水设施。消防给水设施应有防冻措施。 | 采纳 | 本项目依托原有通道和设施 |
| 2. | 项目应根据《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配备适当种类、数量的相应灭火器材。 | 采纳 | 依托原有，满足需要 |
| 3. | 项目应针对高温液体泄漏，配备相应的抢险、堵漏工具，防止高温液体泄漏导致人员灼伤和火灾、爆炸、中毒窒息事故。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中组织落实 |
| 4. | 配备一定数量的急救用具和药品。 | 采纳 | 配备符合要求的急救器具和药品 |
| 5. | 在生产区和储罐区配置洗眼器。在危险性较大的岗位设置事故柜，用于存放防毒面具和隔离式空气呼吸器。 | 采纳 | 设置事故柜 |
| 6. | 氯气生产、贮存、运输等现场，都应配备抢修器材，如六角螺帽、专用扳手、手锤、竹签。木塞、铅塞等；有效的防护用具及消防器材，如过滤式防毒面具、隔离式防毒面具、防护服、防护手套、防护靴等。 | 采纳 | 建设单位根据要求落实 |

表4.9-5 其他方面的对策措施

| 序号 | 安评提出的主要安全对策与建议 | 采纳情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理方面 |  |  |  |
| 1. | 项目编制初步设计文件时，应同时编制《安全设施设计专篇》，严格遵守我国现行的劳动安全卫生方面的法规和技术标准，充分考虑该项目中的危险、有害因素及预防对策措施，采纳本设立安全评价报告书的分析评价意见和建议。 | 采纳 | 项目编制初步设计文件时，同时编制《安全设施设计专篇》 |
| 2. | 初步设计、施工设计、施工过程及竣工验收各环节要严把“三同时”审查关。项目施工安装时要严把项目监理关，选择有资质的设计单位、制造单位、施工单位、监理单位、检试验单位进行项目设计、设备制造、施工安装、监理和检试验。 | 采纳 | 严格按要求做到“三同时” |
| 3. | 切实加强安全管理，企业应该建立质量管理体系，编制质量管理手册，制订各级各类人员的安全生产责任制，制订各项安全管理制度、安全管理台帐和安全生产操作规程（或作业指导书）。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实，及时根据本项目修改相关管理制度 |
| 4. | 建立健全企业安全生产管理机构，配备安全生产专职管理人员。按照企业制订的安全教育培训制度(至少包含三级安全教育和再教育)，加强安全教育培训，不断提高每个员工的业务水平、技术素质和安全生产意识。 企业领导和安全生产专职管理人员应经有关部门组织的安全生产知识和安全生产管理能力培训和考核，合格后方可任职。新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复岗人员应参照新员工的办法进行培训和考核。对员工每年至少进行两次安全技术培训和考核。特种作业人员必须经有资质的部门培训考核合格后持证上岗，并每二年复培一次。 | 采纳 | 本项目不新增人员，依托已经建立健全企业安全生产管理机构，配备安全生产专职管理人员。 |
| 5. | 遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。生产过程检维修和抢修、异常天气情况下的作业、应急处理等，都应有完备的作业方案。在检维修和抢修过程中，应分析危险危害并提出防范措施，向有关作业人员进行交待，以防止检维修过程中发生火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫事故。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 6. | 依法为员工缴纳工伤保险。按国家安全标准或行业安全标准配备发放劳动防护用品，员工要保管好，维护好，并正确使用和穿戴。严禁穿化纤服装、带钉鞋进入生产区和储罐区。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 7. | 建立和健全设备检修管理制度，加强设备的日常维护保养和定期检修，保证设备设施密封可靠、运行良好。特种设备、压力表、温度仪、安全阀和电工安全用具等应按规范定期年检，合格后方可继续使用。 | 采纳 | 建设单位已建立建立和健全设备检修管理制度，在生产过程中应按要求落实 |
| 8. | 建设单位应严格按照《建设项目安全生产管理条例》等法律法规的要求,切实做好项目在施工期间的安全管理工作。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 9. | 安全管理部门应设置安全卫生教育室并配置必要的教育场所、用具和特种作业教育模型；配置毒物、噪声、可燃气体等各种相应的检测仪器。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 10. | 该项目产品、中间产品及副产品氢氧化钠溶液、氯[液化的]、氢[压缩的]、盐酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、废硫酸是危险化学品，其中氯[液化的] 剧毒化学品，因此应按有关规定办理危化品项目设立手续,并申领危险化学品安全生产许可证。 | 采纳 | 建设单位已经申领了危险化学品安全生产许可证。 |
| 11. | 做好工程项目安全设施的设计审查和竣工验收。 | 采纳 | 按要求做好工程项目安全设施的设计审查和竣工验收 |
| 12. | 在项目建成运行前应制定完善的操作规程并对职工进行岗前培训，其内容应包括各种原料及成品的危险性及应急措施、备用装置启动条件、紧急停开规程、检修规程、异常情况下的应急措施、安全操作规程和危险化学品事故应急预案等。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实， |
| 13. | 企业应当按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》和《氯碱生产企业安全标准化实施指南》要求，在生产经营的各环节、各岗位开展安全标准化建设工作，使安全生产标准、安全生产技术规范、安全生产操作规程变为从业人员规范化、制度化、标准化岗位操作的自觉行为。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |
| 15. | 该项目易制毒化学品盐酸、硫酸应按《易制毒化学品管理条例》进行监管。 | 采纳 | 建设单位在生产过程中落实 |

根据《项目安全评价报告》中，“安全对策与建议”，本专篇对安全评价报告中建议全部采纳，采纳情况说明见表4.9.1~4.9.5，没有不采纳的建议。

以上建议在首期项目中均已落实，涉及到本项目设计、建设、安装的内容，同样要求建设单位继续按要求督促设计，安装单位及其自身按要求落实。

5 结论与建议

5.1 结论

5.1.1 工程设计阶段的安全条件与项目前期安全条件审查阶段相关内容的符合性以及处理结果

首期项目已经政府立项批准，符合国家和地方产业政策；选址于镇江新区化工园区，符合总体规划；本项目在工程设计阶段的安全条件包括：项目周边基本情况、项目周边企业生产情况、项目所在地的自然条件。这些条件与项目前期安全条件评估阶段相的安全条件一致，能满足项目安全生的需要，首期项目与周边企业之间的安全防护间距严格按《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关要求进行设计，距离符合国家相关标准和规范内的相关条文要求，并在首期项目中已经验收。

本项目依托原有厂房装置，无更改。

结论：本项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离符合要求。

5.1.2 建设项目选用的工艺技术安全可靠性

本项目采用国内主流生产技术的生产工艺，类似工艺已在国内多家企业运行多年，项目工艺安全、成熟、可靠。

结论：本项目选用的工艺技术安全可靠性符合要求。

5.1.3 设计符合现行国家相关标准规范情况

本项目的所有设计均在国家相关法律、法规和地方性法规规定的范围内进行设计。

本项目在工艺、设备、总平面布置、自动控制、给排水(消防)、建筑、结构、电气、采暖通风、技术经济和职业卫生等方面的设计均严格按照各个细分专业的相关标准规范进行设计。本项目对预评价中提出的所有安全对策和建议均进行了针对性的设计，设计过程中采用严格的设计标准，以确保本项目在生产过程中的安全。

结论：本项目的设计符合现行国家相关标准规范。

5.1.4 安全设施变更设计的预期效果及结论

本项目已按国家有关法律、法规、技术标准的要求落实了前期工作，建设项目采取了安全、成熟、可靠的生产工艺，选用的安全设施均为国内成熟的设备设施，厂址选择、总体布置合理，设计严格遵守国家相关的法律、标准、规范，采取完善的安全措施。安全设施能满足安全生产的需要，在正式生产时，可以达到预期的设计效果。

结论：本项目所采用的安全设施满足法律、法规的要求；项目风险处于可控范围；项目安全生产有保障。

5.2 建议

5.2.1 主要装置、设施和安全设施及特种设备的采购

充分重视设备材料的采购工作，要严把设备进货关，设备到货要严格验收，对于些阀门、管件、电气收表附件等也不能忽视。

5.2.2 施工单位的选择及施工阶段的安全措施

由于本期项目是在公司现有生产厂区内进行建设，本项目所在场地周边已有其它建成的生产装置和厂房，在施工过程中应考虑施工对周边装置安全生产的影响，施工前应制定好施工全过程的安全技术措也有差异，每种原材料又可分为几个品级，这样就有一个原材料的选择问题。原材料的选择很复杂，可考虑如下几个方面；

1）满足工艺要求，必须保证原材料的含量或纯度，尽量选用工业一级品；

2）注意贮存期限，化工原料般都有贮存期限，贮存时间长的原材料性能会发生变化，对于使用接近或超过贮存期的原材料，定要慎重，应当先做小试验，再确定可用与否；

3）价格适宜，在能够保证质量的前提下，尽量选用价格比较便宜的原材料，不能仅简单地认为原料价格越贵越好；

4）原材料在进厂之后必须按照工艺规定的要求进行严格检验，确认合格后才能投入使用；

5）根据物料的性质选用合适的包装材料，原材料的贮存要有一定的条件，如温度、湿度，做到密闭、防潮、防热、防冻、防水、避光、防火、防毒等，以保证原材料不变质，安全可靠。

5.2.4投入试生产(使用)后的安全管理

氯碱化工企业，生产系统中有在有毒有害、易燃易爆、高温高压、强腐蚀性的介质。因此“安全第一、预防为主”的观念自始至终，贯彻在每一项管理工作中。该项目投入使用后，可通过完善制度、全员参与、抓好专项整治、加强装置的可靠性等措施，强化管理，保证该项目安全稳定生产。

5.2.5其它方面

在加强安全管理同时，要加强安全教育和安全检查以及事故应急救援演练，则能保证本项目的安全、稳定运行，也能提高本项目的本质安全程度。

附件

（1）建设项目立项批文

（2）建设项目安全条件审查意见书

（3）江苏东普新材料科技工程有限公司烧碱二期复产报告

（4）项目地理位置图

（5）项目周边情况示意图

（6）工艺流程图

（7）压力管道一览表

（8）总平面布置图

（9）本项目安全设施一览表

（10）首期项目已验收安全设施情况一览表

（11）爆炸危险区域划分图

（12）有毒可燃气体报警仪布置图

（13）火灾自动报警系统图

（14）事故淋浴洗眼器布置图

（15）防雷防静电接地图

（16）安全生产许可证及许可范围

（17）烧碱装置SIS系统改造设计、安装、验收及调试合格报告

（18）安全总监任命书

（19）一期消防验收意见书

（20）电解工序装置布置图

（21）物料平衡表

（22）个人与社会风险评估报告

（23）SIS系统联锁逻辑图