|  | 五环科技 股份有限公司 |  | 江苏索普（集团）有限公司 |  | 详细工程设计 |  |  |  | 2 |  |  | 版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 索普60万吨/年醋酸造气项目 |  | 04014-05000-MC17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消音器数据表(硫回收) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第 | 33 | 页 | 共 |  | 39 | 页 |  |
| 位号 |  |  | 二期工作站 | 二期工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口 |  | 规格与连接面 法兰压力等级 | 24’ RF 300LB HG20615 | 20’ RF 150LB HG20615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力 |  | MPaG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质 |  |  | 低压蒸汽 | 低压蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作压力 |  | MPaG | 1.0 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | ℃ | 200 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  | m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 |  | Kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体 |  |  | 304 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内件 |  |  | 304 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降噪量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  | 管端 | 管端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  | 小孔喷注型 | 小孔喷注型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1. 由制造厂提供消音器的声学性能指标、压降以及图纸资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. 消音器应具有排污口，排污口满足排污需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 消音器具有吊耳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.消音器应带防风防雨帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 由制造厂提供出口发射的预测声压级的计算图表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. 声学性能应从使用开始一年内保证最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. 满足工厂噪音控制相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. 对CS、合金钢材料腐蚀裕度为3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.设计原理

消声器采用先节流降压小孔喷注，后消声棉消声的复合消声器，其原理是利用节流降压通过几层节流板将高压蒸汽降低的压力后再利用小孔的移频作用，将噪声峰值从人耳敏感的频带移到听觉比较迟钝的可听声频率，以达到降噪的目的。

2、技术要求：

按提供的参数设计消声量，标高10米，要求距噪音源水平距离约15米处噪声满足如下条件：向空排汽阀门开启后测得噪音不大于向空排汽阀门未开启时所测噪音5dB(A)，白天≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。如达不到以上噪声控制要求，卖方承担装、拆消音器的吊装费用。

现场图：