清单控制价编制说明

工程名称：除盐水、硫化罐区、空分装置及醋酸乙烯地块灌注桩试桩

一、工程概况： 本工程为除盐水、硫化罐区、空分装置及醋酸乙烯地块灌注桩试桩,项目建设地点位于恒顺达地块及索普新材料厂区地块。旋挖钻孔灌注桩试桩计18根,桩径600mm、800MM,成桩长度以桩端进入持力层（嵌岩深度、黏土层）的深度满足设计要求为控制标准，确定实际的桩长。 二、编制范围： 本次采购范围为：图纸设计范围内钻孔灌注桩试桩。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）； 3、苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见; 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及营改增后调整内容； 6、江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知 苏建函价〔2025〕66号； 7、江省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 苏建函价〔2019〕178 号； 8、建设单位提供的设计图纸； 9、本工程材料费参照2025年3月份镇江市信息价进行计算； 11、相关标准图集以及现行有关清单编制文件。 四、工程质量要求：符合国家验收标准。 五、暂列金额：30000元。 六、专业工程暂估价：无。 七、工程量清单编制中需说明的事项： 1、灌注桩施工，报价人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，试桩设备选型在施工前应征得建设单位及设计认可，结算时不因施工机械变更而增加任何费用； 2、桩基施工前应清除场地表面或河沟内杂土和淤泥，回填河沟并对表层地基进行适当处理以保证地坪有足够强度，使桩基施工时不致发生沉陷或出现失稳现象，相关费用报价人均自行综合考虑，结算时不做任何调整； 3、报价人自行考虑材料运输及堆场、机械进退场； 4、打桩机械台数，报价时必须满足工期的要求； 5、本工程施工过程中，钢筋笼的吊筋的相关费用报价人均自行综合考虑，结算时不计算吊筋工程量，含在钢筋笼综合单价中； 6、钢筋连接方式按焊接考虑，报价人选用其它连接方式的必须满足设计及规范要求，相关费用报价人均自行综合考虑，结算时不做任何调整； 7、施工产生的土方、泥浆应及时转运，报价单位自行考虑清除出场满足环保要求； 8、所有砼采用商品砼，砼是否采用泵送由各报价人自行考虑，结算时不作调整； 9、钻孔灌注桩进入持力层深度按设计图纸说明上注明的尺寸,桩身砼充盈系数等由报价人自行考虑，需满足设计及有关规范要求，结算不再调整。灌注桩施工过程如需制造泥浆护壁等所需的材料费及施工费、成孔过程中产生塌孔的处理措施费用均由报价人自行综合考虑，结算时不增加与此有关的费用。报价人根据现场实际情况和地质勘察报告、自身施工经验等相关信息及资料，自行分析灌注桩施工时是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺，报价时自行考虑与此工艺相关的一切费用，结算时不增加与此有关费用； 10、对采购人所列的措施项目，报价人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以采购工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费报价人须全面考虑，除采购文件中另有规定外，如有漏项，按报价人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除； 11、对试桩期间可能存在的停工、窝工、机械停滞费、降效等，应自行考虑计入综合单价中，施工中不另给予补偿； 12、桩基检测由采购人另行委托，报价人必须做好检测（含配合检测荷载箱及其他设备的预埋等）和监测的配合工作，相关费用均应在相应报价中考虑，结算时不做任何调整； 13、工程量清单应与采购文件、采购项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为采购人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、采购文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入报价报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中； 14、土方、泥浆、建筑垃圾等需全部清运，打桩结束后施工场地需恢复到打桩前进场标高，因桩基施工造成场地隆起的土的清理、清孔、填孔等费用，均由报价人综合考虑到报价中； 15、报价人需自行考虑桩基施工时临时道路及场地硬化的费用含在报价中，结算不再增加费用； 16、本试桩工程涉及多个位置，且相隔距离较远，请报价充分考虑多点施工可能产生的机械安拆、搬运、临时道路等费用，综合考虑在报价中，结算时不因场地问题而增加费用。 八、报价须知 1、报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用； 2、报价编制要求 （1）报价人须于报价前自行到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、周边管线、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。 （2）措施项目清单报价： 大型机械设备进出场及安拆费：报价单位根据施工方案自行报价，此项包干，结算时不予调整。 （3）施工所使用的材料满足设计的要求，未提供品牌要求的材料均由承包人自行采购，报价人必须按市场主流产品的优等品进行询价，自行考虑价格风险，自主报价。材料均由承包人自行采购，材料单价结算时不作调整。所有材料进场前必须报发包人和监理确认品牌和质量后方可批量进场，否则一切后果自行承担。 （4）报价人在报价时须考虑工程交付使用前政府或有关部门要求暂停施工（如因中考、高考、雾霾天气、扬尘管控、节日或活动等行政性通知）而发生的各项费用，计入报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中选，采购人概不调整此类费用。 （5）报价人根据采购文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、采购人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中选，不再调整此类赶工费用。 （6）报价人应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。 （7）材料费：由报价人考虑市场行情自主报价；上下力费及二次搬运费由各报价人自报，含在报价中，结算时不作调整；无论报价人是否在报价时明确列出此项费用，均视为已含在报价中。 （8）本工程如有涉及的有关改造或拆除等施工，必须取得采购人和总承包单位的同意后方可实施。 （9）各报价人在报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按相关规定执行。 （10）施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在报价中必须予以考虑，结算时不得调整。 （11）现场不提供任何临时设施，报价人依据施工组织设计自行考虑在报价中，结算时不予调整。 （12）围挡、大门按镇江市要求设置。报价人充分考虑此部分费用，含在报价中，结算不调整。 （13）承包单位的归档资料必须齐全，按照档案馆要求，做好各种档案资料的收集整理，包括声像资料、电子文档，各种验收过程均需按要求留有声像资料，声像资料的收集与编辑费用由承包单位承担，报价时自行考虑进行报价，结算时不予调整。 （14）报价人应考虑施工现场可能出现的停水停电等影响施工的情况，为了确保工程质量和进度，应配备发电机、水池以及应急救援设施、设备及材料等，因此在报价应充分考虑由此带来的费用增加。 （15）工程量清单中的暂列金额为采购人费用，报价人在报价中不得让利，否则结算时按采购人给定的费用扣除。 （16）其它要求详见采购文件。