# 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

# 招标文件（服务类）

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：海纳川非甲总烃VOC在线检测设备维保（一台）、COD在线检测设备在线维保（一台），储运公司COD在线检测设备在线维保（一台）；

（二）交货/施工时间： 维保期2025年6月1日至2027年5月31日；

（允许投标人按实际交货时间填写,评标时交货期作为重要参考依据）

# （三）交货/施工地点： 海纳川港口运营公司、江苏省物资集团镇江储运开发有限公司    ；

（四）投标截止时间：2025年5月22日上午10:00；

（五）初定开标时间：2025年5月22日上午10:00；

（六）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210开标室；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

（八）该项目由海纳川统一招标，海纳川非甲总烃VOC在线检测设备维保（一台）、COD在线检测设备在线维保（一台）与镇江海纳川物流产业发展有限责任公司签订合同，储运公司COD在线检测设备在线维保（一台）与江苏省物资集团镇江储运开发有限公司签订合同。

二、招标内容

（一）服务时间：2025年6月1日至2027年5月31日

（二）服务内容：完成海纳川环保在线检测设备非甲总烃VOC在线检测设备维保（一台）和COD在线检测设备在线维保（两台）：

1.海纳川化工罐区：非甲总烃VOC在线检测设备维保（一台）、COD在线检测设备在线维保（一台）；

2.储运码头区：COD在线检测设备在线维保（一台）。

（三）质量要求及技术标准：

1.检测设备维保：

| 序号 | 运营服务 项目 | 运营服务具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营职责 | 1.1、发现故障或接到招标方故障通知，中标方专业技术人员保证在24小时内达到招标方仪器安装现场进行处理； 1.2、对于一些容易诊断的故障保证在当天进行维修，对不容易诊断和维修的故障，保证在三个工作日内完成维修； 1.3、在监测系统设备部件进行了更换之后，在运行之前对仪器进行联调； 1.4、中标方保证备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以调整和补充各种备品备件的存储数量； 1.5、保证招标方监测数据获取率达到80%以上； 1.6、所有技术档案接受招标方的定期检查和不定期抽查； 1.7、根据招标方管理部门的要求书面汇报运营工作； 1.8、接受招标方管理部门的定期考核； 1.9、在运营期间内，除人为破坏和其它不可抗力等因素（如雷击、地震、洪水、火灾等）之外，中标方负责对招标方烟气在线连续监测系统的任何损坏而不能正常使用的设备部件进行更换； 1.10、负责配合招标方与烟气在线连续监测系统相关的其他工作； 1.11、若设备检修更换后出现同一故障，相关设备仪器连续出现三次需要更换。 |  |
| 2 | 日常维护 | 2.1、保持仪器设备的清洁； 2.2、每周至少一次到仪器安装现场对采样泵工作状态和管路畅通情况进行检查，更换泵膜，清洗管路等易损设备； 2.3、每周至少一次检查电子设备运行情况，对相关药剂进行跟新、添加； 2.4、每周至少一次检查流量计的流量控制情况； 2.5、每周至少一次检查蠕动泵和真空泵的工作状态； 2.6、每周至少一次检查各管路、接头、针阀、电磁阀、分水调压阀及反吹管路工作状态； |  |
| 3 | 对烟气分析单元维护 | 4.1、每十日至少进行一次系统检查，包括检查外接设备（气体过滤器、电子致冷器、气路转换器等）、气路、数据存储/控制系统工作状态等； 4.2、每月至少对预处理系统进行一次维护，包括清洁采样探头、检查管路等； 4.3、每三个月至少更换一次滤芯； 4.4、每年至少更换一次管路； 4.5、每个月至少检查一次内部气路的密封性； 4.6、每周检查一次各分析仪数据显示情况，查看报表，对照历史数据，检查分析仪的工作稳定性； 4.7、每周对分析仪进行一次标定； 4.8、定期检查标准气体使用情况，及时更换； |  |
| 4 | 数据传输单元维护 | 6.1、对设备所使用的传输数据卡定期交费充值，保证传输正常； 6.2、对招标方监测数据传输到当地环境保护局每周维护一次，保证监测数据正常传输； |  |
| 5 | 建立仪器运行档案文件 | 7.1、仪器的生产厂家、系统的安装、调试和竣工验收记录； 7.2、标准气体的购置记录和配置记录； 7.3、仪器零点和量程漂移例行检查报表； 7.4、仪器零点、中间状态和满量程标定记录； 7.5、仪器例行检查记录； 7.6、仪器的检修更换记录； 7.7、仪器的操作、使用和维护规范。 |  |

三、投标人资质与要求

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.投标时需提供营业执照（环境技术服务类、环保仪器类）、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章。注：在招标单位1年内有业绩且以上资格证明文件均合法有效的企业可不提供以上资格证明文件）；

2.提供运营服务能力评价证书（包含废气、废水类别）；

3.确定中标后，在签订合同前，投标方需提供一般纳税人证明材料。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

5.中标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后2小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

6.中标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

7.投标人需提供设备原厂家的售后服务承诺函，承诺函需包含技术支持和备品备件相关内容。（海纳川化工罐区VOC设备厂家苏州光生，COD设备厂家南京锐进、储运码头区COD苏州科特）无相关承诺函将视为无效响应作废标处理。

## 四、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

（二）付款方式：承兑汇票，每半年凭维保发票付款。（如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目投标通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

招标业务联系人：杨雨琦   电话：13952943464

技术部门联系人：杨友文   电话：18262557266

五、开标、评标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工时间要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

3.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

(一)违约责任：

1.如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖 人将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提 供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但迟交 货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同，要求出 卖人五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。因出卖人违约给买受人造成的损失违约金不足以弥补的，由出卖人另行补足。

2.出卖人交货后，如果货物经检验不合格的，买受人可

选择以下处理方式：

(1)买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人 承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收 不合格之日起30日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1 款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买受人有权解 除合同，出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买 受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。 买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间仓储费由出卖人承担。货物未质押的，出卖人还应承担未质押货物的保管费。

(2)买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出  卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还 买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，造成的损失超出违约金的，由出卖人另行补足。 买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间仓储费由出卖人承担。货物未质押的，出卖人还应承担未质押货物的保管费。

3.因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成

直接和间接经济损失的，由出卖人承担。

(二)中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合 同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有 违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方

中止合作的一切权利。

(三)对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后 方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现 三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质

量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

(四)对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异 议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内 按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲 裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运

行。否则中标人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由中标人另行承担。

(五)如因投标人不能正常履约，严重影响招标人生产

经营活动的，投标人除承担违约责任外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

(六)投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同

的，将承担违约责任，由此产生的营运损失由投标人另行承担，并将招标人列入供应商负面清单。

(七)投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视

为对本招标书所列之条款均表示接受。

(八)招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江

海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供

应商管理对投标人进行管理考核(详见附件1)。

(九)外协作业人员需先进行安全教育培训并经考核合格，否则不得进入本公司工作场所。

(十)本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商 务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所

有。

# 报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：

为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一.投标项目的总投标价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

| 序号 | 名称 | 地址 | 数量 | 维保年限 | 总价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海纳川港口运营公司非甲总烃VOC在线检测设备维保 | 谏壁镇越河街50号 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | 海纳川COD在线检测设备在线维保 | 谏壁镇越河街50号 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 储运COD在线检测设备在线维保 | 大港新区港韩路 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 合计 | / | 3 | 6 |  |  |
| 5 | 备注 | 以总价最低中标 |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

- 交货/施工时间：

- 我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

- 我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件：1.供应商管理

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就　　　　　　（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

### 参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。