江苏索普（集团）有限公司

厂区道路交通安全管理规定

第一章 总则

第一条 为保障集团公司安全生产，维护厂区道路交通秩序，加强车辆和人员管理，特制定本规定。

第二条 编制依据《工业企业厂区内道路、铁路运输安全规程》（GB4387）、《厂区断路安全作业规定》。

第三条 本规定适用于集团公司范围内及厂区所有道路交通，车辆和人员管理。

第四条 本规定由集团公司环保安全部组织制定并作解释。

第二章 管理内容与方法

第五条 厂内机动车辆及行人必须遵守本规定和要求，并自愿接受各级管理人员监督管理，任何人员都有权制止现场违章。
    第六条 在本公司厂区内行驶的一切车辆，都要服从集团环保安全部消防治安大队（以下称消防治安大队）管理人员的检查管理。

第七条 厂区内车辆交通信号、标志
    1、厂门和厂区的交通道路、弯道、坡道、单行道、交叉路口及禁止车辆停放场所等，按规定设置交通信号标志。
    2、因生产、运输或施工而影响交通时，必须采取安全措施和明显标志如夜间设红色信号灯、安全警告牌、临时交通指挥等，保证车辆、行人安全，同时严格执行公司《厂区断路安全作业规定》。
    3、交通道路夜间要有足够的照明。

4、厂区内交通标志、信号、路障等设施，任何人不得损坏，未经消防治安大队许可不得移动。
    第八条 交通道路管理

1、根据集团厂区安全管理需要将厂区道路划分为：

(1)办公区道路：集团办公区域的道路。集团公务用车和外来办事车辆可通行，其他车辆按照门卫管理制度执行。

(2)限行道路：厂区内可通行的指定道路。外单位机动车辆必须在所属区域的门卫室领取蓝牙，凭领取的蓝牙进出所对应的“二道门”。

(3)禁区道路：危化品生产装置内所有道路。禁止机动车辆驶入（抢险救援车辆除外）。因检修施工等特殊情况，需驶入的车辆，要报环保安全部批准，并到消防治安大队备案、安装阻火器后方可驶入。

2、严禁向厂区交通道路路面排放蒸汽、烟雾、酸碱等影响道路交通的物质，冬季积聚的冰雪要及时消除。
    3、严禁在厂区道路和消防通道上堆放物资设备。禁止在路面上做阻碍交通的作业。确因生产与其它运输，必须临时占用或破路施工，需按规定向消防治安大队申请并办理《断路安全作业证》。

4、交通道路两侧堆放的物资，要离道路边1m以上，堆放要牢固，跨越道路拉设的绳架、管架等，其高度不得小于5m。

第九条 车辆管理
    1、机动车辆的车况必须良好，由公安、交通部门定期检审，经检审合格后持证行驶。

2、厂内行驶的特种车辆（铲车、电瓶车、叉车、吊车）车况要保持良好，每年组织年检，合格后方可行驶。

3、履带车未采取护路措施禁止驶入厂区。

4、专用槽罐车不得任意改装，检修清洗必须按有关安全环保检修规定执行。

5、危化品运输车辆必须专车专用，严禁混装。

6、机动车辆驾驶员必须接受专门技术培训，经公安、交通部门考核检审发给驾驶执照后方可驾驶。车辆押运员必须接受专门技术培训，经公安、交通部门考核检审发给押运证后方可上岗。

7、特种车辆驾驶员应按特种作业人员培训考核规定，经专门训练、考核合格后方可驾驶。

8、非经允许的所有车辆禁止驶入生产区域的所有道路，货车只能在消防治安大队指定的道路上通行，不得进入未经允许的其他限行道路。常驻公司办公楼的合作单位公车报集团公司同意后，到消防治安大队领取固定蓝牙设备，按指定的道路通行。

9、驾驶员必须认真执行车辆驾驶规则和禁令，在通行道口转弯时要显示信号。

10、厂内行车限速规定。进出厂门及道路转弯处5公里/小时，厂内直道30公里/小时。

11、各种车辆进出厂门必须减速停车，主动打开储物箱，接受门卫检查。

12、车辆进出厂门，不准超车或并列行驶。停车靠边，不得阻碍交通，服从消防治安大队管理人员指挥。
    13、车辆在厂区内行驶，要安全礼让，不准强行超越。
    14、七坐以上机动车辆进入公司生产区域必须安装阻火器。若发现不安装阻火器，由消防治安大队视情节轻重给予处罚。
    15、车辆倒车必须减速并鸣号警告，同时注意周围地形。

16、车辆必须停放在停车场或指定位置，禁止乱停乱放。

第十条 装载运输管理

1、机动车辆载货不准超过行驶证核定载重量，装载散货、粉状和易滴漏的

物品做好遮挡，不得散落、飞扬、抛洒滴漏。

2、机动车和非机动车载物，载物宽度不准超出车箱左右各20cm；载物高度从地面起不准超过4m；载物长度前后不准超过车身2m，超出部分不准触地。超长、超宽、超高的特殊车辆必须提前向消防治安大队汇报，经批准后按照指定道路通行。

3、小型车辆载物宽度不准超出车厢左右各20cm，载物高度不准超出车身1m，长度不准超过车身1m，不准触地。

4、铲车、叉车的载货高度不准遮挡驾驶员视线，货物的最低点应在300-400㎜左右，长度不准超过车厢（斗），在管道等设备旁行驶时，其距离不得少于0.5㎜，生产区域主干道上行驶限速不得超过20公里/小时，进出厂门、转弯、十字路口、生产区域厂房仓库内限速5公里/小时。其他要求参照《叉车操作规定》。

5、叉车除驾驶员外不得载人，在作业时必须佩戴安全帽。若发现违反安全规定的，对驾驶员以及责任人作出相应处理。

6、货运机动车不准人、货混载。

第十一条 非机动车及行人交通事项管理
    1、自行车、电动车进出厂门必须下车推行并严格遵守道路交通规则，电动车、电动三轮车骑乘人员必须佩戴安全帽或头盔，不准双手离把，不准互相追逐，摩托车禁止进入生产区域。
    2、厂内行人要走人行道，严禁超出人行道线，过马路应走斑马线，不准突然横穿马路。

3、行人行走时注意脚下有无沟、坑、井，头顶上部有无管线、架子、电缆、电线等障碍物，严禁在重物下穿行。
    4、严禁行人对行驶车辆强行拦车、爬车。不准在停放车辆下休息或通行。

第十二条 其他交通事项管理

- 厂区凡发生交通事故应保留现场，对受伤人员及时抢救，并报告环保安全部，情节严重的报120或公安交通管理部门处理。

- 为方便员工停车，集团生产区域外共有停车场4处，集团区域内共有临时停车点6处：集团行政区、甲醇办公区、醋酸办公区、硫酸二化办公区、物流办公区、股份办公区。

第十三条 处罚细则

- 厂内行人违反道路交通管理规定的，视情节轻重分别给予罚款50元-100元。

- 厂区非机动车违反道路交通管理规定，视情节轻重分别给予罚款200元-500元

- 厂区机动车辆违反道路交通管理规定，视情节轻重给予罚款500元-1000元。

第三章 附则

第十四条 本规定自公布之日起执行，原《江苏索普（集团）有限公司厂区道路交通安全管理规定》废止。