化学品安全技术说明书（次氯酸钠溶液）

修订日期：2023年7月20日

SDS编号：DPAQ0012

产品名称：次氯酸钠溶液

版本：A

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：次氯酸钠溶液

化学品英文名称：Sodium hypochlorite solution

分子式：NaClO

相对分子质量：74.44

企业名称：江苏索普新材料科技有限公司

地址：镇江新区大港青龙山路8号

邮编：212132

传真号码：0511-88987763

企业应急电话：0511-88987391，0511-88987502

化学事故应急咨询电话：02585477110

次氯酸钠全国工业产品生产许可证证书编号：（苏）XK13-008-00176

主要用途：本品用于生产发泡剂ADC、乙炔气体清净等。

第二部分  危险性概述

紧急情况描述：造成严重的皮肤灼伤和眼损伤

危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼睛损伤/眼睛刺激性，类别1；危害水生环境-急性危害，类别1；危害水生环境-长期危害，类别1。

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤，引起严重眼睛损伤，对水生生物毒性非常大，对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。

防范说明：

预防措施：注意个体防护，严禁身体直接接触，戴防护手套、防护眼镜。操作后彻底清洗身体接触部位。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。

事故响应：如吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。皮肤 （或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。眼睛接触：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜继续冲洗。食入：漱口，不要催吐。收集泄漏物。

安全储存：储存于阴凉、通风的库房，切忌与碱类共储混运。储区应备有泄漏应急处理设备。

废弃处理：处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

物理和化学危险：不燃，无特殊燃爆特性。

健康危害：吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。眼和皮肤接触引起灼伤。

环境危害：对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

第三部分  成分/组成信息

纯品□

混合物√

组分

浓度

CAS No.

次氯酸钠

含游离氯≥5~13%

7661-52-9

第四部分  急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水。就医。

对保护施救者的忠告：根据需要使用个人防护设备。

对医生的特别提示：高铁红蛋白血症，可用美蓝和维生素C治疗。

第五部分 消防措施

特别危险性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与可燃性、还原性物质反应很剧烈，与酸反应也会放出氯气，具有腐蚀性。

燃烧产物：氯化物。

灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及防护措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却，必须在安全距离以外施救，尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，配备泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好处，远离火种、热源。库温不宜超过30℃，防止阳光直射。应与还原剂、易燃物或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：未制定标准

监测方法：未制定标准。

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分  理化性质

外观与性状：微黄色液体，有似氯气的气味。

pH值：9-10

熔点（℃）：-6

沸点（℃）：40（分解）

相对密度（水=1）：1.21

饱和蒸汽压（Kpa）：无资料

燃烧热（KJ/mol）：无意义

临界温度（℃）：无资料

临界压力（MPa）：无资料

闪点（℃）：无意义

爆炸下限（%）：无意义

爆炸上限（%）：无意义

引燃温度（℃）：无意义

分解温度（℃）：无资料

相对蒸汽密度（空气=1）：无资料

辛酸/水分配系数的对数值：-3.42

溶解性：溶于水

主要用途：本品用于生产发泡剂ADC、乙炔气体清净等。

第十部分  稳定性和反应性

稳定性：稳定

危险反应：与强还原剂、易燃物或可燃物等禁配物接触发生强烈反应。

禁忌物：碱类

避免接触的条件：受热、高热

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化物

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50：8500mg/kg（大鼠经口）

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：10mg，中度刺激

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌1mg/皿。DNA损伤：大肠杆菌420μmol/L。细胞遗传学分析：人淋巴细胞100ppm（24h）。姐妹染色单体交换：人类胚胎149mg/L

致癌性：IARC致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性-一次接触：无资料

特异性靶器官系统毒性-反复接触：无资料

吸入危害：无资料

第十二部分  生态学资料

生态毒性：LC50：0.033~0.06mgTRC/L（鱼），0.005mgFAC/L（24h）（网纹溞）

NOEC：0.005mgTRC/L （134d） （鱼类）；0.003mg，TRC/L （7d），0.0021mgFAC/L （7d）（藻类）（TRC=总残留氯，FAC=游离有效氯）

生物降解性：无资料

非生物降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

第十三部分  废弃处置

废弃物性质：有害废物

废弃处置方法：若可能，回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体，当作有害废物在规定场所掩埋。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。破损容器禁止重新使用,要在规定场所掩埋

第十四部分  运输信息

UN编号：1791

运输名称：次氯酸盐溶液（次氯酸钠）

联合国危险性类别：8

包装分类： Ⅲ类包装

包装标志：

海洋污染物：是

包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分  法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录：未列入

职业病目录：无

《工作场所有害因素职业接触限值了化学有害因素》（GBZ2.1-2019）：无资料

危险化学品安全管理条例：

危险化学品名录（2015版）：列入

危险化学品重大危险源辨识（GB18218一2018）：未列入

首批重点监管的危险化学品名录：未列入

《易制毒化学品管理条例》（国务院令703号，2018的9月18日起施行）：未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录：未列入

化学品首次限制进出口及有毒化学品进出口环境管理规定：

中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2010年）：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录：列入

第十六部分  其他信息

参考文献：

1.《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519-2013）

2.《危险化学品安全技术全书（第三版）通用卷》——化学工艺出版社

修订时间：2023年7月20日        修订部门：安全环保部