江苏索普新材料科技有限公司

80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

离心泵 规格书

编号：24143-3EA-A01

奥福科技有限公司

2025年4月

说  明

1	仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

2	在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 2025-4-3 |  | XJ |  | SPP |  | LJZ |  | 工艺包文件 |

目  录

1	总则	2

2	设计、制造、验收的有关标准	2

3	设计要求	3

4	供货范围	8

5	其它要求	11

6	保证	12

7	拒收	12

8	附件	12

# 总则

### 本离心泵工程技术规定适用于硫磺制酸装置中使用的单级立式与卧式离心泵，不适用于屏蔽泵、磁力泵、多级离心泵和夹套离心泵。

本规定包含了需方对离心泵的最低限度要求。在遵守现行的离心泵等的有关标准规范的原则下，本规定连同工程设计条件和数据表一起，提出了对离心泵，驱动机及辅助设备在设计、制造、检验、试验及交货状态等方面的补充、强调或限制性的说明。

供方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对泵及配套设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任。

供方可以提供其专有设计。但对需方要求的标准、规范、数据表及本规定的任何偏离，均应以书面形式及时向需方澄清，并经需方认可后方能被接受。

本规定如与数据表有不一致之处，应以数据表为准。供方如对本规定或数据表的条款在技术上有不同的见解，则应在技术报价文件中以偏离表的方式提出以供需方确认。

本规定中如有上述的不一致之处，或有任何的不确切之处，并不能解除制造厂根据其以往的经验对提供正确设计、选材、制造以及满足规定的操作工况所应承担的责任。

# 设计、制造、验收的有关标准

24143-C302-100	《工程设计条件》

GB/T 16907-2014	《离心泵技术条件（Ⅰ）》；

GB/T 5656-2008	《离心泵技术条件（Ⅱ类）》

GB/T 5657-2013	《离心泵技术条件（Ⅲ类）》

GB/T 3215-2019	《石油、石化和天然气工业用离心泵 》

GB/T 3216-2016	《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》

GB/T 50087-2013	《工业企业噪声控制设计规范》

GB/T 29531-2013	《泵的振动测量与评价方法》

GB/T 29529-2013	《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T13006-2013	《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》

GB/T 18149-2017	《离心泵、混流泵和轴流泵 水力性能试验规范 精密级》

GB/T13007-2011	《离心泵效率》

GB/T 1348-2019	《球墨铸铁件》

GB/T 307.3 -2017	《滚动轴承 通用技术规则》

GB/T 997-2022	《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》

GB/T1993-1993	《旋转电机冷却方法》

GB4942-2021	《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级》

GB/T 4208-2017	《外壳防护等级(IP代码)》

GB/T10068-2020	《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》

GB10069.1-GB10069.3  《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB/T 1032-2023	《三相异步电机试验方法》

JB/T 6881-2006	《泵可靠性测定试验》

JB/T 6882-2006	《泵可靠性验证试验》

JB/T 6912-2019	《泵产品零件无损检测 磁粉探伤》

JB/T 8543-2015	《 泵产品零件无损检测 泵受压铸钢件射线检测》

# 设计要求

## 一般要求

### 泵是离心泵，提供完整的泵组件，包括驱动器、联轴节、联轴节罩和轴接地刷组件。法兰采用HG/T 20592-2009 PN16 RF。离心泵效率应符合GB/T13007-2011中A级指标要求。

### 所选的泵和叶轮应为最大效率的，泵应具有稳定状特性曲线，在曲线上应标出泵的容许工作范围，泵的正常工作点应不超过最佳效率点，并应尽量远离最小流量点。

### 供方应保证泵的性能，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要求。泵最大流量应该是额定流量的115%。泵在没有达到损伤失效点的情况下必须能够连续操作。全闭压头应该至少是额定压头的110%。

### 所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经需方同意，不得使用样机或试制产品。

### 应保证这些设备是技术先进、并经两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。提供的设备和材料是全新的、未使用过的，运转部件的使用寿命不少于3年。

### 本工程技术规定是与离心泵的设计、制造、检验、试验有关的基本专业工程技术规定，在工程设计中必须遵守执行。

### 当供方不能接受需方数据表或工程技术规定的某些条款时，供方应及时通知需方，列出偏差表并推荐可选的设计以供需方确认。

## 承压零件

### 泵壳的设计压力应等于最高进口压力与泵所能达到的最大压差之和，最高进口压力若低于大气压时，按大气压计算。

### 对于操作温度在0℃以上的泵，其设计温度应按可能遇到的最高温度加10℃考虑。对于操作温度等于或低于0℃的泵，其设计温度应按可能遇到的最低操作温度来考虑。

## 叶轮

### 叶轮应为整体铸件。

### 对于某一规格的泵壳，不推荐采用最大尺寸的叶轮。

### 如果需要的话，应装叶轮密封环。叶轮密封环应被牢固锁定而不能转动，但在磨损后可以更换。

## 运转间隙

### 密封环之间及其他构件之间的运转间隙，应根据热膨胀量、材料种类、转动件的挠度等决定。

### 当材料有较大的胶合倾或输送含有悬浮颗粒的介质时，运转间隙应适当加大。

## 轴封

### 轴封型式在数据表中规定，浓硫酸泵不允许使用机械密封。

### 对填料密封，当输送介质温度等于或超过150℃或输送温度下液体的压力高于0.09MPa（A）时，填料盒外面应有夹套或注水进行冷却，腐蚀性介质泵的密封不允许使用含石墨成分的填料。

### 采用机械密封时，在下列情况下，密封腔应设夹套或冷却用接口。

a. 输送介质温度超过120℃（金属波纹管型除外）。

b. 水泵（包括锅炉给水泵）的密封面处温度超过80℃。

c. 封闭端的密封布置。

d. 低闪点液体。

e. 高熔点产品（需加热）。

### 机械密封的密封冲洗管路配置应在数据表中规定。除非另有规定，机械密封及其辅助封液系统应由制造厂成套提供。

### 当密封压力超过0.49MPa（G）时，应采用平衡型机械密封。

### 机械密封和填料密封在水压试验时不应使用。

### 在制造厂做机械运转试验时应装上密封。试验通过以后，机械密封应保留，而填料密封应拆下。

### 当采用串联机械密封时，必须有节流衬套。

### 机械密封的使用寿命为 ＞2 年。

## 轴承及轴承箱

### 一般说来，径向和推力轴承采用滚动轴承。在额定操作条件下，轴承的最小计算寿命为50000小时。

### 轴承箱应能有效地密封，以防水分、尘埃及其他杂质的侵入。

### 轴承的润滑系统和冷却系统要根据使用条件选择，并应满足在连续操作情况下，轴承箱的温度不超过70℃或环境温度加40℃，以低者为准。

## 动力学

### 刚性轴承的第一横向临界转速至少应超过最高操作转速10%以上。

### 供方提供的支承系统（底座、机身及轴承箱），在±10%操作速度范围以内不得产生共振。

### 泵为连续运行，要求运行平稳，各部位（含电动机）振动速率v≤2.8mm/s

## 材料

### 材料的选择应按需方的要求和指定的操作条件由供货商对所选的构件材质负责，并在建议书中给出详细的构件材料的说明，并应得到需方的确认。

### 如果供方确认自己提供的材料优于需方数据表中的规定时，经需方同意后可予选用。

### 用于输送易燃或有毒介质的泵壳，应采用碳钢或低合金钢制造。

### 当被输送介质的温度≤-20℃时，必须采用低温材料，并应按相应的标准做最低操作温度下的冲击试验。

### 除非另有规定，由碳钢和低合金钢制造的承压零件，其腐蚀余量应为3mm，由合金钢和有色金属材料制造的承压零件，其腐蚀余量为1mm。

  - 法兰或设备垫片不能使用含有石棉的材质。

## 铭牌和转向

### 铭牌（包括泵铭牌和电机铭牌）由适合于环境条件的不锈钢制成，并应牢固地固定在泵体和电机上容易看见的位置处。

### 旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头来表示。

## 驱动器

### 泵驱动器采用电机驱动，不能过载，超过整个泵曲线。传动装置（包括变速箱）的额定功率至少应等于驱动电机的额定输出功率。

### 提供的电机应满足规格书《工程设计条件》要求。

### 驱动电机应在发货之前在供方车间内对准装配。

### 当电机功率≥200 kW采用高压电机，电压等级为10kV。

### 电机运行条件

### 电动机全压起动，在电动机端电压不低于额定电压的75％的情况下，电动机能拖动泵启动，并且电动机表面温度不超过 T4 组135℃的温度要求。

### 在额定频率下，当电源电压与额定电压的偏差不超过±5％,电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按130（B）级考核，热分级为155（F）。

### 在额定电压下，当电源频率的偏差不超过±2％时，电动机的输出功率应保持为额定值，此时，温升按130（B）级考核，热分级为155（F）。

### 当电压和频率同时出现极限偏差时,电源频率与额定频率的偏差不超过±2％时,电源电压与额定电压的偏差不超过±5％时，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按130（B）级考核，热分级为155（F）。

### 电源频率为额定值,电压为80％额定电压时,电动机能连续运行5分钟而无有害过热。

### 电动机应能承受1.6倍额定转矩，历时15秒的短时过转矩试验而不发生转速突变、停转或有害变形。

### 电机验收试验最低限度包括下列内容：

a) 定子绕阻冷态直流电阻的测量；

b) 空载和堵转特性试验；

c) 定子绕阻绝缘电阻的测量；

d) 交流耐压试验；

e) 温升试验；

f) 转子动平衡试验；

g) 振动测量；

h) 噪声测量。

### 电动机采用一级能效（变频电机除外），电动机外壳防护等级不低于IP55，防腐等级THWF2（室外湿热重度防腐），温升B级，绝缘等级F级，电动机冷却方式为风冷，使用脂润滑滚动轴承。

## 联轴器和护罩

### 通常采用挠性联轴器。联轴器应能满足传递驱动机的最大扭矩和可能达到的最高转速的要求。

### 应该提供加长联轴器，以便可以不移动驱动机而拆卸泵的转子。

### 制造厂应提供联轴器防护罩。若泵在危险区内工作，防护罩应是无火花型的。

## 底座

### 底座应是铸铁或钢材焊接的单件整体结构，供安装泵及驱动电机的接触面应进行机械加工。

### 当泵输送易燃或有毒介质时，底座上应设汇集和排放泄漏液体的集液盘，排放区域应以至少1:100的斜度朝排出口方向倾斜。排放液体的管接头应有直径至少为25mm的螺纹并安装在靠泵一端的底座上。

### 应提供最小为DN 15（NPS1/2）的螺纹排液接头，以使液体不会在泵盖或驱动电机支架上聚积。

### 在泵壳的底部应设有一个平的接触面，以使泵不固定而安放在垫板或基础上时能够稳定。机组重心高度与接触面宽度之比不应大于3：1。这种稳定性应通过泵壳设计或利用一个永久性的外部台架来达到。

# 供货范围

供货范围包括但不限于以下内容，最终的供方供货范围应由双方协商确定并在订货合同中列出详细清单：

## 离心泵整套（包括电机）

## 包括底座、进出口配对法兰（法兰按HG/T20592-2009标准PN16 RF），带防护罩，联轴器及螺栓、螺母、垫片（包括与设备接口处的）、测量仪表（如有，提供给需方审查确认）等。

## 备品备件：包括：质量保证期内必须的备品备件（密封填料2套/台）。

## 图纸资料（包括纸质文件及其电子版本，按1：1真实尺寸绘制）

卖方应按买方工程技术规定要求的图纸和资料的项目和进度分期分批提交图纸和资料。具体要求将在合同中进一步明确。

买方对卖方所提供的图纸资料将在规定的时间之内加以确认和批准，买方对卖方提供的图纸和资料的审查和同意并不能解除卖方对订货合同书应承担的责任。

卖方所提供的所有图纸和资料应给出业主名称、买方工程号、合同号、设备位号及设备名称。并三级签字，标注版次、日期；修改处应作修改标记以示区别。

卖方提交文件资料中的计量单位应采用国际单位制表示。图幅尽量按3#图提交。

卖方提交文件使用的语言为中文。

### A类（合同生效后8日内，供配置设计用）

包括但不限于以下内容：

- 设备外形图、设备接口条件图、重量

- 最大起吊件重量及最小起吊高度

- 设备明细表

- 电气接线图

- 通用说明书。

以上资料4份。

### B类

包括但不限于以下内容：

- 提供成套使用操作说明书、使用维护说明书

- 所有A类最终版图纸

- 合格证明书

其中包括；

料检验合格证；

无损检验报告；

尺寸检验报告；

动平衡试验报告；

水压试验报告；

性能和机械运转试验报告；

汽蚀性能试验报告；

其他检验和试验报告。

- 易损零部件图纸

- 装箱单

## 设备标志

设备铭牌应采用不锈钢板制造，尺寸按供方标准执行，每台设备各1个

铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

铭牌上应清楚地显示以下内容（不限于此）。

### 泵铭牌

### 设备名称：

### 设备型号：

### 工程/项目名称：

### 制造厂名称：

### 主要技术参数：额定流量（m3/h），额定扬程（m），额定转速（r/min），轴功率（kW），泵壳水压试验压力[ MPa（G）]

### 设备位号：

### 泵重量（kg）：

### 出厂年份：

### 电机铭牌

### 设备名称：

### 设备型号：

### 工程/项目名称：

### 制造厂名称：

### 主要技术参数：额定功率，额定转速，额定电压，额定电流，防护等级，接线方式，运行方式，噪声等级

### 设备位号：

### 电机重量（kg）：

### 出厂年份：

# 其它要求

## 设备油漆需适应于硫酸工厂环境，涂漆及表面色可执行业主涂漆统一规定

## 泵：表面色：银；标志色：大红；

## 电机：表面色：苹果绿G01；标志色：大红。

## 现场服务

需方将指定设备现场服务天数，以及现场加班的工时（天和小时）变化。如果设备需要另外的服务人员，则需方应分别提供服务费用，所有现场服务人员均由设备需方决定。

## 特殊工具：设备安装所需的特殊工具将包括在内。

## 噪音级别

泵的噪音级别离设备一米处不超过85 dBA。

## 装运

除合同另有规定外,供方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、确保货物安全无损运抵现场。

供方将提供详细的介绍关于设备建议的装货准备工作，并指出室外贮存的适宜月份数。

所有辅助部件例如仪表、配管、机械设备等按使用分别包装或用板条箱包装，其内容将标注在包装外面。

## 吊眼：设备装有吊眼，便于搬运和安装。

## 报价应包括运输、指导安装、培训、服务。供货内容应完整、可靠。

## 机械密封、轴承隔离器、膜片式联轴器与机组振动仪表等的合格供应商名单如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐以下供货商/品牌或同等档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集装式机械密封及辅助系统 | 丹东克隆/大连博格曼/约翰克兰/成都一通 |
| 2 | 轴承隔离器 | Inpro/AESSEAL/ISOMAG |
| 3 | 膜片联轴器 | 无锡创明/沈阳申克 |
| 4 | 机组振动仪表 | 上海士翌、北京科热+上海科旗、常州天川 |

注：如选进口品牌需提供原产地证明文件。

需要增加合格供应商，优先按上表执行，供方选择供货品牌不得低于上述名单，如选择其它优等品牌，需经过需方沟通认可。

# 保证

## 性能保证

泵应达到数据表中规定的各项技术指标，并需满足工艺要求。

## 机械保证

产品在运转后12个月以内，确因质量问题而造成损坏，影响正常生产时，供方应无偿地及时为需方进行修复或更换损坏的零部件（不包括正常更换的易损件），修复、修理期间供方需提供备用设备给需方使用，降低对正常生产的影响。

# 拒收

## 设备及其零部件或材质与本工程技术规定的设计、选材不一致时，或是不符合有关标准、规范的要求时，该设备将被拒收。

## 设备经买方检验和接受以后，如发现 7.1 条所述的问题时，卖方仍应承担其全部责任，并应负责修理或者更换设备。

# 附件

附件一：检验数据表

附件二：供方图纸资料要求

附件三：24143-C302-100 工程设计条件

附件一                     检  验  数  据  表

| 标记 |  |  | 阶段 | 检 验 和 试 验 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | B | R |  |  |  |
| 1 | 3 | △ | 原材料和半成品 | 工厂标准检验和试验 | 本检验数据表给出了货物满足技术规格标准和/或合同要求的最低检查、检验和试验项目的要求。 主要工程文件和相关标准 1）《技术规格书》 2）美国材料试验学会ASTM 3）有关要求的标准 标记说明： S：供方（制造厂商） B：需方业主 R：是否要求作 1：对所有材料和设备进行目睹检查 2：对所有材料分类批抽检 3：开始投料制造要求审查确认的有关文件资料 4：检验合格证 5：每种类型随机抽验一个 6：权威性合格证 注： - 有“△”标记的项目为必验项目，相关记录必须反映在制造检验数据报告中。 - 由需方参加检查的项目，供方应在试验和检验前一个月或合同规定的时间通知需方。 |
| 1 |  | △ |  | 材料生产厂合格证原件 |  |
| 1 |  | △ |  | 化学分析 |  |
|  |  |  |  | 拉伸试验 |  |
|  |  |  |  | 硬度试验 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  |
| 1 |  | △ |  | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格和标记 |  |
|  |  |  |  | 无损检查 |  |
|  |  | △ |  | 腐蚀性试验 |  |
| 1 |  | △ | 制造期 间 | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格及标记 |  |
| 1 | 4 | △ |  | 外购设备和零部件检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊接工艺 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊工资格记录 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝坡口和清根 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝内外表面 |  |
| 1 |  | △ |  | RT（射线探伤） |  |
|  |  | △ |  | PT（液体渗透探伤） |  |
|  |  |  |  | MT（磁粉探伤） |  |
|  |  |  |  | UT（超声波探伤） |  |
|  |  |  |  | 热处理 |  |
| 1 |  | △ | 最终检查和试验 | 工厂标准检验和试验 |  |
| 1 | 1 | △ |  | 产品合格证及外观检查 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 最终尺寸检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 无损检验 |  |
|  |  | △ |  | 机械运行试验 |  |
| 1 | 4 | △ |  | 性能试验 |  |
|  |  | △ |  | 静平衡和动平衡试验 |  |
|  |  | △ |  | 噪音试验 |  |
|  |  | △ |  | NPSH检查 |  |
|  |  |  |  | 控制系统试验 |  |
|  |  | △ |  | 水压试验及气密性试验 |  |
|  |  |  |  | 管口方位 |  |
| 1 |  | △ |  | 法兰连接标准和密封面 |  |
|  |  |  |  | 分层试验 |  |
|  |  |  |  | 电火花检验 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 表面处理 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 文件资料 |  |

附件二                        卖 方 图 纸 资 料 要 求

| 要求 | 名 称 | 报价 | 先期确认版 |  | 最终确认版 |  | 最终文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分数 | 份数 | 日期 | 份数 | 日期 | 份数 |
| △ | 带有重量的外形尺寸图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 设备底板布置，荷载和地脚螺栓位置图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 完整的详细货物说明 | 4 | 4P+R | 30* |  |  |  |
| △ | 货物一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 产品数据表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 多个部件的布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 焊接程序，焊接工艺 |  | 2 | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 理论曲线 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 电器原理图 | 4 | 2 | 15* | 4 | 30** | 6P+2R |
| △ | 控制说明和仪表控制流程图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
|  | 控制盘外形尺寸和布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 仪表电器设备清单 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 接线图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 端子排列图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 主要外购件和材料分供货厂商一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 安装和试车备件表 | 4 |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 二年正常操作备件表 | 4 | 4P+R | 30* |  |  | 6P+2R |
| △ | 工厂制造和检验计划和现场安装试车程序 |  | 4 | 45* | 4 | 15** | 6P+2R |
| △ | 制造和检验数据报告 |  |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 安装操作维修手册 |  |  |  | 4P+2R | 60** | 6P+2R |

## 注：1）标记△的图纸，文件为必须提供的项目。

## 2）标记*合同生效后日历日，**收到需方审查意见后日历日。

## 3）“R”可复制的底图或磁盘、光盘拷贝，“P”蓝图或复印件。

4）最终图纸和文件应装订成册，其中4套（包括1R）随货发往现场，其余2套（包括1R）在货物发运前用快递寄给需方。