江苏索普新材料科技有限公司

80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

磺泵规格书

规格书编号：24143-3EA-A03

奥福科技有限公司

2025年4月

说  明

1	仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

2	在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  |  | 编制 |  |  | 校对 |  |  | 批准 |  |  | 版次说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 2025-4-2 |  |  | XJ |  |  | SPP |  |  | LJZ |  |  | 发布业主用于业主审定 |  |

目  录

1	适用范围	3

2	操作	3

3	标准与规范	3

4	设计要求	4

5	材料	8

6	检验和试验	8

7	油漆、标志、包装和运输	9

8	供货范围	10

9	图纸及资料	10

10	保证	11

11	数据表	11

12	附件	11

# 适用范围

## 适用于液体硫磺输送。

# 操作

连续，室外。

# 标准与规范

## 下列标准与规范的最新版本可构成本规定的一部分：

24143-C302-100    	《工程设计条件》

GB/T 16907-2014      	《离心泵技术条件Ⅰ》；

GB/T 5656            	《离心泵技术条件（Ⅱ类）》

GB/T 5657         	《离心泵技术条件（Ⅲ类）》

GB 3215            	  《化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件 》

GB 3216 /ISO 9906   	《离心泵、混流泵和旋涡泵试验方法》

GBJ87                      《工业企业噪音设计规范》

JB/T8097                	《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098             	《泵的噪声测量与评价方法》

GB/T13006          	《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》

GB/T 18149      	《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》

GB/T13007                  《离心泵效率》

GB/T 1348-2009　     	《球墨铸铁件》

GB 1220          	《铸造合金技术条件》

GB307              	《滚动轴承技术条件》

JB/T7240          	《离心泵铸件过流部位尺寸效率》

JB/TQ367          	《泵用铸铁件技术条件》

JB/TQ364           	《离心泵铸件尺寸公差》

JB/TQ365          	《离心泵铸件过流部位尺寸偏差》

JB/TQZ369           	《泵用铸铁件焊补》

GB997              	《电机结构及安装型式代号》

GB/T1993           	《旋转电机冷却方法》

GB4942.1          	《电机外壳防护等级》

GB4208             	《外壳防护等级(IP代码)》

GB10068.1-GB10068.2  	《旋转电机振动测定方法及限值》

GB10069.1-GB10069.3    	《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB1032               	《三相异步电机试验方法》

JB/T 6881            	《泵可靠性测定试验》

JB/T 6882            	《泵可靠性验证试验》

JB/T 6912              	《泵产品零件无损检测磁粉探伤》

JB/T 8543.2         	《泵产品零件无损检测渗透检测》

## 数据表中指定的其他标准与规范也可成为本规定的一部分。

## 供方必须使其设计、制造、检验和试验等符合指定的标准、规范以及有关法规的要求。

## 当需方的数据表/工程规定与指定的标准、规范或法规的要求相矛盾时，供方应及时通知需方。

## 当供方不能接受需方数据表或工程规定的某些条款时，应将偏离内容和修正意见及时通知需方并征得需方书面同意。

# 设计要求

## 一般要求

### 泵是离心泵，提供完整的泵组件，包括驱动器、联轴节、联轴节罩和轴接地刷组件以及安装法兰配套的紧固件。法兰按照HG/T20592-2009 B系列设计。如使用的安装法兰为非标法兰，供方应与标书一起提供安装法兰的细节。离心泵效率应符合GB/T13007-2011中A级指标要求。

### 所选的泵和叶轮应为最大效率的，泵应具有稳定状特性曲线，在曲线上应标出泵的容许工作范围，泵的工作点应在性能曲线的高效区内，并且在最佳点或偏左，并应尽量远离最小流量点。

### 供方应保证泵的性能，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要求。

### 可用汽蚀余量NPSHa应至少比必需汽蚀余量NPSHr大0.5m，且不考虑对短烃类液体的修正系数。

### 所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经需方同意，不得使用样机或试制产品。保证这些设备的技术先进，并经两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。提供的设备和材料是全新的、未使用过的。

## 承压零件

### 泵壳的设计压力应等于最高进口压力与泵所能达到的最大压差之和，最高进口压力若低于大气压时，按大气压计算。

### 对于操作温度在0℃以上的泵，其设计温度应按可能遇到的最高温度加10℃考虑。对于操作温度等于或低于0℃的泵，其设计温度应按可能遇到的最低操作温度来考虑。

## 叶轮

### 叶轮应为整体铸件。

### 对于某一规格的泵壳，不推荐采用最大尺寸的叶轮。

### 如果需要的话，应装叶轮密封环。叶轮密封环应被牢固锁定而不能转动，但在磨损后可以更换。

## 运转间隙

### 密封环之间及其他构件之间的运转间隙，应根据热膨胀量、材料种类、转动件的挠度等决定。

### 当材料有较大的胶合倾或输送含有悬浮颗粒的介质时，运转间隙应适当加大。

## 轴封

### 轴封型式应在数据表中规定。

### 对填料密封，当输送介质温度等于或超过150℃或输送温度下液体的压力高于0.49MPa（A）时，填料盒外面应有夹套或注水进行冷却。

### 采用机械密封时，在下列情况下，密封腔应设夹套或冷却用接口。

a. 输送介质温度超过120℃（金属波纹管型除外）。

b. 水泵（包括锅炉给水泵）的密封面处温度超过80℃。

c. 封闭端的密封布置。

d. 低闪点液体。

e. 高熔点产品（需加热）。

### 机械密封的密封冲洗管路配置应在数据表中规定。除非另有规定，机械密封及其辅助封液系统应由制造厂成套提供。

### 当密封压力超过0.49MPa（G）时，应采用平衡型机械密封。

### 机械密封和填料密封在水压试验时不应使用。

### 在制造厂做机械运转试验时应装上密封。试验通过以后，机械密封应保留，而填料密封应拆下。

### 当采用串联机械密封时，必须有节流衬套。

### 机械密封的使用寿命为 ＞2 年。

## 轴承及轴承箱

### 一般说来，径向和推力轴承采用滚动轴承。在额定操作条件下，轴承的最小计算寿命为17500小时。

### 轴承箱应能有效地密封，以防水分、尘埃及其他杂质的侵入。

### 轴承的润滑系统和冷却系统要根据使用条件选择，并应满足在连续操作情况下，轴承箱的温度不超过70℃或环境温度加40℃，以低者为准。

## 动力学

### 刚性轴承的第一横向临界转速至少应超过最高操作转速10%以上。

### 供方提供的支承系统（底座、机身及轴承箱），在±10%操作速度范围以内不得产生共振。

## 驱动器

### 泵驱动器不能过载，超过整个泵曲线。传动装置（包括变速箱）的额定功率至少应等于驱动机的额定输出功率。电动机采用电机采用一级能效（变频电机除外）。

## 联轴器和护罩

### 通常采用挠性联轴器。联轴器应能满足传递驱动机的最大扭矩和可能达到的最高转速的要求。

### 应该提供加长联轴器，以便可以不移动驱动机而拆卸泵的转子。

### 制造厂应提供联轴器防护罩。若泵在危险区内工作，防护罩应是无火花型的，并且护罩结构应该是安全可靠的和便于拆卸的。

## 底座

### 底座应是铸铁或钢材焊接的单件整体结构，供安装泵及驱动机的接触面应进行机械加工。

### 当泵输送易燃或有毒介质时，底座上应设汇集和排放泄漏液体的集液盘，排放区域应以至少1:100的斜度朝排出口方向倾斜。排放液体的管接头应有直径至少为25mm的螺纹并安装在靠泵一端的底座上。

### 除非另有规定，泵和驱动机应安装在公共底座上。

### 除非另有规定，地脚螺栓、螺母、垫圈、辅助管线及附件应由制造厂成套供应。

## 电动机采用国家二级能效及以上（GB/T18613-2006)，电动机外壳防护等级不低于   IP55，绝缘等级F级，电动机冷却方式为风冷，使用脂润滑滚动轴承。

## 其它要求

### 设备按制造厂家的标准已在工厂涂了适于酸厂和工作运行的环氧底漆和末道漆。

### 现场服务：需方将指定设备现场服务天数，以及现场加班的工时（天和小时）变化。如果设备需要另外的服务人员，则需方应提供服务费用，所有现场服务人员均通过设备需方决定。

### 特殊工具：设备安装所需的特殊工具需包括在供货范围内。

### 噪音级别：泵的噪音级别离设备一米处不超过85 dBA。

### 电缆末端段（引至电机接线盒、控制箱或配电箱）应采用挠性管保护，并采用电缆密封件连接（包括铠装电缆），因此，电机接线盒的进口应为螺纹口。

# 材料

## 材料的选择应按需方的要求和指定的操作条件由供货商对所选的构件材质负责，并在建议书中给出详细的构件材料的说明，并应得到需方的确认。

## 如果供方确认自己提供的材料优于需方数据表中的规定时，经需方同意后可予选用。

## 用于输送易燃或有毒介质的泵壳，应采用碳钢或低合金钢制造。

## 当被输送介质的温度≤-20℃时，必须采用低温材料，并应按相应的标准做最低操作温度下的冲击试验。

## 除非另有规定，由碳钢和低合金钢制造的承压零件，其腐蚀余量应为3mm，由合金钢和有色金属材料制造的承压零件，其腐蚀余量为0。

## 法兰或设备垫片不能使用含有石棉的材质。

## 机械密封、轴承隔离器、膜片式联轴器与机组振动仪表等的合格供应商名单如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐以下供货商/品牌或同等档次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集装式机械密封及辅助系统 | 丹东克隆/大连博格曼/约翰克兰/成都一通 |
| 2 | 轴承隔离器 | Inpro/AESSEAL/ISOMAG |
| 3 | 膜片联轴器 | 无锡创明/沈阳申克 |
| 4 | 机组振动仪表 | 上海士翌、北京科热+上海科旗、常州天川 |

注：如选进口品牌需提供原产地证明文件。

需要增加合格供应商，优先按上表执行，供方选择供货品牌不得低于上述名单，如选择其它优等品牌，需经过需方沟通认可。

# 检验和试验

## 供方应按询价书、数据表、本工程规定及有关标准进行检验和试验。检验项目应在数据表或合同中做出规定。

## 当合同有规定时，供方应向需方提供下列检验和试验报告：

材料检验合格证；尺寸检验报告；性能和机械运转试验报告；其他检验和试验报告。

## 制造厂应允许需方或指定人员在设备装运前进行最终检验。

# 油漆、标志、包装和运输

## 油漆

### 除机加工表面外的所有外表面均应涂底漆和面漆，机加工表面应涂上防锈剂。

### 内表面应喷（涂）适当的防锈涂层。

### 不锈钢零件表面不需涂漆。

## 标志

### 所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标牌或做出标记。铭牌应由适合于环境条件的不锈钢制成，并应牢固地固定在泵体上容易看见的位置处。

### 旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头来表示。

### 所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。

## 包装和运输

### 发运前供方应清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护，以保证设备及其附属设备运到现场后不用采取另外的措施，至少能在室外存放6个月而不会产生任何损坏。

### 包装应按国内供货和出口包装的有关规定进行，所有部件均应适当地包装和固定，以防在运输过程中造成损坏。

### 除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、确保货物安全无损运抵现场。

### 供方将提供详细的介绍关于设备建议的装货准备工作，并指出室外贮存的适宜月份数。

### 所有辅助部件例如仪表、配管、机械设备等按使用分别包装或用板条箱包装，其内容将标注在包装外面。2年内运行所需备品备件与随机配件分开包装，并附清单。

### 除非另有说明，每个包装箱应有两份装箱清单，一份在箱内，另一份固定在箱外。

### 所有设备应供货到：索普新材料项目现场

# 供货范围

## 详见数据表。

# 图纸及资料

### A类（合同生效后8日内，供配置设计用）

包括但不限于以下内容：

- 设备外形图、设备接口条件图、重量

- 最大起吊件重量及最小起吊高度

- 设备明细表

- 电气接线图

- 通用说明书。

以上资料4份。

### B类

包括但不限于以下内容：

- 提供成套使用操作说明书、使用维护说明书

- 所有A类最终版图纸

- 合格证明书

其中包括；

料检验合格证；

无损检验报告；

尺寸检验报告；

动平衡试验报告；

水压试验报告；

性能和机械运转试验报告；

汽蚀性能试验报告；

其他检验和试验报告。

- 易损零部件图纸

- 装箱单

以上资料4份。

# 保证

## 性能保证

泵应达到数据表中规定的各项技术指标。

## 机械保证

产品在运转后12个月以内，确因质量问题而造成损坏，影响正常生产时，供方应无偿地及时为需方进行修复或更换损坏的零部件（不包括正常更换的易损件），修复、修理期间供方需提供备用设备给需方使用，降低对正常生产的影响。

# 数据表

见附表:

24143-3EA-A03-01-HG-P-4101AB 磺泵数据表-液硫输送泵

24143-3EA-A03-01-HG-P-4201AB 磺泵数据表-精硫泵

# 附件

## 附件一：检验数据表。

## 附件二：卖方图纸资料要求。

## 附件三：工程设计条件

附件一                     检  验  数  据  表

| 标记 |  |  | 阶段 | 检 验 和 试 验 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | B | R |  |  |  |
| 1 | 3 | △ | 原材料和半成品 | 工厂标准检验和试验 | 本检验数据表给出了货物满足技术规格标准和/或合同要求的最低检查、检验和试验项目的要求。 主要工程文件和相关标准 1）《技术规格书》 2）美国材料试验学会ASTM 3）有关要求的标准 标记说明： S：卖方（制造厂商） B：买方业主 R：是否要求作 1：对所有材料和设备进行目睹检查 2：对所有材料分类批抽检 3：开始投料制造要求审查确认的有关文件资料 4：检验合格证 5：每种类型随机抽验一个 6：权威性合格证 注： - 有“△”标记的项目为必验项目，相关记录必须反映在制造检验数据报告中。 - 由买方参加检查的项目，卖方应在试验和检验前一个月或合同规定的时间通知买方。 |
| 1 |  | △ |  | 材料生产厂合格证原件 |  |
| 1 |  | △ |  | 化学分析 |  |
|  |  |  |  | 拉伸试验 |  |
|  |  |  |  | 硬度试验 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  |
| 1 |  | △ |  | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格和标记 |  |
|  |  |  |  | 无损检查 |  |
|  |  |  |  | 腐蚀性试验 |  |
| 1 |  | △ | 制造期 间 | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格及标记 |  |
| 1 | △ | △ |  | 外购设备和零部件检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊接工艺 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊工资格记录 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝坡口和清根 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝内外表面 |  |
| 1 |  | △ |  | RT（射线探伤） |  |
|  |  |  |  | PT（液体渗透探伤） |  |
|  |  | △ |  | MT（磁粉探伤） |  |
|  |  |  |  | UT（超声波探伤） |  |
|  |  |  |  | 热处理 |  |
| 1 |  | △ | 最终检查和试验 | 工厂标准检验和试验 |  |
| 1 | 1 | △ |  | 产品合格证及外观检查 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 最终尺寸检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 无损检验 |  |
|  |  | △ |  | 机械运行试验 |  |
| 1 | △ | △ |  | 性能试验 |  |
|  |  | △ |  | 静平衡和动平衡试验 |  |
|  |  |  |  | 噪音试验 |  |
|  |  | △ |  | NPSH检查 |  |
|  |  |  |  | 控制系统试验 |  |
|  |  |  |  | 水压试验及气密性试验 |  |
|  |  |  |  | 管口方位 |  |
| 1 |  | △ |  | 法兰连接标准和密封面 |  |
|  |  |  |  | 分层试验 |  |
|  |  |  |  | 电火花检验 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 表面处理 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 文件资料 |  |

附件二                        卖 方 图 纸 资 料 要 求

| 要求 | 名 称 | 报价 | 先期确认版 |  | 最终确认版 |  | 最终文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分数 | 份数 | 日期 | 份数 | 日期 | 份数 |
| △ | 带有重量的外形尺寸图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 设备底板布置，荷载和地脚螺栓位置图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 完整的详细货物说明 | 4 | 4P+R | 30* |  |  |  |
| △ | 货物一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 产品数据表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 多个部件的布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 焊接程序，焊接工艺 |  | 2 | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 理论曲线 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 电器原理图 | 4 | 2 | 30* | 4 | 30** | 6P+2R |
| △ | 控制说明和仪表控制流程图 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
|  | 控制盘外形尺寸和布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 仪表电器设备清单 |  | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 接线图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 端子排列图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 主要外购件和材料分供货厂商一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 安装和试车备件表 | 4 |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 二年正常操作备件表 | 4 | 4P+R | 30* |  |  | 6P+2R |
| △ | 工厂制造和检验计划和现场安装试车程序 |  | 4 | 45* | 4 | 15** | 6P+2R |
| △ | 制造和检验数据报告 |  |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 安装操作维修手册 |  |  |  | 4P+2R | 60** | 6P+2R |

## 注：1）标记△的图纸，文件为必须提供的项目。

## 2）标记*合同生效后日历日，**收到买方审查意见后日历日。

## 3）“R”可复制的底图或磁盘、光盘拷贝，“P”蓝图或复印件。

## 4）最终图纸和文件应装订成册，其中4套（包括1R）随货发往现场，其余2套（包括1R）在货物发运前用快递寄给买方。