## 11.1液硫输送泵

| 序号 | 内 容 | 单位 | 买方要求数据 | 制造厂数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 液硫输送泵 |  |
| 2 | 用途 |  | 将液硫储罐内的液硫输送到主装置精硫槽 |  |
| 3 | 位号 |  | P-4101A/B |  |
| 4 | 数量 |  | 2 |  |
| 5 | 流量(正常/设计) | m3/h | 21/23 |  |
| 6 | 扬程 | m（液柱） | 30 |  |
| 7 | 介质 |  | 精硫 |  |
| 8 | 介质温度 | ℃ | 127-149 |  |
| 9 | 介质粘度 | 厘泊 | 10~6.6 |  |
| 10 | 密度 | kg/m3 | 1790 |  |
| 11 | 液下深度(立式时) (出口法兰面至吸入口) | mm | / |  |
| 12 | 安装位置 |  | 室外 |  |
| 泵性能 |  |  |  |  |
| 13 | 型号规格 * |  | 卧式、带夹套保温 |  |
| 14 | 轴功率 * | kW |  |  |
| 15 | 转速 * | r/min |  |  |
| 16 | NPSHr(额定流量时) * | m | / |  |
| 17 | 最小循环流量* | m3/h |  |  |
| 18 | 操作液位条件(立式时)* | Mm |  |  |
| 结构及材料 |  |  |  |  |
| 19 | 泵体材质 * |  | 耐酸合金 |  |
| 20 | 叶轮材质 * |  | 耐酸合金 |  |
| 21 | 轴材质 * |  | 不低于45#钢 |  |
| 22 | 轴套材质 * |  |  |  |
| 23 | 叶轮形式 * |  |  |  |
| 24 | 密封形式 * |  |  |  |
| 25 | 传动方式 |  | 直联 |  |
| 26 | 底座 |  | 泵、驱动机共用底座 |  |
| 27 | 重量 * | kg |  |  |
| 驱动机 |  |  |  |  |
| 28 | 电机型号 * |  |  |  |
| 29 | 电源 | V/HZ | 380/ 变频5~50Hz |  |
| 30 | 电机功率 * |  |  |  |
| 31 | 防护等级 | IP | 65 |  |
| 32 | 防爆等级 |  | Ex tD A21 IP65 T135℃ |  |
| 33 | 防腐等级 |  | WF2 |  |
| 34 | 绝缘等级 |  | F |  |
| 35 | 要求 | 制造厂负责选择适当的机构材料，并在建议书中对材料进行详细描述； 设备应按硫酸装置要求涂刷环氧底漆和表面保护涂层；泵吸入口带过滤网；夹套保温蒸汽压力为0.35~0.4MPa。 |  |  |
| 36 | 成套供货范围 | 进出口配对法兰，螺栓，螺母，垫片，与设备接口的垫片及紧固件等。 |  |  |
| 37 | 备品备件 | 质量保证期内必须的备品备件: 至少包含:叶轮锁紧螺母、轴承、轴套衬套、联轴器、联轴器连接件、保温蒸汽连接管、密封圈、填料等，相同型号的泵不少于两套（密封填料2套/台）。 |  |  |

注：1.表中*数据由制造厂确定。提供外型尺寸图、性能曲线和有关数据。

2.厂商需确保泵性能的保障，包括但不限于泵的流量，扬程等参数满足所提要求。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 20250718 |  | XJ |  | SPP |  | LJZ |  | 发布用于询价 |