江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需实施项目名称：索普股份硫酸装置智能化改造项目，现对该项目的智能化控制的技术部分进行公开询比价以选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）实施项目名称：《索普股份硫酸装置智能化改造项目》的智能化控制技术；

（二）交货时间：合同签订45天内，提供完整的PID流程图及需改造的配套设施清单；合同签订四个月内完成其所负责的设备的供货和安装，合同签订五个月内完成系统调试的准备工作，并按照业主要求的节点进场调试，调试期不超7天；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）公开询比价截止时间2025年10月24日14：00时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年10月24日14：00时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购内容：

（一）采购项目内容

适用于硫磺制酸及其辅助系统的智能化控制技术。提供配套的人员培训和售后服务；

（二）技术要求

详见附件1：《索普股份硫酸装置智能化改造项目的智能化控制技术规格书》。

三、报价人资质与要求：

（一）报价单位必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质；

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与业主同类型装置的业绩。报价人需有2022年以来在硫酸装置智能化控制技术的应用业绩，且稳定运行一年以上，效果明显，并根据要求提供相关说明（见技术规格书），同时报价单位的所有业绩要可接受询价方的调研；

2.报价单位在报价前必须根据询价书及技术要求进行现场踏勘，同时签订现场查勘表（详见附件2），签订后的现场查勘表必须附在报价文件中，如不查勘，报价无效；

3.确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等；

4.需有自主产权，如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）；

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购方不承担任何责任。

四、报价：

（一）报价方式：报价为智能化控制技术及控制设计的总价。含增值税项目固定总价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

1.合同签订后预付合同总价的20%；正常工况下，双方约定验收起始时间，连续运行三个月为验收期。验收不合格，成交人应无条件整改，验收不合格起三个月内仍无法整改合格，即判定为项目改造失败，同时合同终止，我方不支付剩余任何费用。验收完成，报告及增值税专用发票到后，90天内分别支付改造合同价的70%，1年质保后余款付清，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为承兑。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价通过线下进行：

报价文件包括：商务文件（报价函、改造清单，需分项报价并注明品牌）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达（商务文件与技术文件分开用报价袋密封），报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份；

（五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司硫化事业部

地址：江苏省镇江市京口区求索路77号

邮编：212006

收件人：吴帆

联系电话：15951403276

（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司硫化事业部

地址：江苏省镇江市京口区求索路77号，邮编：212006

采购业务联系人：吴帆      电话：15951403276

采购部门负责人：刘晓枫    电话：13655287991

五、评审流程：

（一）评审

1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

2.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

3.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

技术方案文件评审及答疑完成后，在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作流采处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或未进行现场踏勘的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

六、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响招采购人正常生产运行。

（五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。

（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新实施的，重新实施过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起3个月内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一个月内与采购人项目所在部门完成技术协议的签字确认工作，技术协议确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《技术协议》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。《技术协议》需采购人项目所在部门及成交人负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（需分项报价）、技术文件（包括方案、组织实施措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件3）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件4）。

（十二）本次公开采购评审确定成交方后，询价方、成交方与江苏索普信息科技有限公司签订三方协议，付款方式依据本询价书相应条款进行约定；其他要求按询价方与江苏索普信息科技有限公司双方签订的编号为GY-ZHGLB-F-2025-0004的《2025年信息化、智能化建设工程 实施服务合同》相应条款执行。

（十三）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司硫化事业部所有。风险控制部投诉电话：0511-88995150、0511-88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

- 采购项目的实施费用（含税）为            元人民币；(大写)：                              元人民币。

合同执行完后，5年内需要智能化控制技术厂家技术人员到现场服务的费用（含税）为              元人民币；(大写)：                              元人民币。

总价合计（含税）为                  元人民币；(大写)：                     元人民币。

注意：1.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

2.该项目为一揽子报价（含设计、出图以及所供设备、服务等所有费用），合同执行时无任何费用增加。

- 我方已经确认采购询价书及其技术附件内的全部内容，并承诺遵守其全部规定；

- 我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

- 我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

- 愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

- 对自主公开采购询价书的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件：1

索普股份硫酸装置智能化改造项目

智能化控制技术规格书

二0二五年九月

目录

1.装置介绍	14

1.1生产装置名称	14

1.2硫酸装置	14

2.项目要求	14

2.1整体进度的要求	14

2.2项目范围的具体要求	14

2.3项目目标要求	15

3.技术规格要求	15

3.1总体要求	15

3.2软件	15

3.3智能化控制系统要求	16

3.4 智能化控制硬件	16

3.5系统安全要求	16

3.6实施效果和保证值	17

4.供货范围	17

5.项目实施要求	18

6.培训和知识转移要求	18

7.项目验收	18

7.1实施交付成果要求	19

7.2项目交付资料清单	19

8.售后技术服务	19

8.1服务标准	20

8.2质保维护	20

8.3系统升级	20

8.4故障响应	20

8.5服务方式	20

9.询价技术文件要求	20

10.知识产权保密要求	21

- 1.装置介绍

- 1.1生产装置名称

索普股份硫酸装置产能为：30万吨/年

- 1.2 硫酸主要工艺流程简介

本装置为硫磺制酸装置，为两转两吸工艺流程；其中转化工艺为3+1四段转化模式，一吸采用孟莫克的HRS吸收技术。具体工艺流程简述如下（详细情况以实地勘察结果为准）：

液硫由精硫泵加压喷入焚硫炉与被干燥塔干燥后的空气接触进行燃烧，生成含SO2的炉气，后进入余热锅炉换热并副产蒸汽后，进入转化器各转化层进行催化氧化。炉气经I到III转化层的三次转化后，气体进入HRS系统进行一次吸收，吸收热被回收用于副产低压汽；经一次吸收后的炉气再次升温后进入第IV转化层转化，最终的炉气送入第二吸收塔吸收其中的三氧化硫后，剩余尾气依次经双氧水吸收塔和液碱吸收塔处理后，经烟囱放空。

本装置包括配套的2000m3/h循环水系统两套、100m3/h除盐水系统三套以及20m3/mine空压装置三套。

- 2.项目改造要求

- 2.1项目的范围

从原料液硫储罐开始，至硫酸产品发放为止的全流程控制（蒸汽部分以送出装置界区为止）。

各辅材均从储罐开始计算，卸车操作不计算在内。

- 2.2 项目的具体工作内容

2.2.1对范围的现有情况进行梳理和评估，并拟定新的控制方案。

2.2.2按期向业主提供完整PID流程图及控制逻辑关系，若承接人自身不满足相关危化品设计资质要求的，则与江苏索普工程科技有限公司合作设计。

2.2.3如期提供相关的材料采购清单用于业主进行采购安装。

2.2.4按期进行系统调试，实际调试期间不超过10天。

2.2.5所有调节回路的整定优化。

2.2.6后期维保工作。

- 2.3控制方案的要求

以无人值守为目标，采用（包括但不仅限于）装置的一键开停车操作、常规异常工况的自适应操作，以及紧急情况下的应急自操作等。具体要求方面必须考虑但不仅限于以下情况：

- ⑴系统一键停车功能和系统连锁停车功能；

- ⑵系统开车自检功能和一键开车功能；

- ⑶动设备：主风机系统监测和控制功能；各机泵的自启功能、在用泵和备用泵的动互锁互备功能；考虑采用动设备的运行状态监测系统。

- ⑷静设备：储槽的高低液位进出物料自切断功能、自动切换储槽功能；其它静设备的自动排污功能（若有需要）；

- ⑸系统的压力、温度、流量、浓度等所有控制参数的无人参与式自调功能；

- ⑹异常情况的判断和自适应操作、报警功能；

- 2.4项目实施的目标要求

项目实施验收的标准如下：

装置产能（t/d）：不低于800；

PID回路自控率（%）：100；

智能化控制器有效投用率（%）：≥99；

人为操作频次每日不超过3次

- 3.技术规格要求

- 3.1总体要求

3.1.1安装时采用最新的智能化控制技术软件产品，且不能由于后期该智能化控制系统升级等原因，而导致甲方不能使用该控制系统，即甲方要拥有该系统的永久使用权；

3.1.2根据装置的工艺流程特点和业务需求，负责对所提供的仪表、设备、系统的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、系统安装、现场测试、系统验收，到智能化控制系统整套系统交付运行等各个环节负有完全责任，并与 DCS 服务商协作共同完成通讯接口的安装、系统组态和连接工作，同时做好所有调节回路控制系统的调试工作；

3.1.3与项目相关的报告文档提供，包括项目功能设计报告(FDS)、工厂测试和现场验收方案和报告、详细设计报告、系统投用报告、用户人员培训资料、验收资料和报告等；

3.1.4提供对仪表、工艺、计算机专业工程师、项目组技术人员及装置操作人员等的各项针对性培训，包括先进理论技术、软件结构、建模、安装调试、日常操作、维护及故障排除等；

3.1.5乙方需有在2022年以来的基础化工的硫酸智能化控制的应用业绩，且稳定运行一年以上，且效果明显，需提供相关材料，且需要可接受甲方的调研。

3.2软件要求

3.2.1成熟性。本项目所采用的智能化控制软件应为市场上的成熟产品，拥有长期的众多工业成功应用案例；

3.2.2先进性。指所供软件已获得的各类国内外专利；

3.2.3全面性。指提供多变量预估控制、回归分析、自适应控制和建模等多种技术，支持二次开发和第三方集成等；

3.2.4可靠性及安全性。系统的可靠性关系到企业生产安全，事关重大，必须保证系统所有控制方案的可靠性应不低于 99.99%，系统应具备应急处理功能，保证在智能化控制不正常时可以迅速平稳地切换到常规控制方式；

3.2.5易集成：智能化系统软件集成优化功能, 也可作为过程控制层优化控制的一个独立子系统运行，并与今后生产优化、在线优化及管理层面的其他子系统进行集成；

3.2.6开放性。为现场工程师提供开放的软件环境，方便先进系统投用后的持续改进和运维；

3.2.7易用性 智能化控制系统应具有良好的易用性,保证生产操作人员良好并安全应用系统；

3.2.8提供满足本项目所需的软件（含操作系统、办公软件、智能化控制技术等）；

3.2.9安装、部署的所有软件（含控件）需有正版授权；

3.2.10需列出软件供货清单；

3.2.11软件能力要求。智能化控制软件的能力，须能满足 100 个 MV，200 个 CV，50 个 DV变量以上的矩阵规模要求, 同时，智能化控制软件内需置有实时数据库。如智能化控制软件具有一体化系统结构为最好。报价方提出本项目需要MV、CV、DV数量；提出软件能够实施MV、CV、DV。（测量输入CV，控制输出MV，干扰变量DV）

- 3.3智能化控制系统要求

3.3.1智能化控制软件须包含模型辨识、控制器设计、软测量设计等工具；

3.3.2其实时数据库能够存储和浏览先进系统中变量的历史趋势、状态、预测值；

3.3.3控制器具备建模及离线设计功能（包括数据分析和预处理、模型辨识、参数估计、组态、仿真调试)；

3.3.4具有软测量开发及在线应用功能，软测量工具须提供线性及非线性建模的工具和方法；

3.3.5能够以图形和趋势图方式查询和展示长、短期历史数据，储存短期历史数据；

3.3.6须实现该系统与DCS之间的时钟同步；

3.3.7提供智能化控制系统离线及在线软件永久授权。

- 3.4 智能化控制硬件

3.4.1提供项目所需的 智能化控制服务器（机架式）、工程师站（Raid1）及相关网络设施；

服务器可以使用联想、IBM、DELL 和 HP 等国际知名品牌，采用冗余电源，冗余千 M 网卡，需有 Raid5（5 块硬盘）及以上配置，24 寸液晶显示器。服务器须使用机架式服务器，配置 KVM（显示器、鼠标及键盘的延长设备）及相关附件等；

3.4.2本项目的硬件采用机架式安装，按装置提供服务器机柜，若服务器配套两台，则需要配置 KVM 及附件；

3.4.3提供的智能化控制服务器硬件应与软件有很好的兼容性，充分满足软件运行需要的条件；

3.4.4建立完整的智能化控制系统网络架构，优化配置硬件；

3.4.5服务器保修方式最低但不限于为（联想、DELL、IBM 或 HP 等厂商）下一工作日上门服务，保修期为三年；

3.4.6提供项目所需的交换机及其它附件；

3.4.7智能化控制系统所需硬件列出供货清单。

- 3.5系统安全要求

3.5.1针对最终交付的系统（包括操作系统与智能化控制、优化控制、性能监控等系统)制定用户权限管理和系统访问策略，保证系统安全、稳定运行。报价人需在报价文件详述网络安全访问机制与方案；

3.5.2配置的服务器能够在最低的要求下满足在合理的使用期限内硬件不会过时服务器性能配置必须满足先进系统的长周期稳定运行；

3.5.3系统出现故障时，能够安全自动切换至DCS常规控制，不影响装置的正常运行，且需要带声光报警；

3.5.4系统能够监测智能化控制器的投用条件，根据工艺要求自动切换到常规控制方式。

- 3.6实施效果和保证值

本项目智能化控制器与DCS系统通过 OPC 服务器进行数据链接，各厂家DCS系统 OPC 服务器硬件和License授权和安装服务，以及先进系统相关的DCS 组态服务，由报价人提出要求，由业主方负责供货，报价方负责全程跟踪落实，并对最终的结果负责。

- 4.供货范围

本技术规格书提出了本项目系统功能和技术指标的最基本技术要求，未对一切技术细节作出描述，报价人应该依据自己的经验以及对项目的理解，详细描述系统构成、功能及技术指标，并依据自己的经验提供项目需要的软硬件清单、工程实施内容。

⑴甲方可以为乙方供货的智能化控制系统提供220VAC±6%，50 Hz UPS电源，乙方在报价书中必须标明智能化控制系统的供电要求；

⑵甲方提供装置的DCS系统与先进系统通讯的OPC接口软件和相应硬件，EAS节点技术等；

⑶智能化控制系统所需的所有物资材料都由乙方提供，包括服务器、相关软件、计算机杀毒软件、信号连接线缆、监测分站（若需）、网线、交换机CH等，乙方在报价文件中提供详细的供货清单；

⑷软件要求（报价人需在报价文件中详细列明确保系统正常运行所需软件供货清单，所有软件需为经过验证的最新版本)。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化控制软件 | 套 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 操作软件 | 套 |  |  |
| 4 | ....... |  |  |  |

所有软件需明确授权年限，提供智能化控制系统离线及在线软件永久授权。

⑸硬件要求

报价人在报价文件中应详细列明所有硬件配置清单，并明确服务器等硬件的详细配置要求。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ....... |  |  |  |  |

- 5.项目实施要求

报价人应在报价文件中提供项目执行方案，包括但不限于以下内容：

⑴组织机构；

⑵项目管理要求和方法；

⑶供应商的项目经理须具有 PMP 证书，且在项目执行期间，证书处于有效期内；

⑷项目实施工作内容及方案。

- 6.培训和知识转移要求

培训内容主要包括软件系统介绍、软件系统安装、软件建模、系统操作和运维管理等。

理论知识培训：了解各软件系统基础知识。

工程师培训：充分掌握维护PD整定和智能化控制系统所必需的知识。通过工程师培训，询价人工程师能够掌握PD整定的方法、先进基本理论及建模知识，能够熟练使用各软件功能并能处理常见故障。

现场操作员培训：熟悉控制目标、控制器结构、各系统操作界面，理解各系统操作界面上各变量的意义，能够与控制器协同工作，并要求能够与软测量变量交互等。

培训需提供对应培训内容的纸质或电子类详细的智能化控制资料。成交人需提供完整的配套培训，需提供本项目所需各系统的软硬件培训环境，培训计划和培训地点必须考虑项目阶段、用户岗位、用户区域、项目需求等，并由有授课经验的人员授课，保证授课质量，达到知识传递和共享的目的，保证关键用户能全面掌握符合自身需要的知识技能。

所有的资料必须是中文书写，所有的培训教员必须用中文授课。

在基础控制回路整定、试验测试、模型辨识、DCS与智能化控制系统切换逻辑保护设计与下装、操作画面设计与下装、控制器设计与实施、控制器试投用及完善等实施过程中，报价人提出知识转移的内容、形式、方法、时间和深度，能够保证询价人技术人员独立进行系统运维。

- 7.项目验收

根据成交人提供的设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，甲乙双方根据合同供货范围内各系统运行状况对改造进行验收。

本项目满足以下各项要求即应视为本项目整体验收合格：

⑴按进度计划完成本项目规定的各项内容，系统成功上线；

⑵智能化控制器投用并运行稳定后，在同样的工况下，选定智能化控制技术投用后以及未改造前的各3-7天的实际运行结果作为该系统性能考核结果的依据并考核合格；

⑶完成对系统运维人员的系统运维培训和知识转移；

⑷提交完所有项目交付品；

⑸具体指标：任何一项达不到要求为判定为验收不合格。

智能化控制适用装置产能（t/d）：不低于800；

PID回路自控率（%）：100；

智能化控制器有效投用率（%）：≥99；

人为操作频次每日不超过3次

- 7.1实施交付成果要求

7.1.1提供项目相关模型文件及程序（最终版控制器模型、软仪表模型、系统界面和系统备份文件等)；

7.1.2提供各阶段文档材料汇编；

7.1.3项目交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准。

- 7.2项目交付资料清单

本文件提出的是所需交付资料最低限度的要求，报价人可根据实际情况进行补充。

| 编号 | 文件 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开工报告 | 确定目标、日程安排、分工范围 |
| 2 | 功能设计报告 | 控制器设计及工程实施说明，包括DCS系统在线计算和逻辑规定 |
| 3 | 阶跃测试报告 | 数据收集、控制器结构、阶跃测试计划等 |
| 4 | 详细设计报告 | 功能设计的细化 |
| 5 | 会议记录 | 包括各阶段会议纪要及会议签到单 |
| 6 | 工作小结和计划 | 项目周报、项目月报 |
| 7 | 系统组态报告 | 提供DCS新增及修改点的清单 |
| 8 | 投运报告 | 控制器参数及性能、控制器投用计划等 |
| 9 | 验收文档 | 验收文档包括智能化控制界面和逻辑设计手册、测试大纲、测试报告、工作总结报告、技术报告、用户报告、应急预案、验收报告、性能考核报告等 |
| 10 | 培训资料 | 用户培训手册、培训计划、培训报告，操作员、管理员培训资料 |
| 11 | 产品资料 | 软件清单、系统安装配置、系统操作（管理员、操作员)和维护手册 |

- 8.售后技术服务

项目验收后，提供完备的售后服务方案，涵盖服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、技术人员构成等内容：

- 8.1服务标准

对所有硬件产品提供原厂商的售后服务和支持承诺。对系统实施服务提供售后服务和支持承诺，需对服务方式和内容做出详细的说明。

系统实施服务，在服务期限内，报价人的远程、现场等服务方式，服务级别和服务承诺等。

- 8.2质保维护

报价人在本项目中所提供的系统质保期限为3年（从软件系统投运验收通过之日起)。

设定的日产800t硫酸以上。

本技术规格书中所涉及硬件免费质保期限为3年（从软件系统投运验收通过之日起)。

在质保期内，保证免费解决软件系统的故障及修复软件功能、运行缺陷。

- 8.3系统升级

报价人为解决产品存在的软件缺陷或完善现有产品的软件功能而向最终用户提供产品免费升级服务。使最终用户及时获得产品的最新研究成果。

- 8.4故障响应

运维响应时间保障不超过30分钟，项目问题处理时间应遵循“小一大二”原则，小问题处理时间不超过1天，大问题处理时间不超过2天。对于一些需要现场解决的问题，可派遣工程师到场进行解决，且可于响应后24小时内抵达现场支持。

- 8.5服务方式

质保期外，报价人需为索普股份提供免费远程服务（包括但不限于7×24小时热线服务、E-mail服务、远程网络支持)及工程师现场服务，工程师现场服务在报价文件中详细列明收费原则。

- 9.询价技术文件要求

报价人除按询价文件要求提供正本及副本纸质版报价文件外，提供的电子版报价需为可编辑版本。报价技术文件至少需包括以下内容：

⑴技术偏差表

⑵项目总则

⑶项目背景（至少包括项目目标、项目范围、项目必要性描述）

⑷技术方案（至少包括软件介绍、系统架构（须提供系统架构图）、控制策略（如MV值、CV值等）、系统安全策略（如服务器、控制器失效安全保证等)、实施效果和保证值（包括保证值、计算方法及考核方法）)

⑸供货清单

⑹项目实施方案

⑺项目计划（至少需分解到周）

⑻项目培训计划

⑼项目验收计划及交付物

⑽售后技术服务（至少包括质保期内服务及质保期外服务，质保期外服务需明确工程师现场服务收费标准)

⑾国内类似项目业绩（国内类似项目业绩在报价商务文件中描述，但需参照附表3格式，同时需提供合同复印件/业主证明)。对其中重点/与本项目相似性大的智能化控制项目进行详细描述（包括实施内容、实施效果及业主证明)。附表3：

| 序号 | 项目名称 | 实施单元及规模 | 完成时间 | 项目描述（包括合同金额、考核指标完成情况等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 10.知识产权保密要求

10.1 乙方不得将为甲方工作的成果、非专利技术、技术秘密及其他任何技术资料以任何方式泄露或转让给第三方；乙方尤其不得将全部或者部分著作、技术秘密以及技术资料等授予或转让给与甲方有竞争性的公司使用，亦不得将该部分内容的全部或者部分使用于与甲方有竞争性的产品中，无论该种产品是否是委托开发还是自行开发；

10.2 乙方应保证甲方不会因购买、使用本合同项下服务成果而受到任何第三人提起的有关专利、商标、著作权或其他知识产权的侵权争议。如有任何第三方就本合同项下提供的服务成果对甲方提起诉讼，声称该服务成果侵犯其专利、商标、著作权或其他知识产权，甲方应立即通知乙方，授权乙方处理该索赔诉讼，并提供必要的协助（由乙方付费），乙方应为甲方抗辩，并将就该诉讼所产生的任何不利于甲方的最终判决对甲方进行赔偿。甲方不应就该第三方索赔做出不合理的认可。乙方对由于如下情形所导致的侵权不承担责任：

⑴遵照甲方提供的设计、图纸或规范制造的服务成果，而甲方提供的设计、图纸或规范本身侵权；

⑵甲方未按照合同规定的目的使用服务成果；

⑶由于甲方将服务成果与非乙方提供的产品或软件合并使用，而该合并导致侵权；

⑷任何由非乙方对服务成果所做的更改；

⑸任何未经乙方书面同意由甲方单方面与第三方所达成的妥协与和解；

⑹甲方未安装乙方提供的软件的更新、升级、错误更正、变更或修改。

10.3 本合同下所涉及的乙方知识产权中的权利、所有权或其它权益均不转移至甲方，包括但不限于在本合同执行前就已存在或是不依赖于本合同的履行而产生的知识产权。除非合同中另有规定，所有由乙方研发的与本合同相关的知识产权，包括软件、模块、设计、图纸、文件、发明及专有技术，均属于乙方。乙方及其供应商保留乙方提供的软件及其所有修改和升级版本的所有权及权益。乙方所提供的所有软件均基于随附的软件授权许可协议（“许可”）；

10.4 本条款项下有关方的权利和义务独立于本合同，不受本合同终止(或解除)或部分失效的影响。

附件：2

现场查勘表

查勘内容：

查勘地点：

带领查勘人员签名：

报价单位签名：

附件：3

供应商管理

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的产品供应商及承包商，证照齐全且资质满足公司采购要求的，均可参与公司组织的公开采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

第二章 管理职责

第三条 供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同履约、物资使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

第三章 供应商分级管理

第四条 根据考核扣分及违规严重性，将供应商分为以下三类管理：

（一）合格供应商

1.考核标准：滚动周期扣分（一年内）＜10分。

2.管理措施：可正常参与公司公开采购及合作，扣分自首次扣除满一年自动清零。

（二）暂停合作供应商

1.考核标准：索普股份一年内的考核扣分累计≥10分；索普集团一年内的考核扣分累计≥15分。

2.管理措施：一年内停止与其产生新的合作。

3.评审优先级：在采购评审过程中，同等情况下应优先选择未曾被列入暂停合作供应商清单的供应商。

（三）禁止合作供应商

1.考核标准：供应商发生以下恶意行为的，将直接列入禁止合作供应商清单：

（1）主观恶意且对公司生产经营活动造成重大损害的；

（2）恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的；

（3）两次列入暂停合作供应商的；

（4）违反廉政协议，滋生腐败现象的；

（5）存在其他严重侵害公司利益行为的。

2.管理措施：原则上永久禁止合作。

第四章 供应商积分考核细则

第五条 供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉等方面实施。根据考核结果对供应商进行扣分累计，并采取相应的处理措施。

（一）质量方面

1.所供产品出现质量问题，未对公司造成影响，单次扣1～3分。

2.所供产品出现质量问题，对公司造成了一定影响，单次扣3～5分。

3.所供产品出现质量问题，对公司造成了严重影响，单次扣5～10分。

4.所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣10分。

（二）交货方面

1.交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1～3分。

2.交货时未按规定包装的，单次扣1～3分。

3.延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1～3分；造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

（三）售后方面

1.对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1～3分；已造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

2.售后人员不能及时解决问题，单次扣1～3分。

3.在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5～10分。

（四）资信方面

1.未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，单次扣1～3 分。

2.中选之后因报价、参数错误等原因，报价人放弃成交，单次扣3～5分。

3.中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5～10分。

4.无正当理由未及时开具发票给我方或未按合同约定价格开票，单次扣1～3分。

5.未按照《江苏索普(集团)有限公司工程造价审计管理制度》要求提供工程结算资料，或未按规定进行工程结算确认的，单次扣1～3分。

6.报价人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，单次扣6～10分。

7.报价低于成本价且无合理说明扰乱公开采购秩序,单次扣10 分。

第六条 关于无效投诉的处理办法

报价人如对评审结果存有异议，可向风险控制部提起投诉。但为了维护公开采购工作的严肃性，报价人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果报价人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5～10分；报价人对同一事件进行重复的无效投诉，或一年内累计无效投诉达三次以上（含三次），均直接列入暂停合作供应商清单，情节严重的可直接列入禁止合作供应商清单。

第七条 针对已被纳入暂停合作的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商可向我方提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从暂停合作供应商清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从暂停合作供应商清单中消除。

第八条 原则上不得与禁止合作的供应商恢复合作关系。如确因生产需要恢复合作的，须经请示流程审批通过后方可实施。

第九条 如果被暂停合作供应商在一年内不能完成整改的，可将其列入禁止合作供应商清单，不再与其开展合作。

第十条 自然人、废旧物资处置单位参照本管理条款进行管理。

第十一条 如某一实际控制人所控制的公司被列入负面清单，该实控人直接或间接控制的所有相关公司也视同列入负面清单。

第十二条 供应商负面清单的考核通过《索普集团供应商考核表》线上流程审批实施。

附件4：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。

附件5：

保   密   协   议

江苏索普化工股份有限公司

二零二五年九月

江苏镇江

甲方：江苏索普化工股份有限公司

法定代表人：邵守言

地址：江苏省镇江市京口区求索路88号

电话：

邮编：212006

乙方：

法定代表人：

地址：

电话：

邮编：

在甲乙双方的商务交往中，为保护双方的合法权益，实现双赢，共同建设和维护“公正、透明”的商务环境，制定此协议（以下简称“本协议”）。

1, 保密信息内容

1.1 保密信息是指甲方以书面、口头或其他方式提供给乙方的，属于甲方所有的，或甲方负有保密义务的有关第三方的下列资料及甲方提供的所有材料和信息。

1.2 需保密信息包括但不限于

1.2.1甲方向乙方提供的                                                            。

1.2.1.1 生产技术信息，包括开发战略，开发计划和实施进度及结果，实验记录，科研成果，设计图纸（含草图），设计方法，价格结构，样品，样机，模型，模具，技术方案，制作工艺及流程，技术数据，产品成本，设备信息，计算机软件，数据库信息，质量管理及控制办法，知识产权等；

1.2.1.2 经营管理信息，包括内部管理制度，经营方针，投资决策意向，市场行销策略，产品服务定价政策，货源情报，不公开的财务资料，合同，供应商信息资料，限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价报价资料，对外询价、报价方案，涉及商业机密的业务记录和计划、往来传真、信函、电子邮件等。

1.3 上述需保密信息不包括                                                            。

1.3.1 披露之时已为公众所知，如果并非由于乙方的过错或违约而公之于众，从公布之日起不再为本协议所称的保密信息；

1.3.2乙方能够证明在甲方向其披露前该信息已为乙方正当拥有的信息。

1.3.3 经甲方书面同意公开的信息。

2 保密义务

2.1 乙方对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，不得向任何第三方披露；若具有权力的法庭或其他司法、行政、立法机构要求接受方披露保密信息，乙方应立即通知甲方。

2.2 乙方仅可为双方合作业务之必须，将保密信息披露给甲方指定的第三方公司，并且该公司应该首先以书面形式承诺保守该保密信息并签订与本协议效力相当的保密协议（详见附件5）；

2.3 乙方仅可为双方合作业务之必须，将保密信息披露给其直接或间接参与合作事宜的管理人员、职员、顾问和其他雇员（统称“有关人员”），但应保证该类有关人员对保密信息严格保密。

2.4 合作信息成果

2.4.1 “合作信息成果”是指由乙方结合或根据甲方或双方提供的部分或全部信息所得到的所有的合作成果。

2.4.2 针对“合作成果信息”的保密要求，同样适用于本协议保密条款。特殊情况，需经甲方书面确认。

2.4.3 除非经甲方书面许可，严禁乙方将双方合作所产生的产品提供给任何第三方。

3 权利归属

3.1 双方承认并同意，除甲方以书面形式明确表达外，甲方向乙方披露保密信息并不构成甲方向乙方转让或授予乙方享有甲方对其商标、专利、技术保密或其他知识产权拥有的利益，亦不构成向乙方转让或其他知识产权等有关利益。

3.2 乙方根据甲方信息得到的“合作成果信息”，全部权利归属于甲方。

4 返还或销毁保密信息

4.1 双方合作结束后，乙方应将甲方提供的资料如数奉还（无法返还的应主动销毁），不得采取任何手段或方式留存任何甲方提供的信息资料。

4.2 针对必须销毁的保密信息，乙方须以书面形式向甲方确认对该保密信息的销毁，并提供一份销毁资料的清单。

5 免责条款

甲方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，乙方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

6 违约责任

若乙方或有关人员违反本协议的保密义务，乙方须承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的一切损失（含因纠纷提供方聘请律师的费用），并承担不低于双方合作合同金额50%的违约金。

7 争议处理及管辖

本协议接受中国法律管辖并按中国法律解释。对有关的任何争议，协商解决，无法协商解决的，则应在甲方住所地法院解决。

8 若乙方未能尽到保密职责，甲方有权单方面无条件取消双方的合作并追究其违约责任。本协议可以作为独立的合同文本，具备法律效力，也可以作为双方合作合同的补充，并具有同等法律效力。

9 本协议一式贰份，双方应在商务行为实施之前签字或盖章确认以示生效，未尽事宜双方协商解决。

10、甲乙双方同意本协议的保密有效期为15年，自双方在本协议上签字之日起开始计算。

甲方（盖章）江苏索普化工股份有限公司      乙方（盖章）

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

联系方式：	联系方式：

日期：                                        日期：