醋酸乙烯及EVA一体化项目办公家具公开采购文件
我公司现需采购办公家具1批，现在索普官网公开发布采购信息，实行满足要求的最低价中选。

1. 报价须知：
1.1 采购货物名称：办公室卡座30张、员工椅（常规）50张、会议长条桌20张（具体尺寸见货物清单，带安装）。
1.2 交货地点：

1）江苏索普新材料科技有限公司指定现场：办公室卡座30张、员工椅（常规）50张、会议长条桌20张。
1.3 交货期：合同签订后10个工作日（如无法满足请在报价时注明）。
1.4 付款方式：货到安装完毕，出具增值税专用发票两个月内银行现汇付款90%，余款10%为质保金，质保期（安装完毕后一年）满后付清。如报价人不接受采购人提出的付款方式，明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。

1.5 评审时间：2025年 12月18日，下午14:00（北京时间）。
1.6 评审地点：江苏索普(集团)有限公司采购中心。

1.7 报价须知：报价为含13%增值税送到价（含安装）。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。

2. 报价人资质

2.1 报价人必须具有合法生产经营资质。确定中选后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。
2.2 报价人为经销商，必须具有合法经销资质。

2.3 报价人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。

2.4 报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任。

3. 报价货物清单及技术要求：
3.1 货物清单：

	序号
	物料名称
	产品样式（图片）
	型   号
	单位
	数量

	1
	办公室卡座(mm):

单人位：

1500*1100(600)

*1100

侧柜：1400*300*1100
含一体NFC挡板，复合板。
	[image: image1.jpg]




	详见：3.2 技术要求

3.2.1 办公室屏风卡座参数要求。

1）卡座摆放方式以现场尺寸合理布局。

2）卡座款式参照图片。颜色与会议长条桌颜色保持一致，原木色。
	张
	30

	2
	员工椅

（常规）
	[image: image2.png]



	详见：3.2 技术要求

3.2.2员工椅（常规）要求。
	张
	50

	3
	会议长条桌（1200×400×750）mm
	图一：[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



	详见：3.2 技术要求

3.2.3会议长条桌（常规）

说明：
1）长条桌款式参照图一。
2）颜色与卡座颜色一致，原木色。
	张
	20


注：在满足采购人使用要求前提下，以清单中所有项含税单价乘以数量的总价累计之和作为评审依据。
3.2 技术要求

3.2.1 办公室屏风卡座参数要求：

1）屏风：铝型材厚度30mm，纯铝合金6063-T工业铝型材,高强度结构，壁厚1.5MM，不变形，表面采用阳极氧化，氧化膜厚15um,氧化表面美观，耐腐蚀，环保耐用,不易断裂。

2）基材：采用品牌E0级优质环保三聚氰胺板,经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，安全，不变形,采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。产品符合GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

3）封边：采用优质PVC封边带，厚度有(1-2)mm，耐开裂性≥1级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。

4）胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤45g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。

5）三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。 

3.2.2 员工椅（常规）要求：

1）椅背：采用PP+GF30%背框+透气网布，符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011、GB 17927.2-2011标准，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg。抗引燃特性（阻燃的香烟、模拟火柴火焰）检测后未出现任何续燃、阴燃现象。具有透气功能；经液防潮、防污等工艺处理，使表面更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气。 
2）椅座：采用12mm座板，定型绵，弹力布，座布断裂伸长率≥135%；表面密度≥35kg/m³；感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）均为合格；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验。抗引燃特性一模拟火柴火焰为阻燃II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2，75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥155KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能合格；燃烧性能等级B1级。 

3）底盘：原位锁定蝴蝶底盘。

4）扶手：PP+GF30%连体固定，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。

5）气杆：行程100mm沉口50mm三级气杆，活塞杆涂镀层均匀、表面光洁，无伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量≤1%；循环寿命：60000次循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量≤4%；强度性能抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检测均为合格；气弹簧立筒涂层经≥96h中性盐雾试验后，其筒身表面无起泡、脱皮和腐蚀缺陷。 

6）椅脚：优质340mm尼龙五星脚，进口60/25黑色合成尼龙树脂脚轮，脚轮转动平动应轻快、灵活、无破损、连接牢固。

3.2.3 会议长条桌（常规）：

1）面材：采用三聚氰胺饰面板，产品符合GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。

2）基材：采用品牌E0级优质环保三聚氰胺板,经过高温高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，安全，不变形,采用全自动高科技封边技术PVC封使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。产品符合GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。

3）封边：采用优质PVC封边带，厚度有(1-2)mm，耐开裂性≥1级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯、多溴联苯醚均未检出，符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。

4）胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤45g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

5）三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度≥300N，预埋螺母抗拉强度≥600N，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。

3.3 所有产品为全新物品，含安装。所有产品实行3包服务。

4.评审流程：

4.1在能够满足公开采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低的一家报价方作为中选候选人。

4.2请各报价方保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

4.3评审小组不得泄露各报价方的报价。

5.其他注意事项

5.1 中选人应保证产品各项指标符合国标，无国标强制要求的应符合采购人3.2技术要求条款，否则应及时调换或退货处理。

5.1.1中选物中需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中选人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中选人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。
5.1.2 不合格货品采购人会及时通知中选人，如有异议双方协商解决。如需仲裁，应在七个工作日内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中选人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

5.2 凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

地址：江苏省镇江市京口区丹徒长岗，邮编：212006

联系人：孙勤，手机：15952801220
请详细阅读本采购书，参与报价报价视为对本采购书所列之条款均表示接受认可。本次采购解释权归江苏索普（集团）有限公司项目部所有。

报价函
江苏索普新材料科技有限公司：
(报价单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。
1、报价项目的总报价（含税）为​       (大写)：      元人民币；税率       %。
	序号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


2、我方保证遵守公开采购文件中的全部规定；
3、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务；
4、我方已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受公开采购文件所有条款。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按公开采购方的解释处理；
5、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
6、对自主公开公开采购文件的不接受项：                                              
全权代表（签字）：
联系电话：
报价单位（盖章）：
日期：
PAGE  

