## 技术规格及要求

江苏索普新材料科技有限公司

醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)

KAC注射器技术文件

目录

- 总则

- 技术要求

- 执行标准

- 供货范围

- 供货要求

- 性能保证

- 质量保证、售后服务及培训

- 总则

1.1本招标文件适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）KAC注射器的招标技术要求。

1.2本采购技术说明书（含所有附件，下同）仅适用于江苏索普新材料有限公司KAC注射器的材料、制造、检验、试验、运输、售后服务等方面的基本技术要求。

1.3 本采购技术说明书提出的是最低限度的技术要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关规定和规范条文，投标方提供的产品应为符合本采购技术说明书和有关工业标准的优质全新产品。投标方对所供整套设备（包括分供货商的产品）负有全责。

1.4 投标方应认真研读本技术说明书的要求，并依此有针对性地编制投标文件，投标方应在投标文件中承诺所提供的设备完全符合本技术说明书的要求。如对本技术说明书存在疑义，应及时以正式文件（有盖章及签署）的形式向招标方提出澄清。

1.5 无论是否存在技术偏离，投标方均应在投标文件中提供偏离表（如无偏离，则可在偏离表中注明“无偏离”），招标方不负责识别除偏离表以外的任何偏离。

1.6 投标方在制造过程中的任何变更均应以书面形式提前告知招标方，待招标方书面答复，方可按招标方的答复意见执行。

1.7 招标方对投标方提供的所有文件的审核并不减轻或取消投标方对所供设备应尽的责任、保证或其他义务。

1.8 所有技术文件、资料、图纸等均应采用中文或中英文对照（以中文为准）编制，计量单位采用国际单位（SI制）。

1.9 当出现矛盾时，应依据下列文件的排序判定最终的效力。

（1）采购合同；（2）技术协议（包括会议纪要、传真等）；（3）澄清文件；

（4）招标方的招标文件；（5）投标方的投标文件。

- 1.10 投标方应对本招标方提供的图纸和技术文件中的所有内容进行保密，不得以任何方式泄漏给第三方。

- 现场条件

## 现场气象条件及现场公用工程条件

大气温度

最高温度	39.6℃

最低温度	-11℃

大气压力

年平均大气压力	101.35kPa

## 工艺描述

江苏索普新材料有限公司醋酸乙烯车间装置现场，生产装置区域，KAC注射器接受来自隔膜泵P-603A/B输入来的KAC溶液，通过KAC注射器喷入到循环气管道中，将微量KAC注入到循环气中，进入催化剂反应器，KAC起到活化催化剂作用。KAC注入到循环气中需均匀分布，局部富集会导致部分催化剂活性降低，另一部分催化活化加强导致局部飞温，产生爆炸风险。请投标方严格计算，提供真实有效数据。

附件1：KAC注射器数据表

附件2：KAC注射器使用工艺流程 PID 简图。

附件3：循环气数据表

- 执行标准

## 设计标准

- 投标人自填

## 标准优先原则

- 投标人以上述标准的有效版本作为执行标准，当不同的标准有不同的要求时，采用有利于 保证质量性能的较高要求者执行,在本协议中同一数据如果有不一致处，按高标准要求, 并应书面告知买方。

- KAC注射器装置技术要求

- KAC数据表技术

注入器操作温度、操作压力、流量、密度、粘度，夹套水温度和压力详见附件1数据表中工艺参数。

注入器材料壳体为316L，内件为316L。

注入器连接管道和法兰为316L,投标人需提供每个管口的配对法兰（配对法兰提供一套即可）。法兰标准为HG20615-2009。注入器管口尺寸，夹套液进出口尺寸按数据表执行。

操作弹性：70-120%。数据表中流量为100%负荷时流量。

投标人按数据表中草图进行设计。

投标人应具备 CFD 流体力学分析计算能力，需提供同类型喷嘴（注射器）的CFD 流体计算模拟报告。

投标人需有能力提供模拟设计报告和可视化的试验平台。

投标人需提供三维动态图、俯视图、平视图、喷淋分布图、3D视图等不限于以上要求得图纸，供招标人查看。

投标人需保证喷嘴后必须设置稳流区域（即稳流管），以规避因雾滴团聚形成水滴而导致的夹带风险。

投标人需保证的效果是：均匀喷射，伞状雾面，平均雾化粒径要求240微米左右。

投标人提供中国特种设备压力容器证书，美国ASME压力容器标准证书。

供货数量：注射器数量由数据表中2套改为4套。

投标人提供相应工况下注入器的使用业绩，使用方为中石化、中石油、万华等企业使用业绩。

- 设备要求

KAC注射器房间内平面布置图应满足国家标准规范；并应方便操作检维修。

KAC注射器设备的计算，材质的选择要充分考虑液体的粘度、比重、蒸汽压、温度，腐蚀性等参数。

- 供货要求

- 供货范围要求：KAC注射器热水口、工艺口均留有配对法兰。并提供一套各管口配对法兰。

- 性能保证

## 1.性能保证

按照技术附件规定执行，应达到合同文件规定的各项技术指标，并需满足工艺要求。

无故障运行时间： ≥4年；

## 2.机械保证

产品在交货后 24 个月以内或运转后 12 个月以内（先到日期为准），确因产品质量问题而造成损坏，影响正常生产时，卖方应无偿地及时为买方进行修复或更换损坏的零部件(不包括正常更换的易损件)。

3.拒收

设备及其零部件或材质与合同文件规定的设计、选材不一致时，或是不符合有关标准、规范的要求时，该设备将被拒收。

## 4.检验

### 保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑，并对设备进行必要的试验、检验和鉴定。

### 在合同中明确产品质量保证期，保证期内由于卖方责任而造成设备的各种缺陷和损坏，卖方严格实行三包。

### 产品验收包括出厂验收和最终验收。出厂验收根据试验大纲进行出厂试验，如买方有特殊要求时，则按买方要求执行。

## 5.产品包装、运输、储存要求

（1）把供货范围内所有的设备、材料和附件按照合同规定的时间安全运送到指定的地点是卖方的责任。

（2）如运输条件许可，每台设备应在车间内完成组装。

（3）卖方应提供每台设备的详细运输尺寸（包括包装物）、重量、重心、起吊点、水平放置的方位与支撑点等，这些信息在发货前的壹周前必须提供。

（4）设备的支撑必须足够坚固，在可接受的范围内保证强度。偏差会导致设备重量、热膨胀和瞬时动态受力。

（5）对需要在现场安装的设备，包括超尺寸、超重量的设备，卖方应提供技术支持和现场检查。

（6）设备的制造应能适合国内运输的要求。

（7）在卖方的投标书中应定义设备运输、现场储运、安装和操作中特殊的保护措施，并应包括在卖方的供货或服务范围内。其内容应满足安装现场特殊的环境条件的要求。

（8）在发货包装前所有的制造厂试验和检验已完成并合格。

（9）铭牌

卖方应在设备适当的部位安装永久性铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。铭牌材质SS30408.

- 质量保证、售后服务及培训

## 1.质量保证

### 卖方保证产品为全新的、技术先进的、质量高的、满足设计参数要求的，且在正常工作条件下不会出现因设计、选材、生产失误造成的设备缺陷。如果在正常的工作条件下自设备投用后 2 年内出现的因设计、选材、生产失误造成的设备缺陷，卖方将在接到买方的通知后免费对缺陷部分进行维修或更换。正常的设备磨损、买方的不正确装卸、储存、维护、安装等造成的设备故障不包括在上述保证范围内。

### 卖方保证采用最优材料和最佳设计。

### 卖方应保证设备的性能符合询价书数据表的要求。

### 设备的机械性能保证期见商务合同，质保期内由于设备本身的质量问题卖方提供免费维修服务。

## 2.售后服务及培训

### 卖方应做好设备的售后（现场）服务工作，并根据买方的通知日期在48 小时内派遣服务人员到买方现场，设备安装时由卖方派员到现场对安装图纸和安装技术指导书当面向安装单位进行讲解，并进行现场指导安装，处理安装过程中可能会碰到的技术质量问题。

### 卖方协助买方进行设备调试直至合格，在设备安装和试运转直至合同规定的质保期间，如发现设备缺损和质量问题，卖方应及时处理解决，费用由卖方承担。

### 在质保期内产品出现的设计与制造质量问题，卖方将免费负责改进或修复更换；如因非卖方的责任造成的损坏，卖方将积极配合有关方面进行修复或更换。

### 卖方不按时供货、提供的设备达不到到相关要求、不遵守售后报务承诺应承担相应责任。承担责任形式有：延迟付款、整改设备、扣除质保金、罚款、取消投标资格等。

- 卖方负责操作和维修人员的现场培训工作。卖方应给买方的现场操作人员提供汉语培训课程。这些课程应配合供货商提供的双语（或汉语）培训手册，并作为技术支持。培训过程至少应包括所供设备的操作和简单维修的完整描述。培训时间应由买方同意，并先于本项目最终开车运行。