## 技术规格及要求

江苏索普新材料科技有限公司

醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)

过滤器

目录

- 总则

- 现场条件

- 执行标准

- 过滤器技术要求

- 供货范围和品牌要求

- 安装范围和供货要求

- 备品备件和专用工具

- 技术资料

- 性能保证

- 质量保证、售后服务及培训

- 数字化交付

# 总则

1.1本招标文件适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）过滤器的招标技术要求。

1.2本采购技术说明书（含所有附件，下同）仅适用于江苏索普新材料有限公司过滤器的材料、制造、检验、试验、运输、安装、技术、售后服务等方面的基本技术要求。

1.3 本采购技术说明书提出的是最低限度的技术要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关规定和规范条文，投标方提供的产品应为符合本采购技术说明书和有关工业标准的优质全新产品。并满足对国家有关安全、环保等强制性标准的要求。投标方执行本技术协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方对所供整套设备（包括分供货商的产品）负有全责。

1.4 投标方应认真研读本技术说明书的要求，并依此有针对性地编制投标文件，投标方应在投标文件中承诺所提供的设备完全符合本技术说明书的要求。如对本技术说明书存在疑义，应及时以正式文件（有盖章及签署）的形式向招标方提出澄清。

1.5 无论是否存在技术偏离，投标方均应在投标文件中提供偏离表（如无偏离，则可在偏离表中注明“无偏离”），招标方不负责识别除偏离表以外的任何偏离。

1.6 投标方在制造过程中的任何变更均应以书面形式提前告知招标方，待招标方书面答复，方可按招标方的答复意见执行。

1.7 招标方对投标方提供的所有文件的审核并不减轻或取消投标方对所供设备应尽的责任、保证或其他义务。

1.8 所有技术文件、资料、图纸等均应采用中文或中英文对照（以中文为准）编制，计量单位采用国际单位（SI制）。

1.9 当出现矛盾时，应依据下列文件的排序判定最终的效力。

（1）采购合同；（2）技术协议（包括会议纪要、传真等）；（3）澄清文件；

（4）招标方的招标文件；（5）投标方的投标文件。

1.10 投标方应对本招标方提供的图纸和技术文件中的所有内容进行保密，不得以任何方式泄漏给第三方。

1.11设备制造时采用的专利的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。投标方保证其提交文件和供货产品的合法性，并不侵犯任何第三方的合法权益（包括专有技术和专利权等），由此产生的责任或纠纷由投标方承担，并免除招标方的全部责任。

1.12在设备的材料、制造、检验、试验、涂敷、包装运输及服务项目中，投标方必须满足不低于本技术协议书的要求。招标方及其第三方对图纸的审查和设备的检验、监造行为并不能减免投标方的相关责任。

1.13对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术协议书或投标文件中未列出或虽有列出但数目不足、明细不清，当发现后投标方仍须在执行的同时补齐，但不增加费用。

# 现场条件

## 1现场气象条件及现场公用工程条件

大气温度

最高温度	39.6℃

最低温度	-11℃

大气压力

年平均大气压力	101.35kPa

## 2工艺描述和设计基础数据要求

所有过滤器使用在江苏索普新材料有限公司醋酸乙烯车间装置现场，生产装置区域。

工艺参数：介质、操作温度、操作压力、流量、粘度、密度。

过滤器参数：型式、最大允许压降、过滤网规格目数、排放口型式。

结构材料：壳体、滤网、法兰、垫片、螺栓螺母。

连接方式：法兰型、口径大小、压力、密封面、连接面。

过滤器自带的排放口投标人带配对法兰盖、垫片和紧固件。

以上数据严格按数据表执行，见附件1： 过滤器数据表压缩包。

投标人投标时按上述要求，详细列出各过滤器的参数。如有偏离请务必详细列出。

以下内容做特别说明：

- 投标人必须按数据表要求进出工艺管口尺寸执行，如有偏离请务必详细列出。

- X-101A/B、X-111A/B、X-112A/B为精密过滤器，过滤器最终型式以厂家设计为准，过滤器本体需要带就地压力表，过滤器本体管口由厂家确定，过滤器工艺进出口尺寸按数据表执行。

- FT-221A/B，51-FT-271投标方需提供管口配对法兰和垫片，其他过滤器投标方不用提供管道配对法兰，不用提供与管道相连的配对垫片。

- 投标人需提供过滤器滤网的备件，并计入总价，具体要求见备品备件要求。

- 投标包含过滤器本体用垫片外，还需提供所涉及的尺寸垫片，每种尺寸各备一个，并计入总价。

- 51-FT-271筒式机械过滤器按图纸范围开孔。蒸汽伴热为直筒夹套伴热。

- 投标人需要有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力容器制造），过滤器须进行特检院监督检验。

- 投标人供货时须提供所有过滤器的焊缝无损检测报告（RT、PT）、压力试验报告等， 随货提供特种设备监督检验证书。

# 执行标准

## 1设计标准

投标方所供设备的材料、制造、检验和试验，按下列标准最新版本的要求执行，包括但不限于以下内容：

TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB/T150.1～150.4-2011《压力容器》

GB/T24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》

GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》

NB/T47020～47027-2012《压力容器法兰、垫片、紧固件》

NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》

NB/T47015-2011《钢制压力容器焊接规程》

JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》

JB/T4712.1~4-2007《容器支座》

NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

NB/T47013-2015《承压设备无损检测》

NB/T47018.1-47018.5-2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》1-5部分

NB/T47018.6-47018.7-2011《承压设备用焊接材料订货技术条件》6-7部分

HG/T20580-2011《钢制化工容器设计基础规定》

HG/T20581-2011《钢制化工容器材料选用规定》

HG/T20582-2011《钢制化工容器强度计算规定》

HG/T20583-2011《钢制化工容器结构设计规定》

HG/T20584-2011《钢制化工容器制造技术要求》

GB/T25198-2010《压力容器封头》

GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》

HG/T20553-2011《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》

GB/T1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》

JB/T4707-2000《等长双头螺柱》

HG/T20592-2009（B）《钢制管法兰(PN系列)》

HG/T20615-2009《钢制管法兰(Class系列)》

ASME Ⅱ最新版增补材料

设备的材料、制造、检验、试验和包装运输应遵循本技术协议书以及招标方提供的详细设计图纸和技术文件中的规程、标准、规范和要求。

## 2标准优先原则

以上述标准的有效版本作为执行标准，当不同的标准有不同的要求时，采用有利于保证质量性能的较高要求者执行,在本协议中同一数据如果有不一致处，按高标准要求, 并应书面告知招标方。

# 过滤器技术要求

## 过滤器的工艺设计及机械设计

1.1过滤器的强度设计和结构设计应按照过滤器数据表及相应技术标准进行强度计算、结构设计、材料采购、制造、检验和验收。

1.2过滤芯的更换：投标方应推荐合理的过滤元件压力降配合招标方更换过滤元件。二级过滤芯具备反冲洗的能力即能够正反两向使用。

1.3内件结构设计合理，确保过滤元件更换方便，使用过程平稳且密封性优良。

1.4所有制造和检验文件须服从本技术协议中所列国家标准、规程、规范的要求和招标方数据表及有关文件的要求。

1.5制造文件须由招标方认可，只有认可的设计图才能投入生产。

1.6过滤器设计使用寿命15年以上，易损件除外。

详细设计参数见附件（过滤器数据表）

## 2设计要求

2.1本项目中所设计的过滤器必须是成熟产品。每一台过滤器都需经过详细设计及计算，每一道工序都需经过严格的检测，保证每一台出厂的设备均满足招标方的使用要求。所有罐体必须方便滤芯的安装及设备检修。设备本体上所有接管开孔必须按GB150的规定进行开孔补强。

2.2所有管道法兰全部采用HG/T20615-2009《钢制管法兰(CLASS系列)》标准法兰。

2.3所有紧固件需根据使用场景分别采用35CrMo/30CrMo，双头或单头，强度等级8.8及以上等级。

## 3材料要求

3.1所有用于制造设备产品的材料均应来自合格的供货商。投标方应保证所使用的材料均满足本项目技术要求的规定。

3.2钢板尺寸、外形、质量及其允许偏差按 GB/T709和相应规范的规定，沿宽度方向的不平度不超过6/1000。

3.3所有法兰及过滤花板必须采用锻件，材质检验符合国家标准，并向招标方提供材料的质检报告、复检报告等相关资料供验收。材料严格按招标方所提供的技术要求、相关标准进行采购和相关检验，材料进场后下料前要进行化学成份等相应材料标准的复检(复检必须经招标方确认后方可进行下一工序),管材必须经过测厚检验要求后，方可进入下一工序。主附材材质与要求一致。

不锈钢板符合GB4237-2015《不锈钢热轧钢板》的规定。

不锈钢锻件应符合NB/T47010-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》的规定。

不锈钢钢管应符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》的规定。

焊接材料符合下列标准的规定：

GB/T5117《碳钢焊条》           GB/T5118《低合金钢焊条》

GB/T983《不锈钢焊条》          GB/T14957《 熔化焊用钢丝》

GB/T14958《气体保护焊用钢丝》  GB/T5293《碳素钢埋弧焊用焊剂》

GB12470《低合金钢埋弧焊用焊剂》

3.4焊接材料应有制造厂的质量证明书和牢固的标记并按规定验收入库。焊条的存放，烘焙，发放和回收符合国家相关标准的规定。

3.5设备筒体直径φ≤2000mm的容器封头法兰，使用与筒体材质一致的整体法兰，不使用衬内复合法兰。

## 4制造要求

4.1封头采用整板冲压成型或焊接成型，焊接成型的所有焊缝必须全部射线探伤检验合格。

4.2 成形

钢板在水压机上参照样板预压头，合格后在滚板机上滚圆与校圆。不得采取锤击校圆方式。

4.3 机加

(1)筒体坡口尽量采用机械加工方式，如采用等离子切割方式，坡口必须严格按照工艺制定的坡口形式采用铣边或刨边机制备坡口。

(2)机加工后各表面应光滑且无夹渣、气孔或其它缺陷。在制造过程中法兰密封面应做好保护以防损伤。

4.4设备组装

(1)表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和毛刺等缺陷，不得在容器表面刻划。

(2)筒节成形合格后在组对胎上组对，调整环缝对口错边量满足图纸或相关标准及技术规范书的要求。

(3)所有焊缝的组对均需满足图纸或相关标准及数据表的要求。

(4)螺栓连接均按操作说明书及相应标准规定的力矩要求执行，不得超出规定力矩数值，防止螺栓及垫片受到破坏。所有紧固件需根据使用场景分别采用35CrMo材质，双头全螺纹强度等级8.8及以上等级

(5)设备制作完成后，内表面(包括所有金属内件，除滤芯外)要求打磨平整、光滑、无毛刺，并按技术要求进行抛光，抛光精度Ra≤0.8um。

4.5焊接

(1)根据钢材特点编制相应的焊接工艺规程，并符合相应标准规范。

(2)筒体和接管能够采取双面焊的焊缝应采取双面焊，无法双面焊的焊缝必须采用氩弧焊打底。所有A 、B 类焊缝必须按规定X 射线探伤。接管采用卷板方式时，其探伤要求与壳体相同。

(3)壳体、封头所有接管的角焊缝都必须采用全熔透结构。接管必须跨中，整个圆周的坡口间隙应控制在1.5~4mm 之间。能够采取双面焊的，内侧均须封底焊。无法双面焊的焊缝须采用氩弧焊打底，所有出口接管应与壳体内壁平齐。所有角焊缝均进行渗透探伤。

(4)所有焊缝表面应平缓，不得有咬边、凹坑和凸起，焊缝表面以凹型或平面型为宜，且与两侧母材平滑过渡。焊角高须满足图纸要求。

4.6材料代用

由于设计原因的材料代用，应事先争得招标方同意，材料质量证明书待招标方同意后方可代用。

4.7 水压试验

试压水温度不低于5℃,试压用水必须保证洁净，不锈钢设备试压用水中的氯离子 含量≤25ppm；试压工作完成后，将设备内部的水排放干净，并用压缩空气吹干。

4.8 水压试验前，所有设备内表面应清理干净，设备内部不允许有焊渣、熔渣、焊条头、松散的锈垢、脏物和碎片等影响产品质量的脏物。试验后应将所有的水排除干净，并用压缩空气吹干，然后，所有开口都应封闭好，加盖，以防在装运和现场存放时受潮以及脏物、腐蚀性的尘土和蒸汽侵入。

4.9设备表面处理：

不锈钢内表面要求脱油脱脂、酸洗钝化处理。酸洗钝化形成的钝化膜采用蓝点法进行检查，无蓝点为合格。

4.10在制造过程中，对原材料、半成品和成品必须进行标识，保证产品质量的可追溯性。

## 5设备铭牌

投标方应按TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定设置过滤器产品铭牌，铭牌材质不锈钢。(统一发送)

## 7工作界面

| 序号 | 工作内容 | 招标方 | 投标方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场工况数据提供和确认 | √ |  |
| 2 | 现场安装位置满足公用工程等安装条件 | √ |  |
| 3 | 按合同的规定日期交货 |  | √ |
| 4 | 设备运输 |  | √ |
| 5 | 装卸货及开箱验货(招标方现场，投标方配合) | √ | √ |
| 6 | 设备过滤元件指导安装 |  | √ |
| 7 | 设备调试期间提供必要的安全措施 | √ |  |
| 8 | 设备的调试、试运行(投标方配合) | √ | √ |
| 9 | 随机资料移交 |  | √ |
| 10 | 操作培训 |  | √ |
| 11 | 设备的验收 | √ | √ |

## 8质量控制、检验、验收与考核

## 9设备监造

| 序号 | 项目内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 原材料和外购件检查及复验 |  |  | √ |  |
| 2 | 产品试板 |  |  | √ |  |
| 3 | 主焊缝RT,PT检测 |  |  | √ |  |
| 4 | 设备水压试验 | √ | √ | √ |  |
| 5 | 脱油脱脂、酸洗钝化 | √ | √ | √ |  |
| H—停工待检，W一现场见证，R一文件见证 |  |  |  |  |  |

9.2投标方在达到监造点前5天通知招标方现场监检，招标方代表应按时参加监检，并签署监检意见，招标方代表未认可前，投标方不得进行下道工序制作。否则，招标方代表有权令其返工，费用及工期由投标方负责。

9.3招标方或委托代表有权亲自观察任何一项试验和检验，代表在场观察试验的进行并不免除投标方对本设备承担的责任。

9.4设备的最终验收在招标方安装施工现场进行。

# 供货范围

投标方须提供的所有过滤器必须完整可靠。每台过滤器应包括壳体、滤芯、进、出口法兰、垫片、螺栓螺母、铭牌位号等所有内部构件及外部附件（法兰颈型式及尺寸需符合设计要求，数据表中要求配置的扳手等必须配置齐全）。过滤器须在工厂内完整组装，并通过所有出厂试验。投标方须随货提供完整的制造完工资料包（中文），包括但不限于：产品合格证、材质证明文件、压力试验报告、整定压力测试报告、外形尺寸图、零部件清单、、产品使用维护说明书、特种设备监督检验证书（如有）。

# 供货要求

- 投标方负责将货物安全运送至招标方指定的现场位置，卸货由招标方负责。

- 安装范围要求：过滤器的安装施工由招标方负责，投标方负责现场技术指导，投标方须派技术人员到安装现场，指导招标方的安装队伍进行安装。

- 反折流T型过滤器，排污口应合理设置，便于排污。

所有过滤器出厂前已经过校验并提供校验合格证。

# 备品备件和专用工具

## 1备品、备件清单（计入总价）

投标方应为过滤器提供合理数量及种类的备品、备件(不限于表格目录)，需随同设备一起供货，用于设备在安装、调试及质保期间使用。

开车备件一览表

| 序号 | 备件名称 | 规格与型号 | 数量(单位) | 供应厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各规格滤芯 |  | 2套/台 |  | 初装1套，备用1套 |
| 2 | 各规格垫片 |  | 100% |  |  |

## 2两年备品备件清单（不计入总价）

两年正常操作的备件由投标方按经验推荐详细列于表格中，提供各项备件单价，并承诺两年内价格无变化。

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

## 3专有工具清单（如有）

| 序号 | 工具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1套 |
| 2 |  | 1套 |

投标方根据过滤器安装检修要求，随机提供用于设备拆解、装配、组装、检测等过程中所必须的专用工具。并随设备成套提供，由投标方自行填报。

# 技术资料（纸质版可编辑电子版）

## 1一般要求

投标方在收到中标通知7天内，须提提供返资资料（PDF电子版资料，须签字盖章确认，CAD版本等）供给招标方。

1.1 投标方提供的技术资料(包括文件等)应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文件一份。

1.2技术资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要准确、清晰、完整、编好页码，满足工程及存档要求。

1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

1.4设备竣工资料应包括总装图，竣工资料应能满足招标方对设备安装、使用、维护和检修的需要，编制应符合国家和相关行业标准、规范的要求，并按规定签字盖章(竣工 资料应提供一正五副，一电子版，U盘交付)。

1.5技术资料清单

竣工资料

| 序号 | 资料内容 | 交付时间 | 规定份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂容器质量合格证明书 | 货到现场14天内 | 正本1份，副本5份，电子版1份（U盘交付） |
| 2 | 制造竣工图 | 货到现场14天内 |  |
| 3 | 钢板、锻件、焊接材料质量证明书及复验报告 | 材料进场7天内 |  |
| 4 | 产品合格证及焊接工艺评定报告 | 货到现场14天内 |  |
| 5 | 耐压试验报告 | 货到现场14天内 |  |
| 6 | 容器尺寸检查报告 | 货到现场14天内 |  |
| 7 | 焊缝射线检测报告，主要受压元件产品质量证明书， 产品合格证及质检报告。 | 货到现场14天内 |  |
| 8 | 产品主要受压元件材料一览表 | 材料进场7天内 |  |
| 9 | 焊缝无损检测报告 | 货到现场14天内 |  |
| 10 | 竣工资料(成套) | 货到现场14天内 |  |
| 11 | 其它应提供的有关文件、资料。 | 安装验收合格结束后28天内 |  |

## 2制造现场检验

2.1 投标方须严格进行各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和受压元件的进厂，部件的加工、组装、试验。

2.3投标方检验的结果要满足设计文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

## 3性能验收试验

3.1性能试验的试验压力及保压时间，依照图纸或相关的国家标准执行。

## 4技术服务和设计联络

4.1投标方应按技术协议规定的时间和内容及时提供与本合同有关的技术服务资料。

4.2 投标方根据招标方需要提供技术服务。

4.3双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

4.4对盖有“密件”印章的甲乙双方的资料，双方都有为其保密的义务。

4.5投标方(外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

4.6其他未尽事宜，由双方协商解决。

# 性能保证

## 1性能保证

1.1按照技术附件规定执行，应达到合同文件规定的各项技术指标，并需满足工艺要求。在正常工艺操作条件下，设备保证有良好的性能，满足数据表的要求。

1.2保证所有设备外壳和内件，均使用没有缺陷的材质制造。

1.3 设备提供厂家对设备的正确性及完整性负责。

## 2机械保证

产品在交货后 24 个月以内或运转后 12 个月以内（先到日期为准），确因产品质量问题而造成损坏，影响正常生产时，投标方应无偿地及时为招标方进行修复或更换损坏的零部件(不包括正常更换的易损件)。

## 3拒收

设备及其零部件或材质与合同文件规定的设计、选材不一致时，或是不符合有关标准、规范的要求时，该设备将被拒收。

## 4检验

保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑，并对设备进行必要的试验、检验和鉴定。

在合同中明确产品质量保证期，保证期内由于投标方责任而造成设备的各种缺陷和损坏，投标方严格实行三包。

产品验收包括出厂验收和最终验收。出厂验收根据试验大纲进行出厂试验，如招标方有特殊要求时，则按招标方要求执行。

## 5产品包装、运输、储存要求

（1）把供货范围内所有的设备、材料和附件按照合同规定的时间安全运送到指定的地点是投标方的责任。

（2）如运输条件许可，每台设备应在车间内完成组装。

（3）投标方应提供每台设备的详细运输尺寸（包括包装物）、重量、重心、起吊点、水平放置的方位与支撑点等，这些信息在发货前的壹周前必须提供。

（4）设备的支撑必须足够坚固，在可接受的范围内保证强度。偏差会导致设备重量、热膨胀和瞬时动态受力。

（5）对需要在现场安装的设备，包括超尺寸、超重量的设备，投标方应提供技术支持和现场检查。

（6）设备的制造应能适合国内运输的要求。

（7）在投标方的投标书中应定义设备运输、现场储运、安装和操作中特殊的保护措施，并应包括在投标方的供货或服务范围内。其内容应满足安装现场特殊的环境条件的要求。

（8）在发货包装前所有的制造厂试验和检验已完成并合格。

（9）铭牌

投标方应在设备适当的部位安装永久性铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。铭牌材质SS30408.

铭牌应包括但不限于以下内容：产品名称/型号、制造单位、产品编号/序列号、公称通径、公称压力/设计压力、工作温度范围、最大允许压差、过滤精度/过滤目数、材质、执行标准、流向标识等。

# 质量保证、售后服务及培训

## 1质量保证

投标方保证产品为全新的、技术先进的、质量高的、满足设计参数要求的，且在正常工作条件下不会出现因设计、选材、生产失误造成的设备缺陷。如果在正常的工作条件下自设备投用后 2 年内出现的因设计、选材、生产失误造成的设备缺陷，投标方将在接到招标方的通知后免费对缺陷部分进行维修或更换。正常的设备磨损、招标方的不正确装卸、储存、维护、安装等造成的设备故障不包括在上述保证范围内。

投标方保证采用最优材料和最佳设计。

投标方应保证设备的性能符合询价书数据表的要求。

设备的机械性能保证期见商务合同，质保期内由于设备本身的质量问题投标方提供免费维修服务。

1投标方应严格按照ISO9001质量体系标准进行设计、生产、检测和服务。

2投标方应严格按照双方确认的过滤器技术要求、图纸以及相关国家规范、标准、设计文件、合同进行设计、制造及检验。

3所有制造文件须由招标方认可，只有确认的设计图才能投入生产。

4所有的检验文件应服从本技术协议中所列国家标准、规程、规范的要求和工艺数据表、技术要求。

5招标方监造人员有权进入投标方制造车间进行检查、督促、监造，投标方有义务做好配合工作。在监造过程中，投标方积极配合提供便利，负责提供图纸资料、检测工具及相关标准等，并提供食宿方便，以利开展工作。涉及投标方专利技术部分招标方有为投标方保密的义务。

6投标方提供的所有设备在投入正常生产之后的三个月内由招标方进行组织设备性能考核。

招标方编制考核方案，考核报告由招标方编制，双方确认签字后为合格。

7若不能达到性能保证值，则双方按以下方式找出原因和提出解决方法。属招标方原因达不到性能保证值由招标方负责；属投标方原因则由投标方负责整改，直到符合指标为止。

8二、三级过滤器滤芯正常工况下连续使用寿命不少于1440小时；在满负荷条件下运行，达到数据表中的精度指标要求，否则视为达不到性能要求，进行考核。

## 2售后服务及培训

投标方应做好设备的售后（现场）服务工作，并根据招标方的通知日期在48 小时内派遣服务人员到招标方现场，设备安装时由投标方派员到现场对安装图纸和安装技术指导书当面向安装单位进行讲解，并进行现场指导安装，处理安装过程中可能会碰到的技术质量问题。

投标方协助招标方进行设备调试直至合格，在设备安装和试运转直至合同规定的质保期间，如发现设备缺损和质量问题，投标方应及时处理解决，费用由投标方承担。

在质保期内产品出现的设计与制造质量问题，投标方将免费负责改进或修复更换；如因非投标方的责任造成的损坏，投标方将积极配合有关方面进行修复或更换。

投标方不按时供货、提供的设备达不到到相关要求、不遵守售后报务承诺应承担相应责任。承担责任形式有：延迟付款、整改设备、扣除质保金、罚款、取消投标资格等。

投标方负责操作和维修人员的现场培训工作。投标方应给招标方的现场操作人员提供汉语培训课程。这些课程应配合供货商提供的双语（或汉语）培训手册，并作为技术支持。培训过程至少应包括所供设备的操作和简单维修的完整描述。培训时间应由招标方同意，并先于本项目最终开车运行。

对于招标方所反馈的质量信息，保证在24小时内给予答复。

若投标方派出现场工作人员由招标方认定其不胜任工作，或其行为不适于地方规定及现场条例，招标方有权以信函通知投标方更换人员，投标方应按要求更换人员。

十一 数字化交付要求

1.交付总体要求

在合同签订后，投标方需向招标方提交相关数字化人员信息，由招标方授予该投标方本项目数字化交付平台的录入权限。投标方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据招标方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

2.数字化交付范围

投标方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

3.数字化交付的内容及要求

3.1.1工厂对象清单内容

投标方按照招标方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由投标方按照招标方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

招标方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由投标方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

3.1.2工厂对象属性数据交付

应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

属性数据交付说明：

1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

3.1.3三维模型交付内容

针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

a)设备建模要求

1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

b)交付物要求

供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

c)建模软件要求

精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | SolidWorks | .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | INVENTOR | .stp |  |
|  | CATIA | .stp |  |
|  | 其他机械设计3D模型 | .stp |  |

3.1.4智能P&ID交付内容

针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| 软件类型 | 软件推荐 | 交付输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能P&ID | AVEVA Diagram | .svg+.xml |  |
|  | SmartPlant P&ID | .pid+.xml+EFSchema.cmf | Schema 文件如未 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足招标方发布的数字化交付统一规定的要求。

3.1.5工程文档交付

供应商应按照招标方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

3.1.6工厂对象与文档的关联关系

供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。