目      录

1	目的	1

2	适用范围	1

3	图纸	1

4	表格	6

5	说明书正文（初步设计/基础工程设计、方案设计）格式	7

6	封面、首页及次页（初步设计/基础工程设计、方案设计）格式	11

7	解释权	11

8	附件	11

ECEC•DM205B03-01-2022附件1： 工业项目用图签

ECEC•DM205B03-02-2022附件2：民用项目用图签

ECEC•DM205B03-03-2022附件3：图签填写举例

ECEC•DM205B03-04-2022附件4：会签栏、修改栏格式

ECEC•DM205B03-05-2022附件5：横表格式

ECEC•DM205B03-06-2022附件6：竖表格式

ECEC•DM205B03-07-2022附件7：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等封面格式

ECEC•DM205B03-08-2022附件8：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等首页格式

ECEC•DM205B03-09-2022附件9：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等次页格式

ECEC•DM205B03-10-2022附件10：初步设计/基础工程设计、方案设计图纸等封面格式

ECEC•DM205B03-11-2022附件11：初步设计/基础工程设计、方案设计图纸等首页格式

ECEC•DM205B03-12-2022附件12：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等正文格式

9 编制与修订记录	13

| 工程设计成品文件格式规定 |  |  |  | 技 术 规 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ECEC·DM205B03—2022 |  |
| 编制 | 汪明静 | 审核 | 黄志伟 | 批准 | 喻军 |

# 目的

确保本公司工程设计成品文件格式的统一和规范。

# 适用范围

本公司工程设计各阶段（初步设计/基础工程设计、方案设计、施工图设计/详细工程设计）的图纸及表格成品，初步设计/基础工程设计、方案设计说明书正文以及各册成品的封面、首页及次页格式。

# 图纸

## 图幅尺寸

### 图纸的幅面和尺寸应符合国标GB/T14689的规定。

### 图纸的基本形式

纸边界线

B

c

c

c

修改栏

48

L

a                c             图签     a

c

c

会签栏

L                                   180

图1

### 图纸的基本幅面（第一选择）尺寸（B×L，单位mm）为：

A0=841×1189

A1=594×841

A2=420×594

A3=297×420

A4=210×297

### 必要时，也允许加长幅面（第二或第三选择），这些幅面的尺寸分别是由基本幅面的短边（B）成倍数增加后得出的，具体应在表1规定的范围内选择图幅尺寸：

表1                                                   单位：  mm

| 幅面代号 | 尺寸B×L | 备 注 | 幅面代号 | 尺寸B×L | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3×3 | 420×891 | 第二选择 | A0×2 | 1189×1682 | 第三选择 |
| A4×4 | 420×1189 | 第二选择 | A1×3 | 841×1783 | 第三选择 |
| A4×3 | 297×630 | 第二选择 | A1×4 | 841×2378 | 第三选择 |
| A4×4 | 297×841 | 第二选择 | A2×3 | 594×1261 | 第三选择 |
| A4×5 | 297×1051 | 第二选择 | A2×4 | 594×1682 | 第三选择 |
| A2×5 | 594×2102 | 第三选择 | A3×7 | 420×2080 | 第三选择 |
| A3×5 | 420×1486 | 第三选择 | A4×6 | 297×1261 | 第三选择 |
| A3×6 | 420×1783 | 第三选择 | A4×7 | 297×1471 | 第三选择 |

### 初步设计/基础工程设计阶段成品一般采用A3或A2图幅，原则上不允许超过A2图幅。若有A2加长图纸，原则上加长图纸的张数不得超过项目总图纸总张数的三分之一。

## 图框格式

### 本公司的图纸一律采用留装订边的格式,在图纸上必须用粗实线画出图框，纸边界线用细实线绘出（如图1所示），图框的尺寸按表2规定确定。

### 加长幅面的图框尺寸与所选用的基本幅面图框尺寸一致。

表2                                                      单位：  mm

| 幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B×L | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| c | 10 |  |  | 5 |  |
| a | 25 |  |  |  |  |

## 图签

### 图签的位置及尺寸:

图纸上图签的位置应位于图纸的右下角（A4图位于图纸下方）,其尺寸大小如图2所示：

B

L

180      图签

48

L                        B

图 2

### 图签的格式

本公司的图签格式如附件1（工业项目用图签）、附件2（民用项目用图签）所示。

### 图签填写要求

#### 工业项目图签的填写

1）工程（PROJ）栏填写工程名称。

2）仅有一个装置的工程，装置（JOB）栏应划斜杠“/”；有两个以上装置的工程，装置（JOB）栏内填写装置名称，在括号内填写装置号。

3）工序（SUB.JOB）栏填写工序（主项）名称，括号内填写工序（主项）号。

4）版次表示为设计过程中的版次，并随设计深度的不同按规定升版。版次按照《项目设计文件编号规定》中版次规定进行填写，C（初步设计业主审查版也即为初步设计成品版）、G（施工图成品版）。

5）修改表示因顾客提出要求或设计错误等原因所引起对设计内容的修改，各版次设计文件未进行修改时，修改（REV）栏标注0，第一次修改标注1，依此类推。

#### 民用项目图签的填写

- 工程项目名称栏填写工程名称。

- 设计专业栏填写专业名称。

- 版次、修改栏的填写均参照工业项目图签的填写说明。

### 图签的字体

#### 工业项目用图签

| 图签内容 | 文别 | 字体 | 高度 （mm） | 宽度比例 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东华工程科技股份有限公司 | 中文 | STANDARD | 5.5 | 0.9 |
|  | 英文 | STANDARD | 3 | 0.9 |
| 工程、装置、工序 | 中文 | HZZT | 3.6 | 1 |
|  | 英文 | HZZT | 2.8 | 0.65 |
| 设计阶段 | 中文 | HZZT | 3.6 | 0.7 |
|  | 英文 | HZZT | 2.8 | 0.5 |
| 设计、制图、校核、审核、审定 | 中文 | HZZT | 2.8 | 1 |
|  | 英文 | HZZT | 2.1 | 0.65 |
| 比例、版次、入库时间、第 张 共 张、修改 | 中文 | HZZT | 2.8 | 1 |
|  | 英文 | HZZT | 2.1 | 0.65 |
| 本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者 | 中文 | HZZT | 2.8 | 1 |
|  | 英文 | HZZT | 2.1 | 0.65 |

#### 民用项目用图签

| 图签内容 | 文别 | 字体 | 高度 （mm） | 宽度比例 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东华工程科技股份有限公司 | 中文 | STANDARD | 5.5 | 0.9 |
|  | 英文 | STANDARD | 3 | 0.9 |
| 工程项目名称、主项名称、设计专业、设计阶段 | 中文 | HZZT | 3.6 | 0.7 |
| 工程设计证书、甲级 证书编号 | 中文 | HZZT | 3.6 | 0.7 |
| A134001934 | 中文 | HZZT | 2.6 | 0.65 |
| 设计、制图、校核、审核 | 中文 | HZZT | 3.6 | 0.7 |
| 专业负责人、项目负责人 | 中文 | HZZT | 3.6 | 0.7 |
| 比例、版次、入库时间、第 张 共 张、修改 | 中文 | HZZT | 3.2 | 0.7 |
| 本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者 | 中文 | HZZT | 2.8 | 1 |
|  | 英文 | HZZT | 2.1 | 0.65 |

### 图签填写举例

#### 工业项目图签的填写（字体大小参照表中数值或于表中所规定的字体大小相近）

| 填写内容 | 字体 | 高度 （mm） | 宽度比例 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 带控制点工艺流程图 （图纸名称） | HZZT | 5 | 0.8 |
| 201901-1130-040B-2 （图号） | HZZT | 3.5 | 0.6 |
| XXX化工总厂技术改造 （工程名称） | HZZT | 4 | 0.8 |
| 气化装置 （装置名称） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| （1100） （装置代号） | HZZT | 2.5 | 0.7 |
| 气化 （工序名称） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| （1130） （工序代号） | HZZT | 2.5 | 0.7 |
| 施工图 （设计阶段） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| G、0 （版次、修改） | HZZT | 2.2 | 0.6 |
| 1、1 （第 张 共 张） | HZZT | 2.2 | 0.6 |
| 洗涤塔总图 （设备图名称） | HZZT | 5 | 0.8 |
| T3101 （设备位号） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 201901-T3101-01 （设备图号） | HZZT | 3.5 | 0.6 |
| 施工图 （设计阶段） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 1：50 （比例） | HZZT | 2.2 | 0.6 |
| G、0 （版次、修改） | HZZT | 2.8 | 0.8 |

#### 民用项目图签的填写（字体大小参照表中数值或于表中所规定的字体大小相近）

| 填写内容 | 字体 | 高度 （mm） | 宽度比例 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX学院培训基地 （工程名称） | HZZT | 4 | 0.8 |
| 综合楼 （主项名称） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 建筑 （专业名称） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 施工图 （设计阶段） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 二层会议室平面布置图 （图纸名称） | HZZT | 5 | 0.8 |
| 200848-101-061-1 （图号） | HZZT | 3.5 | 0.8 |
| 1：100 （比例） | HZZT | 2.2 | 0.6 |
| G、0 （版次、修改） | HZZT | 2.2 | 0.6 |
| 1、1 （第 张 共 张） | HZZT | 2.2 | 0.6 |

图签填写举例详见附件3。

## 图纸的文字格式

### 施工图说明书一般采用HZZT样式字体（高度5mm，宽度比例0.8）打印。

### 图纸中的文字说明一般放置在图签的上方（或图签的左侧），标题（如技术要求、建筑总说明、结构总说明、附注等）字体采用HZZT样式字体（高度8mm，宽度比例1），标题下说明文字采用HZZT样式字体（高度5mm，宽度比例0.8）。

其余在图纸中出现的文字，由各专业根据实际情况作出规定，原则上应保证本专业内部统一。

## 会签栏

会签栏设在图纸左下侧装订线和图框之间（即图1所示a部位），其格式见附件4。

## 修改栏

修改栏设在图纸左侧装订线和图框之间（即图1所示a部位）,与会签栏并列放置,其格式见附件4。

## 图纸字库

公司所有图纸所使用的字体仅限于《CAD标准化软件》中的字体，在设计过程中不得改变字体文件的名称。

# 表格

## 表格的尺寸

### 设计成品的所有表格（包括图纸目录、设备表、各种材料表、一览表、汇总表、管架表及数据表等）应统一用A4纸制表，具体表格的边框尺寸规定见附件5、6。

### 如遇特殊情况，A4纸无法满足制表的需要时，各专业室可用A3纸自行设计表样，并到技术质量部备案后方可使用。

## 表头的格式

### 表头的格式详见附件5（横表）、附件6（竖表）。各专业室（技术经济室除外）应按此表头格式制作本专业室使用的所有表格。

## 表头的填写

### 名称栏填写表格的名称。

### 工程（PROJ.）栏填写工程代号。

### 装置（JOB.）栏填写装置代号。仅有一个装置的工程，装置栏应划斜杠“/”。

### 工序（SUBJ.）栏填写工序（主项）代号。

### 版次表示为设计过程中的版次，并随设计深度的不同按规定升版。版次按照《设计文件编号规定》中版次规定进行填写， C（初步设计业主审查版也即为初步设计成品版）、G（施工图成品版）。

### 修改表示因顾客提出要求或设计错误等原因所引起对设计内容的修改，各版次设计文件未进行修改时，修改（REV.）栏标注0，第一次修改标注1，依此类推。

## 表头的字体

名称栏内采用18号加粗宋体填写，“东华工程科技股份有限公司”采用14号加粗宋体，其余各项中文均采用10号宋体，所有英文均采用9号宋体。

## 装订边

所有表格在打印时均应考虑预留装订边，横表的表头上方为装订边，竖表表头的左边为装订边。装订边距（纸边与边框间距）应为15毫米。

# 说明书正文（初步设计/基础工程设计、方案设计）格式

## 页面设置

### 页面规格：A4

### 页边距：上2.5厘米，下2.5厘米，左2.5厘米，右2.5厘米，页眉1.7厘米，页脚1.7厘米。

### 间距：字符间距为标准间距，行距为24磅。

## 文字要求

### 正文中的文字应规范，简化字应采用国家正式公布实施的简化汉字，不得自撰。

### 章的标题采用加粗四号黑体，其他均采用小四号宋体。

### 页眉页脚的字体均采用小五号宋体。

## 字处理软件采用Word，软件版本由编制负责人在开工报告中规定，但必须为公司有效软件版本。

## 文章的编排

### 层次的划分：正文应按章、节、条、款、项五个层次编排。并按先主体、先共性的原则，进行同一层次排序。章是正文的分类单元，节是正文的分组单元，条是正文的基本单元。每条应仅叙述一项技术内容，当同一技术内容包括若干方面时，宜分款叙述。款亦可再分为项。根据需要可以缩减层次，如省去项或款，但章的编号必须在正文内自始自终连续。节的编号应在所属章内连续，条的编号应在所属节内连续，款的编号应在所属条内连续，项的编号应在所属款内连续。

### 层次的编号：章、节、条、款编号应采用阿拉伯数字，层次间加圆点，圆点应加在数字的下角，但终止层次的号码之后不加圆点。项的编号应采用带半圆括号的阿拉伯数字。

例如：

第3章第4节的编号为3.4

第5章第2节第1条的编号为5.2.1

第2章第1节第3条第1款的编号为2.1.3.1

### 层次的排列：正文各层次的排列应符合下列要求：

#### “章”“节”都应有标题，“章”的标题在“第X章”后空一字，并居中排列。每章应另起页书写。“节”的编号数字与标题之间应空一字。章节标题末一般不加符号。

#### “节”、“条”、“款”号从左起排列，且顶格书写。

#### “项”号从左起排列，空两字书写。

#### “节”、“条”、“款”号后的文字应在编号后空一字书写。各行文字回文时，应顶格书写。

#### “项”号后文字应连接书写，当回文时，应与上行首字对齐。

#### 当文中分段叙述时，每一段的第一行从左起空两字书写。

正文格式示例详见附件11。

## 计量单位及其符号

说明书中表示的物理量的值，应采用中华人民共和国法定计量单位。法定计量单位的词头，当因数大于或等于106时，采用正体大写；当因数小于106时，应采用正体小写。如：兆帕写为MPa，千帕写为kPa。由两个或两个以上单位相乘构成的组合单位，应采用加圆点的形式表示。例如：牛顿米写成N·m不得写成N-m。由两个或两个以上单位相除构成的组合单位，应采用分数或居中圆点的形式表示。例如：千克每立方米写成kg/m3或kg·m-3，不得采用kgm-3。对非物理量的单位（如：台、件、人等）可采用汉字与符号构成组合形式的单位，例如：300kg/台；10m2 /人；4.0t/辆。

在正文中应正确使用符号、代号。符号代表特定的概念，代号代表特定的事物，在叙述中不得夹杂使用符号、代号代替文字说明，例如：

| 正确书写 | 不正确书写 |
| --- | --- |
| 1．钢管每米重量 | 钢管每m重量 |
| 2．供水时间不宜小于3h | 供水时间不宜＜3h |
| 3．测量结果以百分数表示 | 测量结果以％数表示 |
| 4．二硫化碳的储存 | CS2的储存 |

## 数值

### 文中的数值，一般应采用正体阿拉伯数字。但在叙述性文字段中，在下列情况下，10以内的数字，可采用中文数字书写。

#### 对不具有科学计量（数字后不带科学计量单位）和仅有统计意义的数字例如：

一根    一、二级消防站    五部分相加

#### 数字作为词素构成的定型语、词组、习惯用语、化学分子式等。例如：

一律   三力作用一点    “九五计划”    四氧化三铁

#### 概数。例如：

二三米    四五级风    十三四吨

### 分数、百分数和比例数的书写，应采用数学符号表示，其中分数也可改用小数表示，例如：

四分之三        写为3/4或0.75

百分之三十四    写为34％

一比三点五      写为1：3.5

### 正文中表示偏差范围的数值，应按下列方法书写：

#### 数值和所表示偏差范围的数值单位相同时，应书写成：

20±2℃      不应写成20℃±2℃

0.65±0.05    不应写成0.65± .05。

#### 数值和所表示偏差范围的数值单位不同时，应书写成：

50mm±50μm。

#### 以百分数表示的偏差范围，书写成：

65％±5％    不应写成60±5％。

### 表示参数范围的数值，应按下列方式书写：

#### 十进制参数范围的数值：

30～50N    50～80mm    200～300kPa    30～40℃。

#### 非十进制参数范围的数值：

平面角：30°～45°30′，不应写30～45°30′

时间：  2h～2h15min，不应写成2～2h15min。

#### 参数范围为百分数和数值后乘以10n时：

10％～15％    不应写成10～15％

1.1×105～1.3×105，不应写成1.1～1.3×105。

#### 当参数范围数值的单位为非物理量时，应写成：

1～2次；2～3倍。

### 对带有长度单位相乘的数值，应按下列方式书写：

外形尺寸  l×b×h（mm）：240×120×60（mm）或240mm×120mm×60mm，不应写成240×120×60mm。

### 表格的编写与排列格式

表格均应有表名，列于表格上方居中。文中的表根据所在章节进行编号，在表的编号后空一个字书写表名。若某一章节中有多个表格时，可在其编号后加顺序号。如第3.2.5中有两个表格，其表号为“表3.2.5-1”、“ 表3.2.5-2”。表中的栏目和数值，可根据情况横列或竖列。对于需跨两页或两页以上的表格，应在每页重复表的编号，并在表编号前加“续表”二字。表内数值对应的位置应对齐，表栏中的文字或数字相同时，应重复写出，不得以“〃”表示。当表栏中无内容时，应以短线表示，不留空白。表中各栏数值的计量单位相同时，应将计量单位列于表名的右方或正下方。若计量单位不同时，应将计量单位分别写在各栏目标题或各栏数值的右方或正下方。表名或表栏标题中的计量单位均应加圆括号。

### 标点符号

正文中使用的标点符号，应符合国家标准《标点符号用法》（GB/T15834）的规定。标题、图名、表名和公式后面，不宜用标点符号；表格中的文字使用标点符号时，最后一句不采用句号。文中的句号，应采用“。”，不得采用“. ”；数值范围符号采用“～”，不得采用“—”或文字“至”代替。

# 封面、首页及次页（初步设计/基础工程设计、方案设计）格式

## 封面

若项目组或业主无特殊要求时，说明书、消防专篇、环境保护专篇、安全设施设计、职业卫生专篇封面的,规格一般为A4（民用建筑项目可用A3）；图纸分册封面的规格为A3纸；设备表、材料表、概算书封面规格一般为A4（民用建筑项目可用A3）。格式示例详见附件6、附件9。封面不盖本公司印鉴。

## 首页及次页

首页为四级签署，即设计经理、总经济师、总工程师、总经理，首页总经济师、总工程师、总经理均为正职（正职空缺的为副职），为打印姓名，不要求手签。首页、次页的格式示例详见附件7、附件8、附件10，其中次页要求有相应的设计经理和技术负责人的手签，次页之后为文件目录及正文。专篇次页编制人员及签署按照专篇的相关要求。

# 解释权

## 本规定由技术质量部负责解释。

# 附件

ECEC•DM205B03-01-2022附件1： 工业项目用图签

ECEC•DM205B03-02-2022附件2：民用项目用图签

ECEC•DM205B03-03-2022附件3：图签填写举例

ECEC•DM205B03-04-2022附件4：会签栏、修改栏格式

ECEC•DM205B03-05-2022附件5：横表格式

ECEC•DM205B03-06-2022附件6：竖表格式

ECEC•DM205B03-07-2022附件7：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等封面格式

ECEC•DM205B03-08-2022附件8：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等首页格式

ECEC•DM205B03-09-2022附件9：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等次页格式

ECEC•DM205B03-10-2022附件10：初步设计/基础工程设计、方案设计图纸等封面格式

ECEC•DM205B03-11-2022附件11：初步设计/基础工程设计、方案设计图纸等首页格式

ECEC•DM205B03-12-2022附件12：初步设计/基础工程设计、方案设计说明书等正文格式

- 编制与修订记录

| 版次 | 文件名称 | 文件编号 | 编制部门 | 编制人 | 会签部门 | 状态 | 编制与修订记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2019 | 工程设计成品文件格式规定 | ECEC-PM-007-09-01-201911 | 技术质量部 | 汪明静 | 各专业室 | 作废 | 为内控制度 |
| 2022 | 工程设计成品文件格式规定 | ECEC•DM205B03-2022 | 技术质量部 | 汪明静 | 各专业室 | 现行 | 内控制度转为工作手册 6.2 首页及次页 首页为四级签署，即设计经理、总经济师、总工程师、总经理，首页总经济师、总工程师、总经理均为正职（正职空缺的为副职），为打印姓名，不要求手签。首页、次页的格式示例详见附件七、附件八、附件十，其中次页要求有相应的设计经理和技术负责人的手签，次页之后为文件目录及正文。专篇次页编制人员及签署按照专篇的相关要求。附件5-12修改 |

注：此表逐版累加，不删除先前版次的修订记录。