阻火器技术要求

本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）两只阻爆燃型阻火器的采购，旨在规范产品质量、性能及安装适配性，有效阻止外部火焰向管内/罐内传播、防范爆炸及回火风险，保障管端及关联设备生产安全。所有产品需符合国家及行业相关标准，且适配化工生产中易燃易爆介质、腐蚀环境、高低温、户外暴露等管端特殊工况。

- 一、基本参数要求

- 主要采购的两只阻火器信息如下，详细数据参照附件设计院数据表。

| 序号 | 阻火器位号 | 爆炸性气体分级 | 可燃介质组分 | 设计温度℃ | 设计压力MPa | 最大流量Nm3/h | 安装类型 | 阻火器类型 | 结构材质 | 公称直径mm | 压力管道级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51-FL-20201 | IIB | CH4、C2H4、C2H6 | 120 | 0.35 | 12861 | 管端阻火器 | 爆燃阻火器 | S30408 | DN200 | GC2 |
| 2 | 51-FL-20202 | IIB | CH4、C2H4、C2H6 | 120 | 0.35 | 12861 | 管端阻火器 | 爆燃阻火器 | S30408 | DN150 | GC2 |

- 二、技术要求

- 阻火器应具备双向阻火功能，阻火器的压降应满足数据表的要求，并具有经过独立第三方权威认证的实测流量压差图，压降图应包含阻火器尺寸、爆炸组级别。

- 阻火器品牌须具有沈阳特检院出具的满足TSG D7002法规要求的且覆盖全部规格的特种设备型式试验认证，投标人须提供发证机构的DYX阻火器的资质证明文件，认证证书可在国家市场监督管理总局公示平台(网址(http://cnse.samr.gov.cn )中查询。认证的阻火等级或防爆等级应覆盖阻火器的尺寸和类型，实际供货阻火器应与认证阻火器的阻火等级或防爆等级一致。

- 阻火器须获得青岛安全工程研究院阻火器标准符合性测试认证或德国国家物理研究所（PTB)、德国防爆研究院（IBExU）的 ISO16852 实验测试认证，证书内容包括阻火测试及短时耐烧，证书需要覆盖本次招标阻火器的所有规格。并提供产品ATEX型式认证证书、ATEX生产过程质量体系证书。

- 为方便检修，阻火元件应为可拆卸和更换式，并设置可用于吊装的部件，阻火器应设置防堵措施，单件阻火芯中每片阻火盘须具有相同的厚度、直径、阻火缝隙值。

- 逐台完成出厂检验（水压、气密性、静电跨接等），提供出厂测试报告与合格证。

- 阻火器设计使用寿命不小于15年。