爆破片技术文件

本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）九只爆破片的采购、制造、测试、验收及售后服务；文件规定了本次招标用于化工储罐（重点为醋酸乙烯/VAM储罐）保护的爆破片须与招标方指定型号/规格的安全阀协同运行，确保串联安装后无适配隐患、无泄压盲区。产品的设计、制造、测试均符合国家及行业现行最新标准，能够长期适应储罐工况（易燃易爆、易聚合、腐蚀性、压力波动等）及与安全阀串联的运行要求。

- 基本参数

- 采购的九只爆破片基本参数条件如下，详细数据参照附件设计院数据表。

| 序号 | 爆破片位号 | 爆破片类型 | 可燃介质 | 计算泄放量kg/h | 设计爆破压力MPa | 爆破温度℃ | 数量 套 | 公称直径mm | 结构材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71-RD-0001 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 2 | 71-RD-0002 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 3 | 71-RD-0003 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 4 | 71-RD-0004 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 5 | 71-RD-0005 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 6 | 71-RD-0006 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 7 | 71-RD-0007 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 8 | 71-RD-0008 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |
| 9 | 71-RD-0009 | 正拱开缝型 | 醋酸乙烯 | 50 | 1 | 30 | 1 | 25 | S30408 |

- 技术要求

- 背压为爆破片未爆破情况下的正常低压侧操作压力，爆破片触发爆破时背压会相应降低（高压侧压力变化不大）。

- 爆破片的爆破压力、爆破温度需符合设计要求，爆破动作灵敏，爆破时间不超过0.1秒，确保醋酸乙烯储罐超压时快速泄压。

- 在正常操作压力下，爆破片与夹持器的密封面、法兰连接部位无任何泄漏现象，密封试验符合GB 567-2012第6.5条的规定，试验压力不低于公称压力的1.1倍，保压时间内无渗漏；与安全阀串联安装后，整体密封性能达标，无介质泄漏。

- 爆破片采用“爆破片后串联安全阀”的安装方式（爆破片靠近醋酸乙烯储罐侧，安全阀位于爆破片低压侧），与安全阀串联安装后，能够实现协同泄压功能；结合背压工况特点（爆破后背压降低、高压侧压力稳定），确保爆破片先于安全阀启动泄压，若爆破片失效，安全阀可顺利启动补压泄压，无相互干扰、卡滞等问题；串联系统的整体泄压效率符合醋酸乙烯储罐超压防护要求，确保储罐安全，需提供串联协同性能测试报告。

- 爆破片爆破后，夹持器无变形、破损，不影响设备后续安全阀检修和爆破片更换；爆破口尺寸符合设计要求，确保泄压效率；无碎片残留，避免堵塞安全阀通道、影响安全阀正常动作，需提供第三方无碎片爆破测试报告佐证。

- 测试验收

- 爆破片需具备产品合格证、型式试验证书（符合TSG D7002-2023《压力管道元件型式试验规则》），若为进口品牌或进口材质，需提供进口报关单、原产地证明等相关文件。

- 爆破片与安全阀串联安装完成后，招标方将组织进行安装验收，验收内容包括：安装位置、安装间距、连接方式是否符合设计要求；法兰连接是否牢固、螺栓扭矩符合规范要求，密封严密，经压力测试无泄漏现象；爆破片与安全阀的接口匹配是否精准，无安装间隙；压力表等配套设备安装是否规范，能够正常监测串联系统压力；爆破指示装置、防碎片装置安装是否到位、有效。

- 质量保证

- 爆破片的设计使用寿命不低于5年（正常工况下），在规定的使用寿命内，须无重大性能衰减，能够满足储罐超压防护及串联运行需求。

- 每只爆破片均有唯一的产品编号，可追溯到原材料采购、制造、测试、验收等各个环节，确保产品质量可追溯；若产品出现质量问题，能够快速定位问题原因，及时进行处理。

- 爆破片的设计、制造需符合GB 567-2012《爆破片与爆破片装置》、GB 150-2011《压力容器》等相关标准，产品质量符合所有要求，无任何不合格产品出厂。