江苏索普新材料科技有限公司

醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）

171罐区呼吸阀及紧急泄放人孔采购

技术文件

（招标编号：TC      ）

招    标  人：江苏索普新材料科技有限公司

招标代理机构:中招国际招标有限公司

日        期： 2026年3月

1、概述

本招标文件适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）171罐区用呼吸阀及紧急泄放人孔招标采购技术要求。

  - 拟采购设备的名称、位号、数量等要求：

本次招标的设备是呼吸阀及紧急泄放人孔，具体要求详见附件《呼吸阀数据表》及《紧急泄放人孔数据》。

- 呼吸阀汇总

| 序号 | 位号 | 类型 | 设计温度 (℃) | 设计压力 (kPa) | 吸入介质 | 最大吸入量 (Nm3/h) | 材料 |  | 规格及尺寸 | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 壳体 | 阀芯 |  |  |
| 1 | 71-BV-0001AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 1570 | 304 | 304 | DN300 150LB WN/RF | 2 |
| 2 | 71-BV-0002AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 1570 | 304 | 304 | DN300 150LB WN/RF | 2 |
| 3 | 71-BV-0004AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 368 | 304 | 304 | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 4 | 71-BV-0005AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 368 | 304 | 304 | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 5 | 71-BV-0007AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 180 | 304 | 304 | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 6 | 71-BV-0009AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 820 | 316L | 316L | DN250 150LB WN/RF | 2 |
| 7 | 71-BV-0010AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 820 | 316L | 316L | DN250 150LB WN/RF | 2 |
| 8 | 71-BV-0012AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 123 | 316L | 316L | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 9 | 71-BV-0013AB | 全天候呼吸阀 | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 123 | 316L | 316L | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 10 | 71-BV-0015 | 全天候呼吸阀(带呼出接管) | 70 | 6/-0.49 | 空气 | 10 | 316L | 316L | DN80 150LB WN/RF | 1 |
| 11 | 71-BV-0003AB（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 304 | 304 | DN150 150LB WN/RF | 2 |
| 12 | 71-BV-0006AB（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 304 | 304 | DN80 150LB WN/RF | 2 |
| 13 | 71-BV-0008（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 304 | 304 | DN80 150LB WN/RF | 1 |
| 14 | 71-BV-0011AB（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 316L | 316L | DN100 150LB WN/RF | 2 |
| 15 | 71-BV-0014AB（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 316L | 316L | DN80 150LB WN/RF | 2 |
| 16 | 71-BV-0016（单呼阀） | 带呼出接管单呼阀 | 70 | 6/-0.49 | / | / | 316L | 316L | DN50 150LB WN/RF | 1 |

- 注：全天候呼吸阀为一体式阻火呼吸阀，单呼阀为不带阻火器单呼阀。

- 紧急泄放人孔汇总

| 序号 | 位号 | 名 称 | 设计压力 （kPa） | 设计温度 (℃) | 最大泄放量 （Nm3/hr） | 材料 |  | 规格及尺寸 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 壳体 | 阀芯 |  |  |
| 1 | 71-EM-0001A/B | 紧急泄放人孔 | -0.49/6.0 | 70 | 3894 | S30408 | S30408 | DN500 150lb WN/RF | 2 |
| 2 | 71-EM-0002A/B | 紧急泄放人孔 | -0.49/6.0 | 70 | 1174 | S30408 | S30408 | DN500 150lb WN/RF | 2 |
| 3 | 71-EM-0003 | 紧急泄放人孔 | -0.49/6.0 | 70 | 1962 | S30408 | S30408 | DN500 150lb WN/RF | 1 |
| 4 | 71-EM-0004A/B | 紧急泄放人孔 | -0.49/6.0 | 85 | 3519 | S31603 | S31603 | DN500 150lb WN/RF | 2 |
| 5 | 71-EM-0005A/B | 紧急泄放人孔 | -0.49/6.0 | 85 | 1915 | S31603 | S31603 | DN500 150lb WN/RF | 2 |

1.2 本采购技术说明书（含所有附件，下同）仅适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）171罐区全天候一体式阻火呼吸阀、不带阻火器单呼阀、紧急泄放人孔三类设备的设计、制造、采购、检验、包装、运输、现场技术服务、质保维保等全流程要求。

1.3 本采购技术说明书提出的是最低限度的技术要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关规定和规范条文，投标方所供全部设备需为全新原厂正品，符合本规范、国家及行业现行标准，满足项目储罐工艺运行、安全防护、防火防爆等核心需求，各项性能指标不得低于本规范约定标准。投标方对所供整套设备（包括分供货商的产品）负有全责。

1.4 投标方应认真研读本技术说明书的要求，并以此有针对性地编制投标文件，投标方应在投标文件中承诺所提供的设备完全符合本技术说明书的要求。如对本技术说明书存在疑义，应及时以正式文件（有盖章及签署）的形式向招标方提出澄清。

1.5 无论是否存在技术偏离，投标方均应在投标文件中提供偏离表（如无偏离，则可在偏离表中注明“无偏离”），招标方不负责识别除偏离表以外的任何偏离。

1.6 投标方在制造过程中的任何变更均应以书面形式提前告知招标方，待招标方书面答复，方可按招标方的答复意见执行。

1.7 招标方对投标方提供的所有文件的审核并不减轻或取消投标方对所供设备应尽的责任、保证或其他义务。

1.8 所有技术文件、资料、图纸等均应采用中文或中英文对照（以中文为准）编制，计量单位采用国际单位（SI制）。

1.9 当出现矛盾时，应依据下列文件的排序判定最终的效力。

（1）采购合同；（2）技术协议（包括会议纪要、传真等）；（3）澄清文件；

（4）招标方的招标文件；（5）投标方的投标文件。

1.10 投标方应对本招标方提供的图纸和技术文件中的所有内容进行保密，不得以任何方式泄露给第三方。

1.11 投标方应具有ISO9001等质量体系认证证书，建有全面的质量保证体系，并且有效运行、能够保证对合同产品的施工质量并对产品质量负责。

2、采用的标准规范

本采购技术说明书仅列出了设备设计、制造、检验、试验和运输所遵循的主要标准和规范，遇到标准之间发生矛盾时或标准升版，则按较高、较严标准或版本执行。未列出的相关标准和规范，也需满足：

SY/T 0511-2024《立式圆筒形钢制焊接储罐附件 》

API 2000-2014《通风大气和低压储罐》

ISO/IEC 80079-49:2024 《爆炸性环境 — 第 49 部分：阻火器 — 性能要求、测试方法和使用限制》

GB 50160《石油化工企业设计防火标准》

GB 50074-2014《石油库设计规范》

SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》

GB 150《压力容器》

GB/T 35077-2025《机械安全 局部排气通风系统 安全要求 》

国家及项目所在地现行防爆、环保、防腐相关标准

- 设计基础条件及参数

- 厂址自然区域位置及交通。

本项目位于镇江市东部重要的工业区内，北临长江，建有两个3000吨泊位长江码头及杂货码头和中转站，主厂区和码头通过近1公里的厂外道路相通，并在路边建有化工原料和成品输送的外管廊。

- 自然地形及地面水系

厂址所在场地范围内自然地形标高在5.3米～23.5米之间，地势起伏较大。

区域地质、构造、岩石的类型、成因和时代：地质构造属宁镇弧形断褶隆起带的东段，即淮阳山字型构造东翼反射弧之弧顶转折部位，以侵蚀、剥蚀作用为主，断裂发育，岩浆活动频繁，主要侵入有燕山期花岗岩，基岩上面为第四第覆盖层，覆盖层主要由长江淤泥的细粉沙、亚沙土、亚粘土等全新纪的淤泥质分布于河漫滩地带。根据有关钻探资料记载，该地区地层厚度约30－50m，岩性比较均匀，具有较大的承载力和较好的稳定性，工程地质条件良好。镇江地带性土壤为黄棕壤，土壤利用以稻麦两熟为主，部分为蔬菜和林地。拟建项目附近主要地表水有长江和京杭大运河，区域地下水不丰富，处于丹徒火成岩裂隙含水带外缘。

- 气象条件及地震

本工程河段属长江下游感潮河段，潮型为非正规半日浅海潮，潮水位每日两涨两落，涨、落潮时明显不等，落潮历时大于涨潮历时。洪季处在潮区界内，枯季处在潮流界边缘，水流既受长江迳流控制，又受天文潮潮汐影响，汛期时影响较小，枯季时影响相对较大。

径流：

长江下游最后一个水文站（即大通站）距本河段长达340km，大通站以下较大的入江支流有安徽的青弋江、水阳江、裕溪河、江苏的秦淮河、滁河、淮河入江水道及太湖流域等水系，但入汇流量仅占长江总量的3～5%，故大通站的径流资料可以代表本河段的径流。据大通站的实测资料统计，其水、沙特征值如下：

多年最大流量			92600m3/s（1954年8月1日）

多年最小流量			4620m3/s（1979年1月31日）

多年平均流量			28600m3/s

多年平均输沙率		14410kg/s

多年平均含沙量		0.47kg/m3

多年平均年输沙量		4.18×108t

年内最小流量较多出现在1、2月份，至4月份流量开始增长，5月份增幅最大，最大流量一般出现在7月份，最早在5月份，最迟在9月份，10月份以后流量明显回落。汛期（5～10月）平均流量39300m3/s，平均输沙率25220kg/s，汛期水量和输沙量分别占全年总水量与输沙总量的71.6%和87.5%，表明汛期水量，沙量都比较集中，且沙量的集中程度大于水量的集中程度。

- 气象条件

拟建工程所在河段地处亚热带季风区，临江近海、气候温和、四季分明、雨水丰沛，“梅雨”、“台风”等地区性气候明显，一月为最冷月，七月月平均气温最高，多年平均气温15.7℃左右。根据镇江市气象台的风向观测，本区域冬季盛行西北风，夏季以东南方向的海洋季风为主，春、秋季为过渡期，以偏东风为主。经气象站多年实测资料分析，本地各气象特征值分述如下：

气温：

多年极端最高气温			40.9℃（1959年8月22日）

多年极端最低气温			-12.4℃（1955年1月16日）

多年年平均最高气温		    20.1℃（1985～2001年）

多年年平均最低气温		    12.2℃（1985～2001年）

多年年平均气温				15.4℃

夏季最热月平均最高温度      30.8℃

冬季最冷月平均最低温度      0.37℃

气压：

年平均气压                      101.4kPa

冬季平均气压                    100.26kPa

夏季平均气压                    100.27kPa

风：

常年主导风向：                  东风、东北东风

夏季主导风向：                  东南东风

冬季主导风向：                  东北风、东北东风

年最大风速                      31m/s

全年平均风速                    3.3m/s

降雨量：

年平均降雨量                     1063.1mm

日最大降雨量                     262.5mm

10分钟最大降雨量                 35.7mm

年日降雨量≥25.0mm最多日数为22d（1991、1998年），平均10.5d，年日降雨量≥50.0mm最多日数为7d（1991年），年日降雨量≥100.0mm最多日数  为3d（1991年），主要集中在每年的4～9月份。

降雪：

多年平均降雪日数                 8.5天

最大积雪厚度                     34mm

长江水位（长江镇阳段）：

最高潮水位                       6.22m

最低潮水位                       -0.67m

最大流量                         92600m3/s

最小枯水流量                     4670m3/s

地震烈度                         7度

多年平均雷暴日数                28.8天

最热月平均相对湿度：            80.7%

年平均相对湿度：                76%

- 技术要求

4.1 呼吸阀要求

- 一体式阻火呼吸阀的阻火器需位于呼吸阀负压侧（大气侧），阀门采用整体铸造结构，呼吸阀和阻火器之间不得设置法兰连接，呼吸阀正压口法兰接尾气处理系统。

- 4.1.1泄漏量要求不执行附件一 数据表备注栏第6条相关规定，须以ISO28300/API2000的要求进行泄漏量试验，泄漏量满足90%设定压力下，最大允许的泄漏量值为：阀门尺寸≤DN150：最大泄漏量为 0.0017m3/h;阀门尺寸DN150-DN400：最大泄漏量为 0.003m3/h; 提供泄漏量测试仪器照片等信息及泄漏量测试报告。一体式阻火呼吸阀及紧急泄放阀在储罐无进料、无泄压状态下的泄漏量不应超过 20mg/m3， 投标人需出具第三方资质检测机构的检测报告和用户报告。

- 4.1.2呼吸阀须在超压为10%时达到额定排放量,提供权威机构第三方认证的10%全启实测开启高度、超压比、定压测试、额定泄放量以及启闭超压不超过10%的技术认证文件。

- 4.1.3呼吸阀具有整体测试的流量曲线，出具第三方权威机构流量图。

- 4.1.4呼吸阀负压口须具备可靠的阻火功能，确保外部火焰无法通过负压口进入储罐，阻火性能需符合相关标准要求。

4.2 紧急泄放人孔要求

- 4.2.1紧急泄放人孔最大允许的泄漏量要求不执行附件二 数据表备注栏第2条相关规定，须按照ISO28300/API2000的要求进行泄漏量试验，即在设定压力的90%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：0.0045m3/h。提供泄漏量测试仪器照片等信息及第三方权威机构泄漏量测试报告。

- 4.2.2紧急泄放人孔须在超压为10%全启时达到额定排放量,提供权威机构第三方认证的10%全启实测开启高度、超压比、定压测试、额定泄放量以及启闭超压不超过10%的技术认证文件。

- 4.2.3紧急泄放人孔提供第三方权威机构实测流量曲线。

- 4.3 备品备件

4.3.1  安装及开车备品备件

设备运输、储存、安装及试车期间，用于非计划维修的易损备品备件，均包含在投标人的供货范围内。投标人应按以下表格要求提供备品备件，若需推荐额外备品备件，须在投标文件中单独列出，并详细说明推荐理由（如备品备件的必要性、使用寿命、更换周期等）。

| 序号 | 备件名称 | 安装试车用备件% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜片 |  | 呼吸阀、单呼阀、泄放阀每台配1套膜片 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

4.3.2特殊工具

现场安装、拆卸、维修及日常操作所需的全部特殊工具（如有），均包含在投标人的供货范围内。投标人须在投标文件中详细列出特殊工具清单，明确工具名称、规格型号、数量及单位，确保满足现场各项作业需求。

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 4.3.3技术偏离表

若存在对本技术招标文件的偏离，应在投标文件中按下表格式逐一列出偏离。未包含偏离表或偏离表为空白的投标文件为无效投标。

| 序号 | 技术招标文件内容 | 要求变更后的内容 | 变更理由 |
| --- | --- | --- | --- |

- 包装运输及质量保证和售后服务

- 5.1 标识与包装

- 5.1.1每台设备须设置永久性铭牌，铭牌内容须清晰、牢固，标注信息包含但不限于：设备名称、型号规格、公称直径、设定压力、材质、出厂编号、制造日期、制造商全称。

- 5.1.2设备包装采用木箱或铁箱，包装须满足防潮、防震、防碰撞要求，避免运输过程中设备损坏；所有法兰面须加装保护盖，防止杂物进入及密封面损伤。随箱须附带完整的装箱清单、相关技术文件（含产品合格证、检验报告等）。

- 5.2 运输与安装

- 设备运输过程中，须采取有效防护措施，避免碰撞、倒置、雨淋、暴晒，确保设备完好无损送达招标方指定地点。投标人须提供专业的安装指导、调试服务，全程配合招标人完成现场安装、压力试验、试运行等相关工作，及时解决安装调试过程中出现的技术问题。

- 5.3 质保与服务

- 5.3.1设备质保期为验收合格之日起24个月，质保期内，因设备自身质量问题（非人为损坏、不可抗力因素导致）产生的故障，投标人须免费提供维修服务、更换损坏零部件，承担全部维修及零部件费用。

- 5.3.2终身提供技术支持、维修服务，接到故障通知后24 小时内响应，48小时内到达现场。

- 技术文件资料要求

6.1 投标人须按照合同技术附件要求，提供完整、准确、规范的产品技术资料，包括但不限于：产品技术规格书、设备结构图、装配图、零部件清单、备品备件清单，确保现场安装、调试、维修工作顺利开展。

6.2投标人须按照合同技术附件要求，提供设备相关质量证明文件，包括但不限于：材质证明、无损检测报告、压力试验报告、密封试验报告等，确保设备质量符合标准及招标要求。

6.3投标人须提供完整的认证及检测报告，包括但不限于：ATEX防爆认证证书、ISO 16852阻火性能测试报告、第三方流量测试报告等，所有报告须真实、有效，加盖相关机构公章。

6.4投标人提交的技术文件资料，其范围、份数、交付时间及交付方式，须严格遵守招标人的相关规定，确保资料及时、足额交付。

- 验收标准

7.1招标方有权在合同设备制造过程中委托监造单位或派驻厂代表进行过程监造和出厂前检验。招标方派遣检查人员或代表对货物进行检验时，投标方应免费提供检查所需的检查工具、测量设备、全部图纸以及产品的其他相关资料，并保障检查人员正常开展检验工作。

7.2设备出厂前，招标人有权委派人员赴投标方生产工厂，对原材料质量、加工制造过程及成品质量进行抽检，投标方须积极配合并提供必要的检验条件。

7.3设备到货后，招标人将按照本招标技术要求、相关标准及设计图纸，对设备的外观、尺寸、材质、铭牌、包装及随箱资料进行全面核查，核查合格后方可进入安装环节。

7.4  设备现场安装完毕后，须进行动作试验、密封试验、泄放试验，所有试验结果须满足本技术要求及相关标准规定，方可判定为安装验收合格。

7.5投标人提供的全部技术文件资料须齐全、有效，与现场交付的设备参数、规格、材质一致，否则视为验收不合格。

- 8、数字化交付

8.1.交付总体要求

在合同签订后，投标方需向招标方提交相关数字化人员信息，由招标方授予该投标方本项目数字化交付平台的录入权限。投标方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据招标方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

8.2.数字化交付范围

投标方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

8.3.数字化交付的内容及要求

8.3.1工厂对象清单内容

投标方按照招标方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由投标方按照招标方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

招标方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由投标方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

8.3.2工厂对象属性数据交付

应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

属性数据交付说明：

1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

8.3.3三维模型交付内容

针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

a)设备建模要求

1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

b)交付物要求

供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

c)建模软件要求

精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | SolidWorks | .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | INVENTOR | .stp |  |
|  | CATIA | .stp |  |
|  | 其他机械设计3D模型 | .stp |  |

8.4智能P&ID交付内容

针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| 软件类型 | 软件推荐 | 交付输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能P&ID | AVEVA Diagram | .svg+.xml |  |
|  | SmartPlant P&ID | .pid+.xml+EFSchema.cmf | Schema 文件如未 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足招标方发布的数字化交付统一规定的要求。

8.5工程文档交付

供应商应按照招标方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

8.6工厂对象与文档的关联关系

供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。