阻火器技术文件

本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）十台阻爆轰型阻火器的采购、制造、测试、验收及售后服务；作为化工储罐中防止爆轰火焰蔓延、杜绝爆炸隐患的核心安全设备，该产品须有效拦截爆轰火焰及冲击波，且适配储罐腐蚀、高温、高压等恶劣工况。

- 基本参数

- 采购的十台阻火器基本参数条件如下，详细数据参照附件设计院数据表。

| 序号 | 阻火器位号 | 爆炸性气体分级 | 可燃介质组分 | 数量台 | 设计温度℃ | 设计压力MPa | 最大流量Nm3/h | 安装类型 | 阻火器类型 | 结构材质 | 公称直径mm | 压力管道级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71-FL-0001AB | IIA | VAC、N2 | 2 | 70 | 1 | 380 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S30408 | DN150 | GC2 |
| 2 | 71-FL-0002AB | IIA | VAC、N2 | 2 | 70 | 1 | 168 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S30408 | DN80 | GC2 |
| 3 | 71-FL-0003 | IIA | VAC、N2 | 1 | 70 | 1 | 120 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S30408 | DN80 | GC2 |
| 4 | 71-FL-0004AB | IIA | HAC、N2 | 2 | 85 | 1 | 250 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S31603 | DN100 | GC2 |
| 5 | 71-FL-0005AB | IIA | 退料反应液、氮气 | 2 | 85 | 1 | 120 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S31603 | DN80 | GC2 |
| 6 | 71-FL-0006 | IIA | 废液、氮气 | 1 | 85 | 1 | 8 | 管道阻火器 | 防爆轰型 | S31603 | DN50 | GC2 |

- 技术要求

- 阻爆轰阻火器应为双向型，其设计、选用及验收应满足GB 5098、SH/T3413、GB 20801.6中的相关要求。

- 阻火器上下两片垫片和紧固件由厂家带，螺栓螺母规格为：35CrMo/30CrMo，垫片规格为：D2222。

- 阻火器要有经过第三方权威认证的实测流量压差曲线，管道阻火器在设计工况下的压降不应大于0.3KPa。

- 阻火盘边缘和壳体之间的间隙不能大于阻火盘的阻火缝隙，阻火盘厚度和阻火盘缝隙值须在ATEX型式试验证书中列出。

- 阻火盘须为金属波纹钢带板式，不得采用丝网、压环等结构。金属波纹钢带板式（crimped ribbon of stainless steel)须在ATEX型式试验证书中列出。

- 管道阻爆轰阻火器须按照IS016852标准规定的测试要求进行阻爆燃、阻爆轰及短时间耐烧测试，并取得德国国家物理研究所(PTB)或德国防爆研究院(IBEXU)的ATEX型式试验证书。该证书应标明阻爆轰阻火器型号及规格、测试介质爆炸等级、阻火性能测试内容及结果(阻爆燃、阻爆轰、短时间耐烧)等。证书须覆盖本次招标清单中所有规格、爆炸等级。

- 阻火器需具备产品合格证、型式试验证书（符合TSG D7002-2023的要求），若为进口品牌或进口材质，需提供进口报关单、原产地证明等相关文件。

- 测试验收

- 阻爆轰阻火器须按照ISO16852国际标准规定的测试要求进行阻爆燃、阻爆轰及短时间耐烧测试。

- 阻火器应具有覆盖招标清单中全部规格、爆炸等级、操作温度的ATEX型式认证证书和特种设备检验检测机构（取得阻火器型式试验资格）提供的型式试验报告。

- 阻火器安装完成后，招标方将组织进行安装验收，验收内容包括：安装位置、连接方式是否符合设计要求及安装说明书的规定；法兰连接是否牢固，密封面是否严密，经压力测试无任何泄漏现象；静电跨接线安装是否规范，跨接电阻是否符合GB 5908-2024相关规定。

- 质量保证

1、阻火器的使用寿命不低于10年。

2、每台阻火器均有唯一的产品编号，可追溯到原材料采购、制造、测试、验收等各个环节，确保产品质量可追溯。

- 3、所提供的阻火器均采用优质原材料和先进的制造工艺，严格按照本文件、相关标准及设计要求进行设计、制造、测试，产品质量符合所有要求，无任何不合格产品出厂。

- 4、保留完整的质量控制记录（包括原材料检验记录、加工制造记录、装配记录、测试记录等）。