
紫外可见智能型多参数水质测定仪的参数
1、符合《JJG-178紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的2级要求；
2、配备多功能单比色池，兼容10mm、20mm、30mm比色皿与φ16mm管比色，单比色池需要限位功能；
3、插座式钨灯/氘灯，换灯免光学调试，设备维护简便；
4、可作为专业总氮测定仪，紫外双波长自动切换，简单易用，灵活高效，波长重复性好，结果精密，浓度直读；
5、预设曲线；包含二氧化硅、悬浮物等标准曲线
6、配套试剂；测定水质中二氧化硅所需试剂
7、彩色触屏，人性化设计，浓度直读，中文显示界面；
8、数据处理：可存储数据，并能自由查看，支持即时打印，可上传至电脑；

9、波长重复性，≤±0.2nm（190-340nm），≤±0.5nm（340-1100nm）

波长准确度，±0.5nm（190-340nm），±1.0nm（340-1100nm）
10、无需配套的消解仪
11、可扩展的测定项目

	检测项目
	分析方法
	检测项目
	分析方法

	COD
	快速消解分光光度法
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

	硫化物
	亚甲蓝分光光度法
	总磷
	钼酸铵分光光度法

	二氧化硅
	硅钼蓝分光光度法
	总氮
	紫外分光光度计法

	总氮
	变色酸分光光度法
	浊度
	福尔马肼分光光度法

	悬浮物
	直接比色法
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法

	硝酸盐氮
	变色酸分光光度法
	氰化物
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	余氯和总氯
	DPD分光光度法
	色度
	铂钴色系

	铁
	邻菲罗啉分光光度法
	氟化物
	氟试剂分光光度法


[image: image1.png]ZifIRSE MLk 400-800-1982 EEIRS ML 400-636-0220
TREZFRERIFIEREERFEEM:www.lianhuakeji.com






