模组冷干一体机技术参数

| 序号 | 内 容 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用流体 | 压缩空气 |
|  | 工作方式 | 过滤+制冷+吸附 |
|  | 入口空气流量 | Std.51.5 Nm3 /min |
|  | 入口空气压力 | Std.7 bar ¦ Min 4 bar Max:9.9 bar |
|  | 入口空气温度 | Std.35 ℃ ¦ Max:48℃ |
|  | 工作環境溫度 | Std.35 ℃ ¦Min 2℃ Max:50℃ |
|  | 负荷下压力损失 | 满Std.0.12 bar |
|  | 出口空气温度 | 比进气温度高 3~5℃ |
|  | 出口空气露点 | ≤-40℃td 含水量：≤0.029g/m³ |
|  | 吸干机干燥方式 | 无热再生 |
|  | 再生耗气量： | ≤ 6 % |
|  | 电源： | 220 V AC- 50 Hz |
|  | 耗电功率 | 0.2 KW |
|  | 气体冷却方式 | 风冷冷却 |
|  | 气体吸附干燥方式 | 无热再生 |
|  | 进、出气口法兰接口尺寸 | DN100 PN16 RF HG/T 20592-2009 含配对法兰 |
|  | 设备运行方式 | 自动交替连续工作 |
|  | 含油量 | ＜0.01mg/m3 |
|  | 出口气体固体粒径 | ＜1μm |
|  | 再生耗气量 | ≤ 5 % |
|  | 外形尺寸 | ≤ 2000（L）* 2000（W）* 2000（H）mm |
|  | 电源 | 380 V AC- 50 Hz |
|  | 露点仪 | 露点实时监测 |
|  | 吸附剂更换方式 | 模芯一体式更换 |
|  | 吸附模组： | 48PCS |
|  | 吸附剂种类 | 分子筛 13X, 3-5mm |
|  | 吸附管材质： | 国标电极波沙氧化6063铝合金 |
|  | 排放噪声： | ≤ 75 dB |
|  | 含配套前置、后置过滤器 |  |

- 采用6063高强度铝合金可更换式模组结构，现场可以快速可靠更换吸附模组，不可采用除铝合金外，其它材料的可更换模组，如塑料，有机玻璃等内嵌套式模组结构。

- 采用PLC（西门子）控制自动运行，外箱体上设有带背光的液晶显示触摸控制面板（安装的相关软件需要提供给甲方），可显示该设备各种运行参数并且能在面板上方便灵活地进行参数的设定。控制器具有安全稳定运行能力，控制器具有耗材提醒功能，但不允许设置更换密码保护，如有密码保护，密码需要提供给甲方。PLC具备与DCS通讯的接口，采用MODBUS标准协议，能把重要参数、重要报警上传到甲方的DCS系统显示。

- 机器采用4阀控制系统，进气和再生气排气采用独立气缸控制，避免可能产生的相互干扰，窜气等潜在故障

- 模组吸附式干燥机应具备低压报警停机和高压自启动功能，干燥器可以在空压机启动后自动运行，更可靠更稳定