型号：铠装铂电阻

分度号：Pt100

精度等级：A级

护套材质：316L

护套直径：8mm

插入深度：250mm/300mm/350mm/400mm/450mm/490mm/520mm/545mm（数量各10支）

接线方式：双支六线制

接线盒：要（内部空间需可放入温变），铝合金，ExdIIBT4，1/2"NPT电气接口尺寸

与套管连接方式：1/2"NPT外螺纹