
工程名称：江苏索普醋酸乙烯及EVA
一体化项目                                                                            
分项工程：全厂三箱                                                                                                 
	序号
	名称
	规格及尺寸
	标准号或型号
	材质
	单位
	数量
	备注

	1
	检修电源箱
	Exdbeb IIBT4 Gb IP65 WF1
	202415-123、391、407-090M-01
	
	面
	2
	123/AQ1~2（123、391、407）

	2
	照明配电箱
	Exdbeb IIBT4 Gb IP65 WF1
	202415-123、391、407-090F-01
	
	面
	1
	123/AF1（123、391、407）

	3
	三防检修电源箱
	IP65/WF1，挂式、明装
	202415-124-090M-01
	
	面
	1
	124/AQ1（消防泵站124 ）

	4
	三防断路器箱
	IP65/WF1，挂式、明装，内装装D32A/3P断路器
	202415-124-090D-04
	
	面
	2
	QS1/L12401~2电动葫芦箱（消防泵站124 ）

	5
	分析化验配电箱 PZ30
	暗装  下进线下出线 
	202415-151-090D-04
	
	面
	18
	151/AR1~AR18（分析化验楼151）

	6
	检修电源箱  IP65/WF2
	壁挂式明装 带防雨罩  电缆下进线下出线 
	202415-162-090M-01
	
	面
	1
	162/AQ1（化学品库162）

	7
	检修插座  IP65/F2
	380V 15kW 壁挂式明装 
	202415-162-090D-02
	
	面
	1
	（化学品库162）

	8
	检修电源箱  IP65/WF2
	壁挂式明装 带防雨罩  电缆下进线下出线 
	202415-163-090M-01
	
	面
	1
	163/AQ1（危废库163）

	9
	防爆单相插接装置
	~250V 20A Extb IIICT80℃ IP65 F2 
	202415-163-090D-04
	
	套
	4
	（危废库163）

	10
	防爆照明配电箱
	Exdbed IIB T4 Gb IP65 WF1，挂式、明装
	202415-173-090F-01
	
	面
	1
	173/AL1（汽车装卸站173）

	11
	防爆检修电源箱
	Exdbed IIB T4 Gb IP65 WF1，挂式、明装
	202415-173-090M-01
	
	面
	1
	173/AQ1（汽车装卸站173）

	12
	照明箱（明装）
	防护等级：IP54 F1  
	202415-215+223-090F-01、03
	
	面
	1
	215+223/AL2（空压站+冷冻站215+223 ）

	13
	检修电源箱 
	防护等级：IP54 F1   
	202415-215+223-090M-01
	
	面
	2
	215+223/AQ1~2（空压站+冷冻站215+223 ）

	14
	三防断路器箱 
	内含iC65H-D63A/3P断路器  防护等级：IP54 F1 
	202415-215+223-090D-03
	
	面
	1
	223-L-001/QF（空压站+冷冻站215+223 ）

	15
	照明配电箱
	IP65  WF1
	202415-404-090F-03
	
	面
	1
	404/AL2（循环水站及辅助设施404 ）

	16
	防爆照明箱
	壁挂式明装   Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1
	202415-751/752/754-090F-01
	
	面
	6
	751/AL1~4 752/AL1~2（751 752 754）

	17
	防爆照明箱
	壁挂式明装   Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1
	202415-751/752/754-090F-03
	
	面
	3
	751/AL5~6 752/AL3（751 752 754）

	18
	检修电源箱
	壁挂式明装   Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1
	202415-751&752&754-090M-01
	
	面
	7
	751/AQ1~4 752/AQ1~2 754/AQ1（751 752 754）

	19
	防爆断路器箱
	壁挂式明装   Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1
	202415-751&752&754-090D-01
	
	面
	1
	751/QF1 置 XXXD-40A/3P（751 752 754）


工程名称：江苏索普醋酸乙烯及EVA
一体化项目                                                                            
分项工程：全厂三箱                                                                                                

	序号
	名称
	规格及尺寸
	标准号或型号
	材质
	单位
	数量
	备注

	20
	防爆照明配电箱
	Exdbed IIB T4 Gb IP65 WF1
	202415-171-090F-01
	
	面
	1
	171/AL1(可燃液体罐区171）

	21
	防爆阀门配电箱
	Exdbed IIB T4 Gb IP65 WF1
	202415-171-090D-01
	
	面
	2
	171/AP1~2(可燃液体罐区171）

	22
	防爆检修电源箱
	Exdbed IIB T4 Gb IP65 WF1
	202415-171-090M-01
	
	面
	5
	171/AP1~5(可燃液体罐区171）

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	


工程名称：江苏索普醋酸乙烯及EVA
一体化项目                                                                            
分项工程：全厂操作柱                                                                                               
	序号
	名称
	操作柱型号
	规格及尺寸
	电流表量程
	防护/防腐/防爆等级
	单位
	数量
	备注

	1
	防爆现场操作按钮箱
	形式一
	B+B+L+L
	/
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	77
	醋酸乙烯（67台）可燃液体罐区（10台）

	2
	防爆现场操作按钮箱
	形式三
	B+B+L+L+S
	/
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	20
	醋酸乙烯（9台）汽车装卸站（7台）事故池（4台）

	3
	防爆现场操作按钮箱
	形式十一
	B+B+L+XB
	/
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	3
	药剂制备（3台）

	4
	防爆现场操作按钮箱
	形式一
	XB+B+B+L
	/
	IP65/F2  Extb IIICT80℃ Db 
	台
	4
	危废库（4台）

	5
	防爆现场操作按钮箱
	形式五
	XB+L
	/
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	9
	醋酸乙烯（9台）

	6
	防爆现场操作按钮箱
	形式二
	B+B+L+L+A 
	100/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	2
	醋酸乙烯（2台）

	7
	防爆现场操作按钮箱
	形式二
	B+B+L+L+A 
	150/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	4
	可燃液体罐区（4台）

	8
	防爆现场操作按钮箱
	形式二
	B+B+L+L+A 
	200/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	5
	醋酸乙烯（2台）可燃液体罐区（3台）

	9
	防爆现场操作按钮箱
	形式二
	B+B+L+L+A 
	300/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	2
	醋酸乙烯（2台）

	10
	防爆现场操作按钮箱
	形式二
	B+B+L+L+A 
	600/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	2
	醋酸乙烯（2台）

	11
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	100/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	5
	醋酸乙烯（5台）

	12
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	150/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	1
	醋酸乙烯（1台）

	13
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	200/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	4
	醋酸乙烯（2台）事故池（2台）

	14
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	300/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	8
	醋酸乙烯（8台）

	15
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	500/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	2
	醋酸乙烯（2台）

	16
	防爆现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	630/1A
	IP65/WF1  Exdbeb IIBT4 Gb
	台
	2
	醋酸乙烯（2台）

	17
	现场操作按钮箱
	形式三
	B+B+L+L+S
	/
	IP55/WF1
	台
	2
	生活污水提升池（2台）

	18
	现场操作按钮箱
	形式四
	B+B+L+L+S+A
	100/1A
	IP65/WF1
	台
	2
	消防泵站（2台）

	19
	现场操作按钮箱
	形式五
	XB+L
	/
	IP65/WF1
	台
	2
	消防泵站（2台）


工程名称：江苏索普醋酸乙烯及EVA
一体化项目                                                                            
分项工程：全厂照明                                                                                                
	序号
	名称
	规格及尺寸
	标准号或型号
	材质
	单位
	数量
	备注

	1
	防爆工厂灯
	1×LED50W,Exde IIB T4 Gb，IP65，WF1
	
	
	套
	410
	事故池123、391、407     法兰式安装5套 

汽车装卸站173           护栏式安装5套

汽车装卸站173            壁式安装30套

醋酸乙烯751 752 754     壁式安装353套

可燃液体罐区171          壁式安装17套

	2
	防爆护栏灯
	1×LED50W,Exde IIB T4 Gb，IP65，WF1
	
	
	套
	72
	醋酸乙烯751 752 754      壁式安装67套

可燃液体罐区171         护栏式安装5套

	3
	防爆工厂灯
	1×LED150W,Exde IIB T4 Gb，IP65，WF1（泛光灯）
	
	
	套
	14
	汽车装卸站173             壁式安装9套

醋酸乙烯751 752 754       壁式安装5套

	4
	防爆投光灯
	LED1×150W,Exdbeb IIBT4 Gb，IP65，WF1
	
	
	套
	39
	可燃液体罐区171        护栏式安装39套

	5
	三防工厂灯
	LED1x50W  IP65 WF1
	
	
	套
	11
	循环水站及辅助设施404    壁式安装11套

	6
	护栏灯
	LED1x50w IP54 F1
	
	
	套
	8
	空压站+冷冻站215+223    护栏式安装8套

	7
	投光灯
	LED1x150w IP54 F1
	
	
	套
	2
	空压站+冷冻站215+223      壁式安装2套

	8
	三防LED吸顶灯
	LED1x50W,IP55 WF1
	
	
	套
	1
	生活污水提升泵          吸顶式安装1套

	9
	三防护栏灯
	LED1x50W,IP65 WF1
	
	
	套
	20
	循环水站及辅助设施404  护栏式安装20套

	10
	三防投光灯
	LED1x150W,IP65 WF1
	
	
	套
	3
	循环水站及辅助设施404     壁式安装3套

	11
	电缆
	ZC-YJV22-0.6/1-3x2.5 
	
	
	米
	350
	事故池123、391、407             350米

	12
	电缆
	ZC-YJV-0.6/1-3x2.5
	
	
	米
	6950
	汽车装卸站173                  550米

生活污水提升泵392              100米

循环水站及辅助设施404          500米

醋酸乙烯751 752 754           5000米

可燃液体罐区171                 800米

	13
	电缆
	ZR-YJV-0.6/1-3*2.5
	
	
	米
	186
	空压站+冷冻站215+223           186米


工程名称：江苏索普醋酸乙烯及EVA
一体化项目                                                                           
分项工程：全厂照明                                                                                                
	序号
	名称
	规格及尺寸
	标准号或型号
	材质
	单位
	数量
	备注

	1
	防爆穿线盒 
	G3/4" 90°弯头（H型-元宝通）
	
	
	个
	396
	事故池123 391 407                10个

汽车装卸站173                    30个

醋酸乙烯751 752 754             300个

可燃液体罐区171                  56个

	2
	防爆穿线盒 
	Exde IIB T4 Gb，IP65，WF1（直通）
	
	
	个
	75
	汽车装卸站173                     5个

可燃液体罐区171                  70个

	3
	防爆电缆密封接头
	 G3/4' Exdb IIC T4 Gb IP65 WF1
	
	
	个
	917
	事故池123 391 407                25个

汽车装卸站173                    78个

生活污水提升泵392                 5个

醋酸乙烯751 752 754             622个

可燃液体罐区171                 187个

	4
	电缆密封接头
	G3/4' IP65 WF2
	
	
	个
	110
	循环水站及辅助设施404           110个

	5
	防爆堵头
	G3/4' Exdb ⅡBT4 Gb IP65 WF2
	
	
	个
	392
	事故池123 391 407                10个

汽车装卸站173                    50个

生活污水提升泵392                 2个

醋酸乙烯751 752 754             300个

可燃液体罐区171                  30个

	6
	堵头
	G3/4' IP65 WF2
	
	
	个
	35
	循环水站及辅助设施404            35个

	7
	防爆管接头
	G3/4"（2内) IP65 WF2
	
	
	个
	250
	空压站+冷冻站215+223              5个

循环水站及辅助设施404            25个

醋酸乙烯751 752 754             200个

可燃液体罐区171                  20个

	8
	防爆活接头
	G3/4"（外/内) Exdb ⅡBT4 Gb IP65 WF2
	
	
	个
	735
	事故池123 391 407                10个

汽车装卸站173                    85个

空压站+冷冻站215+223             15个

循环水站及辅助设施404（三防）    55个

生活污水提升泵392                2个

醋酸乙烯751 752 754            500个

可燃液体罐区171                 68个

	9
	防爆三通接线盒
	G3/4" 三通平 Exeb ⅡBT4 Gb IP65 WF2
	
	
	个
	727
	事故池123 391 407               12个

汽车装卸站173                   60个

空压站+冷冻站215+223            20个

生活污水提升泵392                2个

醋酸乙烯751 752 754            500个   循环水站及辅助设施404（三防）   50个

可燃液体罐区171                 85个 

	10
	防爆单联单控开关
	250V 10A  Exdbeb IIBT4 Gb IP65 WF1
	
	
	个
	3
	事故池123 391 407                3个


