采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：手提式锂电池灭火器、电动车棚拖拽绝缘钩、救生抛绳包共3项采购项目

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年6月23日9：00（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后 7 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路88号）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02049900001457 | 电动车棚拖拽绝缘钩 | 材质:绝缘杆长度:3-3.2米，钩可拆卸。（见图片） | 根 | 15 |
| 05990000000441 | 手提式锂电池灭火器 | 3LB，方形磷酸铁锂电芯，280AH水系灭火剂S-100-AB-NT，水压试验压力:2.1Mpa（见图片） | 只 | 50 |
| 05010800000231 | 救生抛绳包 | 绳径：8mm，绳长：21m（见图片） | 只 | 40 |

（二）技术及资质要求

- 1.技术标准：手提式锂电池灭火器：必须符合国标GB4351-2023产品型号需体现适用火灾类别。

1.1手提式锂电池灭火器技术参数要求：灭火级别需≥2A或能力证明，建议喷射时间≥15秒，喷射距离≥3米。对于1-6升规格，工作压力(20°C时)参考≥1.2MPa15秒内扑灭明火+停止喷射后120分钟内绝不复燃33安全性:针对锂电池，瓶体通常需承受≥2.1MPa的水压试验5。涉及电气需通过电绝缘测试(如漏电<0.5mA)33。

供货方必须提供针对锂电池火灾效能的权威型式第三方的检验报告（明确验证对锂电池火灾有效的内容），报告出具单位需要有CNAS/CMA的实验室资质。

1.2电动车棚拖拽绝缘钩：必须符合DL408-91《带电作业类硬质绝缘工具技术标准》。

技术参数：杆体材质：环氧树脂绝缘玻璃钢(绝缘阻燃），钩体材质：45#碳钢，淬火处理，表面全封闭绝缘涂层，操作杆长度3米，钩体开口：>450mm承重力>80kg适用电压10kV/35kV(按场景选)，绝缘性能工频耐压100kV/1min(或提供检测报告）连接方式：分体式配铝合金卡扣。供货方必须提供检验报告及产品合格证。

1.3救生抛绳包：必须符合GB/T 27906-2026《救生抛投器》及GB 44018-2024《船用抛绳器》，适配海事船舶使用场景。

救援绳索参数：水用救援绳最小破断强度≥6kN，标配绳长≥20m绳索直径

12±1mm，漂浮性能漂浮≥1h，浸水12h不变形、不下沉，外观编织紧密，无断丝、起毛。

抛绳包包体参数：采用高强度耐磨牛津布+网眼布，面料抗撕裂、防老化，断裂强力≥4.2kN；整体轻量化设计，自重≤1.5kg，单人可轻松抛投；双层防水透水结构，速干防腐蚀；收纳顺畅不缠绕，体积小巧，便于存放携带。

产品需提供权威机构检测报告，全部参数符合国标要求；每批次配备合格证、出厂检测记录及产品信息标识；到货后可随机抽样核查强度、漂浮、耐腐蚀等核心性能，达标方可验收。

2.报价要求：需完整填写品牌及型号。

- 3.资质文件：供应商必须提供合法资质的《企业法人营业执照》且营业执照中登记的“经营范围”包含该产品。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后60天付款。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：沈杰，电话：13505281175

（五）疑问咨询

- 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）

- 技术咨询联系人：赵雪峰13906102082（现场咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 施工人员年龄18-60周岁，（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：____年__月__日

参考图片1                          参考图片2

.

参考图片3

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）               元人民币；税率13%。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日