采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：防900度高温防烫服8套

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年7月24日9：00（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后 10 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路88号）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05010700000057 | 防高温防烫服（带背囊） | 防900度高温（见图片） | 套 | 8 |

（二）技术及资质要求：

1.技术标准：符合XF634-2015《消防隔热防护服》和国家消防装备质量检验检测中心出具的全项型式检验报告，产品出厂合格证、批次质检报告。

一）、结构

1.结构：分体内置呼吸器式，上衣背囊可内置6.8升空呼气瓶。

2.整套隔热服包括上衣(前襟内魔术贴外金属挂钩）、下背带裤、镀铬视片隔热头罩、五指隔热手套和隔热脚盖。

二）、性能指标

▲1.面料外层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用铝箔芳纶面料制成。

1.1阻燃性能：经向损毁长度≤40mm、纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。

1.2断裂强力：经向≥1450N，纬向≥1350N。

1.3撕破强力：经向≥200N、纬向≥160N。

1.4剥离强力：复合层与基材无分离。

1.5热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

1.6耐静水压性能：>17Kpa。

1.7耐弯折性能：试验现象不应出现复合层材料脱落现象，干态经向断裂强力≥1350N、干态纬向断裂强力≥1200N，湿态经向断裂强力≥1300N、湿态纬向断裂强力≥1200N。

1.8抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥100s。

▲2.面料隔热层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜制成。

2.1阻燃性能：经向损毁长度≤25mm、纬向损毁长度≤25mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。

2.2热稳定性能：经向尺寸变化率≤1%、纬向尺寸变化率≤1%，不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

▲3.面料舒适层性能（含隔热手套和隔热脚盖）：采用芳纶粘胶阻燃面料制成。

3.1阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间0s；无熔融、滴落现象。

3.2断裂强力：经向≥400N，纬向≥450N。

4.隔热头罩性能：

4.1耐高温性能：隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。

4.2视窗透光率：浅色≥35%。

5.隔热手套性能：灵巧性能5级。

6.硬质附件耐高温性能：在温度为260℃条件下，5min后保持原有功能。

7.缝纫线耐高温性能：不应有熔融、炭化和滴落现象。

▲8.整体性能：

8.1火焰和辐射热防护性能TPP值≥39cal/cm2。

8.2外层接缝断裂强力：经向≥1050N，纬向≥950N。

8.3针距密度：明暗线每13针/3cm。

8.4质量≤3800g。

2.报价要求：需完整填写品牌。

3.资质文件：供应商须提供真实、合法、有效、正常存续的营业执照（三证合一），经营范围必须包含：特种劳动防护用品生产/销售、隔热防护服、消防装备；

- 代理商（经销商）除满足上述资质要求外，还须提供原厂正式、有效、在有效期内的授权代理证明文件。

三、报价要求

（一）报价方式

含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后60天付款。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：沈杰，电话：13505281175

（五）疑问咨询

- 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）

- 技术咨询联系人：生文13405585799（现场咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：施工人员年龄18-60周岁，（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：____年__月__日

参考图片

正面照片

背面照片

.   附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）               元人民币；税率13%。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日