5.4米厢式货车采购技术参数

## 一、项目概况

本项目采购1辆5.4米级双飞翼后开门厢式货车，用于装载总重 2800kg 的超高压水射流清洗机组，车辆需满足城乡道路及各类施工场地通行要求，具备良好的承载能力、通过性和操作便利性，所有技术指标必须符合国家现行法律法规及相关标准。

## 二、整车基本技术参数

| 参数项 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆类型 | 重型 / 中型厢式货车 |  |
| 整车总质量 | ≥9000kg | 必须满足 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》 |
| 额定载质量 | ≥4900kg | 预留设备安装、工具、耗材及人员承载余量 |
| 整车外形尺寸（长 × 宽 × 高） | ≤7995mm×2550mm×3650mm | 符合国标限高限宽要求 |
| 排放标准 | 国六 b | 符合 GB17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 |
| 发动机最大净功率 | ≥160马力 |  |
| 变速箱 | 8挡手动变速箱 | 带同步器，换挡平顺 |
| 转向系统 | 液压助力转向 | 带转向助力油冷却装置 |
| 制动系统 | 行车制动：气压制动，ABS 防抱死系统 驻车制动：弹簧储能断气制动 辅助制动：排气制动 | 符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》 |
| 轮胎规格 | 子午线轮胎 | 备胎1条，规格与主胎一致 |
| 轮辋 | 钢制轮辋 |  |
| 蓄电池 | 12V×2，100Ah 免维护蓄电池 | 满足低温启动及车载设备用电需求 |
| 货厢内部净尺寸（长 × 宽 × 高） | ≥5400mm×2300mm×2200mm | 精确测量，不得有任何凸起占用内部空间 |
| 货厢结构 | 全金属骨架式结构，内外蒙皮采用 1.2mm 厚冷轧钢板 | 内部无突出立柱，保证设备安装空间 |
| 底板 | 3mm 厚花纹钢板 | 表面防滑，焊接牢固，平整度误差≤5mm/m |
| 开门方式 | 左、右侧双飞翼门 + 后双开门 | 飞翼门开启角度≥90°，后开门开启角度≥180° |
| 飞翼门结构 | 液压驱动，电动控制，带手动应急开启装置 | 两侧飞翼门可独立控制，也可同步控制 |
| 后开门 | 对开式双门，带门锁及密封条 | 门框采用加强型钢，保证密封性和强度 |
| 密封系统 | 三元乙丙橡胶密封条 | 防水、防尘、隔音 |
| 内部照明 | 货厢内顶部安装 4 盏 LED 照明灯 | 总功率≥40W，亮度均匀 |
| 爬梯 | 带移动式爬梯2部 | 方便人员上下车厢 |
| 阻火器 | 快拆式汽车排气管防火帽（阻火器）1只 |  |
| 防撞装置 | 货厢后部安装符合国标要求的防撞保险杠 |  |
| 反光标识 | 按照GB7258-2017 要求粘贴车身反光标识 |  |

## 三、其他要求

- 1.车辆颜色：工程黄或红色。

- 2.随车工具：完整的随车工具包、千斤顶、轮胎扳手、拖车钩等。

- 3.质保期：整车质保≥3年或10万公里（以先到为准）。

- 4.售后服务：供应商需在全国范围内设有完善的售后服务网络，提供 24 小时应急救援服务，在用户所在地设有服务站或授权维修点。

- 5.上牌要求：供应商负责协助办理车辆上牌手续，确保车辆能够正常注册登记。

- 6.培训服务：供应商需对用户操作人员进行车辆使用、维护保养及安全操作培训。

- 7.交付时间：合同签订后30个工作日内交付车辆。

- 8.验收标准：按照本技术参数及国家相关标准进行验收，验收合格后签署验收报告。

- 四、特别说明

- 1.所有技术参数必须符合国家现行法律法规及相关标准，如遇标准更新，以最新标准为准。

- 2.供应商提供的车辆必须是全新的、未使用过的，且为原厂正品。

- 3.供应商需提供车辆的完整技术资料，包括使用说明书、维修手册、零部件目录等。

- 4.本技术参数未尽事宜，双方可在合同中另行约定。