静电溢流装置技术规格书：

- 工作电压220VAC±10%

- 工作电流：<35mA

- 响应时间<2秒

- 防爆等级：Ex db ia IIB T6 Gb

- 防护等级：IP66

- 接地电阻：<60Ω，液晶屏实时显示接地电阻值

- 静电接地：标配5米静电接地夹带螺旋线

- 报警方式：声光语音报警

- 工作温度：-40℃—60℃

- 输出信号：开关量

- 电气接口：G3/4"

- 液位开关形式：压电式液位开关

- 液位开关延伸电缆长度：8米

- 介质：废水（含少量酸、碘）

- 液位开关材质：316L不锈钢

- 安装方式:上装式