建设部岩土工程勘察资质甲级

证书编号：B132044494

质量环境职业健康安全三体系认证

海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分）

地质勘察

岩土工程勘察报告

报告编号：2025084

(详细勘察阶段)

江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司

Jiangsu Provincial Geotechnical Surveying &Design lnstitute

2025年9月15日

地址：镇江市乔家门　  电　话：0511-85721321 传　真：0511-85721039　E-mail：jszjgky@126.com

海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分）

岩土工程勘察报告

勘察证书号：甲级B132044494

勘察编号：2025084

勘察阶段：详细勘察

委托单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

项目负责：葛忆茹

专业负责：葛忆茹

报告编写：赵  旭

校　　对：朱泓宇

审　　核：王  浩

审　　定：臧一平

总工程师：李全军

法人代表：王卫国

报告提交日期：二Ｏ二五年九月十五日

提交报告单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司

目　　录

１.	前言	2

1.1工程概况	2

1.2勘察目的和任务及依据的技术标准	3

1.2.1勘察目的和任务	3

1.2.2勘察工作执行的主要规范标准及相关工作依据	3

1.3勘察工作量布置和工作方法	4

1.3.1勘察工作量布置	4

1.3.2勘察工作方法	4

1.4勘察工作时间和完成工作量	5

2.场地工程地质条件	5

2.1场地地形、地貌	5

2.2地基土的构成与特征	5

2.3地基土的物理力学性质指标的统计和选用	6

2.3.1地基土物理力学性质指标的选用	6

2.3.2土的物理、力学性质指标	6

2.3.3岩土工程参数评价	7

2.4地基土层评价	7

3.场地水文地质条件及水、土腐蚀性评价	7

3.1区域气象资料	7

3.2地表水	7

3.3地下水测量及赋存条件	7

3.4水、土对建筑材料的腐蚀性评价	8

3.4.1环境类型	8

3.4.2水、土腐蚀介质的种类	8

3.4.3水、土腐蚀性评价	8

3.5地下水对设计和施工的影响评价	9

4.不良地质作用、特殊性岩土及对工程不利的埋藏物	9

4.1不良地质作用	9

4.2对工程不利的埋藏物	9

4.3特殊性岩土	9

5.地震效应分析和评价	9

5.1场地抗震设防烈度及抗震地段、场地抗震类别、特征周期	9

5.2饱和砂性土液化判别	10

5.3软土震陷性评价	10

6.场地稳定性和建设适宜性	10

7.地基基础分析与评价	10

7.1基础类型分析与建议	10

7.1.1基础类型建议	10

7.1.2地基均匀性评价	10

7.2地基处理	10

7.3桩基础	10

7.3.1桩基参数	10

7.3.2单桩承载力估算	10

7.3.3沉桩可行性评价	11

7.3.4桩的施工条件及其对环境的影响	11

7.3.5桩基检测建议	11

7.4变形特征预测	11

7.5地基稳定性评价	11

8.基坑工程分析与评价	11

8.1基坑周边环境调查	11

8.2基坑工程地质条件评价	11

8.3基坑抗浮设计水位	12

8.4基坑围护方案	12

8.5基坑支护结构安全等级的确定	12

8.6基坑地下水控制措施的建议	12

8.7基坑设计参数	12

8.8降水对周边环境影响评价	12

8.9基坑的整体稳定性和可能的破坏模式	12

8.10基坑监测方案建议	12

8.11基坑设计、施工中应注意的问题	12

9可能造成的工程风险及处理措施建议	13

10结论与建议	13

11.说明	14

附图表：

1.勘探点平面位置图

2.工程地质剖面图

3.钻孔柱状图

4.固结试验分层e～P曲线

5.勘探点主要数据一览表

6.地基土物理力学指标数理统计表

7.分层土工试验总表

8.静探试验成果表

附件：

1.波速测试报告

2.水土腐蚀性试验报告（实验室出具）

3.室内试验报告（实验室出具）

- 前言

1.1工程概况

任务来源：受镇江海纳川物流产业发展有限责任公司的委托，我院对拟建的“海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分）地质勘察”场地进行详细勘察阶段的岩土工程勘察工作。

地理位置：拟建场地位于镇江市京口区象山街道，镇江海纳川物流产业发展有限责任公司内，具体位置详见下图。

拟建项目地理位置图

工程规模：本工程拟建物由1座应急事故池、1座初期雨水收集池所组成。地下式水池，水池平面尺寸36mX41m，水池深度 4.00m，筏板底部最大反力约 100kpa。拟采用筏板基础。水池室外地坪相当于1985国家高程8.00m。

勘察、设计等级：

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)第3.1条、《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）第5.1条综合判定：本次工程重要性等级为三级工程，场地复杂程度属二级（中等复杂），地基复杂程度属二级（中等复杂），该项目岩土工程勘察等级属乙级。

根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第3.0.1条划分，拟建物地基基础设计等级均为乙级。

按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012第3.1.3条规定，基坑支护结构安全等级为二级，其结构重要性系数r。=1.0。

按《建筑工程技术抗浮标准》（JGJ476-2019）表4.1.4条划分，基坑抗浮设计等级为乙级，施工期抗浮稳定安全系数Kw取1.00，使用期抗浮稳定安全系数Kw取1.05。水文地质条件复杂程度为中等。

根据《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008)第3.1.2条划分，拟建物桩基设计等级均为乙级。

根据建筑抗震设防类别划分，本项目拟建物抗震设防类别均为丙类。

1.2勘察目的和任务及依据的技术标准

1.2.1勘察目的和任务

本次勘察的目的：提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理和不良地质作用的防治等提出建议。

本次勘察任务：

(1)搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料。

(2)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议，并提供设计所需计算参数。

(3)查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

(4)对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

(5)查明地下障碍物、埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。查明场地可能存在的不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势及危害程度，提出整治方案的建议；查明有无特殊性岩土、暗塘、暗沟及其分布范围，评价其对地基稳定性、均匀性的影响，并提出岩土治理措施。

(6)查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件，初见及稳定水位；提供地下水位变化幅度。评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性等级。

(7)评价场地和地基的地震效应。

(8)评价场地的稳定性和适宜性。

(9)查明可液化土层和特殊性岩土的分布其对基础设计的危害程度，并提出防治措施的建议。

(10)对基础类型、适宜性、持力层选择提出建议。

(11)提供基坑支护、降排水设计所需的岩土技术参数，对基坑支护结构选型提出合理建议，分析和评价基坑开挖、降水等对周边环境的影响;建议抗浮设计水位。

- 提供各项岩土工程技术咨询服务，特别是基础施工阶段，积极配合验槽工作。

1.2.2勘察工作执行的主要规范标准及相关工作依据

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）；

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）；

《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）；

《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）2024年版；

《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

《工程测量标准》（GB50026-2020）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；

《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99:98）；

《岩土工程勘察报告图件及图式、图例》（苏K01-2011）；

《房屋建筑和市政基础设施工程施工勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）；

《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）；

《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》（苏建质安〔2019〕378号）；

本院的管理体系文件、业主、设计单位提供的建筑总平面布置图与合同等。

1.3勘察工作量布置和工作方法

1.3.1勘察工作量布置

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）有关勘探孔间距的规定，结合设计单位及施工图审查要求并充分考虑拟建（构）筑物性质，平面位置特征及场地地层分布特点，沿拟建建筑物周边线、角点布设勘探点。

本次共布设勘察孔9个，取土孔4个，静力触探孔5个；因场地原因，4号和5号孔现场不具备施工条件，取土试样孔、控制性勘探孔数量均占勘探点总数1/3以上，勘探孔具体内容见工作量表，勘探点平面布置详见《勘探点平面位置图》。

1.3.2勘察工作方法

针对场地地基岩土的工程特性，本次勘察采用测量、钻探、静力触探、原位测试和室内岩土试验相结合的勘探方法，综合评价地基岩土的工程特性。

(1)钻探和静力触探

本次勘察钻探使用1台GXY-1B型油压钻机及其配套设备。采用口径146mm开孔器钻进，穿过填土层后设置井管护壁，长度2.0～3.0m，并采用优质陶土+碱粉进行造浆，全孔段采用泥浆护壁钻进工艺，泥浆比重控制在1.10-1.25，并换用口径91mm钻具钻至终孔。在黏性土土层钻进时，回次进尺不超过2.0m，提土（或取芯）率不少于90%各钻探孔施工结束后，均采用泥球回填封孔。

本次勘察静力触探采用1台WYSB20T液压双缸触探履带车双桥静力触探，采用HYS-15型15 cm2双桥探头，探头端阻率定系数为4.8463,侧阻率定系数为0.03652；φ35-40mm探杆，下地锚作为触探反力，测试数据由LMC-310型测量仪测量，自动记录测量数据，数据采集每贯入10cm记录一次，每2m回零一次，以减少误差。自动记录和绘制锥头阻力（qc）和侧壁摩阻力（fs）曲线，用以评价地基土的承载力和土层的划分，提高定量精确性。

(2)取样方法

本次勘察采集试验样品有土样及水样。原状土样采取按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T 87-2012)相关要求执行，饱和软土选用薄壁取土器采取软土试样，黏性土试样选用单动三重管回转取土器采取，所有原状土试样均采用现场密封，送实验室测试，土样质量等级I级。取地下水样钻孔干钻至含水层，待孔内水稳定后再取水样，水质样品在成孔24小时后采取。

(3)原位测试方法

原位测试采用波速测试测试手段。

波速试验

波速测试采用单孔检测法，测试技术要求按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）10.10实施。

测试仪器采用中国科学院武汉岩土力学研究所生产的RSM-SW型工程动测仪。

波速测试时采用了钻孔波速测试的方法。钻孔波速法要求测试钻孔垂直，孔壁光滑，激振板应紧贴地面，探测头贴壁良好，测绳深度标记准确，测试仪器处于正常工作状态；测点的垂直间距采用1m，并自下而上测试，测定岩土层的剪切波速。波速测试方法、原理详见《波速检测报告》。

(4)岩土试验

1）土的物理试验：含水量采用烘干法、密度采用环刀法、液限采用76g瓦氏圆锥仪法、塑限采用滚搓法。颗粒分析采用比重计筛析联合测定法和筛析法。

2）土体强度试验：直剪快剪、直剪固快、无侧限抗压强度试验。

3）压缩试验与固结试验：压缩系数、压缩模量。

4）渗透试验：粘性土采用变水头法，砂性土采用常水头法。

(5)地下水水位量测方法

场地地下水类型为潜水，稳定水位量测方法为：根据土层的渗透性，按规范要求的地下水稳定时间，量测潜水稳定水位。

(6)水、土腐蚀性分析试验

由我院检测中心完成，分析内容为水质简分析试验、土的易溶盐检测，试验项目有PH值等13项指标（详见水、土分析报告）。

(7)勘探点定位及高程测量

本次勘察测量包括勘探点定位和孔口标高测量。根据委托方提供的建筑规划总平面图，用ＣＡＤ软件在此图上布置勘探点，并提取各勘探点坐标，采用GPS-COSS网络动态RTK系统测放各勘探点的位置，采用水准仪测量孔口标高，各勘探点平面位置误差0.25m以内，高程误差±0.05m以内，满足规范要求。平面坐标系统为CGCS2000坐标系统，高程采用1985国家高程基准。主要勘探点数据详见附表《勘探点数据一览表》。

1.4勘察工作时间和完成工作量

该工程于2025年9月8日进场，野外工作当日施工完毕，室内土工试验于2025年9月12日完成，正式勘察报告于2025年9月15日完成。本次已勘察完成工作量详见下表：

勘察完成工作量一览表

| 项目 | 工作量 |  | 项目 |  | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土孔 | 孔数（个） | 4 | 进尺（米） |  | 100 |
| 双桥静力触探孔 | 孔数（个） | 3 | 进尺（米） |  | 75 |
| 岩土试验 | 物理指标(组) | 47 | 岩土试验 | 三轴试验（组） | / |
|  | 直剪（组） | 28 |  | 前期固结压力（组） | 7 |
|  | 固结快剪（组） | 19 |  | 无侧限抗压试验（组） | 6 |
|  | 颗粒分析（组） | / |  | 水质分析（组） | 3 |
|  | 渗透试验（组） | 18 |  | 易溶盐检测（组） | 2 |
| 取样 | 原状样（个） | 47 | 原位测试 | 波速测试（孔） | 2 |
|  | 扰动样（个） | / |  | 标贯试验（次） | / |
|  | 岩样（个） | / |  | 动力触探试验（cm） | / |
|  | 取水样（组） | 3 |  | 测量放点（个） | 7 |
|  | 土腐样（组） | 2 |  | 十字板剪切（点） | / |

2.场地工程地质条件

2.1场地地形、地貌

本场地自然地面标高在7.94～8.16m，地势较为平坦，场地现为水泥路面、树林。本工程拟建场地地处宁镇扬丘陵岗地~平原区，场地地貌类型为冲积平原。

根据区域地质资料，镇江在大地构造位置上属扬子准地台，下扬子台褶带，宁镇褶皱束东段。印支运动是本区主要的造山运动，它最终结束了海侵的历史，从而导致宁镇陆地的形成。区域构造位置上属桦墅～亭子复式向斜和汤山～仑山复式背斜之东段九华山复向斜和粮山～横山复背斜及纪庄～后朱巷复背斜。本区构造的特征是：震旦纪以前形成的正东西向和早古生代末期形成的北东向构造是本区地质构造背景；中生代是本区地质构造形成发展的主要时期。新生代以来，本区地质构造以断块作用为主，褶皱运动不发育，地壳变形较微弱。

关于新构造运动的特点，本区新构造运动主要以上升为主，表现在第四系沉积厚度较苏北和上海为薄；大部分断裂无活动迹象，仅茅山断裂的活动性存在争议，主要表现在古洞煤矿的高地应力，溧阳发生的几次破坏性地震。

综上所诉拟建场地位于地质条件相对稳定区域。

2.2地基土的构成与特征

据本次勘察可知，在勘探孔揭露深度范围内，该场地内岩土层兹自上而下分可分为5层，主要由填土、淤泥质粉质粘土以及粉质粘土组成，各土层间的强度、压缩变形差异性较大。场地内各层地基土性质描述如下：

①素填土（Q4al）：灰黄色、灰褐色，松散，稍湿，主要由粉质粘土组成，土质不均匀，物理力学性质变化较大，堆填时间5年以上，10年以下。3号、9号孔土表面为混凝土路面，路面厚度约0.20m。

③淤泥质粉质粘土(Q4al）：灰色，流塑，局部夹软塑状粉质粘土薄层，高压缩性，无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀。

④粉质粘土（Q4al）灰黄色，可塑，中等压缩性，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀。

⑤粉质粘土（Q3al）：灰黄色，硬塑，中等压缩性，无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等,分布较稳定，土质不均匀。

⑥粉质粘土（Q3al）：灰黄色，可塑，中等压缩性，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀。

各土层埋藏分布特征详见“工程地质剖面图”及“钻孔柱状图”。各层层厚、层顶高程及埋深等详见下表：

地层统计表

| 岩土 编号 | 顶板深度(m) |  |  | 顶板高程(m) |  |  | 厚度(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| ① | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 8.16 | 8.07 | 0.90 | 3.80 | 2.23 |
| ③ | 0.90 | 3.80 | 2.23 | 4.30 | 7.26 | 5.84 | 3.30 | 6.10 | 4.01 |
| ④ | 4.40 | 9.90 | 6.24 | -1.80 | 3.76 | 1.83 | 2.20 | 7.50 | 4.60 |
| ⑤ | 8.90 | 14.00 | 10.84 | -5.97 | -0.86 | -2.77 | 9.60 | 13.50 | 11.86 |
| ⑥ | 21.90 | 23.70 | 22.70 | -15.73 | -13.74 | -14.63 | 1.30 | 4.00 | 2.87 |

2.3地基土的物理力学性质指标的统计和选用

2.3.1地基土物理力学性质指标的选用

岩土物理力学性质指标按岩土单元分层统计，各岩土参数根据《岩土工程勘察规范》（GB50021--2001）14.2节公式分别计算平均值、标准差、变异系数、统计修正系数及标准值。对物理指标和压缩指标提供平均值，对剪切指标提供标准值，承载力指标提供特征值。

2.3.2土的物理、力学性质指标

2.3.2.1物理指标（平均值）

| 类别 层号 | 岩土 名称 | W （%） | γ (KN/m3) | Gs | Wl (%) | Wp (%) | IL | Ip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 37.6 | 18.2 | 2.72 | 33.9 | 21.2 | 1.30 | 12.7 |
| ④ | 粉质粘土 | 25.9 | 19.9 | 2.72 | 31.8 | 18.5 | 0.55 | 13.3 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 22.0 | 20.4 | 2.73 | 34.2 | 19.3 | 0.18 | 15.0 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 23.6 | 20.2 | 2.73 | 33.6 | 18.9 | 0.32 | 14.8 |

2.3.2.2压缩指标（平均值）

| 层号 类别 | 岩土 名称 | e | a1－2 (MPa－1) | Es1－2 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 1.053 | 0.63 | 3.26 |
| ④ | 粉质粘土 | 0.726 | 0.32 | 5.42 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 0.634 | 0.16 | 10.41 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 0.672 | 0.22 | 7.63 |

2.3.2.3剪切试验指标（标准值）

| 类别 层号 | 岩土 名称 | 直接快剪 |  | 固结快剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ck(KPa) | φk(度) | Ck(KPa) | φk(度) |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 10.3 | 6.1 | 9.8 | 9.5 |
| ④ | 粉质粘土 | 32.2 | 11.3 | 30.6 | 12.5 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 69.2 | 15.1 | 65.8 | 16.0 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 51.0 | 12.8 | / | / |

2.3.2.4地基土的承载力特征值

根据土工试验、原位测试成果，结合我院长期工程实践经验，按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）；提供各土层承载力特征值。

(1)原位测试

| 类别 层号 | 岩土 名称 | 双桥静力触探试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qc(MPa) | fs(KPa) | fk (KPa) |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 0.69 | 17.4 | 65 |
| ④ | 粉质粘土 | 1.64 | 53.0 | 150 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 3.64 | 135.9 | 260 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 2.65 | 73.3 | 190 |

(2)物性指标

| 类别 层号 | 岩土 名称 | 物理指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W（%） | e | IL | fk (KPa) |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 37.6 | 1.053 | 1.30 | 65 |
| ④ | 粉质粘土 | 25.9 | 0.726 | 0.55 | 150 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 22.0 | 0.634 | 0.18 | 260 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 23.6 | 0.672 | 0.32 | 190 |

(3)地基土承载力特征值（综合建议值）

| 地层序号 | 岩土 名称 | 地基土承载力特征值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按双桥静力触探指标确定 | 按土工试验查表确定 | 综合建议值 |
|  |  | fk(KPa) | fk (kPa) | fak (kPa) |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 65 | 65 | 65 |
| ④ | 粉质粘土 | 150 | 150 | 150 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 260 | 260 | 260 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 190 | 190 | 190 |

注：1、地基土强度特征值主要依据原位测试成果、室内试验成果，结合经验值及野外鉴定提供。

2、地基承载力特征值使用条件为满足变形和沉降要求。

2.3.3岩土工程参数评价

根据岩土的物理力学性质指标及变异系数分析，各主要地基土层物理、力学性质指标变异性低-中等，结合野外原位测试资料对应综合分析，各指标基本反映地基土的实际情况，提供的结果相互映证，基本吻合，成果可靠，可以作为设计依据。

根据原位测试、土层的物理性质并结合经验确定的各土层的地基承载力特征值（fak）可参照《地基岩土承载力征值（综合建议值）表，表中fak未作深、宽等修正。

2.4地基土层评价

根据本次勘察资料可知，在勘探孔控制深度范围内，场地内岩土层主要由填土、淤泥质粉质粘土以及粉质粘土组成。

地基土层评价表

| 地层编号 | 地层名称 | 地基土层评价 |
| --- | --- | --- |
|  | 素填土 | 呈松散状，主要由粉质粘土组成，物理力学性质变化较大，堆填时间5年以上，10年以下。3号孔和9号孔为混凝土路面，路面厚度约0.20m。 |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 流塑，局部夹软塑状粉质粘土薄层，高压缩性，无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，土质不均匀，强度低，工程地质条件差。 |
| ④ | 粉质粘土 | 可塑，中等压缩性，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀，强度一般，工程地质条件一般。 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 硬塑，中等压缩性，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀，强度较高，工程地质条件较好。 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 可塑，中等压缩性，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，分布较稳定，土质不均匀，强度一般，工程地质条件一般。 |
| 总体而言，拟建场地内各岩土层总体分布较稳定，土质不均匀，工程地质条件较差。 |  |  |

3.场地水文地质条件及水、土腐蚀性评价

3.1区域气象资料

镇江市位于东经119°28´，北纬32°15´,气候湿润温和，四季分明，雨量适中，受季风影响，属暖温带向北亚热带过渡的季风气候，年平均气温15.1°C，一月最冷，最低气温-12°C（1969.2.5），七月最热，最高气温40.9°C（1959.8.22）,高温季节七－八月，月平均气温28.1°C，低温季节一～二月，月平均气温2°C。年最大降雨量1601.1 毫米，月最大降雨量262.5 毫米（1972.7）年平均降雨量1074.1毫米。雨日46 天（以大于10 毫米降雨量计），雨季集中在七、八、九三个月，降雨量总和占全年20～50%。年最大蒸发量1755.9 毫米，最小蒸发量847 毫米，年平均蒸发量1276.7 毫米。年最大积雪深度14 厘米，最大冻结深度9 厘米，绝对最高气压1014.5 毫巴（1967）年，绝对最低气压1011.3 毫巴1959 年。年最大风速16 米/秒，主要风向夏天为东、东南风，冬天为西北风。年平均相对湿度76%，平均雾日10.5 日，最多雷暴日37 日。

3.2地表水

拟建场地现状为水池，水泥护栏，石砌挡墙，水面标高为7.93m,水池深度约1.50m。应急事故池、初期雨水收集池需要对现有水池进行外扩，施工时需要将水池水排出。

3.3地下水测量及赋存条件

拟建场地位于长江中下游地区，根据勘探揭示的地层结构，勘探深度范围内的地下水类型主要为分布于土层中的潜水，潜水地下水水位变化主要受季节性大气降水影响，排泄以蒸发和侧向径流为主要方式，正常情况下雨季上升，旱季水位下降。潜水主要赋存于①层素填土、③层淤泥质粉质粘土中。

勘察期间测得潜水初见地下水位标高在7.30～7.30m之间，初见地下水水位埋深在0.70～0.90m，稳定地下水位标高在7.03～7.10m之间，稳定地下水水位埋深在1.00～1.10m，据调查近3～5年内地下水位埋深在0.00～2.00m之间，历史最高水位埋深0.00m，年一般水位埋深在1.00m左右。根据区域水文地质资料，地下水受季节性变化明显，丰水期地下水位上升，枯水期地下水位下降。

3.4水、土对建筑材料的腐蚀性评价

3.4.1环境类型

据《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）第16.4.7条规定，拟建场地位于长江中下游地区，气候湿润、含水层为弱透水层，结合地区经验，确定拟建场地地段环境类型属Ⅰc类，经调查场地及周围无环境污染源。

3.4.2水、土腐蚀介质的种类

水试样腐蚀性的测试项目包括：pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42－、HCO3-、CO32-、侵蚀性CO2、游离CO2、NH4+、OH-、总矿化度；土试样腐蚀性的测试项目包括：pH值、Ca2+、Mg2+、Na+、K+、Cl-、SO42－、HCO３-、CO32-的易溶盐（土水比1：5）分析；

3.4.3水、土腐蚀性评价

本次勘察采取水样3组，土样2组。根据水质分析检测报告和易溶盐检测报告，结合《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）第16.4.8～16.4.16条，本场地地下水和地下水以上的地基土对建筑材料腐蚀性评价见表下表

按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | 环境类型（Ⅰc） | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 水中硫酸盐含量SO42-（mg/L） | 110.84/84.11/70.25（小于250） | 微 |
| 水中铵盐含量NH4+（mg/L） | 0.15/0.11/0.44（小于800） | 微 |
| 水中苛性碱含量OH-（mg/L） | 0.00/0.00/0.00（小于50000） | 微 |

水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | 长期浸水 | 非长期浸水 | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水中Cl-含量（mg/L） | 60.49/62.28/71.22 （小于10000） | 60.49/62.28/71.22（小于100） | 微 |

按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | A | B | 腐蚀 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸型 PH值 | 7.08/7.05/7.55 (大于6.5) | 7.08/7.05/7.55 （大于5.0） | 微 |
| 碳酸型 侵蚀性CO2（mg/L） | 0.00/0.00/0.00 （小于15） | 0.00/0.00/0.00 （小于30） | 微 |
| 溶出型 HCO3-（mmol/L） | 3.01/2.91/5.32 (大于1.0) |  | 微 |
| 镁离子型 Mg2+（mg/L） | 15.54/13.66/22.94 (小于1000) | 15.54/13.66/22.94 （小于2000） | 微 |

按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | 环境类型（Ⅰc） | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- |
| 土中硫酸盐含量SO42-（mg/kg） | 110.84/84.11/70.25 （小于375） | 微 |
| 土中苛性碱含量含量OH-（mg/kg） | 0.00/0.00/0.00 （小于75000） | 微 |

注：土中铵盐NH4+含量未做试验，根据经验其含量小于1200 mg/kg，属微腐蚀性

土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | 地下水位以上的碎石土、砂土，坚硬、硬塑的黏性土 | 湿、很湿的粉土、可塑、软塑、流塑的黏性土 | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土中Cl-含量（mg/kg） | 80.53/71.58 （小于400） | 80.53/71.58 (小于250） | 微 |

按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性评价

| 腐 蚀 介 质 | A | B | 腐蚀等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸型 PH值 | 7.5643/7.33 (大于6.5) | 7.43/7.33 （大于5） | 微 |
| 镁离子型 Mg2+（mg/kg） | 29.77/45.44 （小于1500） | 29.77/45.44 （小于3000） | 微 |

综合判定场地地下水对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋在非长期浸水时具微腐蚀性，在长期浸水时具微腐蚀性。

地下水位以上地基土对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。

建议设计根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）要求采取相应防腐蚀措施。

3.5地下水对设计和施工的影响评价

地下水对桩基设计的影响：桩基设计时需满足地下水对建筑材料腐蚀的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046）的规定。

地下水对施工的影响：本工程如采用泥浆护壁钻孔桩，要注意保持泥浆液面高于地下水水位（水头），并保一定的比重（施工过程中大于1.15，灌注前1.05）的情况下），以确保孔壁稳定，从而顺利成孔，成桩。如采用混凝土预制桩，贯入过程中会产生超孔隙水压力，超孔隙水压力的大小与消散时间、桩施工的流程及贯入速度有关，施工过程中应控制好施工顺序及沉桩速率，如静孔隙水压力上升过快或不能及时消散，会对已打好的桩产生挤偏、挤断、地表隆起等现象，施工时应合理按排打桩步骤。

4.不良地质作用、特殊性岩土及对工程不利的埋藏物

4.1不良地质作用

根据本次勘察资料，拟建场地内场地土层均为不液化土层，未发现岩溶、崩塌、滑坡、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用和地质灾害。

4.2对工程不利的埋藏物

根据本次勘察资料，拟建场地内无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等其他对工程不利的埋藏物。

4.3特殊性岩土

填土：拟建场地浅部分布的①层素填土，主要为人工堆填而成，堆填时间5年以上。欠固结，强度低，工程地质性质差，具一定的透水性，基础施工开挖时易渗水坍塌，对坑壁稳定不利。填土结构松散，密实度差，长期荷载作用下易产生过大沉降或不均匀沉降，并造成地坪开裂、下沉等不利情况，建议进行挖除换填，或翻填夯实处理。

软土：拟建场地内分布③层淤泥质粉质粘土，其为软土，其沉积年代为第四系全新世（Q4），根据固结度试验成果，ORC≈1,属正常固结土，灵敏度St=1.94～2.79，灵敏度中等。软土具有高压缩性、低强度、低渗透性、触变性和流变性的特征。

5.地震效应分析和评价

5.1场地抗震设防烈度及抗震地段、场地抗震类别、特征周期

本项目拟建场地位于江苏省镇江市京口区象山街道，按《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）附录A第A.0.10条结合《中国地震动参数区划图（GB18306-2015）》表C.10规定，，确定本区抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.15g，基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。

本次实测了2个波速孔，根据测试结果计算出各孔地面以下20m深度范围内等效剪切波速值见下表：

| 拟建物 | 实测孔号 | d0（m） | υse (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急事故池、初期雨水 收集池 | 3 | 20 | 147.72 |
|  | 9 | 20 | 139.33 |

各土层实测剪切波速平均值

| 层 号 | ① | ③ | ④ | ⑤ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs(m/s) （平均值） | 94.90 | 98.99 | 162.52 | 274.78 |
| 土的类型 | 软弱土 | 软弱土 | 中软土 | 中硬土 |

根据我院了解的区域地质资料可知，拟建场地覆盖层厚度在45.00m，本场地等效剪切波速Vse在139.33～147.72m/s之间，位于小于150 m/s区间内。结合《中国地震动参数区划图（GB 18306－2015）》及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）第4.1.3，表4.1.6和表5.1.4-2规定，建设场地抗震类别Ⅲ类，场地特征周期值0.45s，场地地段属不利地段。

5.2饱和砂性土液化判别

据本次勘察资料可知，地面下20m深度范围内无粉土、粉砂分布，判定该场地不液化场地。

5.3软土震陷性评价

拟建场地分布的第③层淤泥质粉质粘土为软土，其实测剪切波速大于90m/s，根据国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第5.7.11条文说明，可不考虑震陷影响。

6.场地稳定性和建设适宜性

根据区域地质资料和本次勘察成果，拟建场地及附近地区无构造断裂带通过，无滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质作用，未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物，场地稳定。

拟建场地抗震设防烈度为7度，场地内有软弱土层分布，场地抗震地段为不利地段，场地类别为Ⅲ类，拟建项目无法避开不利地段，若天然地基无法满足设计要求，建议采用桩基础，消除不良影响，加强上部结构的整体性及刚度，可进行本工程的建设。

7.地基基础分析与评价

7.1基础类型分析与建议

7.1.1基础类型建议

拟建应急事故池、初期雨水收集池，荷载较小，基础底板位于③层淤泥质粉质粘土中，根据该场地土层的工程地质特性及建筑物对地基基础的要求可采用浅基础，基础形式可采用筏板基础，同时需考虑地下室的抗浮问题，采取有效的抗浮措施，如设置抗拔桩，抗拔锚杆等。但淤泥质粉质黏土具有触变性和高压缩性，属不均匀地基。建议对③层淤泥质粉质粘土进行适当处理或加固，如采用压密注浆或深层搅拌桩等。若采用天然地基无法满足设计要求，可采用桩基础，桩型可采用泥浆护壁（冲）钻孔灌注桩或预制桩，以⑤层粉质粘土为桩端持力层，桩端进入持力层不少于2-3d。

7.1.2地基均匀性评价

拟建应急事故池、初期雨水收集池采用浅基础为不均匀地基。采用桩基础为不均匀地基。

说明：1、采用天然地基，基础形式可采用筏板基础，选用③层淤泥质粉质粘土作为基础持力层，需对持力层及其下卧层进行强度和变形验算。

2、中—高压性地基，持力层底面或相邻基底标高的坡度大于10%为不均匀地基；

3、中—高压性地基，持力层及其下卧层在基础宽度方向上的厚度差值大于0.05b（b为基础宽度）为不均匀地基。

7.2地基处理

本工程可采用深层搅拌桩复合地基。处理深度宜大于10m，桩径Φ500 mm，桩端进入持力层深度不小于1d，水泥掺入比15%，设计时以复合地基静载荷试验结果为设计依据。各土层深层搅拌桩设计参数见表

| 层 号 |  | ③ |
| --- | --- | --- |
| qsi(kPa) | 4 | 6 |
| qp(kPa) |  | 65 |

深搅桩设计参数

7.3桩基础

7.3.1桩基参数

根据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）规范提供的关于估算单桩承载力的方法，结合土的物理力学性质指标与承载力参数之间的经验关系及当地经验值按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规范综合提供混凝土预制桩和泥浆护壁（冲）钻孔灌注桩的极限侧阻力标准值qsik、桩的极限端阻力标准值qpk等参数见下表。

桩基参数一览表

| 类 别 层号 | 岩土名称 | 混凝土预制桩 |  | 泥浆护壁（冲）钻孔灌注桩 |  | 负摩阻力系数 ξn | 抗拔系数 λi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qsik （KPa) | qpk (KPa) | qsik （KPa) | qpk (KPa) |  |  |
| ① | 素填土 | 15 |  | 15 |  | 0.25 | 0.60 |
| ③ | 淤泥质粉质粘土 | 22 |  | 20 |  | 0.15 | 0.70 |
| ④ | 粉质粘土 | 55 |  | 53 |  |  | 0.70 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 86 | 5500 （16＜L≤30） | 84 | 1400 （15≤L＜30） |  | 0.70 |

注： 1、qsik、qpk分别为桩周土侧阻力极限标准值和桩端土端阻力极限标准值。

2、场地内有较厚的软弱土层分布，在大面积堆载或大量抽取地下水时会对桩基产生负摩阻力，采用桩基础设计时应考虑软弱土层产生的负摩阻力影响。

3、中性点深度：粘性土作为桩端持力层ln=0.5l0, l0为桩周软弱土层下限深度。

4、桩基沉降计算的压缩模量取有效自重压力到有效自重压力加附加压力段之间的压缩模量，桩基沉降计算时根据各土层具体的压力段在综合固结试验成果图中查用。

7.3.2单桩承载力估算

单桩竖向极限承载力标准值的估算可按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第5.3.5条公式（经验参数法）计算，估算结果见下表。

单桩竖向极限承载力标准值估算公式：

QUK=QSK＋ QPK=U∑qsikli＋qpkAp

式中：QUK—单桩竖向极限承载力标准值

QSK—单桩极限侧阻力标准值

QPK—单桩极限端阻力标准值

单桩承载力标准值估算成果表

| 建筑物 | 孔号 | 桩型 | 桩径（mm） | 桩端持力层 | 桩顶标高(m) | 桩端标高(m) | 有效桩长（m） | 预估单桩竖向极限承载力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急事故池、初期雨水收集池 | 3 | 预制桩 | 500mm | ⑤ | 8.00 | -8.00 | 16 | 2000 |
| 应急事故池、初期雨水收集池 | 7 | 灌注桩 | 700mm | ⑤ | 8.00 | -8.00 | 16 | 1910 |

注：1、上表中单桩极限承载力标准值仅为估算值，实际采用值以工艺试桩为准，单桩承载力特征值为单桩极限载力标准值的1/2；

- 试桩时应合理安排试桩位置，并增加试桩数量，单桩竖向极限承载力标准值的最终设计取值建议根据试桩结果并结合场地土层分布及强度变化情况综合取值。

- 单桩竖向极限承载力标准值估算未考虑负摩阻力影响，请设计时考虑。

7.3.3沉桩可行性评价

对于预制桩，桩端在穿越上部软弱土层时基本无困难。预制桩施工过程中所产生的挤土效应，极易造成截桩、接桩等现象，且会对周边既有建筑物和道路产生较大影响。请设计和施工时考虑到沉桩的难度，采取有效的送桩措施，采用相应的重型机械设备，施工过程中注意校正桩的垂直度，工程桩施工时，注意沉桩速度并且交替进行，切勿追求工期，盲目施工，造成已成桩挤偏、挤断等严重后果。对于泥浆护壁(冲)钻孔灌注桩，场地土层对沉桩基本无困难，但穿越①层素填土、③层淤泥质粉质粘土时易产生塌孔、缩径现象,易造成孔底沉渣过厚，须做好泥浆护壁工作，施工前须做好沉渣处理方案。同时钻孔桩施工时应控制泥浆的稠度，防止泥皮过厚，降低桩侧摩阻力。采取合适钻进工艺，控制孔底沉渣厚度，确保桩基的承载力要求。灌注桩孔底清淤较困难，因此施工管理要求更高，建议选择经验丰富、信誉好的施工队伍，严格按相关施工规范操作，加强施工管理，加强监理。施工时需要占较大场地，泥浆循环外溢、排污易对周围环境产生较大影响，应做好泥浆池围挡工作。

7.3.4桩的施工条件及其对环境的影响

拟建建筑物周边存在既有建筑物及道路，预制桩施工时极易产生挤土效应，为防止挤土效应对已沉桩及周边道路、地下管线设施、既有建筑物的不良影响，预制桩施工时应合理安排沉桩顺序，并控制沉桩速率，适当扩大桩间距，必要时设置竖向排水通道及防挤沟等措施，以减少桩基施工挤土效应对其影响，并在沉桩过程中加强对周边道路、地下管线设施、既有建筑物的监测。

对于灌注桩施工极易产生大量的废弃泥浆，对环境影响较大，建议做好废弃泥浆的处理方案并及时处理好废弃泥浆的转运和排放工作。

7.3.5桩基检测建议

工程桩应进行承载力和桩身质量检验。单桩竖向极限承载力标准值应通过静载荷试验确定，桩身完整性应通过低应变法等方法确定。桩基检测数量应满足《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）相关条文要求。

7.4变形特征预测

根据拟建建筑物及土层特点，拟建消急事故池、初期雨水收集池变形特征主要为整体倾斜。建议设计时采取有效措施，并在建筑物施工及使用期间进行沉降观测，直至沉降相对稳定为止。

7.5地基稳定性评价

拟建场地内土层整体分布不稳定，根据区域地质资料及本次勘察成果，拟建场地及附近无活动断裂带通过，无临空面、崩塌、滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用，场地内未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物。建筑场地对建筑抗震属不利地段，根据区域地质资料,拟建场地自全新世以来未受新构造运动影响,不存在浅层的全新世活动断裂,历史上未见大的破坏性地震发生,属地质构造稳定区,对地基稳定性无不良影响。总体看来，该场地地基稳定。

8.基坑工程分析与评价

8.1基坑周边环境调查

本工程拟建物由1座应急事故池、1座初期雨水收集池所组成。地下式水池，水池平面尺寸36mX41m，水池深度 4.00m，筏板底部最大反力约 100kpa。拟采用结构形式为混凝土结构，采用筏板基础。水池室外地坪相当于绝对标高8.00m。

(1)基坑东侧为罐区变压室，南侧为内部道路，西侧为小树林，北侧为空地。

(2)基坑支护结构安全等级为二级，重要性系数为1.0；开挖深度范围内，基坑侧壁土层为①、③层土，基坑底部主要为③层。

- 地下水位：场地稳定水位标高7.03m-7.10m。

- 地下室抗浮水位标高按设计室外地面标高减0.5m考虑。

8.2基坑工程地质条件评价

本工程基坑2-3倍开挖深度范围内，涉及第①、③、④、⑤层土，其中第①层素填土以粘性土为主，土层结构松散，土质不均匀，孔隙率大，抗剪强度低，开挖时易产生坍塌与渗水现象；第③层淤泥质粉质粘土，强度低，土质不均匀，渗透性弱，孔隙率大，抗剪强度低，开挖时易产生坍塌；第④层粉质粘土，强度一般，渗透性弱。第⑤层粉质粘土，强度较好，渗透性弱。基坑底部基本位于第③层淤泥质粉质粘土中。本工程基坑开挖深度范围内，基坑侧壁及基底以软弱土为主，工程地质条件差。

8.3基坑抗浮设计水位

根据本次勘资料，结合本地区年最高水位，建议建筑物抗浮设防水位取室外整平标高-0.5m。

8.4基坑围护方案

基坑开挖深度为4.00m，开挖2-3倍内涉及的土层主要为①、③、④、⑤层土，基坑底部主要为③层。根据本场地工程与水文地质条件及其周边环境与拟建场地附近基坑工程设计施工经验分析，基坑东侧、北侧距离罐区变压室较近；基坑南侧、西侧距离内部道路较近，通行的大型卡车较多，周边地下管线设施复杂，建议设计前向相关部门了解清楚管线位置及埋深，如影响范围内无足够放坡距离，建议采用钢板桩支护结构进行支护。具体基坑支护、开挖方案建议邀请专业的基坑设计单位进行设计。

8.5基坑支护结构安全等级的确定

综合基坑周边环境、破坏后果、基坑开挖深度、场地工程地质和水文地质条件，按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）表3.1.3，本工程拟建基坑支护结构的安全等级为二级，其结构重要性系数不应小于1.0。

8.6基坑地下水控制措施的建议

基坑开挖后，基坑侧壁及基底以软弱土为主，稳定性差，易坍塌，土质不均匀。根据本次勘察资料可知，基坑开挖施工过程中，水量较小，建议采用集水坑+排水沟排出坑内积水。

8.7基坑设计参数

基坑开挖2-3倍深度涉及的土层主要为①、③、④、⑤层土，基坑设计参数见下表。

基坑开挖参数一览表

| 层号 |  | 渗透系数 |  | 渗透系数 |  | γ | 固结快剪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直kv （cm/s） |  | 水平Kh （cm/s） |  | KN/m3 | ck (kPa) | φk （度） |
| ① |  | （7.11E-05） |  | (8.56E-05) |  | (18.0 ) |  | (10.0) | （8.0） |
| ③ |  | 8.85E-06 |  | 9.24E-06 |  | 18.2 |  | 9.8 | 9.5 |
| ④ |  | 5.58E-06 |  | 6.60E-06 |  | 19.9 |  | 30.6 | 12.5 |
| ⑤ |  | 2.27E-06 |  | 2.71E-06 |  | 20.4 |  | 65.8 | 16.0 |

注：参数结合试验与经验值提供。(  )内为经验值。

8.8降水对周边环境影响评价

本工程降水方案建议采用建议采用集水坑+排水沟排出坑内积水，排出的地下水及时排入临近疏水管网，降排水对周边环境基本无影响。

8.9基坑的整体稳定性和可能的破坏模式

本工程基坑开挖涉及第①层素填土土质松散易坍塌，土质不均匀，强度较低，抗剪强度也不高。故基坑整体稳定性欠佳。第③层淤泥质粉质粘土，强度低，土质不均匀，渗透性弱，孔隙率大，抗剪强度低，开挖时易产生坍塌。采用钢板桩支护结构型式，可能出现的破坏模式有：倾覆破坏、滑移破坏、深层剪切破坏；建议设计人员引起重视，并采取有效措施确保基坑稳定。

8.10基坑监测方案建议

在基坑开挖过程与支护结构使用期间，必须进行支挡结构变形和稳定性监测；基坑开挖影响范围内地面的沉降监测；同时还应对基坑内外土体、相邻道路及其地下管线的水平、竖向位移进行监测；对基坑开挖影响范围内的的地下水位、孔隙水压力的变化进行监测；并应观测有无渗漏、冒水、冲刷等现象发生。

在监测过程中应连续观测，同时将数据及时整理反馈，以便指导施工。当监测数据达到报警值时，应立即停止开挖并采取相应的应急措施，处理好后方可继续开挖。

8.11基坑设计、施工中应注意的问题

1）、基坑施工前应请具有相关资质的设计单位进行设计，精心编制施工方案。在夏秋季洪水集中多发季节极易发生暴雨淹没基坑，故本工程基坑在春冬季施工为宜，若在夏秋洪水多发季节施工时，应根据天气变化及时调整开挖方案，采取必要的防护措施。

2）、基坑边界周围地面应设排水沟，防止漏水、渗水流入坑内，对渗漏水应及时排出，避免在基坑内长期积聚。

3）、基坑周边超载不得超过设计荷载限制条件。

4）、基坑土方开挖应严格按设计要求进行，保证土方分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖，开挖出的土方应及时运出场外，不得在基坑周边堆放；当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据开挖面下部土层的性状，限制每层开挖厚度，不得造成基础桩偏位。

5）、基坑开挖过程中，应采取有效措施防止碰撞工程桩或挠动基底原状土。当采用机械开挖土方时，应在基坑底预留15～30cm厚的土层，由人工挖掘修整，以保持坑底土体原状结构。施工过程中对坑底软体要轻挖，防止作业机械及车辆等设备对桩基及坑底土破坏。

6）、基坑开挖应根据设计要求进行监测，实施动态化设计与信息化施工，加强观测，发生异常情况时应立即停止挖土，并应及时会同有关单位立即查清原因，待采取相应措施后，方可继续挖土施工，监测的内容应包括但不限于以下几个方面：

a.开挖过程中基坑周边深层土体的水平位移监测；

b.基坑外土体的沉降观测和深层土体位移的观测；

c.地下管线位移观测；

d.支护体系位移及内支撑轴向应力观测等；

e. 地下水位、临近其它已建物、临近道路及地下管线观测等。

基坑工程监测须由专业的监测队伍进行，在基坑开挖期间，对上述监测内容应定人定期进行观测，有异常情况应进行连续观测，并及时将监测资料反馈给建设、设计、监理、施工等单位，以便及时分析处理。

7）、基坑开挖完成后，应及时清底验槽、浇注垫层封闭基坑，防止暴晒或雨水浸泡而破坏地基土的原状结构，并应及时进行地下结构工程施工。

8）、基础结构完成后，应及时对施工肥槽进行回填。回填时应采用黏土进行分层夯实，并应满足设计密实度的要求。回填土不得用腐殖土、冻土。

9）、基坑支护、降水方案应由建设主管部门组织有关专家评审、论证通过后实施。

10）、应急措施

a.在基坑开挖过程中，如出现水平位移或沉降超过警戒值，应先立即回土，采取有效处理措施，并增加监测频率，待加固完毕、险情排除后再分层、分段、跳挖。

b.如周边道路、已建物等沉降较大应立即停止开挖，查清原因，排除险情，采取有效措施后，方可继续开挖。

c.如基坑已开挖至坑底，可分块及时浇筑垫层及基础。

9可能造成的工程风险及处理措施建议

1、场地上部填土层较松散，孔隙较大、自稳能力差，土方开挖施工中易出现开挖面坍塌的风险，建议拟建工程施工前对施工场地进行整平，选择合理的基础开挖方案，及降排水措施，确保工程质量。

2、拟建建筑物周边存在既有建筑物及道路管线等设施，建议设计、施工前，向相关部门了解清楚拟建场地内管线分布范围以及既有建筑基础埋置深度、分布范围等情况，以免发生不必要的财产损失及生命安全。

3、地层变化风险：工程地质剖面图中，地层线为相邻钻孔之间的地层连线，不代表实际地层。施工过程中，如发现钻孔之间的土层有所变化，及时通知我院，进行现场查勘。

4、场地内有较厚的软土层分布，易造成拟建物的不均匀沉降或过量沉降，设计时应进行软弱下卧层强度验算及不均匀沉降验算，调整基础宽度控制因土层差异造成的不均匀沉降。桩基施工时软土层易塌孔、缩径或造成预制桩倾斜，应做好泥浆护壁、校正桩的垂直度，确保桩的施工质量。

5、地下水对工程施工可能造成以下风险：

（1）由于地下水作用，可能因支护结构（包括桩、墙、支撑系统等）的强度、刚度或稳定性不足引起支护系统破坏而造成基坑倒塌、破坏。

（2）基坑开挖范围内未采取有效降水措施或降水失效，可能存在基坑坍塌风险。

（3）建议本工程施工前，做好基坑设计工作，充分考虑场地岩土及地下水对工程施工的影响，采取有效的降排水措施、止水防渗措施、支护措施及抗浮措施，确保工程施工安全及周边环境安全。

10结论与建议

1、本工程拟建场地地处宁镇扬丘陵岗地~平原区，场地地貌类型为冲击平原地貌。建场地内及其附近无泥石流、崩塌及活动断裂带分布等不良地质现象和地质灾害发育无埋藏的墓穴、防空洞等其他对工程不利的埋藏物。

2、拟建场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度为0.15g，场地类别为Ⅲ类，特征周期0.45s，建筑场地对建筑抗震属不利地段，场地为不液化场地。

3、拟建场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，非长期浸水时场地地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，长期浸水时场地地下水对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；地下水位以上地基土对混凝土结构具微腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀。建议设计根据《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）要求采取相应防腐蚀措施。

4、根据拟建建筑物的上部荷载、结构特点及场区地基土分布及其物理力学性质指标分析，拟建急事故池、1座初期雨水收集池，荷载较小，可采用浅基础，以③层淤泥质粉质粘土作为天然地基持力层，当基础位于软弱土层时，建议进行适当处理或加固，如采用压密注浆或深层搅拌桩等。复合地基承载力应通过载荷试验确定。若天然地基无法满足设计要求，建议采用桩基础，桩型可采用预制桩或泥浆护壁（冲）钻孔灌注桩。具体建议详见第7节。

5、本工程地基为不均匀地基，建议建筑物施工及使用期间进行沉降观测，直至沉降相对稳定为止。

6、根据拟建建筑物及土层特点，拟建急事故池、初期雨水收集池变形特征主要为整体倾斜。建议设计时采取有效措施，并在建筑物施工及使用期间进行沉降观测，直至沉降相对稳定为止。

7、应合理安排施工顺序，避免施工组织不当产生新的岩土工程问题，增加新的工程投资。

8、根据本次勘察资料，拟建场地内无埋藏的墓穴、防空洞等其他对工程不利的埋藏物。

9、基槽开挖到底后，应及时联系我院进行基槽检验。基础开挖过程中若发现地质情况与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时，应及时联系我院查明原因。

10、本报告未说明之处应按现行有关规范规定的条文执行。

11.说明

1、各土层fak值根据静力触探、土工试验、并结合经验值和野外鉴定综合分析提供。

2、各土层岩土参数按《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）有关条文修正及经验选用。

3、柱状图中的“标高”即“高程”整个报告中的高程均为1985国家高程基准。本工程平面坐标系统为CGCS2000坐标系统，施工时若采用其他坐标和高程系统，请与该系统控制点进行核对。

4、钻孔已由勘察人员在外业结束后按有关规范要求及时用黏土球回填封孔。