| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） | 测试日期：2025/09/09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 测试人员：zx |
| 钻孔编号：3 | 测试仪器：RSM-SW |
| 剪切波测试成果图. 层号; 层底深 度(m); 土层 名称; 柱状图; 土层描述; 波速 (m/s); 动泊 松比; Ed (MPa); Gd (MPa). 1; 3.20; 素填土; 92.91; 0.00; 0.00; 0.00. 3; 6.50; 淤泥质粉质粘土; 99.67; 0.00; 0.00; 0.00. 4; 14.00; 粉质粘土; 163.24; 0.00; 0.00; 0.00. 5; 20.00; 粉质粘土; 274.00; 0.00; 0.00; 0.00. |

| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） |  |  |  |  |  | 测试日期：2025/09/09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 测试人员：zx |  |  |  |
| 钻孔编号：3 |  |  |  |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |  |
| 单孔波速测试--原始数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | H(m) | Tp(ms) | Tpm(ms) | Ts(ms) | Tsm(ms) |  | Vs(m/s) | Vp(m/s) | Vse(m/s) |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | 11.81 |  | 92.91 | 0.00 | 92.91 |
| 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | 22.54 |  | 92.91 | 0.00 | 92.91 |
| 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 32.31 |  | 92.91 | 0.00 | 92.91 |
| 4 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | 42.87 |  | 99.67 | 0.00 | 94.19 |
| 5 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 | 52.45 |  | 99.67 | 0.00 | 95.23 |
| 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 64.84 | 62.38 |  | 99.67 | 0.00 | 95.95 |
| 7 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 73.02 | 70.96 |  | 163.24 | 0.00 | 99.13 |
| 8 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 78.06 | 76.35 |  | 163.24 | 0.00 | 104.25 |
| 9 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 82.89 |  | 163.24 | 0.00 | 108.61 |
| 10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 90.96 | 89.68 |  | 163.24 | 0.00 | 112.37 |
| 11 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 96.31 | 95.18 |  | 163.24 | 0.00 | 115.65 |
| 12 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | 101.60 |  | 163.24 | 0.00 | 118.53 |
| 13 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 108.90 | 107.99 |  | 163.24 | 0.00 | 121.08 |
| 14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 114.57 | 113.74 |  | 163.24 | 0.00 | 123.35 |
| 15 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 118.35 | 117.59 |  | 274.00 | 0.00 | 128.05 |
| 16 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 121.81 | 121.13 |  | 274.00 | 0.00 | 132.46 |
| 17 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 124.96 | 124.34 |  | 274.00 | 0.00 | 136.61 |
| 18 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 129.05 | 128.48 |  | 274.00 | 0.00 | 140.52 |
| 19 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 131.88 | 131.36 |  | 274.00 | 0.00 | 144.22 |
| 20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 136.29 | 135.80 |  | 274.00 | 0.00 | 147.72 |

| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） |  |  |  | 测试日期：2025/09/09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  | 测试人员：zx |  |
| 钻孔编号：3 |  |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 素填土 | 3.20 |  | 3.20 | 92.91 |
| 3 | 淤泥质粉质粘土 | 6.50 |  | 3.30 | 99.67 |
| 4 | 粉质粘土 | 14.00 |  | 7.50 | 163.24 |
| 5 | 粉质粘土 | 20.00 |  | 6.00 | 274.00 |
|  |  |  | Vse=147.72 |  |  |