| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） | 测试日期：2025/09/09 |
| --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 测试人员：zx |
| 钻孔编号：9 | 测试仪器：RSM-SW |
| 剪切波测试成果图. 层号; 层底深 度(m); 土层 名称; 柱状图; 土层描述; 波速 (m/s); 动泊 松比; Ed (MPa); Gd (MPa). 1; 3.80; 素填土; 96.88; 0.00; 0.00; 0.00. 3; 9.90; 淤泥质粉质粘土; 98.30; 0.00; 0.00; 0.00. 4; 12.10; 粉质粘土; 161.79; 0.00; 0.00; 0.00. 5; 20.00; 粉质粘土; 275.55; 0.00; 0.00; 0.00. |

| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） |  |  |  |  |  | 测试日期：2025/09/09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 测试人员：zx |  |  |  |
| 钻孔编号：9 |  |  |  |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |  |  |
| 单孔波速测试--原始数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | H(m) | Tp(ms) | Tpm(ms) | Ts(ms) | Tsm(ms) |  | Vs(m/s) | Vp(m/s) | Vse(m/s) |
| 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 10.85 |  | 96.88 | 0.00 | 96.88 |
| 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | 20.86 |  | 96.88 | 0.00 | 96.88 |
| 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 30.67 |  | 96.88 | 0.00 | 96.88 |
| 4 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 41.13 |  | 98.30 | 0.00 | 96.95 |
| 5 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 54.14 | 51.26 |  | 98.30 | 0.00 | 97.22 |
| 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 63.90 | 61.48 |  | 98.30 | 0.00 | 97.40 |
| 7 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 74.60 | 72.49 |  | 98.30 | 0.00 | 97.52 |
| 8 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 81.90 |  | 98.30 | 0.00 | 97.62 |
| 9 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 94.43 | 92.79 |  | 98.30 | 0.00 | 97.69 |
| 10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 103.87 | 102.40 |  | 161.79 | 0.00 | 98.14 |
| 11 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 109.85 | 108.56 |  | 161.79 | 0.00 | 101.78 |
| 12 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 115.51 | 114.37 |  | 161.79 | 0.00 | 105.02 |
| 13 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 119.61 | 118.60 |  | 275.55 | 0.00 | 110.04 |
| 14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 122.75 | 121.86 |  | 275.55 | 0.00 | 114.97 |
| 15 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 126.53 | 125.73 |  | 275.55 | 0.00 | 119.61 |
| 16 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 129.99 | 129.27 |  | 275.55 | 0.00 | 124.00 |
| 17 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 133.14 | 132.48 |  | 275.55 | 0.00 | 128.15 |
| 18 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 136.92 | 136.31 |  | 275.55 | 0.00 | 132.07 |
| 19 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 140.70 | 140.14 |  | 275.55 | 0.00 | 135.79 |
| 20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 144.47 | 143.95 |  | 275.55 | 0.00 | 139.33 |

| 工程名称：海纳川雨污收集体系升级改造项目（罐区部分） |  |  |  | 测试日期：2025/09/09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试单位：江苏省岩土工程勘察设计研究院有限公司 |  |  |  | 测试人员：zx |  |
| 钻孔编号：9 |  |  |  | 测试仪器：RSM-SW |  |
| 单孔波速测试--结果数据表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 土层名称 | 层底深度(m) |  | 层厚(m) | Vs(m/s) |
| 1 | 素填土 | 3.80 |  | 3.80 | 96.88 |
| 3 | 淤泥质粉质粘土 | 9.90 |  | 6.10 | 98.30 |
| 4 | 粉质粘土 | 12.10 |  | 2.20 | 161.79 |
| 5 | 粉质粘土 | 20.00 |  | 7.90 | 275.55 |
|  |  |  | Vse=139.33 |  |  |