甲乙醇罐区自动化改造

气动平行双闸板阀技术规格书

1.总则

1.1 设备名称：气动平行双闸板阀

1.2 本技术规格提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，本规格书与设计院数据表所提的技术要求及标准不一致时，供货方应满足其中高的要求和标准，供货方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3 本技术规格书所规定的仪表阀门用于罐区及发船管道切断，供货方所提供的气动平行双闸板阀结构及材质必须完全满足采购方工艺的特殊工况。

2. 产品描述

2.1 本批阀门共有气动平行双闸板阀2台

2.2 本批阀门不得转包和供应贴牌产品。

2.3 针对本批阀门阀门的重要性及其工况，供货方要依据阀门数据表和技术规格书要求和及附件的配置情况配备。

2.4 此阀门由阀体部件、阀芯部件、执行机构、电磁阀及附件等组成。

3．设计依据

3.1 此阀门的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，以及采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。

3.2 环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                -12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                                0.40~0.7MPa(G)

3.3 仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：                                    IP65

防爆等级：                                    ExdIIBT4

- 应用标准

此闸阀的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，以及采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。按国际公认的工业标准及制造商标准进行设计制造。

管道阀门标准                                  API 6D

密封泄漏                                      ANSI B16.104

阀门防火测试标准                              API 6FA

爆炸性环境用防爆电气设备  	                 IEC 60079-1998

阀体等材料              	                     ASTM，ANSI等

阀门的检查和试验                              API  STD598

阀门的结构长度标准                            ANSI B16.10

法兰标准及等级                                HG/T20615

阀门泄漏等级标准                              MSS SP-61

铭牌和印记                                    MSS-SP-25

火灾安全设计                                  API 607

石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀     GB/T12234

法兰和对焊端螺栓连接阀盖的钢制闸阀            API 600

5．技术要求

5.1 基本要求

开关闸阀制造按照相关标准执行

a)供货方所供开关闸阀各部件的材质应满足或优于数据表的要求，必须满足介质及使用环境要求; 系统提供气源压力为0.4~0.7Mpa；执行机构适当放大力距。气源压力降低至0.40Mpa时也能正常工作。气源装置应配带过滤器、减压阀、油雾器（如果有）、压力表。

b)开关闸阀的泄漏等级必须满足数据表的要求，允许泄漏量应符合API598的规定;

c)开关阀的阀体、阀内件、密封填料应符合API607/API6FA耐火试验标准:

d)阀位就地显示应清晰醒目;

e)单台重量大于80kg的阀门应设有吊装吊耳。

g) 供货方需提供阀门的详细结构图纸，阀门计算书。

5.2 材料及结构要求

5.2.1阀体

a)阀体(包括端法兰)应整体铸造或锻造成型。整体铸造成型的法兰端的阀体禁止去除法兰后成为焊接端的阀体。阀体材料应符合数据表要求,满足相关标准规定阀体材质不低于工艺管道材质，阀体材料不接受铸铁材质;阀盖、端、延长阀盖等与介质接触部件的材质及等级不应低于阀体。

b)阀体上应有永久性的流向标识;阀体表面应有公称通径、公称压力、材质、等字样，字体清晰;

c)阀体与阀芯口径与工艺管线口径保持一致，不允许缩腔缩径。阀体结构长度及法兰距等应符合相关设计、制造标准

d)阀体的设计和制造应符合GB/T12234、ASME B16.34标准或等同中国标准，阀体的压力等级不应低于PN20(ASMECL150)。

e)过程连接应为双法兰形式。如法兰螺栓孔为非穿透螺栓孔或为带螺纹的穿透螺栓孔，螺栓螺母由供货方提供.。

5.2.2阀盖及填料函

a)阀盖材料应符合数据表要求，满足相关标准规定，阀盖的压力、温度额定值及材质应与阀体一致。

b)阀盖型式应满足数据表要求。

c)填料函采用螺栓或螺纹压紧型:

d)密封填料应符合数据表要求，泄漏量最低满足数据表要求。

e)防静电设计。

f)阀门填料为防火型。

5.2.3 阀内件

a)闸板为平行双闸板结构，阀板与阀座密封面堆焊司太立，要有硬度差。阀内件材料应符合数据表要求，满足相关标准规定:

b)阀芯应是整体棒材、锻件或铸件加工，不得采用分段制造及中空阀芯，硬化处理方式应满足数据表要求;

c)阀座密封型式应满足数据表要求;

d)阀杆应采用防吹出结构设计;

e)阀内件热加工或焊接后应当重新进行热处理(包括消除应力热处理)。

f)阀门内腔应光滑、无毛刺，并进行钝化处理。

5.2.4密封面

法兰连接阀门法兰端应符合相关标准中对密封面的要求。

5.3 执行机构

5.3.1 供货方应根据数据表的最大关闭差压、阀门口径及关断时间的要求，合理选择执行机构的额定输出力矩并进行核算。

5.3.2气动执行机构选用无锡工装流体控制有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江新欧自控仪表有限公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司产品，故障模式应为 FC (故障关),并采取火灾安全保护措施。当采用单作用弹簧返回式气动执行机构时，应满足在用于紧急切断阀的气动执行机构的气缸上应能加装易熔塞，易熔塞的熔点宜为100℃,当气缸温度达到或超过易熔塞的熔点时，易熔塞熔化将气缸内的压力泄放掉，使另一侧气缸内的弹簧推动活塞将阀门关闭。

5.3.3阀门在选择执行机构时应可以在以下条件下保证阀门全行程动作；上游操作压力的125%或仪表规格书(开关阀)中最大切断差压的110%,二者较大值。

5.3.4选择阀门执行机构的力矩应不小于计算力矩的150%。

5.3.5阀轴额定参数至少应为执行机构最大扭矩的1.15倍。

5.3.6阀门的开启行程时间和关闭行程时间应满足仪表规格书(开关阀)的要求。

5.3.7要求阀门和执行机构及附件成套装配后出厂。

5.4附件

每个阀门附件(制造和型式)必须由供应商成套供货。其中包括：电磁阀、限位开关、过滤减压阀、气控阀、消音器等必要的附件。

5.4.1气路及气动元件

a）所有电气和气动元件都必须用管线连接在阀体上，构成一个完整的系统，不得散件供货。安装支架和固定件应为304材质。阀门切断附件(如电磁阀等)应直接作用于执行机构。应采用压接型(双卡套式)304ss不锈钢管件。所有装置的放空口应安装防护网。

b)应采用304不锈钢管。适用的管子尺寸应满足开关时间要求。所供应的管径应符合仪表规格书(开关阀)规定的行程速度。

c)每台阀门均配空气过滤减压器。选用SMC或NORGREN铝合金空气过滤减压器。

5.5电气要求

所有电气组件外壳防护等级至少应为IP65, 防爆等级不低于ExdIIBT4。

电气接口应采用1/2NPT内螺纹，用于买方接线的电气接口应用塑料盲塞保护，多余的电气接口应用相应防爆等级的金属堵头堵死。所有的电气接口不应朝上。

5.6电磁阀

电磁阀要求采用ASCO电磁阀，型号WSJE8327B102MS，电磁阀线圈为双隔室隔爆结构，ExdIIBT4防爆，防护等级IP65，防腐等级：ANSI/ISA S71.04标准G3，功耗小于4W，1/2”NPT电气接口，24V供电电源，排气口带不锈钢防雨帽，禁止采用飞线式。

电磁阀应安装在执行机构与过滤器之间，气动平行双闸板闸阀应在电磁阀断电/断气后在仪表规格书(开关阀)要求的动作时间内从相对的位置到达故障位置，可以使用气动继动器和快速排气装置。

5.7限位开关

限位开关采用采用TOPWORX/73-1356T-A2-N,防护等级为IP65，带小型防爆接线盒。

5.8手轮

手轮应为侧面安装型。手轮处于空挡位置时，阀门应自动操作，且无任何控制机构干扰阀门运动。阀门开/关操作方向应明确标注在手轮上。手轮不得用作行程限位器。

5.9所有阀门应进行100%的磁粉探伤。

5.10 阀门要求带有304不锈钢铭牌。牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、阀体压力等级、材质、防爆等级、原产地、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上必须有永久性的流体流向标识。

5.11 执行机构采用底漆加面漆；不锈钢阀体不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。

6．检验与验收

6.1 采购方在阀门制造期间可随时进入生产厂内进行检验。

6.2 阀门制造厂以外制造的壳体部件，应在其原制造厂接受采购方检验员的检验。

6.3 供货方应根据所要做的实验项目，在检验前1个月，通知采购方到阀门生产地验货。采购方在接到供货方通知后委派技术小组，到供货方工厂见证阀门的测试及检验工作。采购方在阀门生产地的一切行为，均不能排除供货方在质量问题方面的责任。

6.4 用于制造的材料必须是全新的。材料应有材料供货厂家提供的材料质量合格证明书，包括材料等级、化学成份和机械性能，以及由制造厂提供的有关检查和试验的证明。

6.5 除特殊说明外，所有阀门均应在制造厂按API598或GB/T 4213的规定进行密封测试。

6.6阀门装配完整后应在制造厂进行整体水压试验。测试结果应符合API598或GB/T 4213标准的规定。测试结束后应进行干燥处理。

6.7 阀门和执行机构及附件应进行整体性能测试。每台阀门所有的测试和检验应有测试报告和记录，阀门及其附件必须带有产品检验报告、密封试验报告、耐压试验报告及整体性能检验报告等并提交采购方。

6.8阀门及其附件必须带有产品合格证书。

6.9 整套装置正常运行一个月内阀门及其附件不发生故障视为验收合格。由于采购方原因出现的阀门故障不在此范围内。

7．质量保证

7.1 质量保证期为投运验收合格后12个月或货到现场18个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从供货方修复或更换该阀门后重新计算12个月。采购方责任出现阀门故障不在此范围内。

7.2 供货方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因阀门部件先天缺陷导致该阀门报废，供货方应无偿更换同型号、同等技术规格的全新阀门。

7.3 质保期内的备品备件均由供货方免费提供（不包括订购的备件数量内）。备件的提供时间满足采购方要求。

7.4 质保期范围内对产品的维修、检测必须在采购方的现场进行，或供货方提供同种替代产品后方可由供货方去其它地方维修，所有费用由供货方承担，并满足采购方工期要求。

8．售后服务

8.1供货方在采购方的现场免费对采购方技术人员进行技术培训，内容包括：设备的操作、安装、维护、维修等，时间由采购方确定。

8.2供货方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

8.3如阀门质量存在问题，供货方在接到采购方通知24小时内到达采购方的现场对存在问题的阀门免费维修或更换。

8.4在质保期外，如阀门存在问题，供货方的服务工程师会在接到采购方通知24小时内赶到现场进行处理，只收取备件费。

8.5质保期范围内对产品的维修、检测必须在采购方的现场进行，或供货方提供同种替代产品后方可由供货方去其它地方维修，所有费用由供货方承担。并满足采购方工期要求。

9．资料交付

9.1随报价书提供阀门计算书。合同生效的十天内，提供所有技术文件，采购方和采购方设计院一周内书面确认无误后,供货方在1周内给出最终技术文件。

9.2 供货方必须提供阀门的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、中文说明书、外协部件合格证、强度/气密实验报告、开关时间试验报告及各部件加工图等必要的质量控制和保证文件。除了一些管道尺寸和等级以外，所有的数据、资料采用中文（或中英文对照）并采用公制单位（SI）进行书写。

9.3 气路联接图。

9.4 阀门配套资料

9.4.1 装箱清单（箱内外各1份）；

9.4.2 随箱发送阀门及附件的操作、维修说明书（各1份）；

9.4.3 阀门结构、外形尺寸图（各1份）；

9.4.4 需特殊加工的阀门，应在报价中列出交付文件资料的详细计划；

9.4.5 阀门计算书应针对每个阀门逐一提供，同时说明计算采用的标准；

9.4.6 提前提供详细的安装说明书；

9.4.7 阀门供货商应提供关于阀门和阀内件的拆卸、组装、脱脂及清洗的说明书；

9.4.8 阀门供货商应提供ANSI阀座泄漏等级相关文件。

10．包装、运输及验货

10.1 在检查和测试以后，阀门内应该经过干燥，保证完全没有水后准备交货。

10.2交付的阀门需提供足够的保护以防止运输中的机械损伤和大气腐蚀，并且能够满足在现场安装前至少6个月的现场户外贮存。

10.3 对于暴露的外表面和机加工表面(包括螺栓)应涂防锈材料。内部的金属表面应喷涂防锈剂，并用标签注明防锈剂的种类。所有的开口都应该用木材或塑料材料盖好或塞住，并固定，以满足在安装前长时间的暴露的要求。法兰密封面应很好保护，以免在运输和储存期间损坏。螺纹连接处的临时丝堵应与永久性金属丝堵有明显的区别。

10.4 供货方所供应的设备和材料应按照合同规定的规范和标准制造、检查和验收。

10.5 包装设备和材料应安全、经济和不易受损坏，并需考虑货物内陆运输限界的条件。随机备件单独包装后放入阀门包装箱内，防止丢失或损坏。

10.6 供货方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

10.7货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和供货方联系以便供货方按时派验货人员到现场进行开箱验收。供货方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内供货方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由供货方负责。供货方应免费进行现场服务。

11. 供货方责任

11.1供货方应按招标技术附件中的规格书指定的操作和设计条件进行选型，并对其结果承担责任。

11.2 供货方应对其设计、制造及采购的部件承担责任，以确保供货的开关阀产品的所有部件及附件的设计满足规格书中规定的操作及应用条件。

12. 备注

采购方对供货方阀门计算及选型的确认不能减轻供货方在产品计算、设计、选型方面的责任。

13. 附录

阀门数据表

14.阀门品牌：无锡工装流体控制有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、浙江新欧自控仪表有限公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司